# Модуль 1. Расчёт заявки и формирование КП

## Урок 1. Как принять заявку и проверить входные данные

### 1. Трудовое действие

Это первое действие в модуле расчёта заявок. До него конструктор находится в режиме ожидания задачи. После него начинается работа по существу: определение типа изделия, выбор технического решения, расчёт в ПрофСтрое. Результат этого действия нужен прежде всего самому конструктору — и менеджеру, который ждёт ответа, можно ли считать прямо сейчас.

#### 1.1. Контекст действия

Менеджер по продажам получает запрос от клиента и ставит задачу на расчёт через раздел «Автоматизация» в Битрикс24. Задача оформляется как смарт-процесс и появляется в общем списке у всех конструкторов отдела. К задаче прикрепляются файлы: АР, ТЗ, эскизы, таблицы — всё, что менеджер получил от заказчика. Там же пишется комментарий с дополнительными уточнениями или требованиями.

Все задачи на расчёт обязательно проходят через «Автоматизацию» в Б24 — не через мессенджеры, не по телефону, не напрямую. Иначе задача может потеряться, её не увидят другие конструкторы, а менеджер не получит уведомление о готовности.

#### 1.2. Что делает сотрудник

Конструктор просматривает очередь задач, выбирает, какую берёт, и нажимает «Приступить» — задача закрепляется за ним и пропадает из общего списка. После этого он скачивает все прикреплённые файлы, изучает их и решает: достаточно ли данных для расчёта.

Если данных хватает — конструктор переходит к следующему шагу: определению типа изделия (урок М1.2).

Если данных не хватает — составляет список вопросов и отправляет задачу обратно менеджеру для уточнений.

### 2. Результат и критерии эффективности

#### 2.1. Результат действия

Основной результат: принятое решение — считать сейчас или запросить уточнение.

Где фиксируется:

- Задача с нажатой кнопкой «Приступить» в Б24 закрепляется за конструктором.

- Если нужны уточнения — вопросы прописываются прямо в смарт-процессе, и задача возвращается менеджеру. Этого недостаточно самого по себе: менеджер может не заметить возврат вовремя, если полагаться только на системное уведомление. Дополнительно нужно создать чат в сделке и написать туда, что заявка отправлена с вопросами.

- Если данных достаточно — конструктор сразу переходит к расчёту.

Кому передаётся: менеджеру (при запросе уточнений) или никому — работа продолжается внутри.

Возможные варианты результата:

- данные полные → расчёт начат;

- данных не хватает → вопросы отправлены менеджеру, расчёт отложен;

- задача принята предварительно → делается черновой расчёт, который корректируется после ответа заказчика.

#### 2.2. Критерии эффективности и фиксации

- Задача взята в работу через «Приступить» в Б24 — не через мессенджер, не устно.

- Все прикреплённые файлы скачаны и просмотрены, сохранены в папку с правильным именованием.

- Проверен список обязательных входных данных (см. Шаг 5).

- Срок завершения расчёта зафиксирован в задаче Б24.

- Нестандартные требования (антипаника, СКУД, анодировка, ламинация) выявлены и отмечены.

- Если данных не хватает — вопросы сформулированы и отправлены менеджеру через смарт-процесс.

- Если задача возвращена с вопросами — менеджер дополнительно уведомлён через чат в сделке.

### 3. Что нужно сделать

#### Шаг 1. Открыть очередь задач в Б24

Заходишь в раздел «Автоматизация» → смарт-процесс «Заявки на расчёт». Там видишь список задач, которые ещё не взяты в работу.

#### Шаг 2. Выбрать задачу

Смотришь на три параметра: приоритет, желаемый срок выполнения и адресность.

Приоритет (цифры 1–4, выставляются менеджером) указывается прямо в названии задачи, например «1/двери ПП — ЖК Новоселье». Отдельного поля для этого в карточке нет — смотреть нужно именно на заголовок.

Адресность: иногда менеджер ставит задачу конкретному конструктору как продолжение проекта — такие берёт тот, кому адресовано.

Кроме цифры приоритета и срока, ещё до выбора стоит окинуть взглядом примерный объём задачи — по названию и количеству вложений. Это помогает понять реальную срочность и сложность: небольшая задача с высоким приоритетом и объёмная задача с тем же приоритетом требуют разного планирования дня.

Если приоритет и сроки одинаковые, добавляется четвёртый критерий: берёшь ту задачу, которую можно закрыть быстрее. Небольшая, но завершённая задача лучше крупной в середине, и с точки зрения производительности, и с точки зрения очереди — после неё можно полностью переключиться на объёмную.

Если загрузка высокая — оставляешь менее приоритетные задачи свободным коллегам.

#### Шаг 3. Нажать «Приступить»

Как только выбрал задачу — нажимаешь «Приступить». Задача пропадает из общего списка и закрепляется только за тобой. Это нужно делать сразу, не откладывая: пока не нажал, другой конструктор может взять ту же задачу.

#### Шаг 4. Скачать файлы и прочитать комментарий менеджера

Открываешь смарт-процесс, скачиваешь все прикреплённые файлы. Это может быть АР (архитектурный проект), чертежи от руки, текстовое ТЗ, таблица Excel или их комбинация.

Читаешь комментарий менеджера — там могут быть уточнения от заказчика, которых нет в документах.

Сразу создай папку на удалённом рабочем столе и сохрани туда всё скачанное. Конвенция именования: номер проекта по ПрофСтрою плюс аббревиатура базы плюс название объекта. Если проект один: 3460 Т ППА ОСТ 16. Если одновременно пожарка и обычка: 3600 Т ППА + 5989 Т Школа 429. Это упрощает поиск позднее, особенно когда параллельно идут несколько объектов.

Время: 1–2 минуты.

#### Шаг 5. Изучить документы и проверить полноту данных

Изучаешь все файлы: ТЗ, чертежи, спецификации, примечания. Проверяешь наличие следующих данных:

Для любой конструкции: габаритные размеры (ширина и высота), расположение (внутренняя или наружная), предел огнестойкости (если конструкция противопожарная), тип заполнения (стеклопакет / монолитное стекло / СМЛ / сэндвич), цвет профиля (RAL, анодировка или ламинация — фиксируй, даже если стекло уточняется позже; если требования по цвету в ТЗ не прописаны, можно указать в примечании к изделию «Цвет профиля по каталогу RAL Classic (одноцветный)»), особые требования по фурнитуре (антипаника, СКУД, электромагнитные и электромеханические замки, нестандартная ручка).

Для наружных конструкций дополнительно: город строительства, высота расположения конструкции на фасаде, наличие архитектурного стекла в составе стеклопакета, для высоких витражей — есть ли плиты перекрытия для крепления.

Важный нюанс: проём и размер «в свету» — это разные числа. Если в ТЗ написаны размеры проёма, а нужен размер изделия «в свету», разница может быть 50–100 мм. Уточни у менеджера, что именно указано, если это неочевидно.

Если проект большой — смотришь, не пропустил ли менеджер какие-то конструкции в своём описании. Спецификации в АР содержат маркировку по ГОСТам и помогают не упустить позиции. Если АР объёмный, а время поджимает — можно прогнать его через АИ-ассистент (http://176.52.125.246:8674/): он выгрузит таблицу с ПП конструкциями. Результат всегда проверяй вручную — ассистент может что-то пропустить.

Время: от 5 до 30 минут в зависимости от объёма.

#### Шаг 6. Принять решение

Два варианта.

Если данных достаточно — переходишь к следующему этапу (урок М1.2: определение типа изделия).

Если данных не хватает — формулируешь список вопросов и отправляешь задачу обратно менеджеру через смарт-процесс. Там есть специальное поле для вопросов. Менеджер передаёт их заказчику. Помимо этого, создай чат в сделке и напиши туда, что смарт-процесс возвращён с вопросами — так менеджер увидит это быстрее, чем через общее уведомление системы.

Промежуточный вариант: некоторые данные можно уточнить позже, не останавливая расчёт. Если стекло у большинства окон одинаковое, а у одного — под вопросом, прорисовываешь остальное, а этот момент уточняешь параллельно. В этом случае расчёт помечается как черновой и закрывается после получения ответа.

#### Ориентировочные трудозатраты

- Простая ситуация (одна-две типовые конструкции с полным ТЗ): 5–10 минут.

- Обычная ситуация (несколько конструкций, стандартный объём документов): 15–30 минут.

- Сложная ситуация (большой АР, много позиций, нужно перепроверять спецификации): до 30–60 минут.

- Время увеличивается, если приложены неполные или противоречивые документы, или нет чётко прописанного ТЗ и конструкцию нужно додумывать по плану и эскизам.

### 4. Как принимать решения

#### Развилка 1. Какую задачу взять сейчас

Условие: в общем списке несколько задач с разными приоритетами и сроками.

Действие: сначала — задачи с наивысшим приоритетом (1) и ближайшим сроком. Если приоритет одинаковый — по дате постановки (давно висящие задачи берёшь раньше). Если задача явно адресована тебе как продолжение проекта — берёшь, даже если приоритет не первый.

Почему так: менеджер и заказчик ориентируются на указанные сроки. Смещение приоритетов без причины ломает их планы по выставлению КП.

#### Развилка 2. Нажимать «Приступить» до изучения или после

Условие: задача появилась в списке, ты ещё не открывал документы.

Действие: нажимай «Приступить» до того, как начнёшь глубоко изучать файлы и считать. Предварительно оценить примерный объём задачи (по названию и количеству вложений) нужно ещё на этапе выбора задачи (Шаг 2) — это не противоречит правилу, а происходит до него: сначала беглый взгляд на объём для правильного понимания приоритетности, затем «Приступить», и только потом полноценное изучение документов.

Почему так: пока не нажал — задача остаётся в общем списке. Другой конструктор может взять её одновременно с тобой, и работу придётся дублировать.

#### Развилка 3. Данных не хватает: запрашивать или считать по умолчанию

Условие: в ТЗ отсутствует часть данных, но без них можно сделать предварительный расчёт с оговорками.

Действие: если нехватающая информация некритична (например, не указан цвет, а конструкция типовая) — делаешь расчёт по умолчанию и прописываешь примечание менеджеру. Если критична (не указано, внутренняя или наружная, нет огнестойкости, нет габаритов) — останавливаешься и запрашиваешь уточнение.

Почему так: расчёт с принципиально неверными вводными придётся переделывать полностью. Примечание менеджеру при расчёте по умолчанию снимает риск молчаливого расхождения с ТЗ.

#### Развилка 4. Уточнять у менеджера или отложить задачу

Условие: вопрос есть, но задача в принципе считабельна — можно начать с тем, что есть.

Действие: берёшь задачу в работу, пишешь менеджеру вопрос параллельно. Пока ждёшь ответ — работаешь над тем, что уже понятно. Полностью откладывать задачу имеет смысл, только если без ответа невозможно сделать вообще ничего.

Почему так: это экономит время и не тормозит менеджера. Расчёт, сделанный на 80% за то время, пока ждёшь ответ, лучше, чем расчёт, не начатый вовсе.

#### Развилка 5. Задача нестандартная: брать самому или сигнализировать старшему

Условие: задача непонятная, ни ты, ни коллеги с таким не сталкивались, непонятно, можно ли вообще это посчитать.

Действие: не берёшь в работу молча. Рассказываешь старшему конструктору о задаче — он обсуждает с менеджером или руководством и даёт команду: брать, не брать, как считать.

Почему так: если взять непонятную задачу и попытаться решить её самостоятельно, велик риск потратить время на расчёт, который потом полностью пересмотрят. Или пообещать заказчику то, что компания физически не может изготовить.

### 5. Риски через кейсы

#### Кейс 1. Два конструктора посчитали одну задачу

Ситуация: в списке появилась задача. Два конструктора открыли её одновременно, каждый решил, что возьмёт.

Ошибочное действие: оба начали изучать документы, не нажав «Приступить».

Последствие: оба посчитали одну и ту же заявку. Один расчёт оказался лишним.

Как правильно: нажать «Приступить» сразу, как только решил брать задачу. После этого она исчезает у остальных.

#### Кейс 2. Перепутан класс огнестойкости

Ситуация: в названии задачи менеджер написал «посчитать Е60». Конструктор приступил к расчёту.

Ошибочное действие: не перепроверил ТЗ внимательно — оказалось, что заказчику нужен EIW60, не Е60.

Последствие: подобрали неверный стеклопакет. Пришлось пересчитывать после уточнения.

Как правильно: при проверке входных данных смотреть на обозначение класса огнестойкости не только в заголовке задачи, но и в самом ТЗ, спецификации, примечаниях. Е60, EI60, EIW60, EIWS60 — это разные классы с разными требованиями к заполнению.

#### Кейс 3. Не уточнили расположение конструкции: внутренняя или наружная

Ситуация: в ТЗ написано «двери», без уточнения. По умолчанию конструктор посчитал как внутренние.

Ошибочное действие: не уточнил у менеджера, прежде чем приступить.

Последствие: двери оказались наружными. Профиль, стекло и комплектующие — всё не то. Полный пересчёт.

Как правильно: если внутреннее или наружное расположение не указано явно — это обязательный вопрос менеджеру до начала расчёта. Угадывать нельзя: от ответа зависит серия профиля и тип заполнения.

#### Кейс 4. Отсутствует город и высота для наружного витража

Ситуация: заявка на расчёт наружного витража. Размеры и огнестойкость есть. Город и высота расположения не указаны.

Ошибочное действие: конструктор приступил к расчёту без этих данных.

Последствие: нельзя правильно рассчитать статику профиля. Профили, не проверенные на ветровую нагрузку, могут не пройти по несущей способности — и это выяснится только при перепроверке или на этапе монтажа.

Как правильно: для любой наружной конструкции до начала расчёта запросить город и высоту расположения. Без этих данных статический расчёт невозможен.

#### Кейс 5. Гос. объект — не уточнили тип сертификата, посчитали на монолитном стекле

Ситуация: заявка на окна для детского сада. В ТЗ тип стекла указан не был. Конструктор выбрал монолитное ПП стекло — логичный и более дешёвый вариант.

Ошибочное действие: не уточнил у менеджера, нужен ли обязательный или добровольный сертификат. Для государственных учреждений (детские сады, школы, больницы) требуется обязательный сертификат.

Последствие: после сдачи расчёта менеджер срочно перезвонил, потребовал переделку. Пересчёт под цейтнот, так как клиент торопил.

Как правильно: для гос. объектов вопрос о типе сертификата (обязательный или добровольный) — в чеклисте при приёмке, на этапе проверки входных данных. У ППС обязательный сертификат оформлен именно под заполнения с гелезаливным стеклоблоком, добровольный допускает монолитное ПП стекло. Это особенность сертификации именно нашей компании: у других производителей обязательный сертификат может распространяться и на монолитное стекло, поэтому нельзя переносить логику с другого места работы или из общих представлений о рынке — уточнять нужно по актуальным сертификатам ППС.

### 6. Что нужно знать

#### Как работает «Автоматизация» в Б24

Задачи на расчёт появляются в разделе «Автоматизация» как смарт-процессы. Пока задача не взята — она видна всем конструкторам. После нажатия «Приступить» она закрепляется за конкретным конструктором и пропадает из общего списка.

При возникновении вопросов по задаче её можно вернуть менеджеру прямо через смарт-процесс: есть специальное поле для вопросов. Менеджер видит их и передаёт заказчику. Дополнительно к этому возврату стоит создать чат в сделке и написать туда о возврате — так менеджер не пропустит уточнение.

После завершения расчёта конструктор закрывает задачу в смарт-процессе: указывает дату расчёта, номер проекта по ПрофСтрою, объём конструкций, площадь заполнений и уровень сложности. Менеджеру приходит уведомление о готовности.

#### Инструкция по приоритетности расчётов

Менеджеры указывают приоритет цифрами от 1 до 4 прямо в названии задачи (например «1/двери ПП — ЖК Новоселье»), отдельного поля для приоритета в карточке нет. Инструкция с расшифровкой уровней хранится во внутренней документации отдела. Новому сотруднику нужно изучить её до начала самостоятельной работы с очередью.

#### Что входит в обязательные входные данные

Список для самопроверки при изучении заявки:

| Параметр | Обязателен для | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры (Ш × В) | Все конструкции | Уточни: проём или «в свету» |
| Внутренняя / наружная | Все конструкции | Влияет на профиль и стекло |
| Предел огнестойкости | Противопожарные конструкции | Е, EI, EIW, EIWS — разные классы |
| Тип заполнения | Все конструкции | Стеклопакет / монолит / СМЛ / сэндвич |
| Цвет (RAL, анодировка, ламинация) | Все конструкции | Фиксировать при приёмке |
| Тип сертификата | Гос. объекты | Обязательный или добровольный |
| Нестандартная фурнитура | Если прописана | Антипаника, СКУД, электромагнитные и электромеханические замки |
| Город строительства | Наружные конструкции | Для расчёта ветровой нагрузки |
| Высота расположения | Наружные конструкции | Для статического расчёта профиля |
| Архитектурное стекло | Если прописано в ТЗ | Уточняется у снабженца |

Если АР большой и нужно быстро вычленить ПП конструкции, можно загрузить его в АИ-ассистент (http://176.52.125.246:8674/) — он выдаст таблицу позиций. Проверяй результат: ассистент иногда пропускает позиции или добавляет лишние.

#### Классы огнестойкости: чем отличаются

- Е — огнестойкость только по целостности (конструкция не разрушается, но не задерживает тепло).

- EI — огнестойкость по целостности и теплоизоляции: то же, что Е, плюс требования к заполнению по сдерживанию теплового потока.

- EIW — то же + требования к светопропусканию (остеклённая перегородка или витраж).

- EIWS — дополнительные требования к дымогазонепроницаемости (показатель S). Применяется только для дверей: добавляется дополнительный контур терморасширяющейся ленты.

Цифра после буквенного обозначения — предел в минутах: E60, EI60, EIW60 и т.д.

Знать это нужно уже на этапе приёмки заявки: от класса зависит, какой стеклопакет будет в конструкции и под какой сертификат она попадает.

#### ГОСТы для идентификации конструкций

Если в АР нет чёткого ТЗ, а нужно самому вычленить из проекта, какие конструкции считать — смотришь на маркировку изделий в спецификациях. Ориентируешься на:

- ГОСТ 23747-2015 — алюминиевые двери (ненесущие).

- ГОСТ Р 57327-2016 — двери (альтернативный ГОСТ, тоже встречается в проектах).

- ГОСТ 21519-2022 — алюминиевые окна и витражи.

Подробнее, как именно определять тип изделия по маркировке и плану, разбирается в следующем уроке (М1.2).

#### Методическое пособие

Внутренний документ, составленный конструкторами отдела. Содержит правила работы компании по основным ситуациям. Находится по пути: Y:\3. КБ\9. Методическое пособие. Для нового сотрудника — первичный справочник при возникновении вопросов, до обращения к коллегам.

#### К кому обращаться при сомнениях

- Типовые вопросы по задаче — к менеджеру, который её поставил.

- Вопросы по расчёту и техническим ограничениям — к свободным коллегам или старшему конструктору.

- Задача принципиально нестандартная и непонятно, можно ли вообще её считать — к старшему конструктору (руководителю КБ), не брать в работу самостоятельно.

## Урок 2. Как определить тип изделия и условия применения

### 1. Трудовое действие

Это второй шаг в модуле расчёта заявок. До него: конструктор принял задачу в Б24 и убедился, что данных достаточно для работы (урок М1.1). После него: конструктор знает, что именно нужно рассчитать и при каких условиях, — и переходит к выбору технического решения (урок М1.3).

Результат этого действия нужен прежде всего самому конструктору: без чёткого понимания типа и условий невозможно правильно выбрать профиль, заполнение и фурнитуру.

#### 1.1. Контекст действия

Задача уже взята в работу. Документы скачаны. Конструктор открывает их и начинает разбираться: какие конструкции вообще нужно посчитать? Это могут быть противопожарные двери, окна, витражи, перегородки, зенитные фонари — или их комбинация. Проект может быть простым (одна дверь с текстовым ТЗ) или объёмным (многостраничный АР на жилой комплекс или торговый центр).

Сигнал начать — принятая на расчёт заявка. Конкретных «триггеров» нет: это действие начинается сразу после того, как конструктор убедился в полноте данных.

#### 1.2. Что делает сотрудник

Конструктор читает проектную документацию, находит в ней конструкции, которые относятся к нашему производству, и фиксирует для каждой из них условия применения: внутренняя или наружная, противопожарная или нет, жилое или нежилое помещение, класс огнестойкости.

На выходе — понятный список: что считать, в каких условиях, без открытых вопросов по типу и расположению.

### 2. Результат и критерии эффективности

#### 2.1. Результат действия

Основной результат: список конструкций, которые берём в расчёт, с условиями применения для каждой. Для каждой позиции по возможности сразу фиксируется и конфигурация: количество створок, наличие фрамуги, боковых вставок — это часть описания того, что нужно посчитать, а не выбор технического решения (выбор системы и серии профиля — это уже М1.3).

Этот список нигде не оформляется в отдельный документ — он живёт в голове конструктора или в коротких пометках рядом с изделиями, которые потом прорисовываются в ПрофСтрое. Для удобства можно группировать по категориям: двери, окна, витражи, перегородки, зенитные фонари.

Кому нужен: самому конструктору — для следующего шага (выбор тех. решения).

Возможные варианты результата:

- список сформирован полностью → переходим к расчёту;

- часть конструкций неясна (нет материала, нет ГОСТа) → задаём уточняющий вопрос менеджеру и либо откладываем эти позиции, либо делаем допущение с пометкой;

- не определилось 1–2 позиции из большого списка → расчёт не останавливаем: считаем то, что понятно, менеджера информируем о нехватке данных по конкретным позициям, дальше добавляем их отдельно после уточнения;

- конструкции оказались не нашего профиля (другой материал, не алюминий) → сообщаем менеджеру, что это не наше производство.

#### 2.2. Критерии эффективности и фиксации

- Все конструкции из ТЗ/АР просмотрены, ни одна не пропущена.

- Для каждой конструкции определён тип: дверь / окно / витраж / перегородка / зенитный фонарь.

- При необходимости зафиксирована конфигурация: количество створок, наличие фрамуги, боковые вставки.

- Определено расположение: внутренняя или наружная.

- Определён класс огнестойкости (или зафиксировано, что конструкция не противопожарная).

- Для жилых помещений отмечено, что требуется повышенный коэффициент теплозащиты.

- Спорные позиции отмечены — вопросы сформулированы, а не отложены молча.

### 3. Что нужно сделать

#### Шаг 1. Определить тип документации

Прежде чем искать конструкции — нужно понять, с чем работаешь:

- текстовое ТЗ или эскизы от руки — небольшой проект. Читаешь напрямую: менеджер обычно уже перечислил, что нужно посчитать;

- полный АР (архитектурный раздел) — объёмный проект. Здесь нужно самому находить конструкции в спецификациях.

Время: 1–2 минуты на оценку.

#### Шаг 2. Найти конструкции в документах

Для простого ТЗ: читаешь описание и комментарий менеджера, фиксируешь всё, что нужно посчитать.

Для АР: сразу ищешь листы со спецификациями изделий — как правило, они разбиты по видам конструкций (отдельно двери, отдельно окна и т.д.). В наименованиях изделий прописывается маркировка по ГОСТам — именно по ней ориентируешься, наше это изделие или нет.

Дополнительный ориентир — буквенные обозначения в наименовании позиции. Например, ДАВ читается как «дверь алюминиевая внутренняя»; дополнительные буквы после основного кода (Оп, Бпр и похожие) обычно означают конфигурацию — однопольная, без порога и т.п. Эти обозначения не произвольны: они прописываются по ГОСТам на соответствующий тип конструкции. Например, расшифровка обозначений для дверей есть в ГОСТ 23747-2015, п.3.2 — туда и стоит смотреть, если конкретное сокращение непонятно.

Время: около 5 минут для стандартного АР.

#### Шаг 3. Использовать АИ-ассистент для объёмного АР (опционально)

Если проект большой — загружаешь файлы АР в АИ-ассистент (адрес: http://176.52.125.246:8674/, каждый конструктор входит под своим логином и паролем). Ассистент обрабатывает документы и выдаёт Excel-таблицу с противопожарными алюминиевыми конструкциями.

Скачиваешь таблицу и обязательно проверяешь её: ИИ может пропустить позиции или включить лишние. Таблица — черновик, не итог.

Подробно: (добавить ссылку на инструкцию по работе в АИ-ассистенте).

Время: 5–30 минут в зависимости от объёма проекта.

#### Шаг 4. Уточнить расположение каждой конструкции по плану

Для каждой найденной конструкции нужно понять, где она стоит: внутри здания или снаружи. Иногда это прямо написано в спецификации или комментарии менеджера.

Если не написано напрямую, есть два способа уточнить:

- по плану этажа — смотришь, куда выходит конструкция;

- по косвенным словам в ТЗ и спецификации — если встречаются слова «тёплая/холодная» или «уличная (наружная)/внутренняя», либо конкретный тип заполнения (СПД обычно указывает на тёплую, то есть наружную конструкцию; СПО или просто «стекло» — на холодную, внутреннюю), это тоже указывает на расположение.

Внутреннее или наружное расположение — один из ключевых параметров. От него зависит и серия профиля, и тип стекла (подробнее в уроке М1.3).

Время: около 10 минут для среднего проекта.

#### Шаг 5. Прочитать примечания в спецификации и эскизах

Примечания на листах спецификации или эскизах часто содержат требования, которые нигде больше не прописаны: ограничения по фурнитуре, требования по звукоизоляции, особые условия для путей эвакуации. Чаще всего примечания ссылаются на СП 1.13130.2020 и СП 2.13130.2020.

Пропустить примечания — значит пропустить требования. Их нужно читать всегда.

Время: около 5 минут.

#### Шаг 6. Сформировать финальный список

По итогам изучения документов фиксируешь для каждой конструкции:

- что это (тип);

- конфигурацию, если она уже ясна из документов (однопольная/двупольная, с фрамугой/без, боковые вставки);

- где стоит (внутри/снаружи);

- есть ли огнестойкость и какой класс;

- жилое или нежилое (если это окна или витражи в жилых зданиях);

- есть ли нестандартные требования из примечаний.

Если по какой-то позиции остаётся вопрос — фиксируешь его и пишешь менеджеру. Дальше работаешь с тем, что ясно.

#### Ориентировочные трудозатраты

- Простая ситуация (1–3 конструкции, короткое ТЗ): 5–10 минут.

- Обычная ситуация (стандартный проект, несколько видов конструкций): 20–40 минут.

- Сложная ситуация (большой АР с десятками позиций): от 30 минут до 1,5 часов.

- Время увеличивается, если в проекте нет чётких маркировок или конструкции нужно искать по планам вручную.

### 4. Как принимать решения

#### Развилка 1. Относится ли конструкция к нашему производству?

Условие: ГОСТ не прописан, материал не указан, но в проекте есть конструкция с пределом огнестойкости.

Действие: смотришь на косвенные признаки:

- указан класс огнестойкости EIW или EIWS — это остеклённая конструкция (витраж или дверь с остеклением более 25%, критерий из СП 2.13130.2020, п.5.3.4): берём в расчёт;

- указан класс EI или E без остекления, материал не алюминий (например, сталь или дерево) — не наше: сообщаешь менеджеру;

- дверь без ГОСТа, но с описанием «алюминиевая» и классом огнестойкости — берём в расчёт.

Почему так: если взять на расчёт «чужую» конструкцию, менеджер выставит КП на то, что компания не производит. Если пропустить нашу — заявка вернётся на пересчёт.

#### Развилка 2. Внутренняя или наружная: явно указано или нет?

Условие: в ТЗ прямо написано «внутренняя» / «наружная» или есть чёткая позиция на плане → принимаешь как данность.

Действие: если не указано:

- смотришь на план: примыкает к внешней стене → наружная; стоит между двумя внутренними помещениями → внутренняя;

- или ориентируешься по косвенным словам и типу заполнения из ТЗ (см. Шаг 4).

Если план недоступен, а косвенных признаков нет или они противоречат друг другу — пишешь вопрос менеджеру. Угадывать нельзя.

Почему так: это определяет серию профиля и тип заполнения. Ошибка на этом этапе = полный пересчёт.

#### Развилка 3. Жилое или нежилое помещение?

Условие: в заявке окна или витражи, объект — жилой дом (ЖК, апартаменты, гостиница).

Действие: уточняешь или проверяешь по проекту: если конструкции выходят в жилые помещения — отмечаешь это в своём списке. В жилых помещениях применяется более тёплая серия (как именно — в уроке М1.3).

Почему так: продажа конструкций с недостаточной теплозащитой в жилых зданиях — это пересчёт после выяснения, а нередко и репутационный риск.

#### Развилка 4. Обрабатывать АР вручную или через АИ-ассистент?

Условие: проект объёмный (много листов, много позиций в спецификации).

Действие: загружаешь файлы в АИ-ассистент, получаешь черновую таблицу, затем обязательно проверяешь её по исходному АР — корректируешь пропуски и лишние позиции. Для небольшого ТЗ или проекта с 3–5 конструкциями ассистент не нужен: проще прочитать вручную. Жёсткого критерия объёма, при котором ассистент обязателен, нет — решение остаётся на усмотрение конструктора.

Почему так: ассистент ускоряет разбор объёмных проектов, но не заменяет проверку — пропущенная позиция в таблице = непосчитанная конструкция в КП.

#### Развилка 5. Какой класс огнестойкости на самом деле нужен?

Условие: в задаче написано «E60», «EI60» или «EIW60» — нужно убедиться, что понимаешь, что именно требуется, потому что это разные конструкции с разным стеклом.

Действие:

- читаешь ТЗ и спецификацию ещё раз внимательно, сверяешь с заголовком задачи;

- если в проекте указан класс EI (без W) для нашей алюминиевой остеклённой конструкции — это стоит считать нетипичным почти всегда: сертификата на такое исполнение у компании нет. По 123-ФЗ (таблицы 23 и 24) для таких изделий применяется E (чаще для наружных) или EIW (для внутренних, а также для конструкций у путей эвакуации или с риском переброса огня в соседнее помещение). Если в документах стоит именно EI без W — формулировку нужно перепроверить у менеджера или заказчика, а не принимать как данность;

- если в проекте или примечаниях явно указан класс S (дымогазонепроницаемость) — нужен EIWS, а не обычный EIW; путаница между ними особенно критична на путях эвакуации.

Почему так: E60, EI60, EIW60 и EIWS60 — разные классы. Взять не тот → неверный стеклопакет или несоответствие по дымогазонепроницаемости → пересчёт, а в случае с путями эвакуации — ещё и нарушение норм.

### 5. Риски через кейсы

#### Кейс 1. Не уточнили расположение окон в жилом доме — пришлось пересчитывать

Ситуация: заказ на расчёт окон/витражей, объект — жилой комплекс. Заказчик сразу не сказал, в каких помещениях стоят конструкции, менеджер тоже не уточнил.

Ошибочное действие: конструктор посчитал в стандартной тёплой серии (65), без уточнения условий применения.

Последствие: после выяснения оказалось, что конструкции в жилых помещениях → нужна серия 72. КП пришлось пересчитывать, в одном случае это дошло до согласования дополнительной скидки клиенту.

Как правильно: при расчёте окон и витражей в жилых зданиях — всегда уточнять назначение помещений. Это условие нужно зафиксировать на этапе определения типа и условий, не откладывая на потом. Случай встречается у нескольких конструкторов независимо друг от друга — это не разовая ошибка, а типичная точка провала.

#### Кейс 2. E60 в задаче — EIW60 по факту

Ситуация: в названии задачи менеджер написал «посчитать E60». Конструктор принял это как данность.

Ошибочное действие: не перепроверил ТЗ и спецификацию — там стоял EIW60.

Последствие: выбрали не тот стеклопакет. Пересчёт после выяснения.

Как правильно: класс огнестойкости нужно смотреть не только в заголовке задачи, но и в самом ТЗ и спецификации. Если есть расхождение между заголовком и документами — уточнять у менеджера до начала расчёта.

#### Кейс 3. Дверь посчитали как внутреннюю — оказалась наружной

Ситуация: в ТЗ написано «двери внутренние». Конструктор не стал проверять по плану.

Ошибочное действие: посчитал как внутренние, без уточнения.

Последствие: двери по факту наружные — другой профиль, другое исполнение. Полный пересчёт.

Как правильно: когда расположение написано в ТЗ — всё равно стоит быстро проверить по плану, если он есть. Особенно для дверей: «внутренняя» в ТЗ иногда означает лишь то, что менеджер так понял задачу клиента.

#### Кейс 4. Пропустили конструкцию, которую менеджер не вынес в описание

Ситуация: менеджер в комментарии перечислил: «3 двери и 2 перегородки». Конструктор посчитал только их.

Ошибочное действие: не просмотрел спецификацию в АР целиком — там были ещё 4 окна, не попавшие в комментарий.

Последствие: КП выставлено неполным. Пересчёт и задержка.

Как правильно: при работе с АР — всегда проверять спецификации самостоятельно, не полагаться только на описание менеджера. Комментарий к задаче — ориентир, а не исчерпывающий список.

#### Кейс 5. Стальную противопожарную дверь посчитали как алюминиевую

Ситуация: в спецификации была прописана противопожарная дверь без явного акцента на материал.

Ошибочное действие: конструктор не заметил, что дверь стальная, и посчитал её как нашу, алюминиевую.

Последствие: заказчик спросил, зачем эта позиция вообще посчитана — пришлось убирать её из КП. Потрачено время на расчёт и последующую правку.

Как правильно: материал конструкции проверяется всегда, отдельно от факта наличия огнестойкости — предел огнестойкости сам по себе не говорит о материале.

#### Кейс 6. Перепутали EIW и EIWS

Ситуация: посчитали конструкцию как EIW30, хотя по проекту требовался EIWS30 — конструкция стояла на пути дымоудаления.

Ошибочное действие: не обратили внимания на отметку о необходимости дымогазонепроницаемости.

Последствие: ошибку выявили только при согласовании с пожарным инспектором — потребовалась доработка конструкции и дополнительный сертификат.

Как правильно: всегда проверять по АР, отмечены ли зоны дымоудаления и указан ли класс S — это отдельный признак, который легко пропустить, если ограничиться беглым чтением обозначения EIW.

### 6. Что нужно знать

#### Типы конструкций и как их идентифицировать

Компания производит противопожарные алюминиевые конструкции: двери, окна, витражи, перегородки, зенитные фонари. Определить, наше ли изделие в проекте, помогают маркировки по ГОСТам:

- ГОСТ 23747-2015 — алюминиевые ненесущие двери;

- ГОСТ Р 57327-2016 — второй ГОСТ на двери, тоже встречается в проектах;

- ГОСТ 21519-2022 — алюминиевые окна и витражи;

- ГОСТ Р 59642-2021 — заполнение проёмов в противопожарных преградах, также может встречаться в спецификациях.

Если ГОСТа нет, но есть:

- класс огнестойкости серии EIW или EIWS + остекление → это остеклённая конструкция, берём в расчёт;

- указание «алюминиевая» + класс огнестойкости → берём в расчёт;

- материал не алюминий (сталь, дерево) или нет остекления в E/EI → скорее всего не наше, уточняем у менеджера.

Ещё один ориентир — буквенные обозначения в наименовании позиции (например, ДАВ — дверь алюминиевая внутренняя, дополнительные буквы могут указывать на конфигурацию). Эти обозначения берутся из ГОСТов на соответствующий тип конструкции — например, расшифровка для дверей есть в ГОСТ 23747-2015, п.3.2. Если конкретное сокращение непонятно — сверяться нужно именно с этим ГОСТом, а не с примечаниями произвольного проекта.

#### Как читать АР: где искать конструкции

В большом архитектурном проекте конструкции находятся на нескольких видах листов:

- спецификации изделий — главный источник, разбиты по видам конструкций, в наименованиях — маркировка. Обычно находятся ближе к концу АР или в отдельном томе;

- планы этажей — нужны, чтобы уточнить расположение конструкции;

- примечания к спецификациям или эскизам — здесь могут быть требования по СП: допустимые размеры, ограничения по фурнитуре для путей эвакуации, требования к путям движения маломобильных групп населения (МГН).

Чаще всего примечания ссылаются на СП 1.13130.2020 и СП 2.13130.2020.

#### АИ-ассистент

Внутренний инструмент на базе ИИ для разбора объёмных проектов. Загружаешь файлы АР — получаешь Excel-таблицу с перечнем противопожарных алюминиевых конструкций.

- Адрес: http://176.52.125.246:8674/

- Вход: под своим логином и паролем.

- Инструкция по работе: (добавить ссылку на внутренний документ).

Таблицу, которую выдаёт ассистент, нужно проверять: он может пропустить позиции или включить лишние. Итог всегда сверяется с исходным АР.

#### Классы огнестойкости: что означает каждый

Классы не взаимозаменяемы. Перепутать их = неверный расчёт:

- Е — конструкция держит огонь по целостности. Требований к теплоизоляции нет.

- EI — держит огонь и удерживает тепло (теплоизолирующая конструкция).

- EIW — то же + требования к светопропусканию заполнения. Применяется для остеклённых перегородок и витражей.

- EIWS — дополнительно требования к дымогазонепроницаемости, применяется на путях дымоудаления.

Цифра после букв — предел в минутах (E60, EIW60 и т.д.).

Для алюминиевых остеклённых конструкций компании класс EI (без W) в проекте не встречается: сертификата на такое исполнение у компании нет, поэтому это всегда повод перепроверить формулировку. По 123-ФЗ (таблицы 23 и 24) для таких изделий применяется E или EIW. Если в документах стоит именно EI — уточнять у менеджера или заказчика, прежде чем принимать её как данность.

Если в ТЗ класс не совпадает с тем, что в спецификации — сначала уточнить, потом считать.

#### Внутреннее и наружное: что это значит для расчёта

Это одно из первых условий, которое нужно зафиксировать. Оно влияет на:

- серию профиля (штапиковая / фасадная для наружных; другие серии для внутренних);

- тип заполнения: наружные витражи считаются на монолитном (закалённом) стекле, внутренние — на гелезаливном стеклоблоке;

- необходимость статического расчёта (для наружных нужно знать город, высоту расположения и тип местности — А, В или С).

Определить расположение можно и по косвенным словам в ТЗ — тип заполнения СПД обычно указывает на тёплую, наружную конструкцию, СПО или просто «стекло» — на холодную, внутреннюю (см. Развилку 2).

Выбор самого профиля и заполнения — в следующем уроке (М1.3). Здесь важно правильно зафиксировать условие.

#### Жилые помещения: почему это важно

Окна и витражи в жилых зданиях (квартиры, апартаменты, гостиничные номера) требуют более высокого коэффициента сопротивления теплопередаче. Это напрямую влияет на выбор серии профиля.

Негласное правило: если требуемый коэффициент сопротивления теплопередаче больше 0,65 — применяется 72-я серия. Стандартная тёплая серия 65 в жилых помещениях может не соответствовать нормам.

Тип помещения — часть условий применения, которую нужно зафиксировать на этом шаге. Правило по сериям — в уроке М1.3.

#### Дополнительные нормативные документы

Периодически в проектах также встречаются: СП 20.13330.2016 («Нагрузки и воздействия»), СП 112.13330.2011 («Пожарная безопасность зданий и сооружений»), ГОСТ 30971-2012 («Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков»). Для определения типа и условий применения на этом шаге они не обязательны — пригодятся на более поздних этапах расчёта и запуска.

## Урок 3. Как выбрать техническое решение: система, профиль, заполнение, фурнитура

### 1. Трудовое действие

Это третий шаг в модуле расчёта. До него: конструктор определил типы конструкций и условия применения — внутренняя или наружная, класс огнестойкости, тип помещения (урок М1.2). После него: техническое решение зафиксировано и конструктор переходит к проверке ограничений по сертификатам (урок М1.4), а затем к прорисовке в ПрофСтрое (урок М1.5).

Результат этого действия нужен для двух вещей: правильно прорисовать изделие в программе и выставить КП с корректной комплектацией и ценой.

#### 1.1. Контекст действия

Конструктор знает, что именно нужно посчитать и при каких условиях. Теперь он принимает четыре последовательных решения: какая система профилей, какая серия (и конкретный профиль), какое заполнение и какая фурнитура. Каждое решение вытекает из предыдущего и из условий, определённых на прошлом шаге.

#### 1.2. Что делает сотрудник

Конструктор последовательно выбирает систему, серию профиля, тип заполнения и комплектацию фурнитуры. Для каждого выбора он опирается на условия применения из ТЗ, правила компании и ограничения сертификатов.

Если ТЗ не содержит явных указаний — выбирает стандартное решение по умолчанию. Если ТЗ требует нестандартного — оценивает возможность и при необходимости уточняет через менеджера или идёт к старшему конструктору.

### 2. Результат и критерии эффективности

#### 2.1. Результат действия

Основной результат: зафиксированное техническое решение для каждой конструкции в списке — система, профиль, заполнение, фурнитура.

Это решение не оформляется в отдельный документ — оно воплощается напрямую в прорисовке в ПрофСтрое (М1.5). Конструктор держит его в голове или делает пометки.

Варианты результата:

- решение стандартное, всё понятно → идём в ПрофСтрой;

- что-то нестандартное, но разрешимо своими силами → делаем, прописываем примечание;

- нестандартное и требует согласования → уточняем у старшего конструктора до начала расчёта.

#### 2.2. Критерии эффективности и фиксации

- Система профилей выбрана (Татпроф или иная по требованию ТЗ), база в ПрофСтрое (пожарка/обычка) определена.

- Для EIW45/60 или EIWS60 выбрана только тёплая серия профиля.

- Серия профиля соответствует типу конструкции (внутренняя / наружная, штапиковая / фасадная).

- Для жилых помещений учтено требование к теплозащите.

- Тип заполнения определён с учётом размеров (сырое М1 или закалённое).

- Для наружных ПП конструкций — СПД с энерго стеклом (или обоснование отступления).

- Для тёплых серий (ТПТ-65, ТПТ-72) — усиливающие уголки подобраны по толщине заполнения.

- Фурнитура выбрана и проверена: петли по весу/ширине (Wala), доводчик по весу/монтажным размерам.

- Тип замка соответствует типу ручки (роликовая/фалевая защёлка).

- Нестандартные позиции отмечены для запроса через снабжение.

### 3. Что нужно сделать

#### Шаг 1. Выбрать систему профилей

По умолчанию — Татпроф. Это правило работает для противопожарных и обычных конструкций одинаково, если в ТЗ нет жёстких ограничений на конкретного производителя или систему. Это скорее сложившаяся практика компании, чем жёстко закреплённый стандарт, но по умолчанию считаем именно так.

Параллельно с выбором системы нужно выбрать базу в ПрофСтрое: противопожарный алюминий или обычный. Выбор базы определяет доступный набор серий и сертификатов.

Если заказчик или проект требует другой системы (например, Алютех) — уточни у менеджера: часто менеджер уже согласовал с заказчиком переход на Татпроф и просто не написал об этом явно. Если не согласовано — уточни у менеджера до начала расчёта.

Время: 1–2 минуты.

#### Шаг 2. Выбрать серию профиля

Серия определяется по двум параметрам: расположению конструкции и её типу. Выбор также ограничен нашими сертификатами на ПП конструкции (проверка — в уроке М1.4).

Правило по огнестойкости для ПП конструкций:

- EIW15/30 или EIWS15/30, внутренние: можно использовать ТП-45, ТП-50, ТПТ-65 или ТПТ-72.

- EIW45/60 или EIWS60: только тёплая серия — ТПТ-65 или фасадные на базе ТП-50. Для противопожарных дверей с пределом EIW/EIWS60 — ТПТ-72 не применяется. Это правило именно про двери; к окнам и витражам с тем же пределом оно не относится.

- Наружное применение любого класса: только тёплые серии (ТПТ-65 или фасад ТП-50).

Двери внутренние:

- Тёплые (серия 65) — если требуется теплоизоляция, конструкция остеклена или заполнение СПО толще 27 мм.

- Холодные (серия 45) — если без требований к теплоизоляции.

- Конкретную серию для ПП дверей смотришь по сертификату: на какой серии есть сертификат с нужным пределом огнестойкости.

Окна и витражи внутренние:

- Для жилых помещений — более тёплая серия (72 и аналоги), если требуемый коэффициент сопротивления теплопередаче выше нормы для серии 65. Исключение: для противопожарных дверей с пределом EIW60 — всегда серия 65, а не 72. Это жёсткое правило именно для дверей; на окна и витражи оно не распространяется.

Конструкции наружные:

- Точный критерий выбора между штапиковой и фасадной серией определяется условиями ТЗ и способом остекления: фасадная серия остекляется снаружи, штапиковая — изнутри. Как правило, это совпадает и с масштабом конструкции:

  - небольшая конструкция, устанавливается в готовый проём — штапиковая серия;

  - витражное остекление по фасаду, крупные конструкции — фасадная серия.

- Это же правило (по способу остекления) применяется и при расчёте наружных дверей.

- Внутри фасадной серии: внутренние витражи — обычно ригель-ригельная система; наружные — стоечно-ригельная. В обоих случаях подбор сечения стоек проверяется по таблице статических расчётов из общей папки.

Если однозначного выбора нет — смотришь на статику: выдержит ли профиль ветровую и весовую нагрузку. Инструменты — в разделе 6.

Время: 1–2 минуты для типовой ситуации; больше, если нужен статический расчёт.

#### Шаг 3. Определить тип заполнения

Основное правило:

- Наружные конструкции — монолитное (закалённое) ПП стекло или СПД с энергосберегающим стеклом. По умолчанию для наружных ПП конструкций — СПД с энерго стеклом. Возможен также вариант с ассиметричным стеклопакетом (разная толщина стёкол в составе) — это ещё один встречающийся в проектах состав заполнения. Если заказчику не нужно энерго — менеджер должен это явно озвучить.

- Внутренние конструкции — гелезаливной стеклоблок.

Сырое или закалённое стекло: сравниваешь размеры заполнения с таблицей максимальных размеров ПП стекла из общей папки:

- размеры вписываются в допуск для сырого стекла М1 — берёшь сырое (дешевле);

- не вписываются — только закалённое.

Дополнительный критерий: если объект далеко и логистика длинная, предпочти закалённое — снижает риск боя при транспортировке. Также учитывай требования по шумоизоляции: если они есть у заказчика, это тоже может повлиять на выбор состава заполнения.

Для глухих заполнений (СМЛ): СМЛ с оцинкованным листом с обеих сторон. При огнестойкости EIW60 или EIWS60 толщина СМЛ — не менее 38 мм, оцинковка с двух сторон обязательна. Под эту толщину сразу закладываешь правильные усиливающие уголки.

Дополнительные уточнения:

- Для глухих окон, где заказчик не уточнил тип: уточни у менеджера, какой сертификат нужен — под гелезаливной стеклоблок или под монолитное ПП стекло. Разные конструкции, разная цена.

- СПО или СПД: если в ТЗ прописан тип стеклопакета — используй его. Внутренняя конструкция с СПО: проверь, есть ли на это причина (шумоизоляция или разделение тёплого/холодного пространства). Если причины нет — уточни у менеджера: стандартом для внутренних конструкций является гелезаливной стеклоблок, а не стеклопакет — он дешевле.

- Для наружных конструкций с высокими требованиями к теплу: СПД с энерго стеклом + аргон + мультифункциональное стекло. Чем выше требуемый коэффициент сопротивления теплопередаче, тем больше компонентов в стеклопакете.

- Подставочный профиль для окон: зависит от способа монтажа и требований из ТЗ. Если не указано — уточни у менеджера.

Время: 1–2 минуты для стандартного случая.

#### Шаг 4. Выбрать фурнитуру

Если в ТЗ нет конкретных артикулов или указаний — выбираешь стандартную фурнитуру из базы ПрофСтроя.

Петли: по весу створки и ширине полотна. Инструмент — калькулятор Wala (https://www.wala.pl/en/Kalkulator.htm), модель WX «общественное здание с доводчиком». Минимум 3 петли на створку. Если вес превышает норму для 3 петель — добавляешь четвёртую или переходишь к более мощной модели.

Для роликовых петель (если прописаны в ТЗ) — используешь таблицу подбора роликовых петель от Dr.Hanh — Rollerband (есть в общей папке), а в Wala выбираешь WR-1R «общественное здание с доводчиком». Стандартные накладные петли по умолчанию — роликовые только при явном указании в ТЗ.

Доводчики: по умолчанию — НОРА-М 430 (для стандартного веса) или НОРА-М 440 (для тяжёлых створок), по EN-графику нагрузки. Если требуется задержка закрывания створки — используешь НОРА-М 740DA вместо стандартных моделей. Три параметра проверки: вес створки, ширина полотна, монтажные размеры.

Стандартное место установки — с внутренней стороны двери (со стороны штапика/открывания). Если ширина створки меньше 350 мм — доводчик физически может не влезть; в примечании пишешь «установка лапки доводчика силами заказчика на месте».

Для двупольных дверей с двумя доводчиками: если используешь доводчики, которых нет в базе ПрофСтроя (нестандартные модели), — дополнительно закладываешь в состав работ установку доп. доводчика и координатора закрывания (если он нужен по схеме). Если используешь стандартные доводчики из ПрофСтроя на обе створки — работы по установке доп. доводчика, координатора, а также сам координатор уже включаются программой автоматически, отдельно добавлять не нужно.

Замок: в ПП дверях замок обязателен. Тип защёлки зависит от ручки:

- прямая ручка или скоба — замок с роликовой защёлкой;

- нажимная ручка — замок с фалевой защёлкой.

Цилиндр: по умолчанию ключ/ключ, если в АР нет других указаний.

Усиливающие уголки (только для тёплых серий): в сериях ТПТ-65 и ТПТ-72 обязательно закладывай усиливающие уголки под заполнение — они не нужны только в холодной серии ТП-45.

- Для окон: всегда выбирай параметр «600 и более» — это надёжнее, чем угадывать с расположением уголков.

- Для дверей: уголок подбирается по толщине заполнения (пример: заполнение 44 мм — уголок на 44 мм).

- Для EIW60 с комбинированным заполнением (например, 22/38 мм): проверь схему и подбери уголок под итоговую толщину.

Если фурнитура нестандартная — отмечаешь это и запрашиваешь стоимость через снабжение.

Время: 5 минут для стандартной комплектации; больше, если есть нестандартная фурнитура или нужно проверять нагрузки.

#### Ориентировочные трудозатраты

- Простая ситуация (1–3 стандартные конструкции, все параметры очевидны): 10–15 минут.

- Обычная ситуация (несколько видов конструкций, стандартный набор решений): 20–40 минут.

- Сложная ситуация (много нестандартных позиций, нужен статический расчёт, нетипичная фурнитура): от 1 часа.

- Время увеличивается при нестандартной фурнитуре, необходимости запрашивать стоимости через снабжение, или когда нет очевидного решения по серии профиля.

### 4. Как принимать решения

#### Развилка 1. Мы можем сделать такой предел огнестойкости или нет?

Условие: в ТЗ прописан предел, которого у нас нет в сертификате (например, E45 или EIW45).

Действие: не говори сразу «нет». Мы не делаем 45 минут, но делаем 60 — это покрывает требование с запасом. Предлагаем менеджеру вариант с бо́льшим пределом. Менеджер согласовывает с заказчиком. Прорисовываешь с тем пределом, который у нас есть.

Почему так: заказчику нужен «не хуже, чем X минут» — конструкция с более высоким пределом технически соответствует. Но это нужно явно согласовать, а не молча менять.

#### Развилка 2. Наружная конструкция: штапиковая серия или фасадная?

Условие: наружная конструкция, размеры не очевидно подходят под один из вариантов.

Действие:

- Смотри, как остекляется конструкция: снаружи → фасадная серия; изнутри → штапиковая серия. Как правило, это совпадает и с масштабом: конструкция небольшая, устанавливается в готовый проём → штапиковая; конструкция крупная, по всему фасаду, собирается «с нуля» → фасадная.

- Внутри фасадной: если есть горизонтальное деление (ригели) по всей плоскости → ригель-ригельная; если вертикальные стойки несут нагрузку → стоечно-ригельная.

- Это же правило применяется и к расчёту наружных дверей.

Почему так: ошибка с серией ведёт к неправильному расчёту нагрузок и неверной спецификации материала.

#### Развилка 3. Заполнение: стандартное или уточнять у менеджера?

Условие: тип заполнения не прописан в ТЗ, расположение известно (внутренняя / наружная).

Действие:

- Внутренняя → гелезаливной стеклоблок (по умолчанию).

- Наружная → монолитное ПП стекло (по умолчанию).

- Глухое окно без уточнения типа заполнения → уточни у менеджера, какой сертификат нужен заказчику: сертификат под гелезаливной стеклоблок или под монолитное ПП стекло — это разные конструкции с разной ценой.

Почему так: если посчитать не с тем заполнением — цена КП окажется неверной, а при запуске возникнет несоответствие сертификату.

#### Развилка 4. Фурнитура по ТЗ или по умолчанию?

Условие: в ТЗ есть конкретные артикулы фурнитуры или описание нестандартной ручки / доводчика.

Действие:

- Если артикулы есть — проверяешь их совместимость с нашей конструкцией (по схеме установки, по нагрузке, по габаритам). Если всё ок — закладываешь, запрашиваешь стоимость через снабжение.

- Если нет артикулов и нет особых требований — берёшь стандарт из базы ПрофСтроя, проверяешь петли и доводчик на совместимость с параметрами створки.

Почему так: взять стандарт «на глаз» без проверки нагрузок — распространённая ошибка. Доводчик, который не закрывает дверь, или петли, под которыми провисает полотно, — это проблема уже на монтаже.

#### Развилка 5. Нестандартное решение: делать самому или эскалировать?

Условие: конструкция нетипичная — такого в компании ещё не считали, или нет очевидного технического решения.

Действие: не берёшь решение в одиночку. Рассказываешь старшему конструктору. Он оценивает, обсуждает с менеджером или руководством и даёт команду: как считать, можно ли вообще.

Почему так: нестандартное решение, принятое в одиночку, может принести с собой риски, которые проявятся на производстве или монтаже. Например, скрытая фурнитура в противопожарных конструкциях компанией пока не применяется в принципе — такой тип фурнитуры ослабляет противопожарные свойства конструкции. Если заказчик просит именно скрытую фурнитуру на ПП изделие — это повод для эскалации к старшему конструктору, а не для самостоятельного решения.

#### Развилка 6. Жилые помещения: серия 65 или 72?

Условие: окна в жилом здании (ЖК, апартаменты, гостиничные номера).

Действие: уточни (по проекту или через менеджера у заказчика), в каких именно помещениях стоят окна. Если в жилых комнатах — применяется более тёплая серия.

Ориентир: если требуемый коэффициент сопротивления теплопередаче больше 0,65 — серия 72 (или аналог).

Почему так: серия 65 может не соответствовать нормам для жилых помещений. Продажа заниженной серии — пересчёт после выяснения, переговоры с заказчиком.

#### Развилка 7. Сырое стекло или закалённое?

Условие: нужно выбрать состав стеклопакета по размерам заполнения.

Действие: открываешь таблицу максимальных размеров ПП стекла из общей папки и сравниваешь фактические размеры заполнения с допусками:

- размеры вписываются в допуск для сырого М1 — берёшь сырое (дешевле, стандарт);

- выходят за допуск — только закалённое.

Дополнительный критерий: объект далеко, логистика длинная — предпочти закалённое. Это снижает риск боя при транспортировке. Также учитывай требования по шумоизоляции, если они есть у заказчика — это тоже может повлиять на выбор состава.

Почему так: цена разницы между сырым и закалённым обычно меньше стоимости переделки.

### 5. Риски через кейсы

#### Кейс 1. СПД на эскизе — приняли за наружную конструкцию

Ситуация: в тексте ТЗ написано «конструкции внутренние», но на эскизе значится «СПД» — стеклопакет двухкамерный. Конструктор не заметил текстовое указание.

Ошибочное действие: принял СПД как признак наружной конструкции и выбрал серию и профиль для наружного применения.

Последствие: вся комплектация неверная, пересчёт.

Как правильно: при определении расположения конструкции приоритет — явное указание в тексте ТЗ или на плане, а не тип стеклопакета. СПД может быть и во внутренней конструкции при требованиях по звукоизоляции. Если есть противоречие между текстом и эскизом — уточнить у менеджера.

#### Кейс 2. Окна в ЖК посчитали в серии 65 — нужна была серия 72

Ситуация: заказ на окна для жилого комплекса. Менеджер не уточнил назначение помещений. Конструктор посчитал в стандартной тёплой серии 65.

Ошибочное действие: не уточнил тип помещений, использовал серию по умолчанию.

Последствие: КП выставлено и продано с серией 65. После выяснения — пересчёт в серию 72, переговоры, корректировка цены.

Как правильно: при расчёте окон для жилых зданий — всегда уточнять, в каких помещениях стоят конструкции. Жилые комнаты → более тёплая серия → запрашивать или проверять по проекту до расчёта.

#### Кейс 3. Петли не прошли по нагрузке — дверь просела после монтажа

Ситуация: при расчёте двери с широкой и тяжёлой створкой конструктор выбрал стандартные петли из базы ПрофСтроя без проверки по нагрузке.

Ошибочное действие: не проверил петли по весу и ширине полотна.

Последствие: после монтажа дверь просела, створка перестала нормально функционировать. Рекламация, выезд, замена.

Как правильно: для любой двери проверять петли по весу и ширине полотна — через каталог Wala или таблицу подбора роликовых петель Dr.Hanh — Rollerband. Если стандартные петли не проходят — выбирать более мощные или добавлять петлю.

#### Кейс 4. Доводчик не встал на узкую створку

Ситуация: выбрали доводчик из стандартного набора. Не проверили, помещается ли он физически на ширину конкретной створки.

Ошибочное действие: не сверили габариты доводчика с шириной профиля створки.

Последствие: на монтаже оказалось, что доводчик не устанавливается — створка слишком узкая. Срочный поиск замены, задержка.

Как правильно: перед выбором доводчика — проверять его по трём параметрам: допустимый вес створки, допустимая ширина полотна, монтажные размеры. Паспорта и инструкции на доводчики — в общей папке или у поставщика.

#### Кейс 5. Заложили глухое окно не с тем заполнением — конструкция не под сертификат заказчика

Ситуация: в ТЗ глухое окно без указания типа заполнения. Конструктор по умолчанию заложил гелезаливной стеклоблок.

Ошибочное действие: не уточнил у менеджера, какой сертификат нужен.

Последствие: заказчику требовался сертификат под монолитное ПП стекло (для подтверждения соответствия конкретному нормативу). Пересчёт, корректировка КП.

Как правильно: для глухих окон без явного указания типа заполнения — уточнить у менеджера. Гелезаливной стеклоблок и монолитное ПП стекло дают разные сертификаты, разные цены и разные свойства конструкции.

#### Кейс 6. Выбрали холодный профиль для наружной двери EIW30 — пришлось пересчитывать

Ситуация: клиенту нужны двери EIW30 на наружном фасаде. Конструктор выбрал серию ТП-45 — не обратил внимания на то, что дверь наружная.

Ошибочное действие: не проверил правило: для наружного применения допустимы только тёплые серии (ТПТ-65 или фасадные на базе ТП-50). Холодный профиль ТП-45 применяется только внутри.

Последствие: на этапе согласования спецификации обнаружили ошибку. Пришлось менять серию, пересчитывать заполнение и фурнитуру, выпускать новое КП. Проект задержался примерно на неделю.

Как правильно: при выборе профиля сначала смотреть на условия эксплуатации (внутри или снаружи) и на класс огнестойкости, потом сверяться с таблицей допустимых серий и реестром сертификатов.

#### Кейс 7. Посчитали наружные окна без энерго стекла — заказчик вспомнил про теплопередачу уже после запуска

Ситуация: наружные окна посчитали с СПД без энергосберегающего стекла. Заказчик КП подписал. Уже при запуске в производство выяснилось, что нужен конкретный коэффициент сопротивления теплопередаче, который без энерго не обеспечивается.

Ошибочное действие: конструктор заложил стандартный СПД без уточнения требований к теплосопротивлению. Менеджер не запросил у заказчика этот параметр.

Последствие: компания пошла навстречу заказчику и заменила заполнения в запуске на СПД с энерго стеклом. Дополнительные трудозатраты и пересогласование документов.

Как правильно: для наружных конструкций по умолчанию закладывать СПД с энерго стеклом. Если заказчик хочет обойтись без энерго — это должно быть явно оговорено и подтверждено менеджером до расчёта.

### 6. Что нужно знать

#### Система профилей по умолчанию

Компания работает на профиле Татпроф. Если в ТЗ или проекте нет явного требования к другому производителю — считаем на Татпроф. Это касается и противопожарных, и обычных конструкций.

Это сложившаяся практика, обусловленная конъюнктурой (условия поставок, цена, отношения с производителем), а не официально закреплённый стандарт — но по умолчанию работаем именно так, если ТЗ не указывает иное.

Каталоги серий Татпроф — в общей папке (добавить путь). Актуальные версии с размерами профилей, допустимыми заполнениями и аксессуарами.

#### Заполнение по расположению

- Наружная ПП конструкция — СПД с энерго стеклом (по умолчанию); также встречаются ассиметричные стеклопакеты (разная толщина стёкол в составе) как альтернативный вариант.

- Внутренняя ПП конструкция — гелезаливной стеклоблок.

- Глухое окно без уточнения — уточнить у менеджера (зависит от того, какой сертификат нужен заказчику).

Выбор между сырым М1 и закалённым стеклом — по таблице максимальных размеров ПП стекла из общей папки.

#### Серии профиля: ориентиры выбора

- 45-я серия — холодные двери, без требований к теплоизоляции, только внутри.

- 65-я серия — тёплые конструкции, стандарт для большинства внутренних задач; для противопожарных дверей с пределом EIW60 — всегда 65, не 72 (жёсткое правило именно для дверей, к окнам и витражам не относится).

- 72-я серия — повышенные требования к теплозащите, жилые помещения (требуемый коэффициент сопротивления теплопередаче > 0,65 м²·°С/Вт).

- Фасадные серии (ТП-50, ТП-50300) — для наружных витражей по фасаду.

При огнестойкости EIW45/60 или EIWS60 тёплая серия обязательна вне зависимости от расположения (внутри или снаружи). Для дверей с пределом EIW/EIWS60 серия ТПТ-72 не применяется — только ТПТ-65 или фасад на базе ТП-50.

#### Проверка петель: каталог Wala

Петли подбираются по весу створки и ширине полотна на сайте Wala: https://www.wala.pl/en/Kalkulator.htm

Накладные петли: модель WX, «общественное здание», с доводчиком. Для роликовых петель — таблица подбора от Dr.Hanh — Rollerband (есть в общей папке), в Wala — модель WR-1R.

Минимум 3 петли на створку. Если вес превышает норму для выбранного количества — добавляешь ещё одну или переходишь к более мощной модели.

#### Усиливающие уголки

Применяются только в тёплых сериях ТПТ-65 и ТПТ-72. В холодной серии ТП-45 уголки не нужны.

- Для окон: параметр «600 и более» — надёжнее, чем угадывать с точным количеством.

- Для дверей: уголок подбирается по толщине заполнения (44 мм заполнение — уголок 44 мм).

- Для EIW60 с комбинированным заполнением: смотришь схему (например, 22/38 мм) и берёшь уголок под итоговую толщину.

#### Проверка доводчиков

Стандартные модели: НОРА-М 430 (стандартный вес) и НОРА-М 440 (тяжёлые створки). Для случаев с требованием задержки закрывания створки — НОРА-М 740DA. Подбор по EN-графику нагрузки. Три параметра: вес створки, ширина полотна, монтажные размеры.

Установка по умолчанию — с внутренней стороны двери (со стороны штапика). При ширине створки менее 350 мм — проверить, помещается ли доводчик физически.

#### Скрытая фурнитура

Скрытая фурнитура на противопожарных конструкциях компанией пока не применяется: она ослабляет противопожарные свойства изделия. Если такое требование поступает от заказчика — вопрос эскалируется старшему конструктору, а не решается самостоятельно.

#### Инструменты и таблицы

| Инструмент | Где лежит | Для чего |
| --- | --- | --- |
| Каталоги Татпроф (ТП-50300, ТП-45, ТПТ-65 и др.) | Общая папка | Серии, размеры, аксессуары |
| Сертификаты на ПП конструкции | Б24 + Общая папка | Проверка допустимых серий и заполнений |
| Таблица по ограничению площади стеклопакетов | Общая папка | Допустимые размеры стёкол и рамок |
| Таблица максимальных размеров ПП стекла | Общая папка | Сырое vs закалённое; гелезаливные и монолитные заполнения |
| Таблица «СОКОЛ» | Общая папка | Статика для наружных витражей |
| Таблица «Расчёт фасадов стойки» | Общая папка | Статика для внутренних витражей |
| Калькулятор петель Wala | https://www.wala.pl/en/Kalkulator.htm | Проверка нагрузки на петли (накладные WX, роликовые WR-1R) |
| Таблица подбора роликовых петель Dr.Hanh — Rollerband | Общая папка | Проверка нагрузки на роликовые петли |
| Таблица по подбору доводчиков / EN-график | Общая папка | Проверка доводчиков по весу и размерам |
| Конфигуратор Larta | сайт Larta | Подбор стеклопакета по заданному коэффициенту сопротивления теплопередаче |
| Методическое пособие | Y:\3. КБ\9. Методическое пособие | Внутренние правила компании |

## Урок 4. Как проверить ограничения: сертификаты, размеры, огнестойкость

### 1. Трудовое действие

Четвёртый шаг модуля. До него: конструктор выбрал техническое решение — систему, серию профиля, заполнение, фурнитуру (урок М1.3). После него: решение подтверждено как реализуемое, и конструктор идёт прорисовывать конструкцию в ПрофСтрое (урок М1.5).

Смысл этого действия в одном: убедиться, что то, что выбрал на прошлом шаге, действительно можно изготовить и на готовую конструкцию можно выдать паспорт. Если нет — скорректировать до начала расчёта, не после.

#### 1.1. Контекст действия

Сертификат — это граница производственных возможностей компании. Изделие, которое не попадает в параметры сертификата, нельзя сопроводить обязательным паспортом. Это не абстрактное требование: если конструкция уже запущена в производство, а потом выяснилось несоответствие сертификату — переделка, задержка, конфликт с заказчиком.

Дополнительно к сертификатам есть нормативные требования из СП и ФЗ — они регулируют, что допустимо устанавливать на путях эвакуации, в проёмах для маломобильных групп населения (МГН), в ограждающих конструкциях с определёнными нагрузками.

#### 1.2. Что делает сотрудник

Конструктор берёт выбранное техническое решение и последовательно сверяет его с сертификатом: размеры конструкции, заполнение, профиль. Затем проверяет, вписываются ли размеры заполнений в производственные возможности. Если есть ссылки на СП в примечаниях проекта — проверяет и по ним.

Если что-то не вписывается — не молчит, а сразу ищет решение: другая конфигурация, другой размер, или уведомление менеджера с объяснением, почему так не получится.

### 2. Результат и критерии эффективности

#### 2.1. Результат действия

Основной результат: подтверждённое техническое решение, которое соответствует сертификатам компании и производственным ограничениям.

Фиксируется: не в отдельном документе — в голове конструктора и в последующей прорисовке в ПрофСтрое. Если конструкция не вписывалась и пришлось скорректировать — это обязательно прописывается в примечании к изделию (почему посчитано иначе, чем в ТЗ).

Варианты результата:

- всё проходит → идём в ПрофСтрой;

- параметр не проходит, но можно скорректировать конструкцию → корректируем, уведомляем менеджера;

- параметр не проходит и скорректировать нельзя → сообщаем менеджеру с объяснением и альтернативным предложением.

#### 2.2. Критерии эффективности и фиксации

- Найден сертификат, соответствующий типу конструкции и классу огнестойкости.

- Ширина и высота конструкции проверены по ограничениям сертификата.

- Тип заполнения соответствует тому, что прописано в сертификате.

- Тип порога (выпадающий / стационарный) соответствует конфигурации конструкции по сертификату.

- Сечение профиля соответствует требованиям сертификата.

- Размеры заполнений проверены по таблице максимальных размеров ПП стекла.

- Если в примечаниях проекта есть ссылки на СП — соответствие требованиям проверено.

- Все отклонения от ТЗ зафиксированы в примечании к изделию с объяснением.

### 3. Что нужно сделать

#### Шаг 1. Найти подходящий сертификат

Открываешь реестр сертификатов в Б24 — это отдельная вкладка в левом меню. Путь в общей папке: \Synology\Common_Folder\3. КБ\9. Методическое пособие. Находишь сертификат, который соответствует типу конструкции (дверь, окно, витраж, перегородка), классу огнестойкости (E, EI, EIW, EIWS с нужным пределом в минутах) и исполнению (однопольная / двупольная, с фрамугой / без, с порогом / без).

Сразу проверяешь две вещи, которые легко пропустить: срок действия сертификата не истёк и ты смотришь актуальную редакцию из реестра в Б24, а не старую копию из личной папки или с рабочего стола. Просроченный или заменённый документ юридически не действует.

Если в реестре есть несколько подходящих сертификатов — выбираешь наиболее точно соответствующий конфигурации из ТЗ.

Для некоторых конструкций есть два вида сертификата. Обязательный — государственная сертификация, требуется для всех ПП конструкций по ФЗ-123, охватывает базовый набор конфигураций. Добровольный — расширяет допустимые конфигурации или параметры. Какой именно нужен заказчику — уточняй у менеджера, если это не очевидно из проекта. Государственные объекты (школы, больницы, детские сады) чаще всего требуют обязательного сертификата.

Время: 1–2 минуты.

#### Шаг 2. Проверить габариты конструкции

В сертификате прописаны допустимые диапазоны ширины и высоты конструкции. Берёшь размеры из ТЗ и сравниваешь — оба параметра: и ширину, и высоту. Проверка только одного из них — частая ошибка.

Пример: двупольная дверь EIW60 — в сертификате ограничение по ширине от 1300 до 2100 мм. Если в ТЗ ширина 1250 мм — под сертификат она не попадает.

Что делать при несоответствии — в разделе «Как принимать решения».

Дополнительно: несколько жёстких правил по огнестойкости, которые не зависят от конкретного сертификата:

Двери EIW90 мы не производим. Раздвижные и маятниковые противопожарные двери — только класс EIW30. Двери EIW60 изготавливаем только в серии 65, не в 72. Если в ТЗ стоит что-то из этого списка не так — сразу сообщать менеджеру до начала расчёта.

Для двери в составе ПП перегородки EIW45: если площадь дверного проёма больше 25% площади перегородки, дверь должна быть EIW60. Если меньше 25% — допускается EIW30. Это требование СП 2.13130.2020, п. 5.3.4.

Время: 2–3 минуты.

#### Шаг 3. Проверить заполнение

В сертификате указан конкретный тип заполнения, под которое он выдан: гелезаливной стеклоблок, монолитное ПП стекло, или конкретная формула стеклопакета. Проверяешь, совпадает ли с тем, что выбрал на этапе M1.3.

Особое внимание: тип порога. Обязательный сертификат допускает выпадающий порог не всегда — для ряда конфигураций положен только стационарный. Это касается: любой конфигурации «дверь + фрамуга» с пределом огнестойкости EIW15, EIW30 или EIW60, а также отдельно всех дверей EIW15 — вне зависимости от того, есть у них фрамуга или нет. Если ТЗ предполагает выпадающий порог именно в одной из этих конфигураций — проверяй, под какую конфигурацию выдан сертификат, до расчёта.

Время: 2–3 минуты.

#### Шаг 4. Проверить сечение профиля

Сертификат также привязан к конкретному сечению профиля или к серии. Проверяешь, что выбранная серия совпадает с той, что прописана в сертификате. Это особенно важно при ПП конструкциях: не все серии одного производителя сертифицированы под один и тот же класс огнестойкости.

Отдельный момент по фурнитуре с профильными ограничениями: автоматический шпингалет используется только с профилем 65 серии. Нестандартная фурнитура (электромеханические замки, доводчики со скользящей тягой на пассивную створку) — перед включением в расчёт проверить физическое вместительство в AutoCAD: экспортируй дверь из ПрофСтроя в DXF и наложи монтажные размеры фурнитуры на профиль.

Скрытая фурнитура на противопожарных конструкциях компанией пока не применяется — решения по такой фурнитуре ещё в разработке. Если заказчик просит именно скрытую фурнитуру на ПП изделие, это не стандартный расчёт: вопрос решается индивидуально, с эскалацией к старшему конструктору (см. М1.3, Развилка 5).

Время: 1–2 минуты для стандартного профиля; дольше при нестандартной фурнитуре.

#### Шаг 5. Проверить размеры заполнений по производственным ограничениям

Отдельно от сертификата проверяешь, вписываются ли размеры заполнений в производственные возможности компании. Таблица максимально допустимых размеров гелезаливных и монолитных стёкол хранится в общей папке: \Synology\Common_Folder\3. КБ\9. Методическое пособие\Стекло для конструкторов (макс. размеры) Новая.

Если заполнение по размеру не проходит — добавляешь дополнительные ригели, которые делят его на части меньшего формата.

Для глухих заполнений из СМЛ: максимальный лист СМЛ — 1220×2500 мм. Максимальная ширина оцинкованного листа — 1250 мм (длина уточняется у поставщика). Если конструкция шире — нужна составная раскладка с учётом стыков.

Таблица ограничений по площади стеклопакетов — для подбора стёкол и дистанционных рамок: https://sofos.ru/pdf/Newtopic82.html

Время: 2 минуты.

#### Шаг 6. Проверить требования СП, если они указаны в проекте

Если в примечаниях к спецификации или в ТЗ есть ссылки на СП 1.13130.2020 или СП 2.13130.2020 — проверяешь соответствие. Наиболее частые требования:

- Проём в свету — минимальная ширина проёма для путей эвакуации и для МГН.

- Фурнитура на путях эвакуации — на путях эвакуации запрещена определённая фурнитура (например, ключевые замки без возможности открыть изнутри без ключа).

- Двери в ПП перегородках — предел огнестойкости двери в перегородке зависит в том числе от соотношения площади проёма к общей площади перегородки (СП 2.13130.2020, п. 5.3.4).

Время: 5 минут, если есть ссылки. Если нет — пропускаешь.

#### Ориентировочные трудозатраты

- Простая ситуация (стандартная типовая конструкция, всё вписывается): 5–10 минут.

- Обычная ситуация (несколько конструкций, небольшая корректировка): 15–20 минут.

- Сложная ситуация (несоответствия по размерам, нестандартная конфигурация, ссылки на СП): от 30 минут.

- Время увеличивается, если нужно искать сертификат по нестандартной конфигурации или согласовывать изменения с менеджером.

### 4. Как принимать решения

#### Развилка 1. Габариты не вписываются в сертификат: что предложить?

Условие: размеры конструкции из ТЗ выходят за пределы, прописанные в сертификате.

Действие: не просто сообщаешь «так не можем». Формулируешь конкретную альтернативу:

- изменить конфигурацию: двупольная → однопольная того же размера;

- изменить размер: предложить ближайший допустимый (например, 1250 мм → 1300 мм, если заказчик может расширить проём);

- разбить конструкцию ригелями на части с допустимыми размерами заполнений.

Любое изменение — через менеджера к заказчику. Не меняешь молча.

Почему так: если запустить конструкцию вне сертификата — при запуске паспорт не выдать. Переделка на этом этапе намного дороже, чем обсуждение ещё на стадии КП.

#### Развилка 2. Обязательный или добровольный сертификат на окна?

Условие: заказчик не уточнил, какой сертификат ему нужен; в проекте тоже нет указаний.

Действие: уточни у менеджера. Задай вопрос: нужен ли заказчику конкретный вид документации или стандартный паспорт?

Ориентир: обязательная сертификация покрывает базовый набор конфигураций. Добровольный сертификат расширяет допустимые конфигурации и может потребоваться, если конструкция нестандартная или заказчик указал конкретный норматив.

Почему так: не зная, какой сертификат нужен, ты не знаешь, в рамках каких ограничений считать. Ошибка с типом сертификата = пересчёт после выяснения.

#### Развилка 3. Дверь с фрамугой и выпадающим порогом: один сертификат или два?

Условие: в ТЗ прописана дверь с фрамугой и выпадающим порогом, с пределом огнестойкости EIW15, EIW30 или EIW60 — либо просто дверь EIW15 с выпадающим порогом (даже без фрамуги).

Действие: проверяешь: по обязательному сертификату такая конфигурация допускается только со стационарным порогом. Если заказчику нужен именно выпадающий порог — это возможно только с двумя сертификатами: обязательным на дверь (со стационарным порогом) и добровольным — на конфигурацию с выпадающим порогом (и, если есть, на фрамугу).

Обрати внимание: правило именно про выпадающий порог. Если и фрамуга, и порог у заказчика стационарные — обязательного сертификата достаточно, второй не нужен.

Такую ситуацию нужно согласовать с заказчиком до начала расчёта: устроит ли его вариант с двумя сертификатами, или он готов отказаться от выпадающего порога.

Почему так: заказчик может не принять конструкцию с двумя сертификатами, если ему нужен единый документ. Лучше обсудить это до КП, а не после запуска.

#### Развилка 4. Размер заполнения превышает производственный максимум: что делать?

Условие: заполнение по размеру не проходит через таблицу максимально допустимых размеров ПП стекла.

Действие: добавляешь в конструкцию промежуточный ригель (вертикальный или горизонтальный), который делит большое заполнение на части меньшего формата, каждый из которых вписывается в допустимые размеры.

Это стандартное решение — не нужно согласовывать отдельно, но нужно прописать в примечании к изделию, почему конструкция разбита именно так.

Почему так: производство физически не может изготовить заполнение сверх допустимых размеров. Если заложить в КП невозможный размер — проблема вскроется при запуске.

#### Развилка 5. Предел огнестойкости двери в ПП перегородке: EIW30 или EIW60?

Условие: в проекте перегородка EIW45, а класс огнестойкости двери в ней не уточнён.

Действие: применяешь правило из СП 2.13130.2020, п. 5.3.4: если площадь дверного проёма превышает 25% площади перегородки, дверь должна быть EIW60. Если меньше 25% — допускается EIW30.

Это нормативное требование; нарушение может привести к тому, что конструкции не примут при приёмке объекта.

Почему так: многие конструкторы автоматически ставят дверь того же класса, что и перегородка. Знание нормы позволяет предложить заказчику более выгодное решение, когда проём небольшой.

### 5. Риски через кейсы

#### Кейс 1. EIW30 с фрамугой и выпадающим порогом — спохватились при запуске

Ситуация: посчитали и запустили дверь EIW30 с фрамугой и выпадающим порогом. Обязательный сертификат на эту конструкцию — только со стационарным порогом.

Ошибочное действие: не проверили сертификат по конфигурации (наличие фрамуги + тип порога) до расчёта.

Последствие: конструкцию отгрузили с двумя сертификатами — обязательным на дверь и отдельным добровольным на фрамугу с выпадающим порогом. Заказчик об этом не знал. Мог не принять такой вариант.

Как правильно: при любой нестандартной конфигурации (фрамуга, порог, боковые доборы) — сразу открывать сертификат и проверять, что именно он покрывает. Правило про стационарный порог касается двери+фрамуги с пределом EIW15/30/60 — это ровно тот случай. Если конфигурация требует двух сертификатов — сообщать менеджеру и согласовывать с заказчиком до КП.

#### Кейс 2. EIW15 с выпадающим порогом — паспорт выдать не получилось

Ситуация: конструктор прорисовал дверь EIW15 с выпадающим порогом в ПрофСтрое, расчёт ушёл к менеджеру.

Ошибочное действие: не проверил сертификат до прорисовки — по обязательному сертификату дверь EIW15 допускается только со стационарным порогом. Это правило действует для всех дверей EIW15, даже без фрамуги — не только для комбинации «дверь + фрамуга».

Последствие: невозможно предоставить обязательный паспорт на конструкцию в том виде, в котором она была посчитана. Пересчёт, переговоры.

Как правильно: перед прорисовкой в ПрофСтрое — открыть сертификат и убедиться, что конфигурация (в том числе тип порога) совпадает с тем, что в сертификате допустимо. Особое внимание к дверям EIW15 — там ограничение по порогу действует само по себе, независимо от наличия фрамуги.

#### Кейс 3. Двупольная EIW60 шириной 1250 мм — в сертификате минимум 1300 мм

Ситуация: в ТЗ двупольная дверь EIW60, ширина 1250 мм. Конструктор приступил к расчёту без проверки сертификата.

Ошибочное действие: не проверил допустимый диапазон ширины для двупольных дверей EIW60 по сертификату. В сертификате ограничение — от 1300 до 2100 мм.

Последствие: расчёт сделан под параметры, которые под сертификат не попадают. Нужно переделывать.

Как правильно: сразу после определения конфигурации — открыть сертификат и сравнить размеры. Если ширина 1250 мм — предложить либо однопольную дверь шириной 1250 мм, либо двупольную шириной 1300 мм при расширении проёма заказчиком. Оба варианта — через менеджера к заказчику до начала расчёта.

#### Кейс 4. Не заметили разные ограничения у похожих классов

Ситуация: конструктор посчитал двупольную дверь EIWS30 с шириной 1250 мм. Ориентировался на ограничения, которые помнил для EIW30.

Ошибочное действие: не открыл сертификат на EIWS30 отдельно, рассчитывая, что ограничения такие же, как у EIW30.

Последствие: у двупольных дверей EIW30 ограничения по ширине 1300–2100 мм, а у двупольных EIWS30 — 1100–1900 мм. Это разные диапазоны. Дверь 1250 мм под EIWS30 технически вписывалась (от 1100), но конструктор не это проверял.

Как правильно: даже похожие классы (EIW и EIWS, 30 и 60 минут) имеют разные сертификаты с разными ограничениями. Всегда открывать именно тот сертификат, который соответствует конкретному классу и конфигурации.

#### Кейс 5. Проверили ширину, не проверили высоту — поймали при подготовке ТЗ

Ситуация: однопольная дверь EIW30 без фрамуги. Конструктор открыл таблицу ограничений, убедился, что ширина вписывается в диапазон.

Ошибочное действие: высоту не проверил — она составляла 2600 мм при максимально допустимых 2550 мм по сертификату.

Последствие: несоответствие заметили в цехе при подготовке ТЗ в производство. Пришлось менять конфигурацию на дверь с фрамугой, переделывать КП и снова согласовывать с клиентом.

Как правильно: проверять оба параметра — и ширину, и высоту. Размер конструкции это всегда пара чисел, не одно.

#### Кейс 6. Взяли сертификат из локальной папки — он оказался просроченным

Ситуация: при расчёте типовой двери EIW30 конструктор открыл таблицу ограничений из сохранённой локальной копии на компьютере — той, с которой работал раньше.

Ошибочное действие: не сверился с актуальным реестром в Б24. Срок действия сертификата истёк месяц назад, а в личной папке об этом записи не было.

Последствие: при подготовке пакета документов для приёмки объекта инспектор запросил актуальный сертификат. Оказалось, что в расчётах и КП привязан просроченный документ. Пришлось срочно поднимать новую редакцию, перепривязывать конструкции и обновлять комплект документов.

Как правильно: всегда брать сертификат из актуального реестра в Б24 (отдельная вкладка в левом меню), а не из локальных копий. Дату окончания действия смотреть прямо по документу каждый раз.

#### Кейс 7. Двери EIW60 прорисовали в 72 серии — вспомнили только при общем обсуждении

Ситуация: конструктор посчитал двери EIW60 в серии ТПТ-72.

Ошибочное действие: не применил правило: двери EIW60 изготавливаем только в серии 65, не в 72.

Последствие: ошибку заметили не при проверке, а в разговоре с коллегами — уже после того, как расчёт был сдан менеджеру. Пришлось перерисовывать в 65 серии и объяснять клиенту изменение.

Как правильно: жёсткие ограничения по типам конструкций (EIW90 не делаем, EIW60 только в 65, раздвижные и маятниковые только EIW30) нужно проверять в самом начале, как только определился класс огнестойкости — ещё до любой прорисовки.

### 6. Что нужно знать

#### Где хранятся сертификаты

Реестр сертификатов — отдельная вкладка в Б24 (в левом меню). Дублируется в общей папке: \Synology\Common_Folder\3. КБ\9. Методическое пособие. Там же — сертификаты на заполнения (гелезаливные стеклоблоки, монолитное стекло).

Всегда работать с актуальной версией из реестра, а не с локальными копиями.

#### Что проверять в сертификате

Каждый сертификат содержит: класс огнестойкости (тип и предел в минутах); допустимые габариты (диапазоны ширины и высоты, отдельно для однопольных и двупольных); тип и формулу заполнения; сечение профиля; конфигурацию (фрамуга, доборы, тип порога).

Несоответствие по любому параметру означает, что паспорт выдать не получится.

Читать сертификат полностью — в примечаниях могут стоять особые условия, которые не вошли в основную таблицу.

#### Жёсткие ограничения по типам конструкций

Эти правила не зависят от конкретного сертификата и применяются всегда:

- Двери EIW90 мы не производим.

- Раздвижные и маятниковые ПП двери — только EIW30.

- Двери EIW60 — только в серии 65, не в 72.

- Перегородка EIW90 — требует сечения профиля глубиной 113 мм.

Отдельное правило про порог: стационарный порог обязателен для конфигурации «дверь + фрамуга» с пределом EIW15, EIW30 или EIW60, а также для всех дверей EIW15 в принципе, даже без фрамуги. Выпадающий порог в этих случаях возможен только через дополнительный добровольный сертификат.

#### Ограничения по заполнениям и СМЛ

Таблица максимальных размеров ПП стекла (гелезаливного и монолитного): \Synology\Common_Folder\3. КБ\9. Методическое пособие\Стекло для конструкторов (макс. размеры) Новая.

Таблица ограничений по площади стеклопакетов: https://sofos.ru/pdf/Newtopic82.html

Для глухих заполнений из СМЛ: максимальный лист — 1220×2500 мм. Ширина оцинкованного листа — не более 1250 мм.

#### Обязательные и добровольные сертификаты

Обязательный сертификат — государственная сертификация по ФЗ-123. Покрывает базовый набор конфигураций. На государственных объектах требуют именно обязательный.

Добровольный сертификат — расширяет возможности: другие конфигурации, нестандартные элементы.

Если заказчику нужна нестандартная конфигурация — уточняй, под какой сертификат она попадает, до начала расчёта.

#### ФЗ-123 и СП: что проверять

- ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» — основной закон, определяет, где и какие конструкции обязательны.

- СП 1.13130.2020 — требования к эвакуационным путям: размеры проёмов в свету, допустимая фурнитура на эвакуационных выходах.

- СП 2.13130.2020 — требования к ограждающим конструкциям: в частности, п. 5.3.4 — предел огнестойкости дверей в ПП перегородках (зависит от соотношения площади проёма к площади перегородки).

Эти документы нужны не для углублённого изучения, а для проверки конкретных пунктов, когда в проекте есть ссылки на них.

#### Требования к путям движения МГН и эвакуационным путям

На путях эвакуации и путях движения маломобильных групп населения есть ограничения по фурнитуре и по ширине проёмов в свету. Если в примечаниях к ТЗ или в АР есть указание «МГН», «путь эвакуации» или ссылка на СП 1.13130.2020 — проверяешь:

- ширину проёма в свету (не менее нормативного минимума);

- нет ли замка, который нельзя открыть изнутри без ключа;

- нет ли фурнитуры, ограничивающей самозакрывание.

## Урок 5. Как выполнить стандартный расчёт в ПрофСтрой / ПФ4

### 1. Трудовое действие

Пятый шаг модуля. До него: конструктор выбрал техническое решение (М1.3) и проверил его против сертификатов (М1.4). После: готовый расчёт передаётся менеджеру через закрытие задачи в Б24, и тот может выгрузить КП для заказчика.

Это самое трудоёмкое действие в модуле — здесь всё, что было решено на предыдущих шагах, превращается в конкретные изделия с размерами, заполнением, фурнитурой и ценой.

Расчёт связывает техническое решение, деньги и производство в одну систему: без него менеджер не знает, за сколько продавать, а производство не знает, что заказывать и собирать.

#### 1.1. Контекст действия

ПрофСтрой4 (ПФ4) — программа расчёта конструкций. Работает через удалённый рабочий стол. У каждого конструктора свой логин и пароль. Программа содержит дерево систем профилей, параметры изделий, базу фурнитуры и заполнений, а также раздел работ, где формируется стоимость.

Результат расчёта в ПрофСтрое — не просто цена: это визуальный эскиз каждого изделия с примечаниями, который менеджер показывает заказчику, плюс полноценная спецификация материалов и комплект отчётов для производства. Поэтому важно не только правильно посчитать, но и правильно описать: что именно и почему посчитано именно так.

#### 1.2. Что делает сотрудник

Конструктор прорисовывает каждое изделие в программе, выставляет параметры, указывает заполнение и фурнитуру, добавляет работы и стоимость нестандартных позиций. Затем проверяет расчёт, пишет примечания и закрывает задачу в Б24.

### 2. Результат и критерии эффективности

#### 2.1. Результат действия

Основной результат: готовый расчёт в ПрофСтрое с прорисованными конструкциями, закрытая задача в Б24, уведомление менеджеру.

Где фиксируется: в программе ПрофСтрой4 (номер проекта), в смарт-процессе Б24 (закрытая задача с заполненными полями).

Кому передаётся: менеджеру, который поставил задачу, — он выгружает КП для заказчика.

Признаки качественного результата:

- все изделия посчитаны без ошибок программы, спецификация полная и без лишних позиций;

- менеджер по выгруженному проекту может сразу сделать КП, не возвращаясь за уточнениями;

- после запуска в производство не всплывает доработок — цех работает по спецификации без вопросов.

Идеальный вариант: расчёт сделан один раз, по нему без правок формируется КП и запускается производство, и ни от клиента, ни от менеджера, ни от цеха нет замечаний.

#### 2.2. Критерии эффективности и фиксации

- Прорисованы все позиции из ТЗ, ни одна не пропущена.

- В параметрах каждого изделия выставлен нужный предел огнестойкости.

- Для тёплых дверей в параметрах указана толщина заполнения.

- Заполнение и фурнитура соответствуют выбранному техническому решению.

- Если доводчик стоит на обе створки и это нестандартная модель — добавлены координатор закрывания и работы по его установке вручную (для стандартных моделей из базы это считается автоматически).

- Геометрия и разбивка (особенно после правок при прорисовке) сверены с таблицей ограничений по стеклу — не только на этапе М1.4, но и здесь, по факту.

- В отчёте «Расход материалов» нет подозрительных позиций: нулевой цены, аномального расхода, лишних строк.

- В примечаниях к изделию прописаны: цвет (если известен), состав стекла, нестандартная фурнитура.

- В работах добавлена надбавка КТУ.

- В работах добавлена упаковка в жёсткую тару (если менеджер не написал иное).

- Нестандартные позиции внесены через транспортные расходы с наценкой (40–60%).

- На главной странице проекта написаны примечания для менеджера об отклонениях от ТЗ.

- Проект в ПФ4 назван так, что его можно однозначно найти позже.

- Задача в Б24 закрыта с заполненными полями: номер проекта, объём, площадь, сложность.

### 3. Что нужно сделать (Сценарий скринкаста)

#### Шаг 1. Войти в программу и создать проект

Открываешь ярлык удалённого рабочего стола, подключаешься, запускаешь ПрофСтрой4, вводишь логин и пароль.

В программе есть несколько баз (пожарка и обычка) — базу нужно выбирать вручную, в зависимости от того, есть ли у конструкции противопожарные свойства: программа не определяет это автоматически по выбранной серии профиля. Сначала выбираешь нужную базу, и только потом переходишь к прорисовке изделий.

В левом нижнем углу — зелёная кнопка «Новый». Присваивается номер по ПрофСтрою — он понадобится при закрытии задачи в Б24. Проект имеет смысл называть по узнаваемой схеме, например «Объект/Город» или по номеру задачи из Б24 — так его легче найти позже, особенно если объектов много.

Если расчёт похож на уже сделанный (например, серия однотипных объектов вроде типовых школ) — быстрее взять готовый проект в ПФ4, скопировать и доработать, чем собирать заново. Дальше в проекте изделия маркируются в соответствии с ТЗ, чтобы менеджер и производство могли сопоставить эскиз с конкретной позицией.

#### Шаг 2. Прорисовать изделие в дереве систем

Переходишь во вкладку «Изделия». В дереве систем выбираешь:

- серию профиля (Татпроф или иная);

- вид изделия (двери, окна, витраж и т.д.);

- вид открывания (однопольная / двупольная / глухая и т.д.).

Для типовых изделий (например, однопольная дверь или оконный блок) в программе уже есть готовые шаблоны-блоки — задаёшь только размеры и параметры. Нетиповые приходится собирать вручную: убирать лишние импосты, менять деление витража под конкретную геометрию.

Вводишь цвет (по умолчанию — «н/о», неокрас — работа по покраске добавляется отдельно в разделе «Работы») и размеры (ширина × высота). Изделие создаётся.

#### Шаг 3. Выставить параметры изделия

Кликаешь правой кнопкой мыши на изделие → «Параметры». Здесь задаёшь:

- предел огнестойкости — обязательно проверить, что выставлен нужный. Для ПП конструкций это напрямую влияет на расчёт комплектующих: крышки стоек, ригелей, V-образные пластины и другие аксессуары считаются именно отсюда;

- наличие наличников (по ТЗ или по умолчанию);

- наличие цилиндра (для ПП дверей без цилиндра — отключить; замок при этом остаётся);

- толщину заполнения (обязательно для тёплых дверей — уголки под заполнение считаются по этому параметру; если не указать, уголки посчитаются неверно и монтаж станет невозможным).

Если ТЗ не содержит явных указаний по части параметров, действуют принятые по умолчанию значения (см. раздел 6, «Что считается по умолчанию»): направление открывания наружу, цилиндр ключ/ключ, без наличника, если не оговорено иное.

Если нужно изменить профили в изделии: выделяешь нужные элементы (или все через ПКМ → «Выделить элементы») и меняешь.

Для наружных и фасадных конструкций отдельно проверь профиль по статике: минимальная толщина по сертификату и минимальная толщина, полученная расчётом по ветровому и снеговому району, могут не совпадать — берётся более строгое из двух значений.

#### Шаг 4. Изменить заполнение

Кликаешь на заполнение → ПКМ → «Свойства элементов» → выбираешь нужное из списка.

Для гелезаливных стеклоблоков и стеклопакетов: в графе «Текстура» можно выбрать состав многослойного стекла — все стёкла сырые или только крайние закалки. Программа по умолчанию считает все стёкла закалёнными; по стандарту компании заполнение считается по краям закалки, если размер укладывается в допустимые по таблице ограничений — если не укладывается, берётся сплошная закалка. Выбор зависит от требований ТЗ и сертификата, а также от габаритов: если размер выходит за допустимые пределы для сырого стекла или предстоит дальняя перевозка, предпочтительно закалённое.

После итоговой прорисовки (особенно если разбивка витража менялась в процессе) — ещё раз сверь фактическую геометрию заполнений с таблицей ограничений, а не только с тем, что проверялось на этапе М1.4. Разбивка на этом шаге может отличаться от той, что предполагалась на бумаге.

#### Шаг 5. Выставить фурнитуру и написать примечание к изделию

ПКМ на нужной створке → меняешь / проверяешь фурнитуру: ручки, доводчики, замок, петли. Стандартная фурнитура — из списка имеющихся в базе программы.

По умолчанию доводчик ставится только на активную створку. Если доводчик нужен на обе створки двупольной двери и ты выбираешь стандартную модель из базы программы — координатор закрывания и работы по установке доп. доводчика с координатором считаются программой автоматически, вручную ничего добавлять не нужно. Если используешь нестандартный доводчик (не из базы) — координатор и работы по его установке нужно добавить вручную, иначе створки будут закрываться в произвольном порядке и дверь будет работать нестабильно.

После этого пишешь примечание к изделию. Сюда вносится всё, что программа не отображает автоматически:

- цвет конструкции (если уже известен);

- формула стекла или состав стеклопакета (если нестандартный или важно зафиксировать) — прописывай полную формулу, а не только суммарную толщину: например, «EIW30 15мм (4зак/1,5/4м1/1,5/4зак)», а не просто «15мм EIW30»;

- нестандартная фурнитура — что именно, если отличается от базы; цвет доводчика — по умолчанию заводская покраска, если в ТЗ не сказано, что нужно красить в цвет конструкции;

- отклонения от ТЗ — что посчитано иначе и почему (например, «дверь однопольная 1250 мм вместо двупольной 1300 мм — по сертификату»).

Закрываешь изделие, сохраняешь изменения. Повторяешь шаги 2–5 для каждого следующего изделия.

#### Шаг 6. Добавить работы

Переходишь во вкладку «Работы» (сверху). Нажимаешь «Добавить» и выбираешь из списка.

Обязательно к любым конструкциям:

- надбавка КТУ — добавляется всегда, вручную, без исключений. Это обязательное внутреннее требование, подтверждённое всеми опрошенными конструкторами;

- упаковка в жёсткую тару — добавляется по умолчанию. Не считаешь её только если менеджер явно написал, что она не нужна.

По виду конструкций:

- сборка;

- покраска (односторонняя или двусторонняя — в зависимости от требований); площадь покраски берётся из отчёта «Площадь покраски профилей» на главной странице. Площадь листовых материалов (СМЛ, сэндвич) в этот отчёт автоматически не попадает. Если у листовых материалов или фурнитуры нестандартный цвет — не добавляй покраску отдельной работой, а выбирай для них текстуру «нестандарт» в свойствах элемента: стоимость покраски уже заложена в эту текстуру;

- другие работы, связанные с типом изделия и серией.

Нестандартные позиции — добавляешь через «Транспортные расходы»:

- нестандартная фурнитура, стекло с оттенком, любые позиции, которых нет в базе программы;

- указываешь количество и стоимость вручную;

- на весь нестандарт добавляешь наценку — от 40 до 60%, конкретный процент на твоё усмотрение — тоже через транспортные расходы.

Если заранее не известна цена нестандартной позиции — закладываешь приблизительно или запрашиваешь через снабжение, а в примечании к расчёту отмечаешь, что цена ориентировочная.

#### Шаг 7. Проверить расчёт

Переходишь на главную вкладку → нажимаешь кнопку «Расчёт». По отчётам «Заявка на материал» и «Расход материалов» проверяешь себя: правильные ли профили, фурнитура, заполнение попали в спецификацию, нет ли нулевых цен, аномального расхода или лишних позиций. Если что-то выглядит подозрительно — возвращаешься в параметры изделия и исправляешь, либо правишь цену позиции в настройках материальных ценностей ПФ4 и пересчитываешь.

Здесь же пишешь примечания на главной странице проекта — для менеджера: что и почему посчитано иначе, чем в ТЗ, какие ограничения применены, что нужно уточнить у заказчика. Эти примечания в КП не отображаются, но менеджер их видит и может объяснить заказчику.

Быстрая самопроверка перед закрытием:

- предел огнестойкости везде выставлен верно?

- все примечания к изделиям прописаны?

- работы добавлены (КТУ, упаковка)?

- нестандартные позиции внесены с наценкой?

- если где-то нестандартный доводчик на обе створки — координатор добавлен вручную?

#### Шаг 8. Закрыть задачу в Б24

Возвращаешься в Б24, открываешь смарт-процесс нужной задачи. Нажимаешь кнопку «Приступить» → выбираешь текущую дату расчёта → «Сохранить».

Выходит окно с полями — заполняешь:

- номер проекта по ПрофСтрою;

- количество и площадь конструкций;

- площадь заполнений;

- уровень сложности задачи.

Если к расчёту есть калькуляция (для нестандартных позиций) — прикрепляешь её здесь.

Нажимаешь «Сохранить». Смарт-процесс у тебя завершается, менеджеру приходит уведомление о готовности расчёта. Закрытые задачи можно просмотреть в сделке, в разделе «СП. Заявка на расчёт».

#### Ориентировочные трудозатраты

- Простая ситуация (1–2 типовые конструкции, всё стандартное): 5–15 минут.

- Обычная ситуация (несколько видов конструкций, стандартный набор): от нескольких часов до суток.

- Сложная ситуация (большой объём по АР, много нестандартных позиций): от 1 до 4 рабочих дней.

- Самопроверка и закрытие задачи в Б24: ещё 5–30 минут к основному времени.

### 4. Как принимать решения

#### Развилка 1. Работы в программе или отдельная калькуляция?

Условие: расчёт содержит много нестандартных позиций или их стоимость сложно внести через интерфейс программы.

Действие: выбираешь то, что быстрее и точнее: вносишь нестандарт через «Транспортные расходы» прямо в программе или делаешь отдельную калькуляцию в Excel и прикрепляешь к задаче в Б24. Для простых нестандартных позиций (одна-две с известной ценой) — удобнее программа. Для объёмного нестандарта с несколькими формулами — калькуляция в Excel.

Почему так: оба варианта дают менеджеру корректную цену; выбираешь по ситуации, что меньше шансов ошибиться.

#### Развилка 2. Новый проект или копия похожего?

Условие: заявка похожа на уже посчитанную (например, серия однотипных объектов).

Действие: если объект во многом повторяет уже сделанный расчёт — быстрее скопировать существующий проект в ПФ4 и доработать под новые размеры и детали. Если совпадений мало и придётся переделывать почти всё — проще создать новое изделие с нуля.

Почему так: экономит время без потери точности — но требует аккуратности с тем, какой именно проект копируется и куда (см. Кейс 6).

#### Развилка 3. Сырое или закалённое стекло?

Условие: заполнение проходит по нижней границе допустимых размеров или предстоит нестандартная логистика.

Действие: если размеры укладываются в допустимые по таблице ограничений — можно сырое (или по краям закалки, по стандарту компании). Если не укладываются — только закалённое. При дальних перевозках предпочтительно закалённое, даже если по размеру формально проходит сырое.

Почему так: сырое стекло не проходит по прочности на больших размерах и может не выдержать транспортировку на дальние расстояния — трещины и бой выявляются уже после отгрузки.

#### Развилка 4. Доводчик на одну или обе створки — нужен ли координатор?

Условие: двупольная дверь, в ТЗ указан доводчик на обе створки или явно не указано ничего.

Действие: по умолчанию доводчик ставится только на активную створку. Если ТЗ требует доводчик на обе, и ты используешь стандартную модель из базы программы — координатор закрывания и работы по его установке считаются автоматически, добавлять вручную не нужно. Если используешь нестандартный доводчик — координатор и работы по установке добавляй вручную, иначе порядок закрытия створок не гарантирован.

Почему так: без координатора створки закрываются в произвольном порядке, дверь физически может заклинивать или неплотно закрываться — обнаруживается это уже на объекте, при монтаже.

#### Развилка 5. Предел огнестойкости: менять в параметрах изделия или оставить по умолчанию?

Условие: изделие из фасадной серии или тёплых дверей создано по шаблону, параметры ещё не редактировались.

Действие: всегда проверяй и выставляй предел огнестойкости вручную — не полагайся на то, что шаблон уже содержит нужное значение. Особенно для фасадных систем: если значение не изменить, крышки стоек и ригелей посчитаются по другому пределу, и весь набор аксессуаров окажется неверным.

Почему так: программа не знает, какой предел нужен именно сейчас — она берёт то, что было в шаблоне. Это постоянный источник ошибок у новичков.

#### Развилка 6. Нестандартная фурнитура: искать цену самому или запрашивать через снабжение?

Условие: в ТЗ указана нестандартная фурнитура, цены на неё нет в программе.

Действие: если фурнитура от наших стандартных поставщиков — можно найти цену на их сайте и заложить самому; если фурнитура редкая, от нового поставщика или нет данных по наличию — ставишь задачу снабжению в Б24, указываешь дедлайн. В любом случае в примечании указываешь, что цена запрошена или ориентировочная.

Почему так: заложить цену «на глаз» по нестандарту — риск существенного расхождения. Снабжение знает текущие цены и условия поставки.

### 5. Риски через кейсы

#### Кейс 1. Не поменяли предел огнестойкости в параметрах фасадной системы

Ситуация: прорисовывали витраж из фасадной серии с пределом EI60. Изделие создали по шаблону и не открыли параметры.

Ошибочное действие: параметр «предел огнестойкости» остался по умолчанию — не тот, что нужно.

Последствие: программа неверно посчитала крышки стоек и ригелей, V-образные пластины и другие ПП аксессуары. КП ушло к менеджеру с неверной комплектацией.

Как правильно: после создания любого изделия из ПП серии — сразу открывать параметры (ПКМ) и проверять предел огнестойкости. Не откладывать на финальную проверку.

#### Кейс 2. Не указали толщину заполнения в параметрах тёплой двери

Ситуация: прорисовывали тёплую дверь, не указали в параметрах толщину заполнения.

Ошибочное действие: пропустили параметр «толщина заполнения».

Последствие: программа посчитала уголки под стандартную толщину. При монтаже оказалось, что уголки не подходят под фактическое заполнение — дверь не собрать.

Как правильно: при прорисовке тёплых дверей — обязательно указывать толщину заполнения в параметрах сразу. Это не опциональное поле.

#### Кейс 3. Забыли добавить наценку на нестандартные позиции

Ситуация: в расчёт внесли нестандартную фурнитуру через транспортные расходы, указали стоимость поставщика.

Ошибочное действие: не добавили наценку на нестандарт.

Последствие: КП выставлено по себестоимости без наценки. Убыточная продажа по этой позиции.

Как правильно: на любой нестандарт, вносимый вручную, — добавлять наценку через транспортные расходы. Диапазон: от 40 до 60%, конкретный процент — на усмотрение конструктора, в зависимости от ситуации.

#### Кейс 4. Не добавили КТУ — при актуализации выявили расхождение

Ситуация: конструктор сделал расчёт без надбавки КТУ. Менеджер через некоторое время запросил актуализацию цен.

Ошибочное действие: при первичном расчёте КТУ не была добавлена в работы.

Последствие: при актуализации обнаружилось расхождение. Пришлось добавлять КТУ, пересчитывать цену, объяснять менеджеру.

Как правильно: КТУ добавляется вручную в раздел «Работы» к любому расчёту, без исключений. При актуализации старых расчётов — проверять её наличие и добавлять, если отсутствует.

#### Кейс 5. Додумали расчёт без уточнения — потом переделывать

Ситуация: в ТЗ была неполная информация. Конструктор решил не ждать ответа менеджера и посчитал «как логичнее».

Ошибочное действие: принял решение самостоятельно, не зафиксировал допущение в примечании.

Последствие: заказчику нужно было иначе. Пересчёт, потеря времени у менеджера и конструктора.

Как правильно: если уточнить нельзя и нужно считать с допущением — обязательно прописать в примечании на главной странице, что именно и почему принято по умолчанию.

#### Кейс 6. Перепутали оригинал проекта с копией — удалили полдня работы

Ситуация: объект требовал раздельного расчёта: наружка и внутрянка, пожарка и обычка — итого 4 параллельных проекта в ПФ4 на один объект. Конструктор посчитал наружку, собирался создать копию для внутрянки, но в спешке в конце рабочего дня забыл это сделать и начал удалять изделия прямо в оригинале.

Ошибочное действие: не проверил, что редактирует именно копию, а не оригинал, прежде чем начать массово удалять позиции.

Последствие: удалена половина дня работы по уже готовому расчёту. Пришлось восстанавливать проект в выходные, чтобы успеть закрыть заявку в срок.

Как правильно: формализованного общего порядка работы с несколькими параллельными проектами на один объект в компании пока нет — но лучшая практика, которой стоит придерживаться: создавать и явно называть копию до того, как начинать её редактировать, а не после. Особенно внимательным быть в конце рабочего дня, когда легко перепутать открытые проекты.

#### Кейс 7. Разбивка витража не сверена с ограничениями после прорисовки

Ситуация: менеджер принёс ТЗ на витраж в полэтажа. Конструктор прорисовал конструкцию строго по АР и посчитал в ПФ4, не сверив итоговую геометрию с таблицей максимальных размеров стекла.

Ошибочное действие: ограничения по стеклу были проверены только в общем виде, без сверки конкретной разбивки после прорисовки.

Последствие: часть стёкол вышла за допустимые размеры. Выяснилось это уже на стадии согласования цены с поставщиком стекла — после того как КП было согласовано с клиентом. Пришлось менять разбивку, добавлять стойки и пересчитывать весь проект.

Как правильно: сверять геометрию с таблицей ограничений не только на этапе проверки ограничений (М1.4), но и здесь — по факту итоговой разбивки в ПФ4, сразу предлагая архитектурно допустимое и технически реализуемое решение.

#### Кейс 8. Доводчики на обе створки без координатора

Ситуация: на двухстворчатой двери менеджер в ТЗ попросил доводчики на обе створки. Конструктор использовал нестандартную модель доводчика (не из базы ПрофСтроя) и заложил её на каждую створку, но без координатора закрывания.

Ошибочное действие: не учёл, что при нестандартном доводчике координатор закрывания и работы по его установке не считаются автоматически — их нужно добавлять вручную. Для стандартных моделей из базы программы координатор и соответствующие работы считаются сами.

Последствие: на объекте створки закрывались в произвольном порядке, дверь работала нестабильно. Пришлось дооснащать дверь координатором и выезжать на объект повторно.

Как правильно: при нестандартном доводчике на обе створки — сразу закладывать координатор в состав фурнитуры и работы по его установке вручную, прописывать это в примечаниях. Для стандартных моделей из базы такой ручной проверки не требуется — программа считает координатор и работы автоматически.

#### Кейс 9. Несоответствие огнестойкости заполнения и двери в параметрах

Ситуация: по ТЗ требовался EIW15, но в параметрах изделия огнестойкость осталась EIW30 (значение по умолчанию из шаблона), при этом заполнение прописали верно — EIW15.

Ошибочное действие: не сверили значение параметра «огнестойкость двери» со значением, прописанным в заполнении.

Последствие: в КП и при запуске в производство дверь числится как EIW30, а заполнение — как EIW15. Несоответствие, которое видно заказчику и вызывает обоснованный вопрос, почему сделано иначе.

Как правильно: после выбора заполнения всегда сверять параметр огнестойкости самого изделия — они должны совпадать.

### 6. Что нужно знать

#### Архитектура ПрофСтроя: основные вкладки и их назначение

| Вкладка | Что там делать |
| --- | --- |
| Изделия | Прорисовывать конструкции, менять параметры, заполнение, фурнитуру |
| Работы | Добавлять всё, что формирует стоимость работ: сборка, покраска, упаковка, КТУ, нестандарт |
| Расчёт (главная) | Запускать расчёт, проверять отчёты, писать примечания для менеджера |

#### Обязательные работы: что добавляется всегда

Надбавка КТУ — добавляется вручную к любым конструкциям в любом расчёте, через вкладку «Работы» → «Добавить» → из списка. Это подтверждают независимо несколько конструкторов — способ внесения не автоматический.

Упаковка в жёсткую тару — добавляется по умолчанию. Единственное исключение — явный комментарий менеджера «упаковка не нужна» или «отгрузка самовывозом без упаковки».

Если у листовых материалов (СМЛ, сэндвич) или фурнитуры нестандартный цвет — покраску отдельной работой не добавляй: выбирай для них текстуру «нестандарт» в свойствах элемента, стоимость покраски уже заложена в эту текстуру.

#### Что считается по умолчанию, если явно не прописано в ТЗ

Ниже — типичные умолчания, по которым можно ориентироваться при отсутствии прямых указаний в ТЗ:

- направление открывания — наружу;

- цилиндр — ключ/ключ;

- наличник (НЧП) — не ставится;

- цвет доводчика — заводская покраска, а не в цвет конструкции;

- заполнение — считается по краям закалки, если размер укладывается в допустимые по таблице ограничений (программа по умолчанию предлагает сплошную закалку — это нужно менять вручную).

Эти умолчания стандартизированы для всего отдела — это принятая практика компании, а не личная привычка отдельного конструктора.

#### Нестандартные позиции и наценка

Позиции, которых нет в базе программы, вносятся через раздел «Транспортные расходы» во вкладке «Работы». Указываешь наименование позиции, количество и стоимость (из прайса или от снабжения). На каждый нестандарт отдельной строкой добавляешь наценку. Диапазон — от 40 до 60%, конкретный процент выбирает сам конструктор, в зависимости от ситуации (сложность позиции, риск изменения цены у поставщика и т.п.).

#### Примечания: к изделию и на главной странице — в чём разница

- Примечания к изделию — отображаются в КП, которое видит заказчик. Туда пишешь: цвет, состав стекла (полной формулой), нестандартная фурнитура, причина отклонения от ТЗ по этому конкретному изделию.

- Примечания на главной странице проекта — видит только менеджер, в КП не попадают. Туда пишешь: общие замечания по расчёту, открытые вопросы к заказчику, что ждёт уточнения.

Правило: любое отклонение от ТЗ должно быть зафиксировано — или в примечании к изделию, или на главной. Молчаливая корректировка без объяснения — источник недопонимания при запуске.

#### Параметры изделия: что нельзя пропускать

Параметры, которые новички пропускают чаще всего и которые дают прямые ошибки в комплектации:

- Предел огнестойкости — для любой ПП конструкции. Определяет расчёт крышек, аксессуаров, ПП комплектующих.

- Толщина заполнения — для тёплых дверей. Определяет расчёт уголков под заполнение.

- Соответствие огнестойкости изделия и заполнения между собой — оба параметра выставляются отдельно и должны совпадать.

Все три открываются через ПКМ на изделии → «Параметры» (для заполнения — через «Свойства элементов»).

#### Именование и организация проектов в ПФ4

Проект стоит называть узнаваемо — например, «Объект/Город» или по номеру задачи из Б24, чтобы его можно было легко найти позже. Для похожих объектов (серии однотипных зданий) можно копировать существующий проект и дорабатывать его — это быстрее, чем собирать заново, но требует аккуратности с тем, какой проект копия, а какой оригинал.

Формализованного общего порядка работы с несколькими параллельными проектами на один объект (например, наружка/внутрянка, пожарка/обычка) в компании пока нет. До появления такого порядка стоит придерживаться практики: создавать и явно называть копию проекта до начала редактирования, а не после — особенно в конце рабочего дня, когда легко перепутать открытые проекты (см. Кейс 6).

#### Закрытие задачи в Б24: что заполнять

При закрытии смарт-процесса в Б24 нужно заполнить:

- номер проекта по ПрофСтрою — присваивается программой при создании расчёта;

- количество и площадь конструкций — из расчёта;

- площадь заполнений — из расчёта;

- уровень сложности — оцениваешь сам.

Если есть калькуляция по нестандартным позициям — прикрепляешь файл здесь.

#### Инструменты и ссылки, которые используются параллельно с ПрофСтроем

- Прайсы поставщиков — для нестандартных позиций, цены на которые не в программе.

- Шаблоны расчёта статики — для наружных конструкций, если профиль нужно проверить по нагрузке (общая папка).

- Каталоги профильных систем Татпроф — для уточнения сечений и аксессуаров.

- Методическое пособие — Y:\3. КБ\9. Методическое пособие.

- Видео-обучение по работе в ПрофСтрое — Y:\2. ОП\Обучение Профстрой; также встречается на видеохостингах (YouTube, Rutube).

- Таблица ограничений по площади стеклопакетов — https://sofos.ru/pdf/Newtopic82.html

- Калькулятор подбора петель — https://www.wala.pl/en/Kalkulator.htm

- Карты ветровых районов РФ (по СП 20.13330.2016) — https://lsk-lskos.ru/vr

- Подбор доводчика и правила эксплуатации — https://www.wikipro.ru/wiki/podbor-dovodchika-i-pravila-ekspluatacii/

- Расчёт объёма в кубометрах — https://planetcalc.ru/795/

Вот обновлённый Урок 6 (М1.6) — без блока 7, с учётом комментариев Ксении Андерсен и Андрея Болдышева.

Что учтено:

- Граница с М1.5 / система другого производителя — важное уточнение (повторяется трижды у Ксении): различие систем критично прежде всего для этапа запуска в производство. На этапе расчёта КП конструкцию, как правило, можно приближённо прорисовать в ПФ4 для оценки — это не блокирует расчёт (Ксения, три локации)

- Доп. элементы — добавлены как отдельный пункт для фиксации при нестандартных системах и в составе калькуляции (Ксения)

- Зенитные фонари / 3D-модель — уточнено: полная 3D-модель нужна только для КМД на этапе запуска; схематичная 3D-модель для определения общих габаритов может понадобиться уже на этапе расчёта (Ксения + Андрей, совпадают)

- Шаблон калькуляции — официального шаблона нет: каждый конструктор ведёт свой или берёт за образец расчёт коллеги (Андрей)

- Список контактов сторонних компаний — такого формализованного списка пока нет, запрос адресуется ближайшим региональным представителям нужной системы (Андрей)

- Порог 150 кг и усиленные подкладки — подтверждено: это каталожное решение системы Татпроф (артикул ТП-5099), а не произвольная оценка одного источника; общий принцип (тяжёлое заполнение требует отдельной проработки узла) остаётся отраслевым стандартом

## Урок 6. Как считать нестандартное решение вручную и когда эскалировать

### 1. Трудовое действие

Шестой и последний шаг модуля. До него: конструктор либо уже работал в ПрофСтрое и обнаружил, что программа не может корректно обработать конструкцию, либо понял ещё на этапе технического решения (М1.3), что стандартный путь здесь не применим.

Этот урок покрывает два разных случая — ручной расчёт и эскалацию, — потому что они часто возникают вместе: прежде чем что-то считать вручную, нужно понять, можно ли вообще браться.

Важная граница с М1.5: если нестандартные позиции (фурнитура, стекло с оттенком) можно заложить в ПрофСтрой через «Транспортные расходы» — это стандартный расчёт. Урок М1.6 начинается там, где ПрофСтрой не справляется совсем: система другого производителя, нетиповая форма конструкции, расчёт, который невозможно корректно прорисовать в программе, или решение, которое программа формально посчитала, но реализовать в реальности нельзя.

Важно не путать это с этапом запуска: многие ограничения из этого списка (в первую очередь — несоответствие системе профиля) критичны прежде всего для запуска конструкции в производство. На этапе расчёта КП саму конструкцию, как правило, всё равно можно прорисовать в ПФ4 максимально близко к реальной конфигурации — это даёт рабочую оценку, даже если итоговое производство пойдёт по другой системе или потребует доработки узлов.

#### 1.1. Контекст действия

Нестандартный расчёт возникает в нескольких ситуациях:

- заказчику нужна система профилей другого производителя (например, Алютех), которой нет в ПрофСтрое. На этапе расчёта это не критично: конструкцию можно приближённо прорисовать в ПФ4 для оценки. Точное соответствие системе, включая все дополнительные элементы этой системы (если они есть), фиксируется уже на этапе запуска в производство;

- конструкция нетиповой формы (зенитные фонари, пирамиды, арки, нестандартные витражи, ломаный контур фасада, углы примыкания не 90°), для которых ПрофСтрой не даёт корректного результата;

- нестандартное покрытие профиля — ламинация, анодировка;

- нестандартная фурнитура, которая не прописана в программе или ранее не применялась (например, роликовые петли, скрытая фурнитура);

- автоматическая раздвижная система;

- к расчёту нужна калькуляция себестоимости, а не просто выгрузка из программы;

- конструкция такого типа, с которым в компании ещё не сталкивались, — нужно сначала разобраться, можно ли вообще это делать.

#### 1.2. Что делает сотрудник

Конструктор решает, как именно считать: запросить расчёт у сторонней компании или посчитать вручную самому. В обоих случаях он составляет калькуляцию себестоимости, прикладывает все необходимые файлы и закрывает задачу в Б24. Если перед расчётом непонятно, возможна ли конструкция в принципе, — сначала идёт к коллегам, затем при необходимости к старшему конструктору.

### 2. Результат и критерии эффективности

#### 2.1. Результат действия

Основной результат: готовый расчёт с калькуляцией, переданный менеджеру через Б24, — либо обоснованный отказ с альтернативным предложением.

В отличие от стандартного расчёта, здесь не всегда есть номер проекта из ПрофСтроя — к задаче прикрепляются файлы: калькуляция в Excel, эскизы или чертежи, счета от поставщиков (если запрашивались). Для критичных по нагрузке узлов отдельно фиксируются расчётные параметры: несущая способность, прогибы, габаритные допуски.

Варианты результата:

- расчёт внешней компании получен, калькуляция составлена → закрываем задачу;

- ручной расчёт выполнен, калькуляция составлена → закрываем задачу;

- расчёт показал, что конструкцию нужно изменить (усилить, упростить, заменить профиль или фурнитуру) → согласуем изменение со старшим конструктором и предлагаем его менеджеру;

- после эскалации выяснилось, что мы не можем сделать такую конструкцию → сообщаем менеджеру с объяснением и, если возможно, с альтернативным предложением.

#### 2.2. Критерии эффективности и фиксации

- Принято явное решение: кто считает — мы или внешняя компания, — и если мы, то сам конструктор или со старшим.

- Если конструкция нестандартная и рискованная — она обсуждена со старшим конструктором до начала расчёта, а не после.

- Для нетиповых узлов, критичных по прочности или герметичности, сделан отдельный подробный чертёж — не только общий эскиз.

- Для угловых стыков расчёт длин профилей и углов реза сделан точно по чертежу, а не приблизительно.

- Если вес заполнения превышает 150 кг — заложены усиленные опорные элементы.

- Калькуляция содержит все позиции: профиль, заполнение, фурнитура, аксессуары, уплотнители, дополнительные элементы (если есть), работы.

- Для нестандартной фурнитуры (например, роликовых петель) уточнено у производства наличие нужного инструмента/кондуктора.

- На весь нестандарт добавлена наценка.

- К задаче в Б24 прикреплены все необходимые файлы (калькуляция, эскизы, чертежи, счета).

- Менеджеру понятно, что именно посчитано и почему именно так.

### 3. Что нужно сделать

#### Шаг 1. Определить, что перед тобой нестандартный случай

Нестандартная ситуация — одна из следующих:

- система другого производителя. В проекте указан Алютех или другая система, которой нет в нашей базе ПрофСтроя. Это необходимо учесть для запуска конструкции в производство; на этапе расчёта КП это не критично — конструкцию можно приближённо прорисовать в ПФ4, добавив вручную дополнительные элементы, если они есть;

- нетиповая форма конструкции. Зенитный фонарь, пирамида, арка, трапеция, угол стыка не 90°, ломаный фасадный контур — всё, где ПрофСтрой даст неверную геометрию или неверный расчёт материала;

- нестандартное покрытие профиля — ламинация, анодировка;

- нестандартная фурнитура, которую программа не знает, не может корректно посчитать, или которая раньше не применялась;

- автоматическая раздвижная система;

- конструкция неизвестного типа. Никто в отделе такого не считал, нет готового технического решения;

- нестандартный стеклопакет с неизвестной ценой. Архитектурное стекло, тонировка, триплекс нетиповой формулы — цену нужно запрашивать отдельно, а не брать из программы.

Если под это описание попало хотя бы что-то одно — урок М1.5 здесь не применим.

#### Шаг 2. Решить: эскалировать или взять самому

До того как считать — ответь на вопрос: понятно ли тебе вообще, как это посчитать, и находится ли это в зоне твоего опыта?

Берёшься сам, если конструкция нестандартная, но похожа на то, что ты уже делал: понимаешь риски и есть на что опереться в нормах и каталогах. Эскалируешь, если конструкция критична по нагрузкам или ответственности (большие витражи, сложные узлы, высокая цена ошибки), для тебя новая, или в расчёте есть неоднозначные моменты.

Если сомневаешься — сначала к коллегам: спрашиваешь, сталкивался ли кто-то с похожим. Если коллеги тоже не знают — к старшему конструктору. Он разбирает ситуацию, при необходимости обсуждает с менеджером или с руководством. По итогу возвращается с решением: как считать, или сообщить заказчику, что это не наша конструкция.

Браться за нестандарт молча, без консультации, — не нужно. Но и эскалировать всё подряд не стоит: это тормозит работу, перегружает старшего конструктора и замедляет выдачу простых КП.

Эскалационная цепочка:

- Коллеги — делали ли подобное?

- Старший конструктор — что технически возможно?

- Менеджер — согласовать с заказчиком наше техническое решение.

- Заказчик — подтверждает или отказывается.

#### Шаг 3а. Запросить расчёт у сторонней компании (если система не наша)

Если конструкция на системе другого производителя или требует расчёта, который мы не можем сделать сами:

- Подготовить пакет для отправки: ТЗ, проект, примечания, чертежи — всё, что даёт полное представление о задаче.

- Отправить на расчёт (обычно по электронной почте). Формализованного списка контактов пока нет — запрос адресуется ближайшему региональному представителю нужной системы, либо уточняется у старшего конструктора.

- Получить в ответ: счёт, чертежи, раскрой заполнения.

- Переходить к составлению калькуляции (Шаг 4).

Время составления заявки: около 15 минут. Время ответа — зависит от партнёра, закладывай дедлайн заранее.

#### Шаг 3б. Считать вручную (если считаем сами)

Общая логика для конструкции нашей системы, которую ПрофСтрой не может корректно обработать:

- Делаешь предварительную прорисовку в ПФ4 максимально близко к реальной конфигурации — чтобы получить базовый эскиз для дальнейшей ручной доработки.

- Дорабатываешь эскиз в AutoCAD: детализируешь все нестандартные соединения и узлы, чтобы получить точный рабочий чертёж.

- Считаешь длины профилей по чертежу — с учётом углов реза, зазоров, длины соединителей. Для угловых стыков не прямых 90° используй точный геометрический расчёт угла через CAD, а не приблизительную оценку на глаз.

- Если заполнение весит больше 150 кг — вручную добавляешь усиленные опорные элементы (усиленные опорные подкладки, ригельные закладные на болтовые соединения) и отдельно прорисовываешь подрезку подкладок в AutoCAD. Это каталожное решение системы Татпроф (артикул ТП-5099), а не произвольная оценка — при таком весе усиление закладывается всегда.

- Закладываешь стоимость всех неучтённых элементов и работ через «Транспортные расходы», чтобы они не потерялись в общей смете.

- При необходимости формируешь отдельную детализированную калькуляцию в Excel для менеджера.

Особенности по типу нестандарта:

- арочные и гнутые конструкции: прорисовываешь элементы с изгибом в AutoCAD, с сечением и артикулом материала, отправляешь чертежи фирме, которая делает гибку профиля, дожидаешься счёта и закладываешь его в работы;

- нестандартное покрытие (ламинация, анодировка): чертежи с сечениями профилей отправляешь на расчёт фирме-подрядчику, стоимость закладываешь в работы;

- нестандартная фурнитура: находишь или запрашиваешь чертежи, прорисовываешь в AutoCAD, проверяешь, подходит ли фурнитура конструктивно, сохраняешь чертежи — они пригодятся при подготовке пакета документов на запуск;

- другая система профилей: ищешь блоки нужной системы, проверяешь, можно ли применить наши стандартные ПП-элементы без доработки, формируешь заявку на материал вручную (можно оттолкнуться от расчёта на Татпрофе в ПФ4 как от базы), отправляешь заявку снабжению для запроса счетов и сроков;

- автоматическая раздвижная система: створки прорисовываются в ПФ4 как обычно, в комплектацию добавляются дополнительные элементы, а в работы — помимо сборки и покраски — стоимость автоматического привода с доставкой (запрашивается у поставщика отдельно, вместе со сроками);

- зенитные фонари: конструкцию можно прорисовать в ПФ4 в виде развёртки скатов, дополнительно закладываются закладные, скрепляющие узлы («паук»), структурный герметик, кронштейны крепления, а если монтаж наш — стоимость замера/геодезической съёмки. Полная 3D-модель нужна только для КМД на этапе запуска в производство. На этапе расчёта КП схематичная 3D-модель может понадобиться, но только для определения общих габаритов конструкции — не в детализации КМД.

Для нестандартного стеклопакета: выгружаешь из ПрофСтроя заявку на стекло, редактируешь под нужную формулу, ставишь снабженцу задачу в Б24 (в рамках сделки) с дедлайном — запросить стоимость с учётом упаковки и доставки до цеха. Пока ждёшь ответ — можешь заложить ориентировочную цену и потом скорректировать.

Если конструкция повторяющаяся (например, однотипный доборный элемент на серии объектов) — имеет смысл один раз посчитать формулу расхода материала на единицу площади или изделия и оформить как многоразовую Excel-табличку: дальше достаточно подставлять размеры и количество.

Время: от 2 часов до одного рабочего дня в зависимости от объёма и сложности конструкции.

#### Шаг 4. Составить калькуляцию себестоимости

Калькуляция — это таблица в Excel, где суммируются все составляющие конструкции. Официального шаблона такой таблицы в компании нет: каждый конструктор ведёт собственную версию или берёт за образец калькуляцию, ранее сделанную коллегой.

Структура:

- профиль (в прокраске или в неокрасе — по ТЗ);

- заполнение (стекло или стеклопакет по формуле);

- фурнитура (ручки, петли, доводчики, замок);

- аксессуары и уплотнители;

- дополнительные элементы конструкции, если они есть;

- работы: сборка, покраска (если профиль от поставщика не в окрасе), упаковка.

На весь нестандарт, вводимый вручную, — добавляй наценку (обычно 40–50%).

Итоговая цена из калькуляции — это то, что закладывается в КП.

Проверяй себя по составу: пройдись по конструкции мысленно от профиля до мелкого крепежа. Пропустить позицию в ручной калькуляции — значит сделать КП дешевле себестоимости. Также стоит показать готовую калькуляцию коллеге до того, как она пойдёт в работу или будет использована другими: свежий взгляд ловит то, что сам автор расчёта уже не замечает.

#### Шаг 5. Передать менеджеру в Б24

Закрываешь задачу в смарт-процессе в Б24. К задаче прикрепляешь все нужные файлы:

- файл калькуляции (Excel);

- эскизы и чертежи (если есть);

- счета от поставщиков (если запрашивал);

- любые пояснительные документы.

В поле комментария (или на главной странице ПрофСтроя, если расчёт частично там) — кратко объясняешь менеджеру, что именно посчитано, что нестандартно и что он должен передать заказчику.

#### Ориентировочные трудозатраты

- Простая ситуация (запрос одной нестандартной позиции через снабжение): 15–30 минут + время ожидания.

- Обычная ситуация (ручная калькуляция на 1–3 конструкции): 2–4 часа.

- Сложная ситуация (полный ручной расчёт, запрос у внешней компании, сложная геометрия): от 1 рабочего дня.

- Эскалация перед расчётом: 10–30 минут на разговор, затем ожидание ответа от менеджера / заказчика.

### 4. Как принимать решения

#### Развилка 1. Делаем сами или нужна сторонняя компания?

Условие: нестандартная система профилей или конструкция, которую невозможно прорисовать в ПрофСтрое.

Действие: система нашего производителя, но нетиповая форма → считаем вручную сами. Система другого производителя (Алютех и т.п.) → запрашиваем у сторонней компании, дополняем своей калькуляцией работ. Само по себе несоответствие системе не мешает предварительно прорисовать конструкцию в ПФ4 для оценки на этапе КП — точный расчёт по чужой системе нужен уже для запуска.

Почему так: расчёт чужой системы требует их программного обеспечения и нормативов. Угадывать материал вручную — риск ошибки в расходе и цене.

#### Развилка 2. Запрашивать цену через снабжение или искать самому?

Условие: нестандартная фурнитура или стекло, цены нет в базе программы.

Действие: фурнитура от наших стандартных поставщиков → ищешь цену на их сайте самостоятельно, закладываешь в калькуляцию. Фурнитура редкая, незнакомый поставщик, нет данных о наличии → ставишь задачу снабжению в Б24 с дедлайном. Стеклопакет нестандартный → всегда через снабжение: цена зависит от наличия на складе и текущего рынка.

Почему так: самостоятельная оценка нестандартного стекла «на глаз» — постоянный источник ошибок. Снабжение знает актуальные цены и условия поставки.

#### Развилка 3. Считать по одному варианту или предложить несколько?

Условие: нестандартная задача, есть несколько возможных технических решений.

Действие: сначала договорись с менеджером об одном варианте, который устроит заказчика, — и считай его. Не надо присылать менеджеру три разных калькуляции, если заказчик ещё не знает, что хочет: это создаёт путаницу. Если нужно показать альтернативы — делай их последовательно и по согласованию.

Почему так: несколько вариантов без предварительного согласования с менеджером приводят к тому, что заказчик путается, менеджер просит пересчитать «что-то среднее», и работа дублируется.

#### Развилка 4. Считать самому или эскалировать старшему конструктору?

Условие: задача признана нестандартной (Шаг 1), нужно решить, кто именно будет считать.

Действие: считаешь сам, если конструкция находится в зоне твоего опыта — похожие решения уже делал, понимаешь риски и опираешься на нормы и каталоги. Эскалируешь, если конструкция критична по нагрузкам или ответственности (большие витражи, сложные узлы, высокая цена ошибки), новая для тебя, или есть неоднозначные моменты в расчёте.

Также эскалация обязательна, если: никто в отделе такого не считал; не ясно, есть ли у нас сертификат или техническое решение; решение несёт риски при производстве или монтаже (например, скрытая фурнитура в ПП конструкции).

Почему так: взять на себя то, что нужно было эскалировать, — риск недооценить нагрузки, допустить техническую ошибку, привести к браку или аварийной ситуации. Эскалировать всё подряд — риск перегрузить старшего конструктора и затормозить простые задачи. У старшего конструктора или руководства есть информация, которой у тебя может не быть: прошлые прецеденты, договорённости с заказчиком, производственные ограничения.

#### Развилка 5. Детальный чертёж узла или общий эскиз?

Условие: нестандартный узел спроектирован, нужно решить степень детализации документации.

Действие: если узел нестандартный, критичен для прочности, герметичности или монтажа — делай подробный чертёж или схему отдельно. Если элемент фактически типовой и полностью совпадает с уже используемым решением из базы — общего эскиза достаточно.

Почему так: если ограничиться общим эскизом там, где нужен подробный узел, производство и монтаж начнут «додумывать» решение на месте — появятся расхождения, ошибки, доработки, а иногда протечки или преждевременный выход из строя.

### 5. Риски через кейсы

#### Кейс 1. Зенитные фонари-пирамиды: площадь заполнений оказалась вдвое больше расчётной

Ситуация: расчёт зенитных фонарей пирамидальной формы. Почти все заполнения — треугольные. Конструктор посчитал площадь заполнений по конечным площадям треугольников.

Ошибочное действие: не учёл, что производители стеклопакетов считают площадь по прямоугольнику-«обёртке» вокруг фигуры, а не по фактической площади готового стекла.

Последствие: стоимость заполнений в КП оказалась почти вдвое ниже реальной.

Как правильно: при любых фигурных заполнениях (треугольники, трапеции, арки) — уточнять у снабженца или у поставщика, как именно они считают площадь. Правило «прямоугольник-обёртка» стандартное в отрасли, но его нужно учитывать явно.

#### Кейс 2. Пропустили позицию в калькуляции — КП убыточное

Ситуация: ручная калькуляция на нестандартную конструкцию. Конструктор посчитал профиль, стекло, фурнитуру. Аксессуары и уплотнители не учёл — решил, что это мелочь.

Ошибочное действие: пропустил позицию, которую считал вручную.

Последствие: себестоимость в калькуляции оказалась ниже реальной. При запуске выяснилось расхождение.

Как правильно: после составления калькуляции — пройтись по конструкции «от профиля до мелкого крепежа» и проверить, все ли составляющие учтены.

#### Кейс 3. Взяли нестандарт без эскалации — конструкция оказалась невозможной

Ситуация: поступил запрос на расчёт противопожарных экранов. В компании такого решения нет. Конструктор взял задачу и начал пробовать считать самостоятельно.

Ошибочное действие: не сообщил старшему конструктору сразу, потратил время на проработку.

Последствие: в итоге всё равно пришлось выходить на старшего конструктора, который обсудил с менеджером и с руководством. Решение — считать экраны как перегородку. Время, потраченное самостоятельно, ушло впустую.

Как правильно: если видишь конструкцию, которую в компании раньше не считали, — сначала короткий разговор со старшим конструктором, до начала проработки.

#### Кейс 4. Согласовали одно, прислали другое — два варианта калькуляции привели к путанице

Ситуация: нестандартная задача, конструктор сразу посчитал два варианта — «на всякий случай» — и отправил менеджеру оба.

Ошибочное действие: не согласовал с менеджером, какой вариант нужен заказчику, прежде чем считать.

Последствие: менеджер показал заказчику оба варианта, заказчик попросил «что-то среднее». Третий пересчёт, двойная работа.

Как правильно: прежде чем считать нестандарт — договориться с менеджером об одном варианте.

#### Кейс 5. Ошибку в собственном расчёте заметил только коллега «на глаз»

Ситуация: конструктор впервые считал нестандартную позицию (доборные элементы на серию объектов), трижды всё перепроверил и выложил табличку в общий доступ для коллег.

Ошибочное действие: проверка была только собственная — расчёт не показали кому-то ещё до того, как выложить его для общего использования.

Последствие: ошибку — неучтённую покраску одного из профилей — заметил только вернувшийся из отпуска коллега, причём не саму ошибку, а лишь заподозрил, где она может быть. К счастью, никто не успел воспользоваться табличкой, пересчитывать готовые расчёты не пришлось.

Как правильно: при первом самостоятельном нестандартном расчёте, особенно если он будет использоваться другими (шаблон, многоразовая табличка), — прежде чем выкладывать в общий доступ, стоит попросить кого-то ещё бегло свериться, а не полагаться только на собственную многократную проверку.

#### Кейс 6. Угловой стык посчитан приблизительно — профили не сошлись

Ситуация: угловой витраж со стыком 135°. Конструктор посчитал угол приблизительно, без точного геометрического расчёта.

Ошибочное действие: не построил точный чертёж угла в AutoCAD, положился на оценку на глаз.

Последствие: на производстве профили не сошлись, потребовалась переделка двух стоек и подгонка уже на объекте.

Как правильно: угловые стыки, отличные от прямых, всегда считать только по точному чертежу в AutoCAD, а не приблизительно.

#### Кейс 7. Роликовые петли без кондуктора — сорван срок производства

Ситуация: в расчёт заложили нестандартные роликовые петли.

Ошибочное действие: не уточнили у цеха заранее, есть ли нужный кондуктор для их установки.

Последствие: кондуктора не оказалось, производство встало, пришлось срочно заказывать инструмент — сорван срок.

Как правильно: при нестандартной фурнитуре, требующей специального инструмента для монтажа, — заранее уточнять у производства его наличие и при необходимости закладывать стоимость кондуктора в КП.

### 6. Что нужно знать

#### Когда ПрофСтрой не справляется

ПрофСтрой рассчитывает стандартные типы конструкций в системе Татпроф. Программа не справляется, если:

- нужна другая система профилей (Алютех, Schüco и т.п.) — хотя для оценки на этапе КП конструкцию всё равно можно приближённо прорисовать в ПФ4;

- конструкция имеет нетиповую форму: арка, пирамида, трапеция, сложная геометрия остекления, угол стыка не 90°;

- нужны нестандартные узлы, которых нет в дереве систем;

- программа читает неправильные размеры при делении высоких витражей (например, витраж 44 м с делением по высоте — ПрофСтрой неверно считает длину стоек и труб).

В этих случаях AutoCAD + Excel — основные инструменты.

#### Тяжёлое заполнение: порог 150 кг

Если заполнение весит больше 150 кг, типовых элементов крепления недостаточно — вручную добавляются усиленные опорные подкладки, ригельные закладные на болтовые соединения, а подрезка подкладок отдельно прорисовывается в AutoCAD. Это каталожное решение системы Татпроф (артикул ТП-5099) — принцип не единичное мнение, а закреплённая в каталоге практика: тяжёлое заполнение требует отдельной проработки узла опирания.

#### Контакты для запроса расчётов

Формализованного списка компаний, у которых запрашиваются расчёты по нестандартным системам, пока нет. Запрос адресуется ближайшему региональному представителю нужной системы, либо уточняется у старшего конструктора. Указывай дедлайн при каждом запросе.

#### Что должна содержать калькуляция себестоимости

Официального Excel-шаблона калькуляции в компании нет — каждый конструктор ведёт свою версию или берёт за образец расчёт, ранее сделанный коллегой. Минимальный состав:

| Категория | Что включать |
| --- | --- |
| Профиль | Марка, вес/погонаж, цена за ед. в прокраске или в неокрасе |
| Заполнение | Формула стеклопакета или монолита, площадь, цена |
| Фурнитура | Ручки, петли, доводчики, замок, по позициям |
| Аксессуары и уплотнители | Крышки, пластины, угловые соединители, уплотнители |
| Доп. элементы (если есть) | Всё, что не попадает в основные категории, но входит в конструкцию |
| Работы | Сборка, покраска, упаковка |
| Нестандарт | Отдельной строкой каждая позиция + наценка 40–50% |

Итоговая цена из калькуляции = себестоимость + наценки. Это основа для КП.

#### Фигурные заполнения: правило «прямоугольник-обёртка»

Производители стеклопакетов и монолитного стекла считают площадь не по фактической форме фигуры, а по минимальному прямоугольнику, из которого вырезается эта фигура. Это стандартная практика в отрасли.

Для прямоугольных заполнений разницы нет. Для треугольных, трапециевидных и арочных — площадь, которую выставит поставщик, будет больше конечной площади стекла. Иногда значительно — для пирамидального фонаря из треугольников разница может быть около 100%.

При расчёте фигурных заполнений: считай площадь прямоугольников-обёрток, а не конечных форм. Или уточняй у снабженца/поставщика.

#### Точность на угловых стыках и повторяющийся нестандарт

Для угловых стыков, отличных от прямых 90°, длина профилей и углы реза считаются только по точному геометрическому чертежу в AutoCAD — приблизительная оценка приводит к тому, что профили не сходятся уже на производстве (см. Кейс 6).

Если однотипная нестандартная позиция встречается на серии объектов (например, доборные элементы для типовой серии зданий) — имеет смысл один раз оформить расчёт как многоразовую Excel-таблицу с параметрами вместо того, чтобы каждый раз считать заново.

#### Инструменты для нестандартного расчёта

| Инструмент | Где | Для чего |
| --- | --- | --- |
| Excel | На рабочем месте | Калькуляция себестоимости, ручной расчёт расхода |
| AutoCAD | Удалённый рабочий стол | Прорисовка нетиповой геометрии, расчёт площадей и углов |
| Шаблоны расчёта статики | Общая папка | Расчёт нагрузки на профиль |
| Прайсы поставщиков | Общая папка / актуальные по запросу | Цены на материалы |
| Таблица ограничений по площади стеклопакетов | Общая папка / sofos.ru/pdf/Newtopic82.html | Подбор стёкол и дистанционных рамок |
| Контакты сторонних компаний | У старшего конструктора (формального списка пока нет) | Запрос расчётов на нестандартные системы |