# Модуль 3. Запуск конструкций в производство

# Урок 1. Как принять задачу на запуск и сверить её со спецификацией

## 1. Трудовое действие

Первый шаг модуля «Запуск конструкций в производство». До него: клиент подписал спецификацию, подписан договор, прошла оплата — менеджер открывает бизнес-процесс (БП) на запуск в Б24. После него: конструктор убедился, что расчёт в ПрофСтрое совпадает с подписанной спецификацией, и готов формировать пакет документов (урок М3.2).

Запуск — принципиально другой этап по сравнению с расчётом и пересчётом. Там ошибка ведёт к переделке КП. Здесь ошибка ведёт к браку, переделке уже изготовленных конструкций и финансовым потерям. Поэтому сверка — не формальность, а ворота качества.

### 1.1. Контекст действия

В отличие от задач на расчёт, которые идут через «Автоматизацию» как смарт-процессы, задача на запуск оформляется как бизнес-процесс (БП) в Б24. Это другой тип задачи: в нём прикреплена подписанная спецификация, указан номер ТЗ в ПрофСтрое и иногда — КМ (конструктивные материалы), если они разрабатывались.

Конструктор получает уведомление, открывает БП, и первое, что делает, — проверяет, что у него в руках правильные документы.

### 1.2. Что делает сотрудник

Берёт подписанную спецификацию из БП в Б24, открывает расчёт в ПрофСтрое и сверяет каждую позицию: размеры, серию, цвет, заполнение, фурнитуру, разбивку, направление открывания. Если есть расхождения — сообщает менеджеру и ждёт корректировки до начала подготовки документов.

## 2. Результат и критерии эффективности

### 2.1. Результат действия

Основной результат: подтверждение, что расчёт в ПрофСтрое и подписанная спецификация идентичны. Или — список расхождений с ответом менеджера и обновлённым расчётом/спецификацией.

Где хранится: спецификация скачивается в папку текущего запуска. Всё общение по расхождениям — в комментариях к БП в Б24.

Идеальный вариант (слова конструкторов): «нет вопросов к менеджеру», «производство не задаёт уточняющих вопросов по составу запуска».

### 2.2. Критерии эффективности и фиксации

- [ ] Спецификация получена из Б24 (не из мессенджера или почты).

- [ ] Спецификация подписана надлежащим образом: ЭДО или с полным ФИО, подписью, должностью, датой и надписью «согласовано». Закорючки — не принимаются.

- [ ] Номер ТЗ из ПрофСтроя в БП совпадает с актуальной версией расчёта.

- [ ] Сумма в ПрофСтрое совпадает с суммой в спецификации.

- [ ] Каждая конструкция проверена по полному списку параметров (см. Шаг 4).

- [ ] Все расхождения зафиксированы в комментариях к БП — не в устной форме.

- [ ] Если были расхождения — получена и пересмотрена актуальная версия спецификации.

## 3. Что нужно сделать

### Шаг 1. Открыть бизнес-процесс и проверить наличие подписанной спецификации

Открываешь раздел «Автоматизация» в Б24, находишь новый бизнес-процесс на запуск. Читаешь описание: там должен быть указан номер ТЗ в ПрофСтрое.

Первое, что проверяешь — есть ли в БП подписанная спецификация:

- подпись должна быть надлежащей: ЭДО или полные реквизиты (ФИО, должность, дата, «согласовано»);

- закорючка без расшифровки — не принимается.

Если подписанной спецификации нет → стоп. Пишешь менеджеру, что спецификация отсутствует или не подписана должным образом. Работу не начинаешь до её получения.

Если спецификация пришла по WhatsApp или почте, а не через БП → запрашиваешь прикрепить её именно в БП. Документ из мессенджера не имеет юридической силы, а при изменениях «концов не найти».

Время: 2–3 минуты.

### Шаг 2. Скачать спецификацию и открыть расчёт в ПрофСтрое

Скачиваешь спецификацию из БП в рабочую папку запуска на удалённом рабочем столе. Папка создаётся сразу под этот запуск — там будут все файлы ТЗ.

Открываешь ПрофСтрой. По номеру ТЗ из БП находишь нужный расчёт. Убеждаешься, что это актуальная версия: при объектах с несколькими пересчётами берёшь ту с наибольшим номером точки (.3 > .2 > .1).

Время: 2–3 минуты.

### Шаг 3. Проверить суммы и общее совпадение

Прежде чем идти по позициям — сравниваешь итоговые суммы:

- сумма в ПрофСтрое = сумма в спецификации.

Если суммы расходятся — возможно, менеджер поменял скидку, доставку или убрал упаковку в КП. Это не обязательно ошибка, но нужно разобраться: изменения должны быть зафиксированы.

Если всё сходится — переходишь к детальной сверке.

### Шаг 4. Сверить каждую конструкцию по полному списку параметров

Идёшь по изделиям последовательно. Для каждого проверяешь:

Обязательные параметры — все без исключения:

| Параметр | Что проверяешь |
| --- | --- |
| Количество | Позиции в спецификации совпадают с позициями в ПрофСтрое |
| Серия профиля | Холодная / тёплая, ригель-ригель / стойка-ригель |
| Предел огнестойкости | Класс (E, EI, EIW, EIWS) + минуты. В параметрах изделия в ПрофСтрое предел должен совпадать с серией |
| Габариты | Ширина × высота по каждой позиции |
| Цвет (RAL) | Номер цвета. Уточнять: глянцевый, матовый или муар — если не прописано, по умолчанию глянец |
| Разбивка | Деление витражей и окон по горизонтали и вертикали |
| Открывание | Активная створка: расположение и направление. Вид конструкции: снаружи или изнутри |
| Заполнение | Формула стекла / стеклопакета. Смотреть не только в основной ячейке, но и в примечаниях |
| Фурнитура | Цвет доводчика и ручек: заводская покраска или местная. Тип замка, петли |

Дополнительно — если применимо:

- покраска глянцевая или матовая/муар (при цветных конструкциях);

- цвет доводчиков и ручек: заводские цвета ограничены, местная покраска — дороже и по договорённости;

- при наличии проёмных (а не конструктивных) размеров — нужно согласовать узел примыкания с зазором до запуска.

Всё, что написано в примечаниях к изделию, читай отдельно — там могут быть уточнения, которые не видны в основной таблице.

Время: от 5 минут (1–2 позиции) до 3 часов (крупный объект).

### Шаг 5. Зафиксировать расхождения и написать менеджеру

Если при сверке нашёл расхождения — не вноси изменения самостоятельно молча. Пишешь менеджеру через комментарий в БП:

- что именно расходится;

- как это стоит в спецификации и как — в расчёте;

- что нужно скорректировать (расчёт, спецификацию, или оба документа).

Устные договорённости по расхождениям — не годятся. Любое согласованное изменение должно быть зафиксировано: обновлённой спецификацией в БП или хотя бы коротким комментарием в задаче Б24.

Если разных цветов несколько — сообщаешь менеджеру: нужны отдельные БП на каждый цвет. Производство работает с разными цветами через отдельные архивы.

### Шаг 6. После получения ответа — повторная проверка

Когда менеджер внёс правки (обновил расчёт, прикрепил актуальную спецификацию) — повторно сверяешь изменённые позиции. Убеждаешься, что все расхождения закрыты и документы согласованы.

Только после этого переходишь к подготовке пакета документов (урок М3.2).

### Ориентировочные трудозатраты

- Простая ситуация (1–3 стандартные конструкции, всё совпадает): 10–15 минут.

- Обычная ситуация (несколько видов конструкций, небольшие уточнения): 30–60 минут.

- Сложная ситуация (крупный объект, много позиций, расхождения с ожиданием ответа): 2–6 часов и более.

## 4. Как принимать решения

### Развилка 1. Спецификация не подписана или подпись ненадлежащая — ждать или начать?

Условие: спецификация прислана, но без подписи, или с нечитаемой закорючкой, или через WhatsApp, а не через БП.

Действие: не начинать. Написать менеджеру, что нужна надлежащим образом подписанная спецификация в БП. Ждать.

Почему так: если после запуска клиент что-то изменит или откажется — у компании не будет документального подтверждения согласования. Риск переделки за счёт компании.

### Развилка 2. Менеджер просит запустить срочно, без подписанной спецификации

Условие: давление «это срочно, клиент согласовал устно, спецификацию подпишет позже».

Действие: не запускать. Объяснять менеджеру, что без подписанной спецификации запуск не начинается. Это правило без исключений.

Почему так: в практике компании такие «срочные» запуски заканчивались тем, что клиент вносил изменения после факта. Весь потраченный на запуск труд шёл впустую — приходилось переделывать.

### Развилка 3. Спецификация и расчёт расходятся — вносить изменения или останавливаться?

Условие: при сверке найдено расхождение.

Действие: останавливаешься и пишешь менеджеру. Не вносишь изменения самостоятельно без его согласования. Два варианта разрешения:

- если расчёт неверный → пересчитывают ТЗ;

- если спецификация неверная → менеджер переподписывает с клиентом.

Почему так: расхождение может быть как ошибкой в расчёте, так и неверной спецификацией. Молча исправить расчёт — значит взять на себя ответственность за то, что могло быть согласованием клиента.

### Развилка 4. Есть геодезия или ручные замеры — когда их учитывать?

Условие: к объекту прикреплены результаты обмеров или геодезия.

Действие: сначала обрабатываешь замеры (это отдельный процесс), только потом запускаешь. Размеры в ТЗ должны соответствовать фактическим замерам, а не проектным.

Если размеры в спецификации — проёмные, а не конструктивные: уточни у менеджера, обсуждался ли с клиентом зазор для монтажного шва. При необходимости — согласуй узел примыкания до запуска.

Почему так: запуск по проектным размерам, когда есть свежие замеры, — прямой путь к конструкции, которая не влезет в проём.

### Развилка 5. В проекте два расчёта (ПП и обычные) — оба запускать?

Условие: по объекту в ПрофСтрое два проекта — противопожарные и обычные конструкции.

Действие: уточнить у менеджера, что именно запускают. Не делать предположений самостоятельно.

## 5. Риски через кейсы

### Кейс 1. Цвет поменяли в переписке — в спецификацию не внесли

Ситуация: клиент в переписке попросил сменить цвет. Менеджер согласовал в чате. Спецификацию не обновил, расчёт не поправил.

Ошибочное действие: конструктор при приёмке запуска ориентировался на документы — в них был старый цвет. Сверку провёл, расхождений не заметил (в переписку не смотрел).

Последствие: конструкции изготовили в старом цвете. Рекламация, перекраска/переделка, задержка поставки.

Как правильно: любое согласованное изменение — только через обновлённую спецификацию в БП. Никакие устные или мессенджерные договорённости не заменяют подписанный документ. Конструктор работает строго по спецификации из БП.

### Кейс 2. Клиент от руки вписал размеры в спецификацию — запустили по старым

Ситуация: клиент подписал спецификацию, но от руки вписал изменённые габариты нескольких изделий. Менеджер не инициировал пересчёт, поставил задачу с номером старого ТЗ. Конструктор открыл ТЗ по номеру из БП, формально провёл сверку.

Ошибочное действие: ориентировался только на номер ТЗ, не прочитал спецификацию внимательно. Рукописные правки клиента прошли мимо.

Последствие: цех изготовил конструкции по старым размерам. Переделка, потеря материалов и времени.

Как правильно: при сверке читать всю спецификацию, включая рукописные пометки. Любые правки клиента «от руки» — не основание для запуска: они должны быть оформлены как новая редакция спецификации с новой подписью. Если в спецификации есть рукописные правки — останавливаться и сообщать менеджеру.

### Кейс 3. В примечании написано СПД, в основной таблице — СПО. Увидели только основную

Ситуация: в спецификации в основной графе заполнения стояло СПО. В примечании было написано СПД. Конструктор проводил сверку, увидел СПО в основной таблице — совпало с расчётом.

Ошибочное действие: не дочитал примечания к изделию в спецификации.

Последствие: запущено СПО вместо СПД. Рекламация, переделка, убыток.

Как правильно: примечания к каждому изделию — обязательная часть сверки, не опциональная. Иногда ключевая информация (другое стекло, дополнительная фурнитура, особые условия монтажа) написана именно там.

### Кейс 4. Запустили «срочно», клиент потом поменял параметры

Ситуация: менеджер попросил запустить срочно, без подписанной спецификации — «клиент согласовал устно, подпишет завтра».

Ошибочное действие: конструктор пошёл навстречу и начал работу.

Последствие: после запуска клиент изменил несколько позиций. Весь пакет документов пришлось переделывать. Время на первый запуск ушло впустую.

Как правильно: без подписанной спецификации запуск не начинается. Это не обсуждается даже при срочности. Срочность — не аргумент для отмены обязательного требования.

### Кейс 5. Ждали подписанную спецификацию — потраченное время

Ситуация: конструктор принял задачу, но подписанной спецификации в БП не оказалось.

Ошибочное действие: не сразу сообщил менеджеру, начал разбираться самостоятельно.

Последствие: потратил время на открытие расчёта и подготовительную работу. Спецификацию подписывали несколько дней.

Как правильно: первый шаг при получении задачи — проверить наличие и подпись спецификации. Если нет — сразу написать менеджеру и поставить задачу на паузу. Не тратить время на последующие шаги без ключевого документа.

## 6. Что нужно знать

### Требования к подписанной спецификации

Спецификация принимается к работе, если:

- ЭДО — электронная подпись через систему электронного документооборота;

- бумажный вариант с полными реквизитами — ФИО с расшифровкой, должность, дата, надпись «согласовано» или «утверждаю».

Закорючка без ФИО — не принимается. Скан из мессенджера без полных реквизитов — не принимается.

Документ должен быть в БП на запуск, не в WhatsApp и не в почте. Если менеджер прислал через мессенджер — просишь прикрепить в БП.

### Откуда берётся номер ТЗ

Номер проекта в ПрофСтрое менеджер прописывает прямо в БП на запуск. Это число вида «12345» или «12345.2». По нему открываешь расчёт в программе.

Если номера нет → пишешь менеджеру, просишь уточнить.

### Полный чеклист сверки

При сверке каждой позиции проверяй:

- Серия профиля (холодная/тёплая; ригель-ригель / стойка-ригель).

- Предел огнестойкости — класс и минуты. В параметрах изделия в ПрофСтрое должен совпадать с серией.

- Габариты — ширина × высота.

- Цвет RAL — и уточнение фактуры: глянец, матовый, муар. По умолчанию глянец, если не прописано.

- Разбивка витражей и окон — деление по горизонтали и вертикали.

- Открывание дверей и окон — где активная створка, в какую сторону, вид снаружи или изнутри.

- Заполнение — формула стекла/стеклопакета (в основной таблице и в примечаниях).

- Фурнитура — тип, цвет доводчиков и ручек (заводская покраска или местная).

- Примечания к изделиям — читать отдельно по каждой позиции.

Сумма в ПрофСтрое = сумма в спецификации — проверяется отдельно до детальной сверки.

### Цвет доводчиков и ручек: два варианта

Фурнитура комплектуется в двух вариантах покраски:

- Заводская — стандартные распространённые цвета (чёрный, серебро, белый и т.д.), приходит от производителя.

- Местная — красится под цвет конструкции, обычно дороже и по отдельной договорённости.

Если цвет фурнитуры не прописан в спецификации → уточнить у менеджера до запуска. Типичная проблема: клиент хотел серебряные ручки к чёрной двери, а запустили с чёрными — переделка и задержка.

### Разные цвета конструкций в одном заказе

Если в спецификации конструкции разных цветов — нужны отдельные БП на каждый цвет. Производство работает с разными цветами через отдельные архивы. Это не конструктор решает — сообщает менеджеру, чтобы тот поставил дополнительные бизнес-процессы.

### Устные договорённости не работают

Все изменения, согласованные с клиентом, должны быть в подписанном документе или хотя бы зафиксированы письменно в Б24. Никакие «он сказал», «мы договорились» не могут служить основанием для запуска с изменёнными параметрами.

# Урок 2. Как проверить размеры, цвет, заполнение, фурнитуру и примечания

## 1. Трудовое действие

Второй шаг модуля. До него: конструктор принял задачу на запуск, подтвердил наличие подписанной спецификации и убедился в общем соответствии состава изделий (урок М3.1). После него: каждая позиция проверена по всем техническим параметрам, расхождения устранены — можно готовить пакет документов (урок М3.3).

Разница между этим уроком и предыдущим принципиальная. М3.1 — это проходной контроль: есть ли спецификация, совпадает ли общий состав. М3.2 — это глубокая техническая проверка каждого изделия по каждому параметру. Именно здесь ловятся ошибки, которые дорого стоят: дверь с неправильной высотой на 50 мм, один объект с белыми конструкциями и одной тёмно-коричневой дверью, стеклопакет по формуле из примечания вместо основной строки.

### 1.1. Контекст действия

Спецификация и расчёт в ПрофСтрое открыты параллельно. Конструктор идёт по позициям последовательно и сверяет по каждой: размеры (включая разбивку), цвет (включая фактуру и цвет фурнитуры), заполнение (состав, закалка, формула), фурнитуру (тип, усилие, цвет, сторона установки), примечания к изделию.

Если при сверке находит расхождение — не вносит изменения молча, а фиксирует и пишет менеджеру.

### 1.2. Что делает сотрудник

Проходит по всему списку изделий, сверяя каждый параметр в спецификации с тем, что в ПрофСтрое. При необходимости — меняет заполнение (включая создание нового через Glass Formula Builder). Все изменения вносит только после подтверждения от менеджера.

## 2. Результат и критерии эффективности

### 2.1. Результат действия

Основной результат: проверенный расчёт в ПрофСтрое, где по каждой позиции нет расхождений со спецификацией: ни по размерам, ни по цвету, ни по заполнению, ни по фурнитуре, ни по примечаниям.

Никакого нового документа не появляется. Это подготовка к выгрузке: расчёт должен быть полностью выверен до того, как из него будут сформированы отчёты для производства.

Идеальный результат: производство, получив пакет документов, не задаёт ни одного уточняющего вопроса.

### 2.2. Критерии эффективности и фиксации

- [ ] Габариты каждой позиции совпадают — ширина, высота, шаг стоек и ригелей, расстояния между импостами, ширина активной створки.

- [ ] Цвет RAL совпадает по каждой позиции (не «по умолчанию одинаковый»), фактура (глянец/матовый/муар) уточнена.

- [ ] Цвет фурнитуры (доводчики, ручки) совпадает с согласованным или уточнён у менеджера.

- [ ] Заполнение в ПрофСтрое соответствует формуле в спецификации: тип стекла, закалка, толщина, состав стеклопакета.

- [ ] Фурнитура соответствует спецификации: марка, усилие, цвет, сторона установки доводчика.

- [ ] Примечания к каждому изделию проверены: нестандартная фурнитура, антипаника, СКУД, высота ручки, особые условия.

- [ ] Для нестандартных элементов есть не только примечание, но и чертёж.

- [ ] Все расхождения зафиксированы и согласованы с менеджером до внесения изменений.

## 3. Что нужно сделать

### Шаг 1. Открыть документы параллельно

На одном экране (или на двух мониторах) открываешь:

- подписанную спецификацию (PDF);

- расчёт в ПрофСтрое — нужный проект по номеру из БП.

Удобно: первым проходом бегло просматриваешь всю спецификацию целиком, чтобы понять объём и выявить «подозрительные» места (нестандартные позиции, позиции с примечаниями, позиции с нетиповыми параметрами). Затем начинаешь детальную сверку по параметрам.

### Шаг 2. Проверить габариты и разбивку

Для каждого изделия сверяешь:

Общие габариты:

- ширина и высота конструкции.

Внутренняя разбивка (для витражей, фасадов, окон с делением):

- шаг стоек и ригелей;

- расстояния между импостами;

- ширина стойки и ригеля;

- ширина активной створки у дверей.

Один и тот же размер должен стоять в трёх местах: в ТЗ (расчёт), в актуальном ПрофСтрое и в согласованной спецификации. Любое расхождение — фиксируешь.

Особый случай — Z-профильная рама: если рама из Z-профиля, к габаритам конструкции нужно добавить: +44 мм по ширине и +22 мм по высоте. Z-рама не закрывает зазор под пропенку — она его увеличивает. Если это не учтено, конструкция не встанет в проём.

Время: 5 минут — 2 часа в зависимости от количества и сложности позиций.

### Шаг 3. Проверить цвет

Цвет проверяется по каждой позиции отдельно, даже если по всему объекту цвет одинаковый. Одна нетипичная позиция легко теряется в длинном списке.

Что проверяешь:

- RAL-код профиля по спецификации совпадает с тем, что в примечании к изделию в ПрофСтрое (сам ПрофСтрой считает в неокрасе — цвет всегда прописывается в примечании, а не в настройках программы);

- фактура: глянцевый, матовый или муар. По умолчанию — глянец, если не прописано иное;

- цвет доводчиков и ручек: заводская покраска (ограниченный набор стандартных цветов) или местная (по договорённости, дороже). Если цвет конструкции поменялся относительно первоначального расчёта, заводской цвет фурнитуры мог перестать подходить — уточнить у менеджера.

Если в спецификации несколько цветов на разные изделия — нужны отдельные БП на запуск для каждого цвета (сообщить менеджеру, если он их не поставил).

### Шаг 4. Проверить заполнение

Сверяешь формулу стекла или стеклопакета по спецификации с тем, что стоит в изделии в ПрофСтрое.

Что проверяешь:

- стекло закалённое или сырое (обращать внимание — закалка влияет на цену);

- толщина стёкол;

- если стекло мультифункциональное — смотришь на марку (разные марки — разные свойства и цены);

- стеклопакет однокамерный (СПО) или двухкамерный (СПД);

- формула стеклопакета.

Важно: проверяй не только основную строку в спецификации, но и примечания к изделию. Случается, что в основной строке написано СПО, а в примечании — СПД или другая формула. В случае противоречия — уточнять у менеджера, какая формула верная.

Если нужное заполнение есть в базе ПрофСтроя: заходишь в каждое изделие, выбираешь правильный стеклопакет или стекло по артикулу (начинается на G…). После смены нажимаешь «Расчёт».

Если нужного заполнения нет в ПрофСтрое: используешь программу Glass Formula Builder (сценарий частичного скринкаста):

- Открываешь Glass Formula Builder.

- Создаёшь новое заполнение по нужной формуле.

- Добавляешь его в ПрофСтрой через эту же программу.

- Перезаходишь в ПрофСтрой — в разделе «Материальные ценности» (ПрофСтрой4 → верхняя строка меню → Ценообразование → Материальные ценности) прописываешь стоимость нового заполнения.

- Только после этого заходишь в изделия и меняешь заполнение на новое.

- Нажимаешь «Расчёт».

Важно: перезаход в ПрофСтрой обновляет и применяет внесённые изменения только для того пользователя, который перезапустил ПФ4. Остальные пользователи не увидят изменений, пока не перезапустят программу под своим аккаунтом — если над объектом работает несколько человек, стоит предупредить их об этом.

### Шаг 5. Проверить фурнитуру

По каждому изделию проверяешь:

- тип фурнитуры (марка доводчика, тип ручки, тип замка, петли);

- усилие доводчика — должно соответствовать весу и ширине полотна;

- цвет фурнитуры — заводская покраска или местная, конкретный цвет;

- сторона установки доводчика — с внутренней или наружной стороны. Если с наружной — может испортить фасад или оказаться со стороны улицы; нужно явное согласование.

Нестандартная фурнитура (антипаника, СКУД, нетиповые доводчики, роликовые петли) — отдельная тема. Она разбирается в уроке М3.5. Здесь только убеждаешься, что такая фурнитура в принципе есть в примечаниях и что под неё есть либо стандартное решение, либо будет чертёж.

Особый случай — нестандартная толщина заполнения: если в спецификации прописана нестандартная толщина заполнения, нужно не только поменять стекло, но и проверить: профиль штапика, уплотнитель и термовставку. Они могут не подойти под другую толщину.

### Шаг 6. Проверить примечания

Это последний и часто самый важный пункт. Примечания к изделиям в спецификации и в ПрофСтрое читаешь отдельно и полностью — не сканируешь по диагонали.

Что ищешь:

- направление открывания, вид снаружи/изнутри (если не сверял на предыдущем шаге);

- наличие и тип порога (выпадающий/стационарный);

- высота ручки (если нестандартная);

- антипаника, СКУД, привязки к другим конструкциям;

- нестандартная фурнитура с описанием;

- особые условия монтажа.

Правило: нестандартный элемент только в примечании — недостаточно для производства. Нужен чертёж. Если в примечании написано что-то, для чего нет чертежа — этот момент нужно отметить и разобраться до выгрузки документов.

### Шаг 7. Внести согласованные изменения в ПрофСтрой

Всё, что требует изменений в расчёте, вносишь только после подтверждения от менеджера (исключение — очевидная техническая опечатка в твоём расчёте, которую меняешь сам).

После внесения изменений:

- пересохраняешь все изделия (включая неизменённые — для актуализации данных базы);

- нажимаешь «Расчёт»;

- проверяешь ещё раз, что изменённые позиции теперь совпадают со спецификацией.

### Ориентировочные трудозатраты

- Простая ситуация (1–3 стандартные конструкции, всё совпадает): 10–30 минут.

- Обычная ситуация (несколько видов конструкций, небольшие правки): 30–90 минут.

- Сложная ситуация (крупный объект, нестандартное заполнение, несколько несовпадений): 2–4 часа и более.

- Время увеличивается при необходимости создать заполнение через Glass Formula Builder или при нескольких цветах, требующих разных БП.

## 4. Как принимать решения

### Развилка 1. Заподозрил расхождение — проверять дальше или принять «как есть»?

Условие: при беглом просмотре что-то насторожило — чуть другая цифра, непривычная формулировка, помарка.

Действие: всегда остановиться и проверить до конца. Не принимать «как есть» ни при каких обстоятельствах.

Почему так: расхождение в 50 мм по высоте — это новая дверь. Один нетиповой цвет на одну позицию — это рекламация и перекраска за счёт компании. Цена «проверить» — минута. Цена «принять как есть» — неделя переделки.

### Развилка 2. Найдено расхождение — исправить самому или согласовать?

Условие: в расчёте один RAL, в спецификации — другой. Или в расчёте высота 2100, в спецификации — 2150.

Действие: фиксируешь расхождение, пишешь менеджеру конкретный вопрос («В спецификации высота двери №3 = 2150, в ТЗ = 2100. Какой размер верный?»), ждёшь ответа. Вносишь изменение только после подтверждения.

Самому можно исправить только очевидную техническую опечатку внутри своего расчёта — например, если в параметрах изделия стоит предел огнестойкости из-за шаблона, а нужен другой.

Почему так: расхождение может быть как ошибкой конструктора, так и согласованным изменением. Молча поправить в пользу любой из версий — значит взять на себя ответственность за то, что ты не знаешь.

### Развилка 3. Нужного заполнения нет в ПрофСтрое — что делать?

Условие: в спецификации прописана формула стеклопакета, которой нет в базе программы.

Действие: используешь Glass Formula Builder — создаёшь заполнение там, добавляешь в ПрофСтрой, прописываешь цену в «Материальных ценностях» (ПрофСтрой4 → верхняя строка меню → Ценообразование → Материальные ценности), затем меняешь заполнение в изделиях.

Почему так: не нужно менять формулу в спецификации под то, что есть в программе. Если клиент согласовал конкретную формулу — именно её и запускаешь.

### Развилка 4. Цвет фурнитуры не совпадает с новым цветом конструкции — что делать?

Условие: при пересогласовании менялся цвет конструкции, а цвет доводчиков и ручек остался прежним из старого расчёта.

Действие: не подбираешь цвет фурнитуры самостоятельно. Пишешь менеджеру: «Цвет конструкции изменился на RAL N. Заводской цвет доводчика [X] больше не подходит. Прошу согласовать с клиентом: оставить ближайший заводской цвет [вариант A] или сделать местную покраску доводчика под цвет конструкции [вариант B]».

Почему так: клиент мог иметь вполне конкретные ожидания по цвету фурнитуры. Это влияет на эстетику и на цену заказа.

## 5. Риски через кейсы

### Кейс 1. Все конструкции белые — одна дверь тёмно-коричневая. Не заметили

Ситуация: большой объект, весь в RAL 9003. Одна конкретная дверь в зоне рецепции должна быть RAL 8017 — это было в ТЗ и в переписке менеджера с клиентом.

Ошибочное действие: конструктор «пробежался глазами» по цвету — большинство белые, принял общий цвет как стандарт, не проверял каждую позицию индивидуально.

Последствие: дверь в рецепции пришла белой. Клиент потребовал перекраску или замену. Дополнительное порошковое покрытие, логистика, простой на объекте.

Как правильно: цвет проверяется по каждой позиции отдельно — не «в целом по объекту». Одна нетиповая позиция всегда теряется в длинном списке, если смотреть не пристально.

### Кейс 2. Высоту двери поменяли в одной версии — в спецификацию не перенесли

Ситуация: по объекту несколько версий расчёта. В ходе согласования клиент увеличил высоту дверей с 2100 до 2150. Это отразили в ТЗ и в комментариях к задаче. Но в одной из версий спецификации осталась старая высота 2100.

Ошибочное действие: конструктор смотрел расчёт и ТЗ — там 2150. Спецификацию принял «как есть», не сверял по конкретной позиции.

Последствие: дверь ушла в производство с высотой 2100. На объекте она оказалась ниже остальных дверей в линии. Новая створка и коробка, старую конструкцию списали, сроки сдвинулись.

Как правильно: сверка идёт по «треугольнику»: ТЗ / актуальный ПрофСтрой / финальная подписанная спецификация. Все три должны совпадать. Принимать любой из документов «на веру» без сверки с остальными нельзя.

### Кейс 3. В основной строке СПО, в примечании СПД — запустили по основной строке

Ситуация: в спецификации в основной таблице стояло СПО. В примечании к той же позиции было написано СПД. Конструктор при сверке смотрел только основную строку.

Ошибочное действие: не прочитал примечание к изделию.

Последствие: запустили СПО вместо СПД. Рекламация, переделка, убыток.

Как правильно: примечания к каждому изделию — обязательная часть проверки, не дополнительная. Иногда ключевая информация именно там.

### Кейс 4. Небольшое изменение размера → другой состав стекла → цена выросла

Ситуация: перед запуском конструктор заметил, что в спецификации размер конструкции немного изменился относительно расчёта. Небольшое изменение — несколько десятков миллиметров.

Ошибочное действие: не пересчитал, как это изменение влияет на состав стекла. Поставил в заявку тот же стеклопакет, что был в расчёте.

Последствие: новый размер вышел за предел, при котором можно использовать сырые стёкла. Потребовалось сделать все стёкла закалёнными, увеличить их толщину. Стоимость выросла значительно. Пересогласование с клиентом.

Как правильно: при любом изменении размеров нужно проверять, не влияет ли оно на состав стекла. Если размер приближается к максимальному для выбранного состава — провести проверку по таблице ограничений.

### Кейс 5. Два варианта заполнения в одном изделии — неясно, какой верный

Ситуация: в изделии в ПрофСтрое прописана одна формула стеклопакета. В примечании к этому же изделию — другая.

Ошибочное действие: конструктор выбрал «очевидную» версию, не уточнив у менеджера.

Последствие: в производство ушла не та формула. Стеклопакет изготовлен неверно.

Как правильно: если в спецификации или расчёте есть два разных значения одного параметра — это всегда повод остановиться и уточнить. Самостоятельная трактовка «какой, наверное, правильный» — прямой путь к рекламации.

## 6. Что нужно знать

### Полный технический чеклист по изделию

Используй при сверке каждой позиции:

Габариты:

- [ ] Ширина и высота конструкции

- [ ] Шаг стоек и ригелей (для витражей и фасадов)

- [ ] Расстояния между импостами

- [ ] Ширина активной створки

- [ ] Для Z-рамы: +44 мм к ширине, +22 мм к высоте

Цвет:

- [ ] RAL-код по каждой позиции (не «общий по объекту»)

- [ ] Фактура: глянец / матовый / муар (по умолчанию глянец)

- [ ] Цвет доводчиков и ручек: заводской / местная покраска

Заполнение:

- [ ] Стекло закалённое или сырое

- [ ] Толщина стёкол

- [ ] Для мультифункционального стекла: марка

- [ ] СПО или СПД

- [ ] Формула совпадает с основной строкой И с примечаниями

- [ ] Нестандартная толщина → проверить штапик, уплотнитель, термовставку

Фурнитура:

- [ ] Тип и марка доводчика

- [ ] Усилие доводчика (по весу полотна)

- [ ] Цвет доводчика и ручек

- [ ] Сторона установки доводчика (внутренняя / наружная)

- [ ] Тип замка и ручек по спецификации

Примечания:

- [ ] Направление открывания, вид снаружи/изнутри

- [ ] Наличие и тип порога

- [ ] Высота ручки (если нестандартная)

- [ ] Антипаника, СКУД, координатор закрывания

- [ ] Нестандартные элементы + есть ли чертёж на них

### Цвет в ПрофСтрое: почему не видно в программе

ПрофСтрой считает все конструкции в «неокрасе» (н/о) — в программе нет цветовых настроек. Цвет конструкции всегда прописывается только в примечании к изделию. Когда сверяешь цвет — открываешь примечание каждого изделия, а не смотришь на настройки профиля.

### Как добавить нестандартное заполнение через Glass Formula Builder

Glass Formula Builder — отдельная программа для создания нестандартных формул стеклопакетов. Порядок:

- Открываешь Glass Formula Builder.

- Создаёшь новое заполнение по нужной формуле.

- Добавляешь заполнение в ПрофСтрой (через интерфейс этой же программы).

- Перезаходишь в ПрофСтрой.

- В разделе «Материальные ценности» (путь: ПрофСтрой4 → верхняя строка меню → Ценообразование → Материальные ценности) находишь добавленное заполнение и прописываешь его стоимость.

- Только после этого заходишь в изделия и меняешь заполнение.

- Нажимаешь «Расчёт».

Пропуск любого из этих шагов — расчёт стоимости не обновится или заполнение не встанет корректно.

Важно: изменения после перезахода в ПФ4 применяются только у того пользователя, который перезапустил программу. Если над объектом работает несколько человек, остальным нужно перезапустить ПФ4 у себя, иначе они не увидят добавленное заполнение или его стоимость.

### Правило: нестандарт в примечании — это ещё не всё

Если в примечании к изделию прописан нестандартный элемент (нетиповая фурнитура, особый узел, нестандартное крепление), одного текста в примечании для производства недостаточно. Нужен чертёж или схема установки. Без чертежа цех не сможет изготовить такую конструкцию корректно. Подготовка чертежей — тема урока М3.5.

# Урок 3. Как подготовить пакет документов для производства

## 1. Трудовое действие

Третий шаг модуля. До него: конструктор проверил все параметры каждого изделия по спецификации, внёс согласованные изменения, расчёт выверен (урок М3.2). После него: готовый архив с полным пакетом документов передаётся в Б24 (урок М3.4).

Это самый трудоёмкий шаг модуля. Здесь из программы выгружаются отчёты, каждый из них редактируется вручную (цвет, нестандартные позиции, дополнения), при необходимости готовятся чертежи. На выходе — папка с документами, по которым производство сможет заказать материал, изготовить конструкции и передать их заказчику без дополнительных звонков.

### 1.1. Контекст действия

Производство работает только по документам из архива. Если в архиве нет информации — цех не угадает: неправильные отверстия под фурнитуру, прямоугольное стекло вместо трапециевидного, покраска не с той стороны. Именно поэтому важно не только выгрузить отчёты, но и отредактировать их: добавить цвет (программа считает в неокрасе), нестандартные позиции, примечания.

### 1.2. Что делает сотрудник

Создаёт папку для пакета, выгружает отчёты из ПрофСтроя в нужном порядке, сохраняет их в правильных форматах, выгружает ТЗ из Б24, редактирует каждый документ, сверяет заявку на материал с раскроем профиля, при необходимости готовит чертежи. В конце — собирает папку в архив.

## 2. Результат и критерии эффективности

### 2.1. Результат действия

Основной результат: папка с полным пакетом документов, собранная в архив (.rar или .zip). Состав пакета зависит от типа конструкций, но базово включает: заявку на материал, заявку на стекло/стеклопакеты, акт приёма-передачи, спецификацию изделий, большой эскиз, раскрой профиля, ТЗ с примечаниями, дополнительные чертежи.

Идеальный вариант: цех, получив архив, не задаёт ни одного уточняющего вопроса.

### 2.2. Критерии эффективности и фиксации

- [ ] Папка создана с правильным именованием.

- [ ] Все обязательные отчёты выгружены и сохранены в нужных форматах.

- [ ] Во всех документах прописан цвет конструкций.

- [ ] Нестандартная фурнитура добавлена в заявку на материал И в спецификацию изделий.

- [ ] Заявка на материал сверена с раскроем профиля, расхождения устранены.

- [ ] В заявке на стекло прописан вес стекла.

- [ ] Для СМЛ/сэндвича прописан цвет оцинковки.

- [ ] Для солнцезащитного стекла указана позиция покрытия (1-я или 2-я).

- [ ] ТЗ с примечаниями заполнен: цвет, нестандарт, фрезеровки, особые условия.

- [ ] При наличии фасадных конструкций приложены сечения.

- [ ] Для нестандартной фурнитуры приложены чертежи/инструкции установки.

- [ ] Все файлы собраны в архив.

## 3. Что нужно сделать

### Шаг 1. Создать папку для пакета документов

Создаёшь папку на удалённом рабочем столе. Стандартное именование:

ТЗ-[номер проекта] [буква базы] [тип]

Примеры:

- ТЗ-2546.1 Т ППА — проект 2546.1, Татпроф, противопожарный алюминий

- ТЗ-2546.1 Т — проект 2546.1, Татпроф, обычные конструкции

- ТЗ-2546.1 А — другая база (не Татпроф)

Если в одном запуске несколько цветов и для каждого свой БП — создаёшь отдельные папки под каждый цвет.

### Шаг 2. Выгрузить отчёты из ПрофСтроя в правильном порядке

Порядок важен: раскрой профиля нужно выгрузить первым. Если до этого вносились ручные правки в раскрой через ПрофСтрой, они отразятся корректно во всех последующих отчётах.

Раскрой профиля (первым)

Раскрой выгружается не изнутри проекта, а с главного экрана:

- Закрываешь проект (кнопка «Закрыть»).

- На главном экране ПрофСтроя выделяешь нужный проект в списке.

- Нажимаешь кнопку «Раскрой».

- В открывшемся окне нажимаешь «Выделить», затем «Раскроить».

- Ждёшь окончания расчёта → нажимаешь «Просмотр».

- Сохраняешь как Word (без картинок).

Отчёты с вкладки «Главная» проекта

Заходишь в проект, открываешь вкладку «Главная» → кнопка «Отчёты»:

Заявка на материал по проектам → сохранить как Word (без картинок):

- В верхней плашке выбираешь сохранение в формате .mht с расширением .doc, сохраняешь в папку «Загрузки».

- Имя файла: Заявка на материал по проектам.

- Переносишь файл в папку пакета как есть. Пересохранять как «Документ Word» не нужно — в этом файле нет картинок.

Акт приёма-передачи (без цен с площадью) → сохранить как .mht → Word (с картинками):

- В верхней плашке выбираешь сохранение в формате .mht с расширением .doc, сохраняешь в папку «Загрузки».

- Имя файла: Акт приёма-передачи.

- Открываешь файл → пересохраняешь как «Документ Word» в папку пакета. Без этого шага картинки не отобразятся.

Заявка на стекло, стеклопакеты → сохранить как Excel:

- Открываешь отчёт → выбираешь Excel-формат → сохраняешь как «Книга Excel».

- Имя файла: Заявка на стекло, стеклопакеты.

Заявка на СМЛ, сэндвич (если есть в заказе) → сохранить как Excel.

- Имя файла: Заявка на СМЛ, сэндвич.

Отчёты с вкладки «Изделия»

Переходишь на вкладку «Изделия» → кнопка «Отчёты» (снизу). При нескольких изделиях: нажимаешь «Сформировать выбранный отчёт по всем изделиям проекта».

Спецификация изделий → сохранить как .mht → Word (с картинками):

- В верхней плашке выбираешь сохранение в формате .mht с расширением .doc, сохраняешь в папку «Загрузки».

- Имя файла: Спецификация изделия с суммированием элементов.

- Открываешь файл → пересохраняешь как «Документ Word» в папку пакета. Без этого шага картинки не отобразятся.

Большой эскиз с рамкой → сохранить как .mht → Word (с картинками):

- В верхней плашке выбираешь сохранение в формате .mht с расширением .doc, сохраняешь в папку «Загрузки».

- Имя файла: Большой эскиз с рамкой.

- Открываешь файл → пересохраняешь как «Документ Word» в папку пакета. Без этого шага картинки не отобразятся.

### Шаг 3. Выгрузить ТЗ с примечаниями из Б24

Открываешь сделку в Б24 → вкладка «Документы» → «ТЗ новое» → сохраняешь в Word в папку пакета.

Этот файл — центральное место для всех примечаний к запуску: что цеху нужно знать о нестандарте, цвете, монтаже, упаковке. Его нужно заполнить — не просто выгрузить (см. Шаг 4).

### Шаг 4. Отредактировать каждый документ

После выгрузки каждый документ редактируется. Ниже — что именно нужно добавить в каждом:

Заявка на материал:

- Прописать цвет профиля (программа выгружает в неокрасе).

- Добавить вручную нестандартную фурнитуру: ручки, доводчики, нестандартные комплектующие, которых нет в базе.

- Добавить прочие нестандартные позиции, заложенные отдельно.

- Нестандартные позиции желательно выделить — чтобы снабжение точно обратило внимание.

Заявка на стекло, стеклопакеты:

- Прописать вес стекла по каждой позиции (автоматически не считается — вносится вручную).

- Сверить формулы с подписанной спецификацией: обратить внимание на суммарную толщину заполнения, толщину рамки, тип стекла.

- Если стекло солнцезащитное — указать позицию нанесения покрытия (1-я или 2-я позиция в стеклопакете). От этого сильно меняется внешний вид (более или менее зеркальный), и при последующей замене стекла на объекте несовпадение позиции будет заметно.

Заявка на СМЛ, сэндвич (если есть):

- Прописать цвет оцинкованного листа.

- При двусторонней покраске: указать, какая сторона в какой цвет. Приложить чертёж с пояснением — иначе цех покрасит не так.

Акт приёма-передачи:

- Если нужна поэтажная или посекционная упаковка — разбить конструкции блочно по этажам или секциям.

Большой эскиз с рамкой:

- Прописать цвет.

- Если конструкция сложная (крупное деление, нестандартная разбивка) — перенести эскиз в AutoCAD и проставить размеры вручную.

- Указать сторону установки доводчика, если это не очевидно из типового расположения.

Спецификация изделий:

- Прописать цвет.

- Добавить нестандартную фурнитуру (так же, как в заявке на материал — в обоих документах должно быть одинаково).

- Подправить позиции, которые корректировались вручную в конструкции.

Раскрой профиля:

- Прописать цвет.

ТЗ с примечаниями:

- Заполнить все применимые пункты: цвет профиля и фурнитуры, нестандартные решения, фрезеровки, расположение ручек и доводчиков, особые условия монтажа, требования к упаковке и маркировке, позицию покрытия для солнцезащитного стекла.

- Любое отклонение от стандарта → обязательно в ТЗ.

### Шаг 5. Сверить заявку на материал с раскроем профиля

После редактирования — сверяешь количество профиля в заявке на материал с данными раскроя. Они должны совпадать.

Раскрой профиля — авторитетный источник для количества профилей. Если в заявке на материал данные расходятся с раскроем — корректируешь заявку на материал по раскрою, не наоборот.

Это обязательный шаг: расхождение здесь означает, что снабжение закажет неверное количество профиля.

### Шаг 6. Подготовить дополнительные чертежи (если нужно)

Дополнительные чертежи нужны, если в заказе есть:

- Фасадные конструкции → сечения из КБ (Общая папка → КБ).

- Нестандартная фурнитура → чертёж или инструкция по установке (из Общей папки или у поставщика).

- Нестандартная высота ручки → чертёж с посадочными местами (на основе стандартного файла из Общей папки с корректировкой по межосевому расстоянию).

- Трапециевидное, арочное или другое фигурное стекло → чертёж с реальными геометрическими размерами. Заявка на стекло показывает прямоугольник-обёртку, а не реальную форму — без чертежа закажут не то стекло.

- Стальной башмак (для ПП фасадных) → шаблонный чертёж из КБ.

- Высотный витраж с делением по уровням → подробный чертёж с трубами 40×40, длинами, местами крепления к плитам.

- СКУД, антипаника, нетиповые элементы → схемы установки.

Все дополнительные чертежи → PDF, объединить в один файл (чтобы цех не печатал по отдельности).

Разработка нестандартных чертежей подробно разобрана в уроке М3.5.

### Шаг 7. Финальная самопроверка комплекта

Перед архивированием проходишь по чек-листу:

- Все файлы в папке?

- Цвет прописан везде, где нужно?

- Нестандартная фурнитура добавлена И в заявку на материал, И в спецификацию?

- Вес стекла в заявке на заполнение?

- Для солнцезащитного стекла указана позиция покрытия?

- Заявка на материал сверена с раскроем?

- ТЗ заполнен полностью?

- Есть ли фигурные стёкла → чертёж приложен?

- Есть ли фасадные конструкции → сечения приложены?

После проверки — архивируешь папку (.rar или .zip), переходишь к М3.4.

### Ориентировочные трудозатраты

- Простая ситуация (1–3 стандартные конструкции): 30–60 минут.

- Обычная ситуация (несколько видов, стандартный нестандарт): 2–4 часа.

- Сложная ситуация (фасадные серии, много нестандарта, фигурные стёкла): 1–2 рабочих дня.

- Отдельно: выгрузка отчётов ~10–15 минут; редактирование — от 5 минут до 90 минут на каждый документ.

## 4. Как принимать решения

### Развилка 1. Сохранять документ с картинками или без?

Условие: при сохранении документа из ПрофСтроя нужно выбрать способ.

Правило:

- С картинками (.mht → Word): акт приёма-передачи, спецификация изделий, большой эскиз. Эти документы нужны цеху в читабельном виде с эскизами.

- Без картинок (стандартный Word): заявка на материал, раскрой профиля. Там картинки не нужны, и без них документ открывается быстрее и не весит лишнего.

Если при открытии .mht-файла картинки не отображаются — пересохрани в ворде. Если при открытии всё видно — можно не пересохранять.

### Развилка 2. Нужна заявка на СМЛ/сэндвич или нет?

Условие: в заказе есть глухие заполнения.

Действие: если в изделиях есть СМЛ, сэндвич или фанера — выгружаешь соответствующую заявку. Если всё остекление — нет.

Не забыть: в заявке на СМЛ/сэндвич прописать цвет оцинковки. При двусторонней покраске — прикрепить чертёж с указанием, какая сторона в какой цвет.

### Развилка 3. Достаточно ли эскиза из ПрофСтроя или нужно перенести в AutoCAD?

Условие: на большом эскизе конструкция сложная — крупное деление, нестандартная разбивка, нестандартное расположение фурнитуры.

Действие: если эскиз из ПрофСтроя однозначно читается цехом — оставляешь. Если есть риск, что цех не поймёт разбивку или расположение элементов — переносишь в AutoCAD и проставляешь все нужные размеры и пояснения вручную.

Ориентир: на больших конструкциях с делением или нестандартным расположением импостов обычно нужен AutoCAD.

### Развилка 4. Нужен ли дополнительный чертёж для фурнитуры?

Условие: нестандартная фурнитура, которую цех не устанавливал раньше.

Действие: если цех уже несколько раз устанавливал такой же доводчик/ручку и знает, как это делать — чертёж можно не прикладывать. Если фурнитура впервые или редкая — прикладываешь инструкцию или схему установки.

Ориентир: если не уверен — лучше приложить. Вопрос из цеха в неподходящий момент отвлечёт тебя от текущей работы сильнее, чем 10 минут на поиск инструкции сейчас.

## 5. Риски через кейсы

### Кейс 1. Нет чертежа на фурнитуру — производство сделало неверные отверстия

Ситуация: в пакет документов не включили схему установки нестандартной фурнитуры.

Ошибочное действие: посчитали, что примечания в ТЗ достаточно.

Последствие: производство сделало подготовку под фурнитуру по своему разумению. Отверстия оказались не там. Пришлось согласовывать с заказчиком изменения — не всегда возможно.

Как правильно: нестандартная фурнитура → всегда схема установки или инструкция. Примечания в ТЗ описывают «что», чертёж показывает «где и как».

### Кейс 2. Поменяли фурнитуру только в одном документе из двух

Ситуация: снабжение сообщило после запуска, что нужная фурнитура отсутствует. Конструктор нашёл замену и обновил заявку на материал.

Ошибочное действие: обновил заявку на материал, но не обновил спецификацию изделий.

Последствие: снабжение заказало правильную фурнитуру. Но цех в спецификации увидел старую и сделал подготовку под неё. Пришлось переделывать.

Как правильно: любое изменение фурнитуры вносится сразу в два документа: заявку на материал И спецификацию изделий. Они должны совпадать.

### Кейс 3. Трапециевидные стёкла → в заявке прямоугольные размеры → заказали не то

Ситуация: запуск витражей с трапециевидными стеклопакетами. Заявка на стекло из ПрофСтроя автоматически выдаёт прямоугольник-обёртку (по наибольшим сторонам трапеции), а не реальную форму стекла.

Ошибочное действие: выгрузила заявку на стекло, не приложила чертёж с реальной геометрией.

Последствие: производство заказало прямоугольные стёкла. Рекламация, изготовление новых, снижение прибыли.

Как правильно: любое фигурное заполнение (трапеция, арка, треугольник) — обязательно прикладывать чертёж с реальными геометрическими размерами. Заявка на стекло из ПрофСтроя не показывает форму — только «прямоугольник-обёртку».

### Кейс 4. Шаблон на сайте производителя оказался устаревшим

Ситуация: к пакету приложили шаблон установки доводчика с официального сайта производителя.

Ошибочное действие: не проверили, актуален ли шаблон. Производитель обновил комплект — новый шаблон отличался от того, что на сайте.

Последствие: производство установило доводчик по старому шаблону. Пришлось переделывать.

Как правильно: перед включением в пакет — проверять шаблон на актуальность, запрашивать у снабжения последнюю версию инструкции по монтажу.

### Кейс 5. Не зафиксировали позицию покрытия на солнцезащитном стекле — фасад «зазеркалило» неравномерно

Ситуация: стеклопакеты с солнцезащитным напылением можно собирать с покрытием как на 1-й, так и на 2-й позиции — от этого сильно меняется внешний вид (более или менее зеркальный). В заказе позицию покрытия не зафиксировали ни в заявке, ни в ТЗ.

Ошибочное действие: изготовили фасад, не указав явно, в какую позицию ставить покрытие.

Последствие: первая партия стеклопакетов вышла зеркальной. При замене стеклопакетов, разбитых в ходе монтажа, изготовили новые с покрытием в другой позиции — они получились слегка зеркалящими. На фасаде видна разница между исходными и заменёнными стеклопакетами.

Как правильно: для солнцезащитного стекла всегда фиксировать позицию покрытия (1-я или 2-я) в заявке на стекло и в ТЗ с примечаниями — особенно важно, если стеклопакеты потом дозаказывают или заменяют по отдельности.

## 6. Что нужно знать

### Полный состав пакета документов

| Документ | Формат | Откуда | Что редактировать |
| --- | --- | --- | --- |
| Раскрой профиля | Word (без картинок) | ПрофСтрой (главный экран → «Раскрой») | Цвет |
| Заявка на материал | Word (без картинок) | ПрофСтрой → Главная → Отчёты | Цвет, нестандартная фурнитура |
| Заявка на стекло, стеклопакеты | Excel | ПрофСтрой → Главная → Отчёты | Вес стекла, позиция покрытия (если солнцезащитное) |
| Заявка на СМЛ, сэндвич | Excel | ПрофСтрой → Главная → Отчёты | Цвет оцинковки |
| Акт приёма-передачи | .mht (с картинками) | ПрофСтрой → Главная → Отчёты | Разбивка по блокам (при упаковке по этажам) |
| Спецификация изделий | .mht (с картинками) | ПрофСтрой → Изделия → Отчёты (все изделия) | Цвет, нестандартная фурнитура |
| Большой эскиз с рамкой | .mht (с картинками) | ПрофСтрой → Изделия → Отчёты (все изделия) | Цвет, сторона установки доводчика |
| ТЗ с примечаниями | Word | Б24 → сделка → Документы → «ТЗ новое» | Заполнить полностью |
| Доп. чертежи и сечения | PDF | AutoCAD / Общая папка | Объединить в один файл |

### Правильный порядок выгрузки

Раскрой профиля — первым. Он формирует корректные данные для всех остальных отчётов. Остальное — в любом удобном порядке.

### Именование папки и файлов

Папка: ТЗ-[номер проекта] [буква базы] [тип]

- Т = Татпроф

- ППА = противопожарный алюминий

- Если не ПП → просто «Т»

- Если не Татпроф → буква другой базы

Файлы называть стандартно: «Заявка на материал по проектам», «Заявка на стекло, стеклопакеты» и т.д. Не переименовывать произвольно — это упрощает ориентировку у всех участников процесса.

### Ключевые правила по документам

Цвет — только в примечаниях, не в программе. ПрофСтрой считает в неокрасе. Цвет нужно прописывать вручную в каждом документе.

Нестандартная фурнитура — в двух местах. Заявка на материал (для снабжения) и спецификация изделий (для цеха). Если добавить только в одно — возникнет несоответствие.

Раскрой = источник истины по профилю. При расхождении с заявкой на материал — корректируешь заявку по раскрою, не наоборот.

Фигурное стекло — всегда чертёж. ПрофСтрой показывает прямоугольник-обёртку. Для трапеций, арок, треугольников — обязательно прикладывать чертёж с реальными размерами.

Солнцезащитное стекло — фиксировать позицию покрытия. У солнцезащитных стёкол напыление можно поставить как на 1-ю, так и на 2-ю позицию стеклопакета — от этого сильно меняется внешний вид (более или менее зеркальный). Если позиция не зафиксирована в документах, при последующей замене отдельных стеклопакетов на объекте можно получить заметное несоответствие с уже установленными. Позицию покрытия нужно явно указывать в заявке на стекло и в ТЗ с примечаниями.

### Ресурсы для дополнительных чертежей

- Сечения фасадных серий — Общая папка → КБ.

- Расположение фурнитуры (стандартное) — Общая папка.

- Шаблоны стальных башмаков — Общая папка → КБ.

- Чертежи пяток и стандартных узлов — Общая папка → КБ.

- Инструкции по нестандартной фурнитуре — Общая папка или запрос у поставщика.

### Дополнительно: заявка на монтажный материал

Если объект предполагает монтаж силами компании — нужна отдельная заявка на монтажный материал (отдельным файлом). Составляется совместно с ПТО. Не забыть включить в пакет.

# Урок 4. Как сформировать и передать архив запуска в Битрикс

## 1. Трудовое действие

Четвёртый шаг модуля. До него: все документы пакета подготовлены, отредактированы, проверены (урок М3.3). После него: архив ушёл в производство, БП в Б24 закрыт, статус в ПрофСтрое переведён в «Запуск» — цех может начинать работу.

Это самый короткий шаг модуля — по сложности, но не по важности. Здесь почти нет решений: это линейный процесс, который нужно пройти полностью и в правильном порядке. Риск не в том, что сделаешь что-то неверно, — а в том, что пропустишь один шаг. Особенно шаг в ПрофСтрое: если не поставить статус «Запуск», цех не увидит проект в программе и не сможет распечатать этикетки.

### 1.1. Контекст действия

Готовая папка с документами на удалённом рабочем столе. Открытый БП (бизнес-процесс) на запуск в Б24. Задача — запаковать папку в архив, заполнить поля в Б24, прикрепить архив и закрыть задачу. Затем — отдельно обновить статус проекта в ПрофСтрое.

### 1.2. Что делает сотрудник

Создаёт архив из папки с документами, заходит в БП в Б24, заполняет обязательные поля (себестоимость, площади, количество, номер ТЗ, суммы), прикрепляет архив, нажимает «Завершить». Затем в ПрофСтрое меняет статус проекта и нажимает кнопку «Запуск в производство» (молоточек).

## 2. Результат и критерии эффективности

### 2.1. Результат действия

Основной результат: закрытый БП в Б24 с прикреплённым архивом и обновлённый статус проекта в ПрофСтрое.

Где хранится архив:

- в Б24 — в сделке, вкладка «Производство»;

- на рабочем компьютере — в папке «Запуски ТЗ» (создать один раз и складывать все архивы туда для быстрого доступа).

Производство после закрытия задачи видит архив и может начинать работу. В ПрофСтрое цех открывает проект и самостоятельно печатает этикетки и наклейки на профиль и заполнения.

### 2.2. Критерии эффективности и фиксации

- [ ] Архив создан с правильным именованием.

- [ ] Все поля в БП заполнены корректно.

- [ ] Архив прикреплён к задаче.

- [ ] БП в Б24 закрыт.

- [ ] В ПрофСтрое статус проекта изменён с «временный» на «запуск».

- [ ] В ПрофСтрое нажата кнопка «Запуск в производство» (молоточек).

## 3. Что нужно сделать

### Шаг 1. Финальная проверка содержимого папки

Прежде чем архивировать — открываешь папку и быстро проверяешь, что все файлы на месте. Список должен совпадать с тем, что ты включал в пакет для этого запуска. Проверить за 30 секунд сейчас — лучше, чем обнаружить пропуск после отправки.

### Шаг 2. Создать архив

Кликаешь правой кнопкой на папку → «Добавить в архив» (или через 7-Zip, WinRAR, стандартный архиватор Windows). Формат — .rar или .zip, оба принимаются: единого корпоративного стандарта на формат архива нет, важно лишь, чтобы у всех участников были стандартные архиваторы для распаковки.

Именование архива:

ТЗ-[номер проекта] [аббревиатура базы]

Аббревиатуры баз:

- Т ППА — Татпроф, противопожарный алюминий

- Т ППА СР — Татпроф, противопожарный алюминий, стойка-ригель

- Т — Татпроф, обычные конструкции

- другие базы — буква соответствующей базы

Примеры: ТЗ-2546.1 Т ППА.rar, ТЗ-1749 Т.zip

Эта аббревиатура — внутреннее правило компании. Она помогает производству и снабжению сразу понимать, с какой базой они работают.

### Шаг 3. Открыть БП в Б24 и нажать «Приступить»

Открываешь раздел «Автоматизация» в Б24, находишь бизнес-процесс на запуск. Нажимаешь «Приступить» — открывается форма с полями.

### Шаг 4. Заполнить поля и прикрепить архив

Заполняешь все обязательные поля. Данные берёшь из разных источников:

| Поле | Откуда брать |
| --- | --- |
| Себестоимость материала | ПрофСтрой → Главная страница проекта |
| Себестоимость работ | ПрофСтрой → Главная страница проекта |
| Стоимость упаковки | ПрофСтрой → Работы → строка «Упаковка в жёсткую тару» |
| Сумма ТЗ по договору | Подписанная спецификация |
| Площадь конструкций | ПрофСтрой → страница «Изделия» |
| Количество дверей, окон и т.д. | ПрофСтрой → вкладка «Работы» (проще брать оттуда, чем с главной страницы) |
| Номер ТЗ | Номер проекта в ПрофСтрое (тот же, что в имени архива) |

После заполнения полей — прикрепляешь архив: перетаскиваешь файл на кнопку «Добавить файл» в форме Б24, или нажимаешь кнопку и выбираешь файл.

### Шаг 5. Закрыть задачу в Б24

Нажимаешь «Завершить» (или «Запустить в производство» — зависит от версии интерфейса). БП закрывается, производство получает уведомление и видит архив.

### Шаг 6. Обновить статус проекта в ПрофСтрое

Это отдельный, обязательный шаг. Его легко пропустить, потому что кажется, будто всё уже сделано после Б24. Но без него цех не видит проект в программе.

В ПрофСтрое:

- Открываешь проект на главной странице.

- Меняешь статус проекта с «временный» на «запуск».

- Нажимаешь кнопку «Запуск в производство» (молоточек) — значок в виде молоточка на главной странице проекта.

После этого цех видит проект в программе и может самостоятельно печатать этикетки и наклейки на профиль и заполнения.

Необязательная практика: некоторые конструкторы дополнительно копируют содержимое файла ТЗ в поле «Примечания» на главной странице проекта. Это не обязательный шаг — при копировании текст часто теряет читаемость, а перепечатывать вручную весь ТЗ долго. Производство не запрашивает эту копию отдельно, так что можно её пропустить.

Важно: нажатие «молоточка» — необратимое действие. После него фиксируются все внесённые данные, включая цену и дату последнего расчёта, и для всех пользователей закрывается доступ к редактированию изделий в проекте. Внести изменения в ПрофСтрое после этого нельзя — только точечно через сделку в Б24 (см. раздел 4). Убедись, что все поля и документы верны, прежде чем нажимать кнопку.

### Ориентировочные трудозатраты

- Создание архива: 5–10 секунд.

- Заполнение полей в Б24 и прикрепление архива: 5–10 минут.

- Обновление статуса в ПрофСтрое: 2–3 минуты.

- Итого: около 10–15 минут.

## 4. Как принимать решения

В этом шаге развилок нет — это линейный процесс, одинаковый для всех запусков. Единственные точки, где можно ошибиться — это пропустить шаг или заполнить поле из неверного источника.

На случай нестандартной ситуации:

### Развилка. Что делать, если обнаружена ошибка после закрытия БП?

Условие: БП в Б24 уже закрыт, но нашлась ошибка — например, неверный номер ТЗ или не тот архив.

Действие: зайти в сделку → найти закрытый БП в разделе «Производство» → откорректировать поля или заменить прикреплённый файл.

Почему так: закрытый БП редактируется через интерфейс сделки. Переделывать весь процесс не нужно — можно внести правку точечно.

Если ошибка обнаружена уже после нажатия «молоточка» в ПрофСтрое — там данные зафиксированы и изделия недоступны для редактирования. Править можно только со стороны Б24 (поля БП, прикреплённый файл); для изменений в самом расчёте ПрофСтроя нужно решать вопрос отдельно, а не через стандартный процесс запуска.

## 5. Риски через кейсы

### Кейс 1. Не нажали «Запуск в производство» в ПрофСтрое — цех не видит проект

Ситуация: архив отправлен, БП в Б24 закрыт. Конструктор посчитал, что всё готово.

Ошибочное действие: не вернулся в ПрофСтрой, не поменял статус и не нажал молоточек.

Последствие: цех получил архив в Б24, но в ПрофСтрое проект не открывается в нужном статусе. Не могут распечатать этикетки и наклейки на профиль и заполнения — работа встала.

Как правильно: шаг в ПрофСтрое — обязательный, даже если кажется, что Б24 уже всё закрыл. Это два разных действия в двух системах, и оба нужны.

### Кейс 2. Заархивировали не ту папку

Ситуация: на рабочем столе одновременно открыты папки для нескольких параллельных задач.

Ошибочное действие: по невнимательности выбрали для архивации другую папку.

Последствие: в Б24 приложен архив не того объекта. Выяснилось уже при добавлении файла — успели исправить до закрытия задачи.

Как правильно: перед архивацией закрыть все лишние папки и убедиться, что архивируешь именно нужную. Если ведёшь несколько запусков параллельно — чёткая структура папок и именование исключают путаницу.

### Кейс 3. Приложили файл не в том формате

Ситуация: вместо архива в Б24 приложили один из файлов документов не в том формате.

Ошибочное действие: по ошибке добавили файл в формате, который не открывается на производстве.

Последствие: цех не смог открыть файл.

Как правильно: передавать именно архив (.rar или .zip) с полным комплектом внутри. Не отдельные файлы и не папку — только запакованный архив.

### Кейс 4. Неверный номер ТЗ в полях БП — обнаружили позже

Ситуация: при заполнении полей в Б24 вписан неверный номер ТЗ.

Ошибочное действие: не проверил поле после заполнения.

Последствие: у производства и при дальнейшей отгрузке возникли расхождения по номеру.

Как правильно: после заполнения всех полей — перечитать их ещё раз перед нажатием «Завершить». Если ошибка обнаружена уже после закрытия — заходить в сделку и корректировать через раздел «Производство».

## 6. Что нужно знать

### Именование архива: правило с аббревиатурой базы

К номеру ТЗ в имени архива всегда добавляется аббревиатура базы ПрофСтроя. Это внутреннее правило компании.

Расшифровка аббревиатур:

- Т — Татпроф (обычные конструкции)

- Т ППА — Татпроф, противопожарный алюминий

- Т ППА СР — Татпроф, ПП алюминий, стойка-ригель

- Другие базы — по аналогии, буква соответствующей базы

То же именование используется для папки с документами (как в М3.3). Имя архива совпадает с именем папки.

### Откуда брать данные для полей в Б24

Перед заполнением полей открой рядом ПрофСтрой и подписанную спецификацию — все данные берутся оттуда:

- Себестоимость материала и работ — с главной страницы ПрофСтроя.

- Стоимость упаковки — из вкладки «Работы», строка «Упаковка в жёсткую тару».

- Сумма по договору — из подписанной спецификации.

- Площадь — со страницы «Изделия» в ПрофСтрое.

- Количество (дверей, окон и т.д.) — проще брать из вкладки «Работы», чем с главной страницы.

### Зачем нужен «молоточек» в ПрофСтрое

После закрытия задачи в Б24 цех видит архив. Но для работы с программой им нужен проект в статусе «Запуск». Без этого они не могут распечатать этикетки и наклейки — автоматические документы, которые цех печатает самостоятельно из ПрофСтроя.

Последовательность в ПрофСтрое:

- Поменять статус: «временный» → «запуск».

- Нажать «молоточек» (кнопка «Запуск в производство»).

Копирование содержимого ТЗ в примечания главной страницы проекта — необязательная практика (см. Шаг 6): часть конструкторов её не использует, и производство эту копию не запрашивает.

Нажатие «молоточка» фиксирует все внесённые данные — в том числе цену и дату последнего расчёта — и закрывает всем доступ к редактированию изделий в проекте. Изменения после этого невозможны, что исключает случайную правку расчёта постфактум. Сам факт нажатия также служит для производства сигналом, что заказ в работе.

### Где хранится архив после отправки

- В Б24: сделка → вкладка «Производство» → закрытый БП.

- На рабочем компьютере: папка «Запуски ТЗ» (создать один раз, складывать все архивы туда). Это нужно для быстрого доступа, если производство задаст вопрос или понадобится что-то уточнить.

# Урок 5. Как запускать нестандартные конструкции и нестандартную фурнитуру

## 1. Трудовое действие

Пятый и последний урок модуля. В предыдущих уроках разобран стандартный путь запуска: сверка, проверка параметров, подготовка пакета, передача архива. Этот урок — про случаи, когда стандартного пути недостаточно.

Нестандарт бывает двух видов, и работа с каждым отличается:

- Нестандартная конструкция — конструкция, которую невозможно полностью прорисовать в ПрофСтрое в том виде, в каком она должна уйти в производство. Нетиповая форма (Т-, Г-, П-, Z-образная), очень большие или очень малые габариты, высотный витраж с разрывом по уровням. Для неё нужно разработать КМД — конструктивные чертежи.

- Нестандартная фурнитура — фурнитура, которой нет в базе ПрофСтроя: добавлялась вручную в примечания, стоимость через работы. Для неё нужно прописать во всех нужных документах, найти документацию по установке и оценить совместимость с нашим профилем.

Если не сделать этот урок: цех либо не сможет изготовить нестандартную конструкцию, либо установит фурнитуру неверно — или не установит вовсе, потому что не будет знать, как.

### 1.1. Контекст действия

Стандартный пакет документов из ПрофСтроя описывает только то, что программа умеет считать. Всё, что выходит за рамки — нестандартная геометрия, узлы примыканий, нетиповое крепление, непрограммная фурнитура — нужно добавить вручную: чертежи в AutoCAD, дополнения в заявку на материал, инструкции по установке.

### 1.2. Что делает сотрудник

Определяет, что именно нестандартно. Для нестандартных конструкций — разрабатывает КМД в AutoCAD, при необходимости корректирует раскрой через «Редакцию» в ПрофСтрое. Для нестандартной фурнитуры — запрашивает документацию, оценивает совместимость, прописывает в трёх документах и прикладывает инструкцию. Включает всё это в архив запуска.

## 2. Результат и критерии эффективности

### 2.1. Результат действия

Основной результат: архив запуска, дополненный всем необходимым для нестандарта — чертежами, инструкциями, скорректированными документами. Производство может работать без дополнительных звонков конструктору.

Идеальный вариант: «у цеха нет вопросов к заданию».

### 2.2. Критерии эффективности и фиксации

Нестандартные конструкции:

- [ ] Разработаны чертежи КМД с полными размерами и пояснениями.

- [ ] Для фасадных конструкций приложены сечения.

- [ ] Для высотных витражей с делением — чертёж с трубами, длинами, точками крепления.

- [ ] Раскрой в ПрофСтрое скорректирован через «Редакцию» (если нужно).

- [ ] Чертежи выгружены в PDF и включены в архив.

Нестандартная фурнитура:

- [ ] Наличие и сроки поставки запрошены у снабжения.

- [ ] Документация (инструкция/чертёж установки) найдена и проверена на актуальность.

- [ ] Совместимость с нашим профилем оценена.

- [ ] Нестандартная фурнитура добавлена в заявку на материал (артикул, наименование, количество, цвет).

- [ ] Нестандартная фурнитура добавлена в сборочную спецификацию.

- [ ] В примечаниях к ТЗ прописана нестандартная фурнитура со ссылкой на приложенный чертёж.

- [ ] Инструкция/чертёж установки включены в архив.

## 3. Что нужно сделать

### Блок А. Нестандартные конструкции

#### Шаг А1. Определить, что именно нестандартно

Нестандартная конструкция — любая, которую ПрофСтрой не может прорисовать корректно или полностью:

- нетиповая форма: Т-, Г-, П-, Z-образная;

- очень большие габариты (выходят за пределы, которые программа обрабатывает корректно);

- очень малые (узкая пассивная створка, нестандартный шаг импостов);

- высотный витраж с делением на уровни через закладную;

- фасадная система со сложными узлами примыканий.

Для каждого из этих случаев стандартный набор отчётов из ПрофСтроя неполный. Нужно определить, каких именно чертежей не хватает.

#### Шаг А2. Выгрузить конструкцию в AutoCAD и разработать КМД

- В ПрофСтрое открываешь изделие → экспортируешь в формат DXF («Экспорт изделия в DXF»).

- Открываешь в AutoCAD → разбиваешь блоки → корректируешь геометрию при необходимости.

- Образмериваешь все необходимые элементы.

- Добавляешь пояснения, ссылки на сечения, нюансы, которые важны для сборки.

Что именно нужно прорисовать — зависит от типа конструкции:

- Фасадные витражи: сечения профилей (из Общей папки → КБ), стальные башмаки (для ПП; для обычки — стандартное каталожное решение: закладная + пластина), чертёж узла монтажного (УМ).

- Высотные витражи с делением по уровням: подробный чертёж разделения витража — где трубы 40×40, их длины, точки крепления к плитам перекрытия.

- Нестандартные узлы, фрезеровки: чертёж с посадочными местами и размерами.

- СКУД, нетиповые элементы: схемы установки.

- Отбойники: отдельный случай — чертёж с точными размерами и отверстиями под крепление. Отбойники компания не изготавливает сама, их заказывают у стороннего изготовителя по этому чертежу, поэтому размеры и отверстия должны быть точными, а не ориентировочными.

- Экспортируешь готовый чертёж в PDF. Объединяешь несколько листов в один файл.

Масштаб чертежа: выбирай исходя из формата А4 — крупный масштаб при печати нечитаем. Если сомневаешься — проверь, как выглядит превью при распечатке.

Цвет: черно-белый или цветной — если производство печатает в Ч/Б, светлые оттенки не видны. Лучше использовать контрастные цвета или делать монохромный вариант.

#### Шаг А3. Скорректировать раскрой через «Редакцию» (если нужно)

Для высотных витражей с делением и других конструкций, где ПрофСтрой неверно считает размеры профилей:

- В ПрофСтрое открываешь изделие → заходишь в «Редакцию».

- В редакции вручную меняешь размеры профилей на фактические.

- После этого программа правильно считает раскрой и выдаёт корректную спецификацию.

Без этого шага раскрой профиля будет неверным — снабжение закажет не те длины.

#### Шаг А4. Включить чертежи в архив

Все разработанные чертежи → PDF → объединить в один файл → добавить в папку запуска рядом с остальными документами. В ТЗ (примечаниях) написать, что приложен доп. чертёж и что именно он описывает.

### Блок Б. Нестандартная фурнитура

#### Шаг Б1. Запросить наличие и сроки поставки

Сразу после того, как определили нестандартную фурнитуру — пишешь снабжению в Б24 (в рамках сделки) с запросом:

- есть ли в наличии;

- каков срок поставки;

- есть ли цвет, который нужен.

Это нужно делать до завершения подготовки пакета: если срок поставки 3 месяца — менеджер должен согласовать это с клиентом заранее.

Время: 10 минут на составление задачи.

#### Шаг Б2. Найти документацию по установке

Документацию ищешь в такой последовательности:

- Общая папка → КБ (если такую фурнитуру уже запускали, инструкция может быть там).

- Сайт производителя или поставщика.

- Если не нашёл — звонок техспецу поставщика: они помогут подобрать и разобраться.

Обязательно проверяй актуальность: производители обновляют комплект поставки и шаблоны. Инструкция на сайте может не совпадать с тем, что придёт в коробке.

Если документация в PDF — можно экспортировать в AutoCAD, масштабировать и наложить на чертёж наших профилей, чтобы оценить совместимость.

Время: от 10 минут (инструкция есть в КБ) до нескольких дней (редкая фурнитура от нового поставщика).

#### Шаг Б3. Оценить совместимость с нашим профилем

Открываешь в AutoCAD:

- профиль, на который будет устанавливаться фурнитура (сечение из Общей папки);

- инструкцию по установке (в DXF или PDF, экспортированный в AutoCAD).

Накладываешь схему установки на профиль и проверяешь:

- помещаются ли посадочные места в профиле;

- нет ли конфликта с другими элементами (соседними профилями, заполнением, уплотнителем);

- достаточно ли места для инструмента при монтаже.

Если фурнитура не встаёт — сообщаешь менеджеру до запуска, ищете альтернативу вместе.

Время: 1–2 часа.

#### Шаг Б4. Добавить нестандартную фурнитуру в три документа

Нестандартная фурнитура добавляется вручную в три места — все три обязательны:

- Заявка на материал — добавляешь строку: артикул, полное наименование, количество, цвет (включая заводской цвет, если он отличается от стандарта — прописать явно: «заводской белый»).

- Сборочная спецификация — добавляешь ту же фурнитуру в каждое изделие, которое она касается.

- Примечания к ТЗ — прописываешь нестандартную фурнитуру и указываешь, что приложен чертёж/инструкция по установке.

Если добавить только в заявку на материал — снабжение закажет, но цех не будет знать, как устанавливать. Если только в примечания — снабжение не закажет. Нужны все три.

#### Шаг Б5. Приложить инструкцию или чертёж установки

Инструкцию или схему установки → PDF → в архив запуска. В примечаниях к ТЗ написать: «Инструкция по установке [наименование] — приложена в архиве».

### Отдельный случай: двухэтапный запуск для сложных объектов

Если конструкция сложная и подготовка КМД займёт больше суток — можно разделить запуск на два этапа:

- Первый этап — закуп материала. Готовишь заявку на материал (профиль, комплектующие), отправляешь снабжению. Снабжение заказывает и ожидает прихода.

- Второй этап — полный запуск в производство. Пока снабжение ждёт материал, ты готовишь все чертежи и КМД. К моменту, когда материал приходит, документы готовы.

Чтобы сделать это так: попросить менеджера поставить в Б24 две задачи — на закуп и на запуск. Это позволяет не терять время на простой.

Когда НЕ нужен двухэтапный запуск: если всё можно подготовить в течение суток — делаешь сразу.

### Ориентировочные трудозатраты

- Нестандартная фурнитура (документация есть, совместимость понятна): 1–3 часа.

- Нестандартная конструкция (типовой КМД, сечения из КБ): 3–8 часов.

- Сложный нестандарт (новый тип конструкции, сложные узлы, редкая фурнитура): 1–2 рабочих дня и более.

## 4. Как принимать решения

### Развилка 1. Запускать сразу или сначала закуп?

Условие: сложная нестандартная конструкция, подготовка КМД займёт несколько дней.

Действие: оцениваешь, сколько времени уйдёт на подготовку всех чертежей. Если больше суток — предлагаешь менеджеру двухэтапный запуск: сначала заявка на закуп, потом полный запуск. Если меньше суток — делаешь сразу.

Почему так: без двухэтапного подхода профиль придёт раньше, чем будут готовы чертежи, и будет лежать на складе. Или наоборот — чертежи готовы, но профиля нет, производство ждёт. Двухэтапный запуск синхронизирует эти два потока.

### Развилка 2. Достаточно ли чертежа из ПрофСтроя или нужен AutoCAD?

Условие: сложная конструкция с нестандартным узлом или нетиповой разбивкой.

Действие: если эскиз из ПрофСтроя однозначно читается цехом — достаточно. Если есть риск неоднозначной трактовки или конструкция нетипичная — перерисовываешь в AutoCAD с полным образмериванием.

Ориентир: для любых нестандартных узлов (крепление к перекрытию, сложный стык, нестандартная фрезеровка) AutoCAD обязателен.

### Развилка 3. Инструкцию по фурнитуре искать самому или через снабжение?

Условие: документация на нестандартную фурнитуру не найдена быстро.

Действие: правильный путь — задача снабжению в Б24, снабжение запрашивает у поставщика. Параллельно можно искать самому (сайт производителя), но если не нашёл за 15–20 минут — передаёшь задачу снабжению.

Если вопрос технический («как работает привод», «какие посадочные места») — звони техспецу поставщика напрямую: они объяснят за один звонок то, что можно искать часами.

Почему так: не тратить своё и чужое время на поиск там, где есть прямой источник. Снабжение и поставщик знают свою продукцию.

### Развилка 4. Достаточно ли скачанной инструкции или нужно делать свой чертёж?

Условие: есть инструкция по установке фурнитуры, но неясно, встанет ли она на наш профиль.

Действие: открываешь AutoCAD, накладываешь схему установки на сечение нашего профиля. Если всё понятно и ничего не конфликтует — прикладываешь инструкцию. Если видишь конфликт или инструкция не даёт полной картины для нашей конструкции — делаешь свой чертёж с указанием фактических отступов и посадочных мест.

Почему так: скачанная инструкция рассчитана на типовую установку. Наш профиль может отличаться. Без проверки цех установит так, как написано в инструкции, — и может ошибиться.

## 5. Риски через кейсы

### Кейс 1. Неполный чертёж — не все размеры проставлены

Ситуация: чертёж на нестандартный узел подготовлен, включён в архив.

Ошибочное действие: не все необходимые размеры проставлены.

Последствие: производство не могло однозначно понять один из размеров, обратились с вопросом. Пришлось корректировать чертёж и дублировать его в цех.

Как правильно: перед включением чертежа в архив — просматриваешь его полностью на предмет: все ли размеры есть, все ли нюансы понятны без дополнительных объяснений. Цех работает по тому, что на листе — без права на уточнение «а что имелось в виду».

### Кейс 2. Инструкция с сайта оказалась устаревшей — шаблон изменился

Ситуация: к запуску приложили шаблон установки доводчика, скачанный с сайта производителя.

Ошибочное действие: не проверили актуальность — производитель обновил комплект, шаблон в коробке отличался от того, что на сайте.

Последствие: производство установило по старому шаблону. Пришлось переделывать.

Как правильно: актуальную инструкцию запрашивать у снабжения вместе с самой фурнитурой. Сайт производителя — вторичный источник, не первичный.

### Кейс 3. Нестандартная фурнитура прописана в примечаниях — но не в заявке и не в спецификации

Ситуация: нестандартный доводчик указан в примечаниях к ТЗ. В заявку на материал не добавлен, в сборочную спецификацию тоже.

Ошибочное действие: конструктор посчитал, что примечаний достаточно.

Последствие: снабжение не закупило доводчик — его не было в заявке на материал. На сборке конструкция оказалась без доводчика. Остановка, дозаказ, задержка поставки клиенту.

Как правильно: нестандартная фурнитура — всегда в три места: заявка на материал (закупит снабжение), спецификация (цех знает, что установить), примечания к ТЗ (общий контекст). Все три обязательны.

### Кейс 4. Новый сложный нестандарт — уроки дорогостоящего запуска

Ситуация (реальный случай): запуск автоматической раздвижной противопожарной двери из анодированного профиля — первый раз в компании. Конструкция принципиально нестандартная.

Что пошло не так:

- Анодированный профиль: разнотон от хлыста к хлысту (разные партии погружения в ванну), разные оттенки на одной створке.

- Неполный комплект поставки привода.

- Нижняя направляющая мешает открыванию створки на полную ширину.

- Инструкция только на немецком языке.

- Доводчики от сомнительного поставщика — кустарная покраска, краска отколупывалась.

Выводы:

- Анодированный профиль — красивый, но риск разнотона очень высокий. При возможности лучше переговорить с клиентом о переходе на порошковую покраску.

- Упаковка профиля — переплатить за хорошую упаковку дешевле, чем заказывать заново поцарапанный профиль.

- Фурнитура от непроверенных поставщиков — дополнительный риск. Стандартные поставщики надёжнее.

- Нижняя направляющая раздвижной двери: существует решение, позволяющее сделать вырубку профиля так, чтобы направляющая не мешала открыванию. Шаблон есть в конструкторской папке КБ.

- Первый раз с принципиально новой конструкцией — консультироваться со старшим конструктором и с техспецом поставщика ещё на этапе расчёта, до запуска.

## 6. Что нужно знать

### Типы нестандартных конструкций и что нужно для каждого

| Тип | Что нужно дополнительно |
| --- | --- |
| Фасадный витраж | Сечения профилей (КБ), стальной башмак (ПП), узел монтажный |
| Высотный витраж с делением | Чертёж с трубами 40×40, длинами, точками крепления + «Редакция» в ПС |
| Т/Г/П/Z-образная конструкция | КМД с видами, размерами, узлами примыканий; согласование с заказчиком |
| Автоматические двери / приводы | Полный КМД, инструкция на языке производителя, консультация техспеца |
| Нестандартная фрезеровка | Чертёж с отступами и посадочными местами |
| Трапециевидное/арочное стекло | Чертёж с реальной геометрией (не «прямоугольник-обёртка» из ПС) |
| Отбойники | Чертёж с точными размерами и отверстиями под крепление — для заказа у стороннего изготовителя |

### Куда добавляется нестандартная фурнитура

Три документа, все обязательны:

- Заявка на материал — для снабжения (закупка).

- Сборочная спецификация — для цеха (знают, что установить).

- Примечания к ТЗ — контекст + ссылка на приложенный чертёж.

Добавлять только в одно или два из трёх — значит, что кто-то в цепочке не получит информацию.

### Ресурсы для разработки КМД

- Сечения профилей для цеха — Общая папка → КБ

- Файл AutoCAD со стандартным расположением фурнитуры — Общая папка

- Шаблоны стальных башмаков — Общая папка → КБ

- Чертежи пяток — Общая папка → КБ

- Шаблон вырубки направляющей для раздвижных дверей — Общая папка → КБ

- Типовые КМД прошлых запусков — можно брать за основу из папок предыдущих объектов

- Техспецы поставщиков — прямой звонок по вопросам установки нетиповой фурнитуры

### Анодированный профиль: отдельный разговор

Анодированный профиль отличается от крашеного: каждая партия погружения в ванну даёт свой оттенок. Соседние хлысты из разных партий могут визуально отличаться. На одной конструкции это заметно.

Если заказчик выбрал анодированный профиль — предупреди через менеджера о риске разнотона. Переупаковка профиля (дополнительная защита) обходится дешевле, чем повторный заказ при повреждении.