# Модуль 4. Снабжение, закуп материалов и запрос сроков

## Урок 1. Как подготовить заявку на материал для снабжения

### 1. Трудовое действие

Первый урок модуля «Снабжение, закуп материалов и запрос сроков». Этот модуль отличается от предыдущих: здесь конструктор не считает и не прорисовывает — он выступает координатором между расчётом, производством и снабжением.

Заявка на материал возникает в двух разных ситуациях:

- Во время расчёта — нужно запросить стоимость или сроки нестандартных позиций (которых нет в ПрофСтрое или чья цена устарела). Это делается ещё до подписания спецификации.

- После утверждения заказа — готовится полная заявка для запуска: снабжение по ней закупает всё необходимое для производства.

Зачем конструктор занимается этим, а не снабжение само берёт из программы? Программа не знает цвет — это всегда вносится вручную. Программа не знает нестандартные позиции — они в примечаниях, не в базе. Если снабжение возьмёт распечатку напрямую — получит неполные данные без примечаний и нюансов. Конструктор — это точка, где всё собирается в целостную и понятную инструкцию для снабжения.

#### 1.1. Контекст действия

Сигнал к действию: задача в Б24 с пометкой «закупка материала», «запрос стоимости» или задача на запуск в производство (при которой заявка идёт в составе архива). Иногда — прямая просьба менеджера уточнить наличие или сроки по конкретной позиции.

Подготовка заявки начинается только после того, как расчёт или спецификация финальные и согласованы с клиентом. Работать по промежуточной версии — риск потратить время на заявку, которую потом придётся переделывать.

#### 1.2. Что делает сотрудник

Открывает нужный проект в ПрофСтрое, выгружает заявку на материал (профиль, фурнитура и расходники — единым отчётом) и отдельно заявку(и) на заполнения (стекло и стеклопакеты, СМЛ или сэндвич — по одной на каждый вид), дополняет заявку вручную нестандартными позициями и цветом, проверяет на логичность, ставит задачу снабжению в Б24.

### 2. Результат и критерии эффективности

#### 2.1. Результат действия

Основной результат: заполненная заявка (Word или Excel), переданная снабжению через задачу в Б24. Чертежи нестандартных позиций при необходимости прикладываются отдельно в PDF. По заявке снабжение может сразу отправлять запросы поставщикам и формировать заказ без дополнительных вопросов.

Где хранится: в папке с ТЗ по объекту и в задаче в Б24.

Идеальный вариант: снабжение берёт заявку в работу, и у него не возникает вопросов — значит, всё указано, цвет понятен, нестандарт описан верно. По количеству вопросов может не быть в любом случае: снабжение не всегда может оценить, логично ли указанное количество.

#### 2.2. Критерии эффективности и фиксации

- Используется финальная версия расчёта и спецификации.

- Все позиции из утверждённой спецификации учтены.

- Цвет профиля указан явно (программа выгружает в неокрасе — цвет всегда вносится вручную).

- Цвет фурнитуры указан: заводской или перекрас, с уточнением оттенка.

- Нестандартные позиции добавлены вручную с артикулом, наименованием и количеством.

- Разные цвета оформлены отдельными заявками (или явно разделены внутри одной).

- ПП и обычное стекло разделены в заявке на заполнения.

- Заявка передана через задачу в Б24 с правильными исполнителем и наблюдателями.

### 3. Что нужно сделать

#### Шаг 1. Убедиться, что расчёт финальный

Открываешь задачу в Б24, читаешь описание и смотришь статус. Уточняешь у менеджера, если нет явного сигнала: «Это финальная версия? По ней делаем заявку?»

Работать по промежуточной версии — риск подготовить заявку, которую потом придётся переделывать из-за изменения параметров.

Если это закуп — дополнительно сравниваешь подписанную спецификацию с тем, что заведено в ПрофСтрое. Между расчётом и подписанием клиент мог заменить нестандартную позицию (например, доводчик) на другую, а в проекте это могло не обновиться. Заодно уточняешь у менеджера, нужно ли вообще закупать фурнитуру на этом этапе, или заказчик решил ставить её отдельно, или заказчик ещё не решил, какая фурнитура ему нужна, или решил ставить её своими силами.

#### Шаг 2. Зафиксировать требования: цвет, нестандарт, особенности

Читаешь задачу, переписку с менеджером, ТЗ клиента. Выписываешь:

- цвет профиля и фурнитуры;

- есть ли нестандартные позиции (ручки, доводчики, СКУД, нестандартные петли, особые уплотнители);

- требования к брендам и маркам;

- есть ли несколько цветов, этапов или зон.

Это займёт несколько минут, но сэкономит время на переделке заявки позже.

#### Шаг 3. Выгрузить отчёты из ПрофСтроя по группам

Открываешь нужный проект в ПрофСтрое. Формируешь отчёты раздельно по группам — не одним списком:

- Профиль, фурнитура и расходники — «Заявка на материал по проектам» (Word), единым документом.

- Заполнения — «Заявка на стекло, стеклопакеты» (Excel) и/или «Заявка на СМЛ, сэндвич» (Excel), если есть.

Раскрой профиля выгружается отдельно (с главного экрана ПрофСтроя, не изнутри проекта) — он нужен для сверки количества профиля.

Сохраняешь в папку объекта.

При выгрузке отчёта «Заявка на материал по проектам»: на главной странице проекта нажимаешь «Отчёты» → выбираешь нужный отчёт → «ОК» → во всплывающем окне предпросмотра нажимаешь «Отменить» (это закрывает окно и корректно завершает выгрузку; если нажать «ОК» вместо «Отменить», заявка выгрузится неправильно) → сохраняешь файл в нужном формате.

Если в проекте есть фанера или другой материал, раскрой которого ПрофСтрой не делает — используешь программы Cutting или Optimize для точного расчёта (см. раздел 6).

#### Шаг 4. Дополнить вручную: цвет и нестандартные позиции

Программа выгружает всё в неокрасе и не знает о нестандарте. Вручную добавляешь:

Цвет:

- В каждом файле заявки прописываешь цвет профиля. Для каждой цветной группы — явно.

- Цвет доводчиков и ручек: заводская покраска (указать конкретный цвет из заводской палитры, ближайший к цвету конструкции) или перекрас под цвет профиля (если согласовано с клиентом — указать RAL).

Нестандартные позиции:

- Добавляешь отдельными строками: артикул, полное наименование, количество, цвет.

- Если артикула нет — описание, чтобы снабжение могло однозначно идентифицировать позицию.

- Прикладываешь чертёж или ссылку, если позиция нетиповая.

Сверка с раскроем: Сравниваешь количество профиля в заявке на материал с данными раскроя. При расхождении — корректируешь заявку по раскрою.

#### Шаг 5. Проверить логику заявки

Прежде чем отправлять — быстрая самопроверка:

- нет ли нулевых или подозрительно маленьких/больших количеств;

- нет ли противоречий между спецификацией и заявкой;

- все ли нестандартные позиции из примечаний попали в заявку;

- если несколько цветов — разделено ли явно.

#### Шаг 6. Поставить задачу снабжению в Б24

Задача ставится изнутри сделки (раздел CRM → сделка → создать задачу). Если сделки нет — через «Задачи и проекты».

Что заполняешь:

- Исполнитель — ответственный менеджер снабжения по типу материала: Мельникова Анна (профиль, фурнитура, расходники) или Хамидуллова Линара (стекло, стеклопакеты).

- Наблюдатели — обязательно: для профиля, фурнитуры и расходников — Рамазанов Ирек и Древаль Денис; для стекла и стеклопакетов — Древаль Денис.

- Срок — сегодняшняя дата. Снабженец продлит сам, если нужно.

- Вложения — заявка(и) на материал, заявка на стекло, при необходимости чертежи нестандартных позиций.

Если заявка относится к запросу стоимости для КП — пишешь в описании, что нужно: наличие, цену, сроки.

Если это закуп — задача ставится менеджером уже после подписания спецификации и оплаты.

Ориентировочные трудозатраты

- Простая стандартная заявка (один цвет, всё в ПрофСтрое): 5–15 минут.

- Обычная ситуация (нестандартные позиции, несколько групп): 20–40 минут.

- Сложная ситуация (несколько цветов, нестандарт, ручные расчёты, раскрой фанеры): от 1 часа.

### 4. Как принимать решения

#### Развилка 1. Считать впритык или закладывать технологический запас?

Условие: формируется заявка на материал, в которую входят позиции, добавляемые вручную (например, саморезы, уплотнители).

Действие:

- Простая конструкция, мало резов, стандартная схема → считаешь по расчёту, запас минимален.

- Сложная геометрия, много подрезок, нестандартные элементы, первый раз с этим типом → закладываешь разумный запас.

Внутреннего норматива по запасу нет. Запас закладывается в основном для комплектующих, которые считаешь и добавляешь вручную (саморезы, уплотнители), а не для фурнитуры. Чаще всего запас — это округление расчётного количества до целого числа в большую сторону (например, если по расчёту нужно 141 саморез — округляешь до 150).

Почему так: дефицит на производстве — остановка и дозаказ. Чрезмерный запас — замороженные деньги на складе. Решение зависит от сложности и новизны конструкции.

#### Развилка 2. Одна общая заявка или несколько?

Условие: объект с несколькими цветами, этапами или типами конструкций.

Действие:

- Однородный небольшой объект → одна заявка.

- Разные цвета профиля → отдельный запуск и отдельная заявка на каждый цвет.

- Одна конструкция окрашена в два цвета (например, снаружи и внутри по-разному) → один файл, но с явным разделением цветов по позициям.

- ПП и обычное стекло в одном объекте → обязательно разные файлы.

- Несколько этапов → при необходимости разные заявки под каждый этап.

Почему так: смешанная заявка по нескольким цветам — источник ошибок в закупке и выдаче на производстве. Снабжение и склад работают проще, когда у каждого цвета своя строка или свой файл.

#### Развилка 3. Достаточно автоматического отчёта ПрофСтроя или нужна ручная доработка?

Условие: любая заявка.

Действие: автоматический отчёт всегда нужно как минимум дополнить цветом. Если в проекте есть нестандартные позиции — дополняешь их вручную всегда. Если всё типовое и однотипное — корректировка минимальная.

Почему так: ПрофСтрой не знает цвет и не знает о нестандарте. Полностью полагаться на автоотчёт без ручной проверки — значит гарантированно отправить неполную заявку.

#### Развилка 4. Цвет доводчиков: заводской или перекрас?

Условие: цвет конструкции нестандартный, доводчик нужно подобрать по цвету.

Действие: смотришь на заводскую палитру доводчиков и выбираешь ближайший к цвету профиля. Если цвет профиля принципиально должен совпасть — запрашиваешь перекрас (перекрас дороже, делается не для всех позиций). Если допустима разница — выбираешь ближайший заводской цвет и прописываешь это явно в заявке.

Если цвет в спецификации не прописан → уточняешь у менеджера до отправки заявки.

#### Развилка 5. Запрашивать/закупать профиль в цвете или в неокрасе?

Условие: формируется заявка на профиль, а цвет ещё не финальный или срок по проекту напряжённый.

Действие: если сроки критичны, а заказчик не определился с цветом — профиль закупаешь в неокрасе, предварительно согласовав это с менеджером. Если цвет финальный — заказываешь сразу в цвете. При запросе сроков, если цвет ещё не определён, лучше запрашивать профиль в неокрасе с последующей покраской в нестандартный цвет.

Почему так: если заказать профиль в цвете, а заказчик на этапе запуска попросит другой RAL — профиль придётся перекрашивать, что увеличит стоимость производства. По цене разница между цветом и неокрасом обычно небольшая, так как покраска в итоге происходит в любом случае; стоимость дополнительно растёт при двухсторонней покраске или текстурах «муар» и «шагрень». По срокам разница более ощутима: профиль в неокрасе почти всегда есть в наличии у поставщиков, и его остаётся только покрасить, тогда как готовый цветной профиль с завода может поставляться дольше.

### 5. Риски через кейсы

#### Кейс 1. Два цвета в одной заявке — профиль пришёл не того цвета

Ситуация: на объекте конструкции в двух цветах. Заявку сделали одним общим списком, цвета явно не разделили.
 Ошибочное действие: в заявке по профилю цвета не разбиты на отдельные позиции и не прокомментированы.
 Последствие: часть профиля в заказе пришла не того цвета. Перекраска, задержка, дополнительные расходы.
 Как правильно: при разных цветах конструкций — всегда разделяешь запуск и делаешь отдельную заявку на каждый цвет. Несколько цветов в одном файле допустимы только тогда, когда одна конструкция сама окрашена в два цвета (например, снаружи и внутри по-разному) — тогда цвета указываются отдельными позициями с пометками «Цвет 1: RAL X» / «Цвет 2: RAL Y».

#### Кейс 2. ПП и обычное стекло в одной заявке — путаница на производстве

Ситуация: одна конструкция частично противопожарная, частично обычная — например, часть остекления ПП, часть обычное стекло в пределах одного изделия.
 Ошибочное действие: в заявке на стекло не разделили ПП и обычные стеклопакеты на отдельные позиции.
 Последствие: на производстве и стекольном участке потратили время, чтобы разобраться, что пожарное, а что нет. Возник риск перепутать тип стекла. Комплектация замедлилась.
 Как правильно: внутри такой конструкции ПП и обычное стекло разделяются на отдельные позиции. Если же на объекте отдельно есть конструкции ПП и отдельно обычные — заявки на них и так формируются раздельно: файлы выгружаются из разных баз, и это два разных запуска.

#### Кейс 3. Не указали цвет доводчиков — пришли в заводском

Ситуация: цвет конструкции нестандартный. Доводчики в заявке указаны без уточнения цвета.
 Ошибочное действие: посчитали, что «очевидно: под цвет профиля».
 Последствие: доводчики пришли в заводском белом. При комплектации выяснилось, что нужно было перекрасить. Задержка отгрузки, дополнительные переговоры.
 Как правильно: цвет доводчиков и ручек прописывается явно всегда: заводской (указать оттенок) или перекрас (указать RAL). Снабжение не угадывает.

#### Кейс 4. Забыли добавить ручки вручную — не заказали вовремя

Ситуация: нестандартные ручки были в примечаниях к изделию, но в заявку на материал не попали — их нет в базе ПрофСтроя.
 Ошибочное действие: отправили автоматическую заявку без ручных дополнений.
 Последствие: снабжение ручки не закупило. При сборке обнаружилась нехватка, ждали поставку.
 Как правильно: после выгрузки автоотчёта — проходишь по примечаниям к каждому изделию и сверяешь с заявкой. Всё нестандартное из примечаний добавляется вручную.

#### Кейс 5. Поставили цвет на профиль, который красить не нужно

Ситуация: при смене цвета в Word-документе заявки конструктор указал цвет на строку профиля, который поставляется без покраски.
 Ошибочное действие: не разобрал, где нужна покраска, а где профиль идёт в стандарте.
 Последствие: снабжение уточнило у конструктора. Потерянное время, лишняя переписка.
 Как правильно: при указании цвета — смотришь на конкретную строку: нужно ли красить этот профиль. Если нет — не ставишь цвет, оставляешь стандарт.

#### Кейс 6. Количество выросло между предварительным запросом и закупом — у поставщика не нашлось

Ситуация: при запросе нестандартной фурнитуры для оценки стоимости и сроков указали одно количество, а к моменту закупа оно выросло.
 Ошибочное действие: оформили заявку на закуп с новым количеством, не уточнив заранее у поставщика через снабжение, есть ли столько в наличии по прежней цене и срокам.
 Последствие: у поставщика не оказалось нужного количества — пришлось искать другого поставщика, увеличивать сроки или пересогласовывать позицию на аналог.
 Как правильно: если количество между предварительным запросом и итоговым закупом изменилось — заранее, до отправки финальной заявки, уточняешь через снабжение, актуальны ли цена и наличие на новое количество. Ситуация не типична, но при значительном росте количества проверка обязательна. Если сроки поджимают и проверить заранее не успеваешь — предупреждаешь менеджера (а он — заказчика), что количество изменилось и есть риск увеличения срока или отсутствия нужного количества у поставщика. Особое внимание — позициям, которые сложно ввозить из-за санкций (например, доводчики GEZE): по ним наличие проверяется в первую очередь.

### 6. Что нужно знать

Что выгружается из ПрофСтроя и в каком формате

Заявка на материал (профиль, фурнитура, расходники) выгружается одним документом; заполнения — отдельными файлами. Важно: заявка из ПФ4 содержит всё в неокрасе и не включает нестандартные позиции. Обе эти вещи нужно дополнять вручную.

Что дополняется вручную всегда

- Цвет профиля (RAL или серия).

- Цвет фурнитуры — доводчики, ручки, петли.

- Нестандартная фурнитура и комплектующие (из примечаний к изделиям).

- Технологический запас (при необходимости).

Как создать задачу снабжению в Б24

Задача создаётся изнутри сделки → раздел CRM → нужная сделка → «+Задача» (или аналог). Это важно: задача внутри сделки привязана к объекту и видна всем участникам.

Обязательные поля:

- Исполнитель: Мельникова Анна — профиль, фурнитура, расходники; Хамидуллова Линара — стекло, стеклопакеты.

- Наблюдатели: Рамазанов Ирек и Древаль Денис — профиль, фурнитура, расходники; Древаль Денис — стекло, стеклопакеты.

- Срок: сегодня (снабженец продлит сам).

- Вложения: все подготовленные файлы заявок.

Эти роли могут измениться при кадровых перестановках в отделе снабжения.

Упрощение заявки для запроса стоимости (не закупа)

Если заявка нужна только для получения актуальной цены (например, серия 72 Термо или нестандартный профиль) — можно сократить заявку, убрав из неё стандартные аксессуары и штапики, у которых цена актуальна в ПФ4. Оставляешь только те позиции, по которым нужен запрос. Это ускоряет обработку поставщиком.

| Документ | Формат | Раздел в ПФ4 | Для кого |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявка на материал (профиль, фурнитура, расходники) | Word | Главная → Отчёты | Снабжение: профиль, фурнитура, расходники |
| Заявка на стекло, стеклопакеты | Excel | Главная → Отчёты | Снабжение: стекло |
| Заявка на СМЛ, сэндвич | Excel | Главная → Отчёты | Снабжение: глухие заполнения |
| Раскрой профиля | Word | Главный экран → «Раскрой» | Сверка количества профиля |

Правило: для запроса стоимости — только то, что нужно уточнить. Для закупа — полная заявка.

Программы Cutting и Optimize

Используются, когда ПрофСтрой не может сделать раскрой нужного материала — например, фанеры или листового материала нестандартной формы. Программы оптимизируют раскрой и дают более точную заявку по количеству.

Файлы программ — у старшего конструктора или в Общей папке → КБ.

## Урок 2. Как проверить цвет, фурнитуру и нестандартные комплектующие

### 1. Трудовое действие

Второй урок модуля. До него: сформирована заявка на материал (урок М4.1). После него: заявка выверена и готова к передаче снабжению.

Это проверочный шаг, не подготовительный. Заявка уже есть — теперь нужно убедиться, что в ней корректно указаны три вещи, которые автоматически никогда не проставляются верно: цвет, состав фурнитуры и нестандартные комплектующие.

Почему эти три? Программа выгружает заявку в неокрасе — цвет всегда требует ручного вмешательства. Состав фурнитуры может меняться от объекта к объекту и не всегда совпадает с тем, что зафиксировал клиент. Нестандартные позиции в ПрофСтрое не отображаются — их можно не добавить, и никто не предупредит.

Пропустить этот шаг — значит отправить снабжению заявку с пробелами. Что может получить производство: профиль не того цвета, стандартные ручки вместо дизайнерских, доводчики без нужной покраски.

#### 1.1. Контекст действия

Источник истины на этом шаге — подписанная спецификация. Не переписка в чате, не комментарий менеджера устно, не визуализация. Спецификация с подписью клиента.

Сигнал к действию: задача на закуп материала или на запрос стоимости в Б24. Иногда — финальная проверка перед передачей архива в производство.

#### 1.2. Что делает сотрудник

Открывает подписанную спецификацию, проверяет по ней цвет, состав фурнитуры и нестандарт. Сверяет с тем, что стоит в расчёте и в подготовленной заявке. Исправляет расхождения, добавляет пропущенное.

### 2. Результат и критерии эффективности

#### 2.1. Результат действия

Основной результат: заявка, в которой цвет, фурнитура и нестандартные позиции совпадают с подписанной спецификацией.

Передаётся снабжению через задачу в Б24.

Идеальный вариант: снабжение берёт заявку, закупает и не задаёт ни одного уточняющего вопроса. Производство получает нужный комплект.

#### 2.2. Критерии эффективности и фиксации

- Проверен цвет каждого профиля — явно указан конкретный RAL, не «стандартный белый».

- При двусторонней покраске: указаны оба цвета для каждой группы профилей (чертёж прикладывается, если это нетиповая геометрия).

- Цвет доводчиков указан: название заводского цвета без RAL (заводская покраска) или RAL (перекраска, согласована и оплачена).

- Цвет ручек указан RAL, кроме ручек из нержавеющей стали — для них цвет не указывается.

- Состав фурнитуры по каждой двери/окну сверен со спецификацией.

- Количество фурнитуры считается в правильных единицах (ручки-штанги — комплектами).

- Все нестандартные позиции из примечаний к изделиям перенесены в заявку.

- По нестандартным позициям: артикул, наименование, количество, цвет.

- Цвет и фурнитура в заявке совпадают с расчётом и спецификацией.

### 3. Что нужно сделать

#### Шаг 1. Открыть подписанную спецификацию

Находишь в сделке в Б24 подписанную спецификацию. Открываешь рядом с расчётом в ПрофСтрое.

Если в спецификации и переписке есть расхождение по цвету или фурнитуре — не выбираешь самостоятельно. Сначала уточняешь у менеджера, потом проставляешь. Без согласования не меняешь ничего.

#### Шаг 2. Проверить цвет

Цвет проверяется в трёх вещах: профиль, заполнения (если нестандартный оттенок или плёнка), фурнитура.

Профиль: В заявке должен стоять конкретный RAL, не общее описание. «Стандартный белый» — недопустимо: только RAL 9016 или RAL 9003, они заметно различаются в реальности. Если профиль не красится (поставляется в стандартном анодированном или в цвете базы) — цвет не ставишь. Не путать «не красить» с «забыть указать».

Двусторонняя покраска: Если конструкции двусторонние (разный цвет снаружи и изнутри), в заявке нужно указать оба цвета для каждой группы профилей. Правила разбивки:

- Штапик, стойки и ригели фасадной системы → внутренний цвет (они смотрят внутрь помещения).

- Крышки ригелей и стоек → наружный цвет.

- Профили рамы, дверей, окон, створок → оба цвета.

Это стандартное правило, не частная практика. Чертёж со схемой покраски особенно важен для нестандартной геометрии. Для типовых серий «тёплого» профиля отдельный чертёж не обязателен, если оба цвета по стандартному правилу (штапик — внутренний, крышки — наружный) прямо прописаны в самой заявке на материал. Для запроса цены (не закупа) чертёж делать не нужно в любом случае — только указать оба цвета в заявке.

Цвет доводчиков: смотришь стандартные заводские цвета у производителя (для доводчиков НОРМА-М есть таблица соответствия их цветов каталогу RAL). Выбираешь ближайший к цвету профиля. Если это заводской цвет — прописываешь его название без указания RAL: «белый», «серебро» (отсутствие RAL в заявке — сигнал снабжению, что это заводская покраска). Если нужна перекраска под конкретный оттенок — указываешь только RAL, без уточнения исходного заводского цвета (снабжение само подбирает то, что есть в наличии для перекраски). Перекраска доводчика — платная опция (ориентировочно +2000 руб. за единицу) и делается только по согласованию с менеджером и после того, как клиент готов её оплатить. Если нужного оттенка нет в палитре, а доплачивать клиент не хочет — предлагаешь ему выбрать один из стандартных заводских цветов.

Цвет ручек: у ручек нет «стандартного» цвета — всегда указываешь RAL. Исключение: ручки из нержавеющей стали — для них цвет в заявке не указывается вообще.

#### Шаг 3. Проверить фурнитуру

По каждой двери и окну сверяешь фактический состав фурнитуры в ПрофСтрое со спецификацией и ТЗ.

Что проверяешь:

- Тип и модель петель, доводчиков, замков, ручек.

- Дополнительные элементы: координатор закрывания, антипаника, СКУД, отбойник.

- Совпадает ли это с тем, что подписал клиент.

Быстрая самопроверка количеств: Смотришь на итоговые цифры в заявке и сопоставляешь с количеством дверей:

- Доводчиков должно быть ≥ количеству дверей (если на каждую по одному).

- Замков — по количеству дверей.

- Цилиндров — только если нужны (без цилиндра = дверь без запирания).

- Петель — по расчёту (зависит от веса полотна).

- Ручек — считаются в комплектах, не в штуках: 1 комплект ручки-штанги = 2 ручки (снаружи и изнутри) на одну дверь. На двустворчатой двери, где ручка нужна на обе створки, комплектов может понадобиться два.

Если цифры не сходятся — проверяешь, что пошло не так. Типичные ошибки: доводчик на пассивную створку не учтён, цилиндр поставлен туда, где его быть не должно.

Нестандартная фурнитура: Если в ТЗ или переписке клиент указывал конкретный бренд, серию ручек или доводчика — проверяешь, что именно эта фурнитура стоит в расчёте. Типовой набор в таком случае — только ориентир, не итог.

#### Шаг 4. Проверить нестандартные комплектующие

Проходишь по примечаниям каждого изделия в расчёте и ищешь всё, чего нет в стандартной базе ПрофСтроя. Дизайнерские ручки, специальные доводчики, нетиповые петли, особые уплотнители, СКУД.

По каждой нестандартной позиции проверяешь в заявке:

- Есть ли она вообще? Нестандарт не попадает в автоотчёт — только через ручное добавление.

- Правильный ли артикул и наименование? Должно быть полным: не «доводчик», а «Доводчик Dorma TS 83 EN 3 серебро».

- Правильное ли количество? И в правильных единицах (комплекты/штуки/метры — в зависимости от позиции).

- Совместима ли с нашей профильной системой? Если не проверял раньше — проверь сейчас: открыть сечение профиля в AutoCAD, наложить схему установки фурнитуры.

Если нестандартная позиция в заявке отсутствует — добавляешь вручную перед передачей снабжению.

#### Шаг 5. Сверить заявку с расчётом и спецификацией

Финальная проверка: берёшь заявку, расчёт и спецификацию и сравниваешь по трём параметрам:

- Цвет в заявке = цвет в спецификации.

- Фурнитура в заявке = фурнитура в спецификации.

- Нестандартные позиции из спецификации = нестандартные позиции в заявке.

Если есть расхождение — исправляешь. Если расхождение неоднозначное (в ТЗ одно, в переписке другое) — уточняешь у менеджера.

Время на весь блок проверки: от 5 минут (простой заказ) до 30–40 минут (сложный объект с нестандартом).

### 4. Как принимать решения

#### Развилка 1. Стандартный набор фурнитуры или индивидуальный?

Условие: в ТЗ нет особых требований по фурнитуре.

Действие: используешь типовой набор для данного типа конструкции. Если в ТЗ или переписке клиент упомянул конкретный бренд, серию или вид ручек — подбираешь индивидуально, а типовой набор берёшь только как ориентир.

Почему так: клиент, который хотел определённую ручку, не согласится с «ну у нас такая стандартная». Это претензия, причём обоснованная.

#### Развилка 2. Оставить «стандартный белый» или указать конкретный RAL?

Условие: в ТЗ написано «белый» или «белый стандарт» без номера RAL.

Действие: никогда не оставляешь «стандартный белый» без уточнения. Уточняешь у менеджера конкретный RAL и прописываешь его в заявке. Формальной процедуры фиксации «цвет на выбор клиента» в спецификации нет — если клиент ещё не определился, отмечаешь это для себя и не отправляешь заявку в закуп, пока менеджер не согласует финальный RAL с клиентом.

Почему так: RAL 9003 и RAL 9016 — оба «белые», но вживую разница заметна. Если снабжение закупит любой из них без согласования, при получении клиент может счесть это ошибкой.

#### Развилка 3. Расхождение в источниках — решать самому или уточнять?

Условие: в спецификации один цвет, в примечании к изделию в расчёте — другой. Или в ТЗ одна ручка, а в переписке — другая.

Действие: не выбираешь самостоятельно. Пишешь менеджеру конкретный вопрос: «В спецификации цвет X, в примечании к изделию Y — какой верный?». Ждёшь ответа. Самому можно принять решение только если расхождение — явная техническая опечатка внутри твоего расчёта (например, в одном месте написал RAL 7024, в другом RAL 7034 — очевидно одно и то же значение, просто ошибка в цифре). Любое смысловое расхождение — к менеджеру.

Почему так: «додумать» за клиента не тот цвет или не ту ручку — потенциальная рекламация. Менеджер знает последнюю договорённость с клиентом; конструктор — нет.

#### Развилка 4. Закупать в цвете/фурнитуру сейчас или дождаться финального решения клиента?

Условие: клиент ещё не окончательно определился с цветом профиля или конкретной моделью фурнитуры (например, тип доводчика), а задача на закуп уже пришла.

Действие: уточняешь у менеджера явно, финальный ли это выбор. Если клиент может передумать — цвет профиля закупаешь в неокрасе, а фурнитуру не закупаешь вообще до подтверждения. Закупаешь в цвете и с конкретной фурнитурой только после того, как менеджер подтвердил, что решение клиента окончательное. Без согласования с клиентом профиль в цвете не заказывается никогда — это правило без исключений.

Если несогласованная закупка фурнитуры всё же произошла и клиент потом изменил выбор (например, попросил скользящую тягу вместо рычажной) — это отклонение от процедуры, а не норма, и решается по ситуации: в лучшем случае закупленную фурнитуру используют на другом объекте (в другом запуске), в худшем — она остаётся лежать на складе. В любом случае менеджер обязан сообщить об этом руководству (закупали одно, а по факту нужно другое), чтобы решить: выставлять клиенту доп. счёт или пойти навстречу и оставить ранее закупленную фурнитуру в цеху.

Почему так: закупка вслепую до финального решения клиента создаёт риск лишних расходов и зависшего на складе товара.

### 5. Риски через кейсы

#### Кейс 1. «Стандартный белый» — клиент увидел не тот оттенок

Ситуация: в ТЗ двери в «белом» цвете. Конкретный RAL не обсуждался. Конструктор оставил в заявке общее «стандартный белый».
 Ошибочное действие: не уточнил RAL у менеджера, не прописал конкретный номер.
 Последствие: снабжение закупило RAL 9016. Интерьер был ближе к RAL 9003. На объекте клиент заметил разницу и расценил это как ошибку. Пришлось объясняться.
 Как правильно: при любом «белом» или «стандартном цвете» — уточнять конкретный RAL до закупа. Если клиент не определился — зафиксировать, что выбор за ним, и внести в спецификацию перед запуском.

#### Кейс 2. Дизайнерская ручка не попала в заявку

Ситуация: клиент выбрал конкретную модель ручки — обсуждалось с менеджером. В расчёте ручка заложена. Но она нестандартная — в ПрофСтрое её нет.
 Ошибочное действие: при формировании заявки конструктор не прошёл по примечаниям изделий и не добавил ручку вручную.
 Последствие: снабжение заказало стандартный комплект. Дверь приехала с обычной ручкой. Клиент был недоволен — ручка была деталью дизайна. Дозаказ, замена на объекте.
 Как правильно: при проверке нестандартных позиций — обязательно проходить по примечаниям каждого изделия. Всё, чего нет в базе ПрофСтроя, должно быть добавлено вручную.

#### Кейс 3. Два цвета в спецификации — в примечании один, в графе «цвет» другой

Ситуация: при одном из пересчётов менеджер поменял цвет в основной графе спецификации по просьбе клиента, но забыл обновить примечание к изделию. Конструктор при проверке смотрел примечание, но не основную графу.
 Ошибочное действие: не сверил два места в одном документе.
 Последствие: обнаружилось расхождение. Пришлось уточнять у менеджера, тот уточнял у клиента — ушло время, пришлось переделывать спецификацию.
 Как правильно: при чтении спецификации — читать всё, включая основную графу и примечания. Если они расходятся — немедленно к менеджеру, не угадывать.

#### Кейс 4. Доводчики пришли в заводском цвете — нужна была перекраска

Ситуация: конструкция в тёмном цвете. Доводчики в заявке указаны без уточнения цвета.
 Ошибочное действие: цвет доводчиков не прописан в заявке.
 Последствие: снабжение закупило доводчики в стандартном заводском белом. При комплектации выяснилось, что нужна перекраска. Задержка отгрузки.
 Как правильно: цвет доводчиков прописывается в заявке всегда: если нужен заводской цвет — указываешь его название без RAL; если нужна перекраска — только RAL. Снабжение не угадывает.

#### Кейс 5. Фурнитуры нужного цвета не оказалось у производителя

Ситуация: для доводчика или другой фурнитуры нужен конкретный цвет, но в заводской палитре производителя такого цвета нет.
 Ошибочное действие: вопрос оставлен на усмотрение снабжения или производства вместо согласования с заказчиком.
 Последствие: закуп затягивается, либо снабжение самостоятельно выбирает ближайший цвет без согласования с клиентом.
 Как правильно: если нужного цвета нет в заводской палитре — через менеджера предлагаешь заказчику доступные заводские цвета фурнитуры. Если клиент согласен доплатить — заказываешь перекраску в нужный RAL (перекраска доводчика стоит ориентировочно +2000 руб. за единицу и делается только после согласования и оплаты). Если доплачивать заказчик не хочет — заказчик выбирает один из стандартных заводских цветов.

#### Кейс 6. Профиль закупили в цвете, не спросив менеджера — цвет оказался другим

Ситуация: конструктор указал в заявке конкретный цвет профиля и отправил в закуп, не уточнив у менеджера, финальный ли это выбор клиента.
 Ошибочное действие: не согласовал с менеджером, можно ли закупать в цвете сейчас, или нужно было закупать в неокрасе до финального решения клиента.
 Последствие: при запуске конструкций выяснилось, что нужен другой цвет. Профиль пришлось перекрашивать, что увеличило стоимость проекта и снизило прибыль по объекту.
 Как правильно: перед тем как указывать цвет в заявке на закуп — уточнить у менеджера, финальное ли это решение клиента. Если есть сомнение — закупать профиль в неокрасе и красить после подтверждения. Профиль в цвете без согласования с клиентом не заказывается никогда.

### 6. Что нужно знать

Источник истины — подписанная спецификация. При любом расхождении между разными источниками (переписка, ТЗ, расчёт, примечания) — верна подписанная спецификация. Если в ней нет нужной информации или есть внутренние противоречия — уточняешь у менеджера, не принимаешь решение самостоятельно.

Правила двусторонней покраски. При двухцветных конструкциях — какая сторона профиля какого цвета:

| Тип профиля | Цвет |
| --- | --- |
| Штапик | Внутренний |
| Стойки и ригели фасадной системы | Внутренний |
| Крышки ригелей и стоек | Наружный |
| Рама, дверная коробка, окно, створка | Оба цвета |

Это стандартное правило. Отдельный чертёж с разбивкой цветов особенно важен для нестандартной геометрии. Для типовых серий «тёплого» профиля отдельный чертёж не обязателен, если оба цвета по этому правилу прямо прописаны в самой заявке на материал. Для запроса цены (без закупа) — достаточно указать оба цвета в заявке, чертёж не нужен.

Как считать ручки-штанги. Ручки-штанги (длинная горизонтальная ручка на всю высоту двери или окна) считаются комплектами, не штуками:

- 1 комплект = 2 ручки (снаружи и изнутри).

- На одну дверь = 1 комплект, кроме двустворчатой двери, где ручка нужна на обе створки — тогда 2 комплекта.

В заявке пишешь: «Ручка-штанга [артикул] — N комплектов» — не N штук. Если написать штуками, снабжение может закупить половину.

Стандартная палитра цветов доводчиков. У каждого производителя доводчиков своя палитра стандартных цветов покраски. Для доводчиков НОРМА-М есть таблица соответствия их цветов каталогу RAL. Для остальных производителей палитру проще смотреть на сайте производителя, чем искать в переписке или чате — это быстрее.

Выбираешь ближайший к цвету профиля. Если выбран заводской цвет — указываешь в заявке его название без RAL («белый», «серебро»). Если нужен нестандартный оттенок — указываешь только RAL. Перекраска доводчика — платная опция (ориентировочно +2000 руб. за единицу), делается только по согласованию с менеджером и после того, как клиент готов её оплатить. Если нужного оттенка нет в палитре, а доплачивать клиент не хочет — предлагаешь ему выбрать один из стандартных заводских цветов.

Нестандартные позиции: полный артикул. При добавлении нестандартных позиций в заявку — все реквизиты, не только наименование:

| Поле | Что указывать |
| --- | --- |
| Наименование | Полное, с моделью |
| Артикул | Точный, с учётом размеров, исполнения и цвета |
| Количество | С правильной единицей измерения |
| Цвет | Заводской (название без RAL) или перекрас (RAL) |
| Примечание | Куда устанавливается, если неочевидно |

Неполный артикул — риск, что снабжение закупит похожую, но другую позицию.

## Урок 3. Как запросить сроки / стоимость и передать информацию менеджеру

### 1. Трудовое действие

Третий урок модуля. До него: заявка на материал подготовлена и проверена (уроки М4.1–М4.2). После него: менеджер получил актуальные цены и сроки и может озвучить их клиенту.

Этот урок разделяется на два сценария, которые иногда совпадают, а иногда идут отдельно:

- Запрос стоимости — возникает во время расчёта КП, когда нужна актуальная цена на нестандартную позицию. Полученную цену вносишь в расчёт.

- Запрос сроков — возникает перед запуском в производство или при срочном заказе. Полученные сроки передаёшь менеджеру, чтобы он мог дать клиенту реалистичный ответ о готовности.

Оба сценария заканчиваются одинаково: конструктор передаёт менеджеру не сырой ответ от снабжения, а краткое резюме — что запрашивали, что получили, на что обратить внимание.

#### 1.1. Контекст действия

Сигнал: задача в Б24 от менеджера с пометкой «узнать сроки», «запросить стоимость», «уточнить по поставке». Иногда — прямое сообщение в чате сделки. Иногда — собственная инициатива конструктора при расчёте нестандартной позиции.

Если этого не сделать: в КП попадут устаревшие цены, менеджер пообещает клиенту сроки, которые снабжение и поставщики не подтвердили. Итог — срыв сроков или убыток по нестандартной позиции.

#### 1.2. Что делает сотрудник

Формирует запрос, выбирает канал (через снабжение или напрямую поставщику), отправляет, получает ответ, вносит цены в расчёт, составляет краткое резюме для менеджера и фиксирует всё в Б24.

### 2. Результат и критерии эффективности

#### 2.1. Результат действия

Основной результат: менеджер получил подтверждённые цены и сроки по ключевым и нестандартным позициям — в виде краткого резюме в Б24 с отметкой.

Параллельно:

- Актуальные цены внесены в расчёт в ПрофСтрое (через транспортные расходы + наценка).

- Сроки поставки по критичным позициям зафиксированы в примечаниях к расчёту или в задаче в Б24.

Хорошо сделанная работа: менеджер понимает, какие позиции тянут сроки, какие влияют на стоимость — и может честно говорить с клиентом.

#### 2.2. Критерии эффективности и фиксации

- Запрос охватывает все нестандартные и неизвестные по цене/срокам позиции.

- Стандартные позиции из базы ПрофСтроя — не запрашиваются без необходимости.

- Запрос сформулирован понятно: артикулы, наименования, количество.

- Выбран правильный канал: снабжение (для крупных/критичных позиций) или напрямую поставщику (для быстрых ориентировочных оценок).

- Полученные цены внесены в расчёт с наценкой.

- Менеджеру передано резюме: что запрашивали, что получили, что критично.

- Всё зафиксировано в задаче Б24, менеджер отмечен.

### 3. Что нужно сделать

#### Шаг 1. Определить тип запроса и его точность

Прежде чем составлять запрос, уточни у менеджера (или определи сам): нужна ориентировочная цена или точный счёт?

Ориентировочная стоимость — нужна на ранней стадии расчёта, когда сам расчёт ещё не готов. Запрашиваешь за единицу измерения: стоимость стеклопакета за м², доводчика за штуку и т.д. Получаешь грубую цифру, подставляешь в расчёт — это даст менеджеру понять порядок цен для предварительного КП.

Точный счёт — нужен перед запуском или для финального КП. Здесь сначала делаешь расчёт в ПрофСтрое с похожим (заменяющим) материалом, выгружаешь заявку с точными размерами и количеством, корректируешь её под нужный материал — и просишь снабжение выставить счёт именно на это количество. В итоге получаешь документ, по которому реально закупится то, что посчитал.

Время на определение: 2–3 минуты.

#### Шаг 2. Сформировать запрос

Составляешь список позиций:

- артикул или точное наименование;

- количество с единицей измерения;

- цвет (если влияет на цену или срок);

- особые требования (размеры, состав, исполнение).

По нестандартным позициям — добавляешь схему или ссылку, если артикул неоднозначен.

Формат: Word-таблица, Excel или просто текст в описании задачи Б24 — главное, чтобы снабжение могло однозначно понять, что запрашивается.

Если запрашивается стоимость всего одной-двух позиций фурнитуры (без полной заявки на материал) — можно не выгружать заявку на материал целиком, а просто прописать всё нужное прямо в описании задачи: полное наименование, цвет/RAL, количество. Полную заявку выгружаешь, если позиций много или речь о профиле/стекле.

#### Шаг 3. Выбрать канал: снабжение или напрямую поставщику

Через снабжение (задача в Б24) — для:

- нестандартных позиций, по которым у компании могут быть договорные условия;

- крупных объёмов (снабжение может получить оптовую цену или скидку);

- ситуаций, когда важна надёжность поставщика и гарантия срока.

Напрямую поставщику (сайт, почта) — для:

- быстрой черновой оценки по стандартной позиции;

- ситуаций, когда снабжение занято, а нужно быстро получить хотя бы порядок цен.

Риск прямого запроса: получишь розничную цену без скидок. Для небольшой позиции это допустимо. Для крупного объекта или дорогой нестандартной позиции — всегда через снабжение.

#### Шаг 4. Поставить задачу в Б24

Если запрос идёт через снабжение — ставишь задачу изнутри сделки (если сделка есть). Если сделки нет — через «Задачи и проекты».

Поля задачи:

- Исполнитель — ответственный менеджер снабжения по данному типу материала: Мельникова Анна (профиль, фурнитура, расходники) или Хамидуллова Линара (стекло, стеклопакеты).

- Наблюдатели — при запросе по профилю и фурнитуре: Рамазанов Ирек и Древаль Денис; при запросе по стеклопакетам: Древаль Денис.

- Срок — сегодня. Снабженец продлит, если нужно.

- Описание — что именно нужно узнать: цену, срок, наличие, или счёт с конкретным количеством.

- Вложения — заявка на материал или перечень позиций.

Если запрос срочный — пишешь это в описании явно. Снабжение расставляет приоритеты, и «срочный» явный приоритет обрабатывается быстрее. Дополнительно можно позвонить снабженцу и проговорить срочность голосом, а не только пометкой в задаче — так задача точно не потеряется в очереди. Если это критично важно — продублируй постановку задачи сообщением снабженцу в мессенджере, а не полагайся только на уведомление Б24.

#### Шаг 5. Получить ответ и внести цены в расчёт

Снабжение присылает ответ в задаче Б24: чаще всего счёт с ценами и сроками поставки.

Цены → в расчёт ПрофСтроя: Вносишь через «Транспортные расходы» в разделе «Работы». Обязательно добавляешь наценку (40–50% или актуальный норматив компании). Иначе цена в КП будет равна себестоимости — компания работает в минус по этой позиции.

Сроки → фиксируешь: если запрос включал ещё и цену — прописываешь сроки в примечании на главной странице проекта в ПрофСтрое либо в примечании к конкретному изделию. Если изначальный запрос касался только уточнения сроков (без цены) — отдельно в ПрофСтрое их не фиксируешь, а просто озвучиваешь менеджеру. Менеджеру в любом случае нужно чёткое число: «Профиль серии 72 Термо — срок поставки 3–4 недели с момента заказа».

Если по нескольким позициям пришли разные сроки — выделяешь самый длинный: он и определит общий срок производства.

#### Шаг 6. Составить резюме и передать менеджеру

Менеджеру не нужен сырой счёт на восьми страницах — ему нужны конкретные ответы на его вопросы.

Пишешь в чат сделки или в задачу в Б24, отмечаешь менеджера. Что включаешь в резюме:

- что запрашивали (кратко, по позициям);

- что получили (цены и сроки по ключевым позициям);

- что критично: какая позиция тянет сроки или существенно влияет на стоимость;

- если есть альтернативы — упоминаешь.

Пример: «По серии 72 Термо (профиль): цена актуальна, срок — 3 нед. Доводчик Dorma TS-83 чёрный: срок 4–5 нед., есть аналог Dorma TS-72, срок 1 нед. — уточни у клиента, подойдёт ли замена.»

После этого прикрепляешь счёт к задаче как вложение — если менеджеру понадобятся детали.

Ориентировочные трудозатраты

- Составить запрос и поставить задачу: 10–15 минут.

- Внести цены в расчёт и написать резюме: 10–15 минут.

- Время ожидания ответа от снабжения: не учитывается — зависит от снабжения и поставщиков. Как ориентир на весь цикл целиком (от постановки задачи до закрытия с ответом снабжения) — в среднем около одного рабочего дня.

### 4. Как принимать решения

#### Развилка 1. Запрашивать все позиции или только ключевые?

Условие: в расчёте есть стандартные позиции и несколько нестандартных.

Действие: стандартные позиции, цена на которые уже есть в базе ПрофСтроя, — не запрашиваешь. Официальных внутренних прайсов по нестандартным позициям нет: такие запросы всегда индивидуальны, а цены на многие позиции (особенно на фурнитуру, привязанную к курсу евро или доллара) могут меняться практически каждый день — поэтому каждый раз запрашиваешь заново. Запрашиваешь только:

- нестандартные и редкие позиции: архитектурное стекло, стемалит, нестандартная фурнитура, электромеханические замки, доводчики (включая такие позиции, как GEZE, у которых цена в базе всегда неактуальна);

- позиции, по которым явно есть риск изменения цены (например, серия 72 Термо);

- позиции с длинными сроками поставки, которые критичны для клиента.

Почему так: перегружать снабжение запросами по очевидным позициям — тратить их время и задерживать ответ по важным.

#### Развилка 2. Ждать полного ответа или работать с предварительными данными?

Условие: срок подготовки КП горит, часть ответов ещё не получена.

Действие: если менеджер согласен, можно передать предварительные данные по тем позициям, ответы по которым уже есть — с явной пометкой «данные по [позиции] уточняются». Менеджер сможет начать разговор с клиентом, но с оговоркой. Не делать без согласования с менеджером — иначе он даст клиенту «предварительные» данные без пометки «уточняется», и потом придётся переигрывать.

Почему так: частичная информация лучше, чем молчание, если клиент ждёт, — но только при правильном оформлении.

#### Развилка 3. Через снабжение или напрямую поставщику?

Условие: нужна цена на нестандартную позицию, есть выбор.

Действие:

- Крупный объём, нестандарт, критичные сроки → через снабжение. Они знают договорные условия, могут получить скидку, подтвердят реальный срок.

- Небольшой объём, стандартная позиция, нужна быстрая черновая оценка → можно напрямую к поставщику.

Почему так: прямой запрос по большому объекту даст розничную цену без скидок — КП выйдет дороже, чем нужно. Один такой случай может стоить потери заказа.

#### Развилка 4. Как обозначить срочность запроса?

Условие: задача снабжению срочная, а очередь задач у них может быть длинной.

Действие: помимо явной пометки «срочно» в описании задачи, можно дополнительно позвонить снабженцу и проговорить срочность голосом, либо продублировать постановку задачи сообщением в мессенджере. Выбираешь по степени критичности: чем выше цена ошибки или чем быстрее горят сроки, тем больше каналов подключаешь одновременно.

Почему так: пометка в самой задаче не гарантирует, что её увидят вовремя — голосовой или личный контакт снижает риск, что срочный запрос затеряется в общей очереди.

### 5. Риски через кейсы

#### Кейс 1. Большой заказ → прямой запрос поставщику → розничная цена → объект ушёл конкурентам

Ситуация: нужно было быстро дать клиенту ориентир по цене на нестандартную позицию для крупного объекта.
 Ошибочное действие: отправили запрос напрямую поставщику, не подключив снабжение, не указав, что объём большой и объект важный.
 Последствие: получили обычную розничную цену и длинный срок без скидок. Менеджер отдал клиенту КП с завышенной стоимостью. Объект ушёл к конкурентам.
 Как правильно: по крупным объёмам — всегда через снабжение с явной пометкой о масштабе. Снабжение учтёт скидки, договорённости и реальные сроки поставки.

#### Кейс 2. Взяли цену из старого расчёта — при закупе оказалась выше

Ситуация: при расчёте нового КП конструктор ориентировался на цены из расчёта двухмесячной давности по похожему объекту.
 Ошибочное действие: не запросил актуальную цену, решил «примерно то же самое».
 Последствие: при закупе реальная цена оказалась выше. Прибыль по нестандартной позиции оказалась меньше запланированной.
 Как правильно: для нестандартных и редких позиций — всегда запрашивать актуальную цену. Цены на фурнитуру, специальное стекло и нестандартные комплектующие меняются. Даже «примерно похожая» позиция два месяца назад — не гарантия сегодня.

#### Кейс 3. Не знал цвет — не мог запросить сроки

Ситуация: менеджер попросил узнать сроки поставки профиля. Цвет конструкции ещё не был согласован с клиентом.
 Ошибочное действие: не уточнил этот момент у менеджера и не передал его снабжению.
 Последствие: не смог дать снабжению полный запрос — цвет профиля влияет на срок (стандарт vs нестандартная покраска). Запрос завис.
 Как правильно: перед запросом сроков на окрашенный профиль — уточни цвет. Стандартный неокрас — быстро. Нестандартная покраска — отдельный срок. Если цвет ещё не выбран — это явно пишется в запросе: «при стандартной покраске N недель, при нестандартной N+2 недели».

#### Кейс 4. Не внесли наценку на нестандартную позицию — работали в убыток

Ситуация: получили от снабжения счёт на нестандартную фурнитуру. Внесли полученную стоимость в расчёт как есть.
 Ошибочное действие: не добавили наценку на нестандартную позицию.
 Последствие: в КП стоимость нестандартной позиции равна закупочной — компания не заработала на этой позиции. При большом объёме нестандарта — реальный убыток.
 Как правильно: любая нестандартная цена, полученная от снабжения, вносится в расчёт через «Транспортные расходы» + добавляется наценка. Это стандартное правило — не забывать.

#### Кейс 5. Не уточнили минимальный объём закупа — раскрой пришлось пересогласовывать

Ситуация: запросили материал на профиль фасадной крышки нестандартной длины хлыста, не уточнив у поставщика минимальный объём закупа.
 Ошибочное действие: не запросили заранее у поставщика минимальный вес/длину партии для этой нестандартной длины хлыста.
 Последствие: конструкции уже запустили в производство, и только тогда от снабжения пришла информация о минимальном весе закупаемого профиля. Пришлось пересогласовывать с заказчиком раскрой крышек исходя из того профиля, который реально можно было закупить.
 Как правильно: при запросе нестандартной длины или объёма — сразу уточнять у поставщика минимальный объём/вес партии, до утверждения раскроя и запуска в производство, а не после.

#### Кейс 6. Заложили цену «на глаз» вместо точного запроса — потеряли либо прибыль, либо клиента

Ситуация: вместо запроса точной стоимости фурнитуры или стеклопакета конструктор заложил в расчёт примерную цену по своим прикидкам.
 Ошибочное действие: не запросил точную стоимость, хотя позиция была нестандартной.
 Последствие: реальная цена оказалась выше заложенной — компания недополучила прибыль. Либо реальная цена оказалась ниже заложенной — КП вышло дороже необходимого, и заказчик мог уйти к конкуренту, посчитав цену завышенной.
 Как правильно: по нестандартным позициям запрашивать точную стоимость всегда, а не закладывать её «на глаз» — ошибка бьёт в обе стороны: либо по прибыли компании, либо по конкурентоспособности КП.

### 6. Что нужно знать

Два типа запросов и чем они отличаются

Для ориентировочного запроса: сначала запрос снабжению, потом расчёт. Для точного счёта: сначала расчёт в ПрофСтрое, потом заявка с точными данными → счёт.

Как правильно внести цену в расчёт ПрофСтроя

Полученная от снабжения цена вносится через «Транспортные расходы» (вкладка «Работы»):

- Добавляешь строку: наименование позиции, количество, закупочная цена.

- Отдельной строкой добавляешь наценку (40–50% или актуальный норматив — уточнить у старшего конструктора).

- Нажимаешь «Расчёт».

Без наценки цена в КП равна закупочной — компания работает без прибыли по этой позиции.

Как запросить стоимость нестандартного стеклопакета

Для нестандартного противопожарного стеклопакета (например, СПД EIW30 со стеклом Planibel Grey и стемалитом определённого RAL) поставщику нельзя направить готовую ПП-формулу напрямую: поставщики изготавливают только обычное стекло и стеклопакеты, а противопожарный гелезаливной стеклоблок компания делает самостоятельно, в своём стекольном цеху — заказать его у поставщика невозможно.

Поэтому: выгружаешь из ПрофСтроя заявку на стекло/стеклопакеты («Отчёты» → «Заявка на стекло, стеклопакеты»), вручную редактируешь формулу, убирая из неё гелезаливной стеклоблок — то есть заказываешь у поставщика только ту часть стеклопакета, что идёт до этого блока (например, 4Planibel Grey–зак-10–4зак-10–стемалит RAL_4зак вместо полной ПП-формулы). После поставки дооснащаешь стеклопакет до нужного класса огнестойкости на своей стороне. Полученную от поставщика стоимость закладываешь в расчёт через «Работы», за вычетом того, что уже учтено в ПрофСтрое автоматически.

Это рабочий стандартный метод для таких случаев, а не разовое решение.

Что должно быть в резюме для менеджера

Менеджеру не нужен полный счёт. Ему нужны ответы на три вопроса:

- Сколько стоит? — цена по ключевым и нестандартным позициям.

- Когда поставят? — срок по позиции с наибольшим временем ожидания.

- Что критично? — что тянет срок или сильно влияет на стоимость, и есть ли альтернатива.

Всё это — в одном коротком сообщении в Б24 с отметкой менеджера. Полный счёт прикрепляется отдельно как вложение, если менеджеру нужны детали.

|  | Ориентировочная цена | Точный счёт |
| --- | --- | --- |
| Когда нужен | На раннем этапе расчёта | Перед финальным КП или запуском |
| Как формируется | Запрос за единицу (м², шт.) | Заявка из ПрофСтроя с точными размерами |
| Что получаешь | Цифру для подстановки в расчёт | Счёт поставщика, по которому закупают |
| Точность | Ориентировочная | Высокая |

Прайсы и дополнительные инструменты

- Прайсы на плёнки (тонировочные, ударопрочные, архитектурные) — Общая папка → КБ.

- Онлайн-калькулятор сопротивления теплопередачи (например, Саловатстекло) — для расчёта параметров стеклопакетов.

- Cutting — для точного раскроя нестандартных материалов (фанера и аналоги).

## Урок 4. Что делать, если материал недоступен или сроки не подходят

### 1. Трудовое действие

Четвёртый и последний урок модуля. До него: конструктор запросил сроки и стоимость (урок М4.3). Этот урок — про то, что делать, когда ответ от снабжения оказался «нет» или «слишком долго».

Это не часто встречающийся шаг, но один из самых дорогих при ошибке. Если проигнорировать или затянуть — менеджер пообещает клиенту сроки, которые физически невозможны. Или хуже: конструкция уйдёт в производство с позицией, которую невозможно закупить, — и это обнаружится уже при комплектации.

Два сценария, и оба требуют одного: действовать быстро и не замалчивать.

- Материал недоступен — снят с производства, нет у поставщиков в нужном объёме.

- Сроки поставки не укладываются — материал есть, но придёт позже, чем нужно клиенту.

#### 1.1. Контекст действия

Сигнал: ответ от снабжения с негативными новостями. Это может прийти в задаче Б24, по почте или в чате.

Конструктор не принимает финальное решение в одиночку — он предлагает варианты. Финальное решение принимает менеджер вместе с клиентом.

#### 1.2. Что делает сотрудник

Фиксирует проблему, немедленно сообщает менеджеру (не дожидаясь решения), ищет альтернативы, проверяет их технически, передаёт варианты менеджеру, после согласования — обновляет документы.

### 2. Результат и критерии эффективности

#### 2.1. Результат действия

Основной результат: один или несколько реалистичных вариантов для менеджера — что можно предложить клиенту вместо исходного решения.

Варианты могут быть: аналог материала, другой поставщик, изменение конструктива, разбивка поставки по этапам, пересмотр сроков.

Идеальный вариант (слова Агабекова А.): «Клиент видит, что мы контролируем ситуацию и предлагаем осмысленные альтернативы, а не просто говорим "нет материала"».

#### 2.2. Критерии эффективности и фиксации

- Менеджер уведомлён сразу, как только стало известно о проблеме.

- Предложены 1–2 реалистичных варианта (не «ничего нет»).

- Альтернативы проверены технически: сертификаты, конструктивные ограничения.

- Пересчитаны стоимость и сроки под альтернативу.

- После согласования: обновлены все документы в архиве запуска, архив переиздан и разослан по установленному кругу получателей.

### 3. Что нужно сделать

#### Шаг 1. Зафиксировать проблему и сообщить менеджеру немедленно

Получив негативный ответ от снабжения, первым делом — пишешь менеджеру. Не после того, как найдёшь решение. Сразу.

Менеджер должен знать о проблеме, пока ещё не дал клиенту сроки. Если клиент уже ждёт ответа, у менеджера есть запас времени поговорить с ним до того, как тот примет решение.

Что фиксируешь:

- какая позиция проблемная;

- что именно сообщило снабжение (нет в наличии, срок поставки N месяцев, снята с производства);

- насколько эта позиция критична для всего заказа.

#### Шаг 2. Оценить критичность позиции

Задаёшь себе три вопроса:

- Можно ли заменить аналогом? — другой доводчик того же усилия, другой профиль аналогичной серии, другое стекло с теми же характеристиками.

- Можно ли найти этот же материал у другого поставщика? — иногда у снабжения список поставщиков неактуальный; менеджер или интернет могут указать на тех, кого снабжение упустило из виду.

- Можно ли изменить конструктив? — убрать зависимость от недоступной позиции за счёт другого технического решения.

Если ни один из вариантов не работает — проблема выносится на обсуждение со старшим конструктором и/или руководством. Однозначного порога, при котором нужно подключать команду, нет — по опыту, это каждый раз решается по ситуации, в зависимости от масштаба и критичности объекта.

#### Шаг 3. Искать альтернативы

Ищешь последовательно, от простого к сложному:

Вариант А — другой поставщик того же материала. Снабжение не всегда знает всех поставщиков. Стоит проверить: попросить снабжение запросить у других контрагентов, поискать самому в каталогах и интернете, уточнить у коллег («кто-то сталкивался с такой позицией?»). Иногда именно менеджер, который ведёт клиента, вспоминает поставщика, о котором снабжение давно забыло.

Если ситуация про сроки (не про доступность): можно повторно открыть уже закрытую задачу по этой позиции в Б24 через «возобновить» и в комментарии явно указать, что сроки не устраивают клиента и нужны варианты побыстрее. Это не общепринятая практика, а один из личных способов работы с задачей — так же допустимо просто поставить новую задачу с явной ссылкой на предыдущую. Выбирай тот вариант, который для тебя удобнее. Более быстрый вариант почти всегда находится, но обычно он немного дороже — это стоит сразу учитывать и предупреждать менеджера.

Вариант Б — аналог с эквивалентными характеристиками. Ищешь позицию, которая технически подходит вместо исходной. Для фурнитуры — та же несущая способность, тот же принцип работы. Для профиля — та же серия или аналогичная в другой базе. Для стекла — тот же класс огнестойкости и формула.

При поиске аналогов помогают:

- каталоги профильных систем (Общая папка);

- сайты производителей и поставщиков фурнитуры;

- технические паспорта на оборудование (часть есть в Общей папке → КБ);

- запрос через снабжение: «что есть аналогичного с такими характеристиками?».

Централизованной базы уже отработанных и согласованных аналогов пока нет — каждый раз поиск ведётся заново, хотя такая база была бы полезна.

Вариант В — изменение конструктива. Если аналога нет, иногда можно перепроектировать конструкцию так, чтобы убрать зависимость от проблемной позиции. Решение о таком изменении в большинстве случаев принимает старший конструктор единолично — особенно если изменения незначительные.

#### Шаг 4. Проверить альтернативу технически

Прежде чем предложить аналог менеджеру — убеждаешься, что он технически подходит:

- вписывается ли в сертификаты компании на данный тип конструкции;

- совместим ли с нашим профилем (сечение, посадочные места);

- не нарушает ли размерные ограничения;

- соответствует ли техническим требованиям клиента.

Не предлагаешь аналог, пока не проверил. Предложить неподходящее — значит снова переделывать позже.

#### Шаг 5. Пересчитать стоимость и сроки под альтернативу

Если аналог найден — запрашиваешь у снабжения его стоимость и срок. Вносишь в расчёт.

Если стоимость отличается от исходной — менеджер должен об этом знать заранее: возможно, нужно будет скорректировать КП.

#### Шаг 6. Передать варианты менеджеру с резюме

Пишешь менеджеру в Б24 (чат сделки или задача) краткое резюме:

- что именно недоступно/не укладывается в сроки;

- что предлагаешь вместо (1–2 варианта);

- какие последствия по цене и срокам.

Финальное решение принимает менеджер вместе с клиентом. Ты предоставляешь варианты, не делаешь выбор.

#### Шаг 7. После согласования — обновить все документы

Когда менеджер и клиент согласовали замену — обновляешь все места, где фигурирует изменённая позиция:

- расчёт в ПрофСтрое;

- заявку на материал;

- сборочную спецификацию (если уже готовилась);

- примечания к ТЗ;

- архив запуска — пересобираешь и передаёшь в производство обновлённую версию.

Уведомление цеха о новом архиве идёт по двум каналам одновременно:

- сообщение в Б24, в чате «Запуски в производство» (или, в зависимости от объекта, в специализированном чате по конкретному ТЗ), с явным указанием, что по такому-то ТЗ архив обновлён и что именно изменилось;

- копия сообщения вместе с обновлённым архивом дублируется по электронной почте на адреса: snab@fr116.ru, safar.sklad@gmail.com, zavod@fr116.ru, a.galiullin@fps-rf.ru, а если изменения касаются стеклопакетов — дополнительно на snabsteklo@fps-rf.ru. Тема письма должна содержать номер ТЗ, в тексте письма — что именно изменилось.

Это важный шаг, который легко пропустить. Если обновить только заявку, но не спецификацию — цех будет работать по старым данным.

Ориентировочные трудозатраты

- Простая ситуация (аналог очевиден, быстро согласован): 20–40 минут.

- Обычная ситуация (нужен поиск, проверка технически, пересчёт): 1–3 часа.

- Сложная ситуация (нет аналога, нужно менять конструктив, долгое согласование): от полдня до нескольких дней.

### 4. Как принимать решения

#### Развилка 1. Искать самому или подключать команду?

Условие: материал недоступен, ситуация нетипичная или объект крупный/критичный.

Действие: чем важнее и крупнее объект, тем раньше подключаешь старшего конструктора и снабжение. Для небольшого объекта с очевидным аналогом — можно решить самому. Для крупного заказа или нестандартной позиции — сразу в обсуждение. Универсального числового порога здесь нет — граница каждый раз определяется по ситуации.

Почему так: «самодеятельность» на критичном объекте может привести к тому, что предложенный аналог окажется неподходящим — и это обнаружится уже на производстве. Коллективное решение снижает этот риск.

#### Развилка 2. Ждать исходный материал или искать замену?

Условие: материал есть, но срок не устраивает. Альтернатива существует, но хуже по каким-то характеристикам.

Действие: сначала проверяешь, можно ли заменить без потери характеристик. Если нельзя — выносишь на обсуждение: менеджер и клиент решают, готовы ли они ждать или согласны на компромиссный вариант. Самому решать «подождём» или «заменим» — только если ситуация явно однозначная. В любом случае — уведомить менеджера.

Почему так: частичная информация лучше, чем молчание, если клиент ждёт — но только при правильном оформлении и своевременном уведомлении менеджера.

#### Развилка 3. Менять конструктив или искать другого поставщика?

Условие: исходный поставщик не может поставить вовремя или вообще.

Действие: сначала ищешь другого поставщика — это проще и быстрее, чем менять конструктив. Если другого поставщика нет — ищешь аналог. Если аналога нет — рассматриваешь изменение конструктива совместно со старшим конструктором.

#### Развилка 4. Согласовывать аналог с клиентом заранее или сразу закладывать его в КП с пометкой?

Условие: аналог найден, но окончательное решение по замене ещё не принято клиентом.

Действие: если время позволяет и замена существенно меняет характеристики или цену — сначала согласовываешь с заказчиком через менеджера, потом считаешь. Если время критично или разница с исходным вариантом несущественна — можно сразу заложить аналог в расчёт и явно указать это в примечании к КП, чтобы менеджер видел замену и мог её обсудить с клиентом без задержки на повторный расчёт.

Формального правила, где именно проходит эта граница, нет — решение остаётся на усмотрение конструктора в каждой конкретной ситуации. При этом подразумевается, что клиент в любом случае согласует или отклонит предложенный аналог по ходу дальнейшего обсуждения с менеджером — это и служит финальной проверкой, даже если аналог изначально был заложен в КП без предварительного согласования.

### 5. Риски через кейсы

#### Кейс 1. Снабжение «забыло» поставщика — нашли через менеджера

Ситуация: клиенту нужны были роликовые петли Wala. Снабжение запросило у известных поставщиков — откликнулся только один, срок три месяца.
 Что сделали: подключили менеджера, который вёл клиента. Менеджер вспомнил поставщиков, с которыми снабжение давно не работало.
 Результат: у «забытых» поставщиков эти петли оказались в наличии со сроком поставки одна неделя.
 Вывод: если снабжение не нашло — не значит, что нет. Менеджер, коллеги, интернет — все источники стоят использования. Иногда именно менеджер знает рынок лучше снабжения.

#### Кейс 2. Второй запрос у другого поставщика сократил срок с двух месяцев до трёх недель

Ситуация: снабженец сообщил срок поставки два месяца.
 Что сделали: попросили снабжение запросить у других поставщиков.
 Результат: через несколько дней нашли поставщика со сроком 3–4 недели.
 Вывод: первый ответ снабжения — не окончательный. Всегда стоит попросить проверить альтернативные источники, особенно если срок критичен.

#### Кейс 3. Подобрали аналог без проверки характеристик — пришлось переделывать

Ситуация: материал оказался недоступен. Нашли похожую позицию и предложили как аналог.
 Ошибочное действие: не проверили аналог на совместимость с конструктивом и сертификатами.
 Последствие: аналог не подошёл по техническим параметрам. Потеряли время на поиск замены заново.
 Как правильно: прежде чем предложить аналог — проверить его по сертификатам, размерным ограничениям, совместимости с профилем. Это занимает время, но избавляет от повторного поиска.

#### Кейс 4. Поздно сообщили о задержке — менеджер пообещал клиенту нереальные сроки

Ситуация: конструктор узнал о задержке поставки критичного материала, но решил «сначала найти решение, потом сообщить».
 Ошибочное действие: задержал уведомление менеджера.
 Последствие: за это время менеджер успел подтвердить клиенту сроки, которые уже были нереальными. Когда проблема всплыла — менеджеру пришлось объясняться с клиентом и переигрывать договорённости.
 Как правильно: сообщать менеджеру сразу, как только стало известно о проблеме. Не дожидаться решения. Менеджер должен иметь возможность управлять ожиданиями клиента — для этого ему нужна информация вовремя.

#### Кейс 5. Не запросили сроки до запуска — обнаружили три месяца ожидания уже в производстве

Ситуация: нестандартный доводчик не вызвал вопросов при расчёте. До запуска в производство сроки поставки не запрашивались.
 Ошибочное действие: запустили конструкции в производство, не проверив доступность и срок поставки нестандартной фурнитуры.
 Последствие: на этапе закупки снабжение сообщило — три месяца ожидания. Пришлось искать другой доводчик, согласовывать с клиентом через менеджера, обновлять все файлы в архиве запуска (заявку, спецификацию, примечания, ТЗ) и передавать обновлённый архив в цех. Трудозатраты в несколько раз выше, чем при своевременном запросе.
 Как правильно: по любой нестандартной фурнитуре и специальным позициям — запрашивать сроки до запуска в производство, а не после. Это правило из урока М4.3, которое здесь аукается своими последствиями.

#### Кейс 6. Образец с очень сжатым сроком — понадобился другой поставщик

Ситуация: на образцовую дверь МОКАП нужно было поставить ручку из нержавеющей стали, а срок изготовления всей конструкции — 7 рабочих дней. Значит, ручка должна была прийти за 2–3 рабочих дня.
 Последствие: у исходного поставщика такой срок не подтверждался. Пришлось срочно искать другого поставщика, у которого эта ручка была в наличии и могла прийти быстрее.
 Как правильно: для образцов и МОКАП-конструкций со сжатым производственным циклом — сразу закладывать в поиск поставщика жёсткое ограничение по сроку поставки фурнитуры, а не искать по остаточному принципу после того, как срок уже поджимает.

### 6. Что нужно знать

Что делать, если нет ни аналога, ни другого поставщика

Если все пути поиска исчерпаны:

- Выносишь ситуацию на обсуждение со старшим конструктором.

- Вместе рассматриваете изменение конструктива — можно ли убрать зависимость от этой позиции. Решение по незначительным изменениям обычно принимает старший конструктор единолично.

- Если и это невозможно — менеджер объясняет клиенту ситуацию. Иногда заказ снимается или переносится.

В любом сценарии: конструктор не говорит клиенту «ничего не можем». Он говорит менеджеру «вот что есть», а менеджер решает, что говорить клиенту.

Как повторно запросить более быстрые варианты у снабжения

Если проблема именно в сроках (а не в наличии), и по этой позиции уже была задача в Б24 — можно найти закрытую задачу и нажать «возобновить», указав в комментарии, что сроки не устраивают заказчика и нужны варианты побыстрее. Это не общепринятая практика, а один из вариантов — так же приемлемо поставить новую задачу со ссылкой на предыдущую. Более быстрый вариант находится почти всегда, но обычно он дороже — заранее предупреди об этом менеджера.

После согласования: что нужно обновить

Если замена согласована — меняешь позицию во всех документах, где она фигурирует:

| Документ | Что менять |
| --- | --- |
| Расчёт в ПрофСтрое | Заполнение, фурнитура, нестандартные позиции |
| Заявка на материал | Артикул, наименование, количество |
| Сборочная спецификация | Та же позиция |
| Примечания к ТЗ | Упоминание замены с пояснением |
| Архив запуска | Пересобрать, передать обновлённую версию в цех |

Обновлённый архив нужно не только заменить в сделке, но и разослать: сообщением в Б24-чате «Запуски в производство» (с указанием номера ТЗ и сути изменений) и продублировать письмом по электронной почте с обновлённым архивом на адреса snab@fr116.ru, safar.sklad@gmail.com, zavod@fr116.ru, a.galiullin@fps-rf.ru, а при изменениях в стеклопакетах — дополнительно на snabsteklo@fps-rf.ru.

Обновить только часть документов — ошибка. Цех работает по тому, что в архиве; снабжение — по заявке. Если они расходятся — путаница неизбежна.

Менеджер как источник знания о поставщиках

У менеджера, который ведёт клиента, могут быть контакты поставщиков, которые снабжение давно не использует. Если снабжение не нашло нужное — стоит спросить у менеджера. Это не значит «обойти снабжение» — это значит расширить круг поиска.

Инструменты для поиска аналогов

- Каталоги профильных систем — Общая папка.

- Сайты производителей доводчиков и петель (Dorma, Geze, Wala и аналоги).

- Технические паспорта и инструкции — Общая папка → КБ или запрос у поставщика.

- Интернет (поиск по артикулу или характеристикам).

- Коллеги — кто-то мог сталкиваться с похожей позицией.

- Централизованной базы уже отработанных и согласованных аналогов пока нет, хотя такая база была бы полезна для повторяющихся ситуаций.