# Модуль 5. Конструкторская документация, КМ / КМД и узлы

# Урок 1. Как принять задачу на разработку КД и проверить исходные данные

## 1. Трудовое действие

Это первое действие в работе над конструкторской документацией: приём задачи на разработку КД (КМ, КМД, монтажные узлы) и проверка того, что для неё есть все нужные вводные. До этого действия конструктор о задаче не знает; после него он либо начинает черчение, либо возвращает задачу с вопросами.

### 1.1. Два сценария постановки задачи

У задачи на КД два разных источника, и они по-разному выглядят с точки зрения входных данных.

Первый — задача на КМ/КМД или чертежи узлов приходит от менеджера (иногда от главного конструктора) вместе с проектной документацией: АР, КЖ, КМ, техническим заданием, иногда расчётом из ПрофСтроя. Так бывает, когда конструкция сложная и эскиза из ПФ4 недостаточно для производства, когда клиенту или подрядчику нужно заранее согласовать, как будет выглядеть узел или конструкция в плане, а также когда раздел КМ (конструкции металлические) или КМД (конструкции металлические детализированные) продаётся как отдельная работа для конкретного объекта — обычно до запуска в производство, реже после.

Второй — задача на монтажные узлы возникает по другой цепочке и может прийти из двух источников. Если монтажные узлы нужны заказчику для понимания правильного монтажа конструкций и согласования с его собственным подрядчиком — задачу ставит менеджер. Если конструкции монтирует наша компания — задача может прийти от ПТО, поскольку именно этому отделу предстоит выезд на монтаж. В любом случае дальше менеджер (или ПТО) договаривается с прорабом о выезде на объект для замера проёмов. Сигналом к началу этого действия становится получение замеров и комментариев от прораба, а не постановка задачи с приложенными файлами.

### 1.2. Зачем это действие нужно

Если приступить к разработке КД, не проверив полноту и качество исходных данных, чертежи строятся на неверной базе: несогласованные габариты, отсутствующие узлы, противоречия между АР и расчётом. Тогда КМ/КМД придётся многократно переделывать.

Правильная приёмка задачи снижает количество ошибок и переделок и держит связь между проектной документацией, расчётом и тем, что в итоге уходит в производство или к клиенту. Некоторые заказчики в принципе не готовы покупать конструкции без КД — то есть без этого действия сделка может не состояться.

## 2. Результат и критерии эффективности

### 2.1. Результат действия

По сценарию с проектной документацией: принятое в работу ТЗ на КД с понятным набором исходных данных (список файлов, разделов, чертежей, расчётов) — либо перечень уточняющих вопросов, если что-то отсутствует или противоречиво. Передаётся менеджеру или в ПТО.

По сценарию с монтажными узлами: полное понимание того, что есть на объекте — материалы стен, пола, потолка, нюансы проёмов, пожелания заказчика по монтажу, — зафиксированное после разговора с прорабом.

Возможные варианты результата:

- данные полные → можно переходить к чертежам (урок М5.2);

- данных не хватает → вопросы отправлены менеджеру/ПТО, разработка отложена;

- данных достаточно частично → чертится «безопасная» часть, а по проблемным узлам работа откладывается до уточнения.

### 2.2. Критерии эффективности и фиксации

- [ ] Все ключевые исходные данные собраны: актуальные версии АР/КЖ/КМ, ТЗ, расчёты ПФ4, узловые альбомы, требования по огнестойкости и нагрузкам.

- [ ] Проверено согласование между АР, ТЗ и расчётом — по габаритам, отметкам, классам огнестойкости, типам конструкций.

- [ ] Если данных не хватает — вопросы сформулированы и отправлены менеджеру/ПТО, а не решены на глаз.

- [ ] Для монтажных узлов — получены и обсуждены с прорабом все нюансы: материалы, ограничения, вариант крепления.

- [ ] Задача принята в работу с фиксацией в Б24, а не «на словах».

## 3. Что нужно сделать

### Сценарий А. Задача на КД с проектной документацией

Шаг 1. Открыть задачу и посмотреть, что приложено Смотришь, что прикреплено: ТЗ, АР/КЖ/КМ, при необходимости расчёты из ПрофСтроя, предыдущие версии КМ/КМД, узловые альбомы, переписку по объекту.

Шаг 2. Определить основные документы для КД Разбираешься, какие листы АР/КЖ/КМ задают геометрию и отметки, какие требования зафиксированы в ТЗ — по огнестойкости, нагрузкам, типам конструкций, — какие внутренние регламенты и сертификаты нужно учитывать.

Шаг 3. Проверить полноту исходных данных Смотришь, есть ли планы, разрезы, фасады, узлы по всем нужным зонам, привязки, отметки уровней, размеры проёмов, спецификации и ведомости, по которым дальше формировать КМ/КМД и узлы.

Шаг 4. Сверить ключевые параметры между документами Сверяешь габариты, отметки, классы огнестойкости, типы и конфигурации конструкций, наличие нужных узлов между АР/КЖ/КМ и ТЗ. Расхождения — в отдельный список вопросов.

Шаг 5. Сформировать перечень вопросов и недостающих документов Какие чертежи дослать, какие версии подтвердить как актуальные, какие узлы требуют согласования — и отправить перечень менеджеру или в ПТО.

Шаг 6. Дождаться ответов и повторно проверить полноту Только после подтверждения, что данные полные, переходишь к разработке КМ/КМД и рабочих узлов (урок М5.2).

### Сценарий Б. Задача на монтажные узлы

Шаг 1. Получить от менеджера или ПТО дату выезда прораба на объект Задачу может поставить менеджер — если монтажные узлы нужны заказчику для согласования монтажа со своим подрядчиком, — либо ПТО, если конструкции монтирует наша компания и этому отделу предстоит выезд на монтаж. Заранее можно созвониться с прорабом и проговорить нюансы, на которые стоит обратить внимание при замере: например, какие проёмы нестандартные, какая фурнитура у заказчика.

Шаг 2. Дождаться замеров и комментариев с объекта Прораб выезжает, делает замеры проёмов, присылает фото и видео и даёт комментарии: из какого материала стены, пол, потолок, какие есть нюансы.

Шаг 3. Обсудить нюансы с прорабом После получения замеров уточняешь у прораба, как именно он замерял и откуда, что имел в виду в комментариях, — и снимаешь вопросы, которые появились после просмотра замеров. После этого начинается сама разработка узлов.

### Инструменты

- AutoCAD (или PDF) — для работы с АР/КЖ/КМ, сборки листов КМ/КМД и узлов, ведения спецификаций.

- Excel или аналог — для сводки спецификаций, расчётных таблиц (ветровые нагрузки, подбор профилей, контроль прогибов), сверки количества элементов.

- Расчётные модули производителя профиля — для подбора стойки и ригеля по нагрузке, прогибам и прочности; исходные данные для них тоже нужно перепроверять, а не принимать как готовые.

- Adobe Acrobat, Битрикс24 — оформление в ПДФ, постановка и ведение задачи.

- Внутренние библиотеки и шаблоны — шаблоны листов КМ/КМД, типовые узлы, каталоги кронштейнов и анкеров; ускоряют работу, но каждый узел всё равно адаптируется под объект.

### Ориентировочные трудозатраты

- Сценарий А, простая задача (данные полные, один документ основной): 10–15 минут.

- Сценарий А, типовая задача (нужно сверить несколько документов, есть вопросы): 20–40 минут.

- Сценарий Б: ожидание выезда прораба и замеров — от нескольких часов; собственная проверка полученных данных — около получаса.

## 4. Как принимать решения

### Развилка 1. Принять приложенные расчёты как есть или перепроверить их

Условие: к задаче приложен расчёт — ветровая нагрузка, подбор стойки, ригеля, — сделанный ранее.

Действие: проверяешь исходные данные расчёта — город, высоту, ветровой район, схему закрепления — и только потом используешь его. При сомнении инициируешь пересчёт.

Почему так: если принять неактуальный расчёт без проверки, можно выбрать неверный профиль или схему крепления — стойки и ригели окажутся слабее нужного или избыточными. Расчёт нужно перепроверять всегда, а не выборочно.

### Развилка 2. Хватит типовых узлов или нужна индивидуальная разработка

Условие: в проекте есть примыкания конструкции к другим элементам здания — облицовке, парапету, кровле, утеплителю, противопожарным отсечкам.

Действие: по сложным примыканиям — индивидуальная разработка и согласование узла под конкретный объект. Базовых АР-узлов и типовых решений без адаптации недостаточно.

Почему так: типовой узел может не учитывать реальную толщину и последовательность слоёв, не стыковаться по геометрии с конкретной архитектурой и отметками, нарушать требования по теплотехнике, дренажу или пожарной безопасности.

### Развилка 3. Какой документ считать ведущим при расхождении АР, КЖ и ТЗ

Условие: АР, КЖ и КМ расходятся между собой по габаритам и отметкам, либо ТЗ противоречит чертежам по требованиям — классам огнестойкости, типам заполнения.

Действие: формального документа, определяющего приоритет разделов, не существует. Если в процессе расчёта и согласования заказчик внёс изменения в ТЗ (например, по классу огнестойкости) или ТЗ уже прорисовано по актуальным размерам с замеров и запущено в работу — ориентируешься на ТЗ, поскольку заказчик его согласовал и подписал; изменения из ТЗ впоследствии переносятся и в другие разделы, включая АР. Если после замеров у одного и того же изделия в партии оказалось несколько разных размеров, для документации КМ можно использовать проектный размер, взятый из АР.

Почему так: разработка по неактуальному или неприоритетному документу — прямой путь к переделке всей КД по этому узлу или конструкции (см. кейс 2 ниже).

### Развилка 4. Начинать КД частично или ждать полного комплекта данных

Условие: часть узлов или разрезов отсутствует, но общая концепция конструкции понятна.

Действие: если не хватает отдельных узлов, но остальное ясно — начинаешь КД по «безопасной» части, а проблемные зоны выносишь в вопросы и закрываешь их параллельно. Если противоречий много — по габаритам, классам, схемам сразу, — решаешь не чертить вообще, пока документы не приведены в соответствие друг другу.

Почему так: черчение по несогласованным вводным почти гарантированно оборачивается переделкой, а полная остановка из-за одного мелкого пробела просто тормозит работу без необходимости.

### Развилка 5. У кого запрашивать уточнения

Условие: не хватает данных или есть нюанс, который нужно уточнить.

Действие: по монтажным узлам можно созвониться с прорабом напрямую, если это ускорит дело, либо попросить прислать всё письменно через менеджера. По проектной документации уточнения обычно идут через менеджера или ПТО, но если вопрос узкотехнический и явно не требует решения менеджера, можно обратиться напрямую.

Почему так: прямой контакт быстрее, но неформальные устные уточнения легко потерять — если решение принято по телефону, лучше зафиксировать его в задаче, чтобы не осталось расхождения с официальным ТЗ.

## 5. Риски через кейсы

### Кейс 1. Заказчик не может предоставить DWG, а формат нужен для КМ

Ситуация: для разработки КМ нужна рабочая документация в формате DWG, а заказчик может дать только PDF.

Ошибочное действие: альтернативы не искали, кроме как конвертировать PDF в DWG вручную.

Последствие: при ручной конвертации из PDF в DWG есть риск потери точности размеров и линий.

Как правильно: если приходится конвертировать PDF в DWG вручную, точность — то, чем нельзя жертвовать даже ради скорости; при малейшем сомнении в размере — перепроверять по исходному PDF или запрашивать более точный источник у заказчика.

### Кейс 2. Не проверили, какой класс огнестойкости актуален — ТЗ или АР

Ситуация: в ТЗ для алюминиевых противопожарных дверей был указан один класс огнестойкости, а в спецификации АР — другой, более низкий.

Ошибочное действие: при разработке КД ориентировались на АР, не проверив, что ТЗ обновили позже и актуально именно оно.

Последствие: двери и узлы спроектировали под меньший класс; несоответствие всплыло только на согласовании.

Как нужно было сделать: если требования ТЗ и АР расходятся — сначала выяснить, какой документ актуален и какой из них приоритетный, и только после этого выбирать, по какому вести КД. В итоге потребовалась полная переработка КД по дверям: пересмотр профилей и систем, изменение толщин и типов заполнения.

### Кейс 3. Прораб неразборчиво указал размер — отрисовали не то

Ситуация: прораб измерил ширину перегородки и записал размер неразборчиво.

Ошибочное действие: конструктор отрисовал так, как понял записанное значение, не уточнив у прораба напрямую.

Последствие: размер конструкции оказался неправильным.

Как правильно: при малейшей неоднозначности в записи прораба — уточнять напрямую, а не додумывать значение самому.

Типичная ошибка новичков в обоих сценариях — принять задачу с неполными исходными данными, не сверив их с чек-листом заранее, и обнаружить нехватку уже в процессе разработки. Это оборачивается просрочкой из-за повторного запроса уточнений; чек-лист нужно проходить до начала черчения, а не по ходу.

## 6. Что нужно знать

### Нормативная база для разработки КД

Два слоя нормативов: как оформлять документацию (ЕСКД) и что должно быть учтено по содержанию (строительные нормы, огнестойкость).

Оформление конструкторской документации:

- ГОСТ 2.001–2013 «Единая система конструкторской документации. Общие положения» — базовые правила, что такое конструкторская документация и как её структурировать.

- ГОСТ Р 2.610–2019 и смежные стандарты ЕСКД — требования к составу документов, оформлению, штампам, ведомостям.

Расчёт и проектирование алюминиевых конструкций:

- СП 128.13330.2016 «Алюминиевые конструкции» — основной свод правил для расчёта стоек, ригелей, узлов, устойчивости и прочности.

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» — ветровая нагрузка, сочетания нагрузок, коэффициенты надёжности.

- СП 426.1325800.2020 «Конструкции ограждающие светопрозрачные зданий и сооружений» — требования к прогибам, теплотехнике, эксплуатации.

- ГОСТ 22233–2018 — профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций.

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» — климатические данные по объекту.

Пожарная безопасность и монтаж (там, где применимо):

- ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

- ГОСТ Р 59642-2021 — средства противопожарной защиты, заполнение проёмов в противопожарных преградах.

- ГОСТ Р 59495-2021 — крепление оконных и балконных дверных блоков в световых проёмах.

- ГОСТ 30971-2012 — швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам.

Часть этих нормативов уже встречалась в модуле 1 при определении класса огнестойкости и типа конструкции — ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 23747-2015 и другие. Здесь они актуальны на этапе разработки самой документации, а не только идентификации изделия.

### Где искать шаблоны и типовые узлы

Типовые узлы примыкания хранятся в общей папке: общая папка / КБ / 0. Узлы примыкания. Шаблоны листов КМ/КМД и рамок для запуска в производство — там же, в общей папке КБ.

### Программы

AutoCAD (или аналог для DWG/PDF), Adobe Acrobat, Битрикс24, Excel — минимальный набор, без которого не обойтись уже на этапе приёмки задачи: часть проверки полноты данных делается прямо в этих программах.

# Урок 2. Как подготовить чертежи, сечения и узлы в AutoCAD

## 1. Трудовое действие

Это действие идёт сразу после приёмки задачи (урок М5.1): исходные данные уже собраны и проверены, и теперь по ним нужно подготовить рабочие чертежи, сечения и узлы в AutoCAD — то, по чему конструкции будут производить и монтировать.

Сигналом начать служит новая или обновлённая задача в Б24 с формулировкой вроде «Разработать КМ/узлы» — то есть подтверждение, что все нужные исходные данные получены и можно приступать к черчению. Для сценария с монтажными узлами (после замеров прораба) сигнал другой: окончание проверки замеров и обсуждения всех нюансов с прорабом — черчение начинается сразу за этим, без отдельной постановки задачи.

Действие нужно, чтобы превратить принятые проектные решения в чертежи, по которым можно фактически произвести и смонтировать конструкцию — без этого производство и монтаж просто не будут знать, что и как делать, а заказчик не сможет согласовать узлы и быть уверенным, что получит то, что ожидает.

## 2. Результат и критерии эффективности

### 2.1. Результат действия

Полный комплект рабочих чертежей в AutoCAD: листы с общими данными, схемами конструкций, сечениями (1–1, 2–2 и так далее), узлами крепления и примыкания — со всеми материалами, крепежом и спецификациями. Экспортируется в PDF и прикрепляется к задаче в Б24.

Передаётся в производство и монтажникам; при необходимости комплект также запрашивают заказчик, проектировщик или ГИП.

Возможные варианты результата:

- комплект принят без вопросов → можно переходить к оформлению (урок М5.3);

- в комплекте не хватает узла или сечения → доработка перед передачей;

- задача нестандартная и типовых решений недостаточно → часть узлов разрабатывается индивидуально, время подготовки увеличивается.

### 2.2. Критерии эффективности и фиксации

- [ ] Чертежи читаемы для производства и монтажа без устных пояснений — видно, что и куда крепится, какие материалы и размеры.

- [ ] Габариты, отметки, системы, узлы и классы соответствуют ТЗ и АР/КЖ, нет противоречий между листами и спецификациями.

- [ ] Все элементы узлов и сечений учтены в ведомостях и спецификациях.

- [ ] Комплект принимают без дополнительных вопросов со стороны производства, монтажников и ГИПа.

- [ ] Для узлов на основе замеров — размеры конструкции в ПрофСтрое сначала актуализированы под реальные замеры, а не оставлены проектными.

## 3. Что нужно сделать

Шаг 1. Открыть задачу и собрать исходные данные Смотришь формулировку задачи в Б24 — что именно нужно сделать: чертежи, сечения, узлы — и какие файлы приложены: ТЗ, АР/КЖ, расчёты, предыдущие версии КМ/КМД, письма с согласованными решениями.

Шаг 2. Выгрузить эскиз конструкции из ПрофСтроя в DWG В карточке изделия — кнопка «Экспорт в формате DXF», выбираешь, куда сохранить, и конструкция выгружается в DWG. Если чертёж делается по замерам прораба — перед экспортом сначала актуализируешь размеры конструкции в ПрофСтрое под реальные замеры: то, что было в проекте, и то, что получилось по факту, почти всегда отличается.

Шаг 3. Создать или открыть файл проекта в AutoCAD Используешь шаблон: рамка, штамп, слои, стили размеров и текстов. Создаёшь файл или набор файлов под конкретный объект.

Шаг 4. Проставить отметки сечений и узловые выноски на эскизе На выгруженном эскизе отмечаешь, где проходит сечение и где находится узел, который будешь прорисовывать отдельно.

Шаг 5. Прорисовать сечения и узлы Строишь сечения с указанием всех слоёв (профили, стеклопакеты, утеплитель, облицовка, герметики, нащельники, крепёж), для каждого узла — схема в масштабе с размерами и позиционными обозначениями. Профили и типовые узлы берёшь блоками из общей папки, подставляешь соосно эскизу или накладываешь на него.

Шаг 6. Прописать материалы, крепёж и спецификации Подписываешь профили, стеклопакеты, крепёж по каталогу и ТЗ, проставляешь позиции и связываешь их со спецификацией — номенклатура, количество, примечания.

Шаг 7. Оформить чертежи Проставляешь размеры, отметки, выноски, надписи, шифры узлов и сечений, заполняешь штамп (объект, шифр, стадия, лист, наименование, ответственный).

Шаг 8. Самопроверка на соответствие исходным данным Сверяешь габариты, отметки, системы и узлы с ТЗ, АР и согласованными решениями; проверяешь, что все нужные узлы прорисованы и ничего не забыто.

Шаг 9. Экспорт и передача результата Экспортируешь листы в PDF, прикрепляешь к задаче в Б24, при необходимости — краткий комментарий. Сообщаешь ответственным (менеджеру, ПТО), что комплект готов; при необходимости отправляешь файлы напрямую монтажникам, прорабу, в производство или проектировщику.

### Как группировать готовые файлы

Единого универсального правила нет — это скорее сложившаяся практика, чем закреплённый регламент, — но есть ориентир: группировать чертежи так, чтобы с одним файлом на производстве работали одни и те же люди, ведь разные файлы обычно попадают в разные отделы производства. Сечения — отдельным файлом (может быть несколько листов), стальной башмак — отдельно (его заказывают у стороннего подрядчика снабжения), схемы сборки и схемы установки — тоже отдельно. Если непонятно, как правильно разделить, — надёжнее свести всё в один файл и сделать в ТЗ пометку «все чертежи в одном файле»: тогда мастер или бригадир сам разделит по участкам при печати. Главное — чтобы каждый узел или сечение было начерчено на отдельном листе, а не свалено в одну кучу на одном.

### Инструменты

- AutoCAD — основная программа для сечений, узлов и оформления.

- ПрофСтрой4 — источник эскизов конструкций, экспорт в DXF.

- Adobe Acrobat — финальный экспорт в PDF.

- Общая папка / КБ — блоки профилей, типовые узлы примыкания, шаблоны рамок и чертежей.

- Каталоги профильных систем — типовые узлы и решения производителя.

- Битрикс24 — прикрепление готового комплекта к задаче.

### Ориентировочные трудозатраты

- Простое сечение или один узел по типовому решению: от 30 минут до 1–2 часов.

- Обычная задача (несколько узлов и сечений, часть по каталогу, часть адаптируется): от 2 часов до одного рабочего дня.

- Сложный или нестандартный объект (много узлов, индивидуальная разработка, объёмная номенклатура): от нескольких часов до нескольких рабочих дней.

## 4. Как принимать решения

### Развилка 1. Чертить с нуля или взять за основу типовой узел

Условие: нужно подготовить узел или сечение, и в общей папке есть похожие готовые решения.

Действие: если задача нестандартная — новая система, новое решение, нет похожих узлов в библиотеке — чертишь с нуля. Если объект типовой или похож на уже выполненные и в библиотеке есть подходящий узел — берёшь его за основу и адаптируешь под объект.

Почему так: если всегда чертить с нуля, когда можно опереться на проверенный узел, теряешь время и рискуешь упустить элемент, уже отработанный в типовом решении. Если бездумно взять типовой узел под сильно отличающийся объект, узел может не учесть что-то важное и не сработать на этом объекте.

### Развилка 2. Детализировать узел по максимуму или оставить схематичным

Условие: узел готов к прорисовке, но неясно, насколько подробно его нужно показывать.

Действие: если узел критичный — несущая часть, огнестойкость, примыкание к другим системам, сложный монтаж — прорисовываешь максимально подробно: все слои, крепёж, размеры. Если узел типовой, не несёт больших рисков и хорошо знаком монтажникам — можно оставить более схематичным, показав только принцип.

Почему так: если критичный узел показать «в общих чертах», монтажники могут трактовать его по-своему и получить расхождение с проектом. Если каждый узел детализировать сверх меры, чертежи становятся перегруженными и на их подготовку уходит больше времени без реальной пользы.

Похожий выбор возникает и в мелких деталях: например, при разработке узла для скрытого крепления «пятки» в перегородках есть несколько вариантов — заказать развёрнутую пятку с доработкой профиля (дольше, больше работы для цеха), предусмотреть выпуск стойки вниз под чистовой пол (проще в запуске, но больше расхода материала, применимо только на этапе нового строительства), или закрепить сквозь профиль (самый простой, но наименее аккуратный и надёжный вариант, единственный доступный при уже готовой отделке). Критерий тот же: чем важнее внешний вид и надёжность узла, тем больше оснований для более трудоёмкого варианта.

### Развилка 3. Как группировать файлы при выгрузке

Условие: комплект чертежей готов к экспорту, и нужно решить, как разложить его по файлам для производства.

Действие: если понятно, кто и как будет работать с чертежами на производстве — разделяешь по категориям (сечения, стальной башмак, схемы сборки, схемы установки отдельными файлами). Если неясно — сводишь всё в один файл с пометкой в ТЗ, что все чертежи внутри одного файла, а мастер или бригадир сам разделит по участкам при печати.

Почему так: правильное разделение экономит время производства — каждый специалист получает только нужный ему файл. Ошибочное разделение или отсутствие пометки может привести к тому, что часть чертежей потеряется между участками или не дойдёт до нужного исполнителя.

## 5. Риски через кейсы

### Кейс 1. Типовой узел примыкания к керамограниту не подошёл на объекте

Ситуация: витраж стоечно-ригельной системы примыкал к облицовке керамогранитом с утеплителем. В комплекте по задаче был общий фасад и типовой узел примыкания.

Ошибочное действие: на приёмке задачи решили, что типовой узел подойдёт, и не стали прорабатывать его отдельно под конкретную толщину слоёв стены.

Последствие: на монтаже выяснилось, что реальная толщина утеплителя и облицовки не влезает в типовой узел, не получается организовать нормальный дренаж и герметизацию; часть крепежа и нащельников пришлось подрезать и переставлять прямо на объекте. Потребовались срочные изменения узла, монтажники работали «по месту», что повысило риск протечек и претензий по качеству.

Как нужно было сделать: сложные примыкания — к керамограниту, парапетам, кровле, отсечкам — нельзя закрывать типовыми узлами из каталога. Для каждого такого стыка нужен отдельный узел под объект, прорисованный со всеми слоями и согласованный до выпуска КД.

### Кейс 2. Стандартная «пятка» не подошла к нестандартному профилю витража

Ситуация: витраж был выполнен из нестандартного профиля; конструктор на тот момент был неопытным.

Ошибочное действие: запустил конструкции в производство, не проверив заранее, подходит ли стандартная «пятка» (крепёжный элемент) к этому профилю по форме.

Последствие: конструкции приехали на объект, и оказалось, что стандартная пятка к нестандартному профилю не подходит.

Как правильно: всегда «примерять» стандартную комплектацию к нестандартному профилю и наоборот — до запуска в производство, а не на объекте.

Типичные ошибки новичков: неполная проработка узлов примыкания — без указания всех размеров, зазоров и монтажных материалов — оборачивается вопросами на монтаже и при сдаче РД; разработка узла заново, когда похожее решение уже есть у коллег, — просто из-за слабой коммуникации внутри отдела, что увеличивает время без необходимости; несохранённые файлы с проработанными узлами — если файл не восстановить, всю прорисовку приходится делать заново.

## 6. Что нужно знать

### Нормативная база

Основная нормативная база для разработки КД (ЕСКД, СП по алюминиевым конструкциям и нагрузкам, СП по светопрозрачным ограждениям) — та же, что и в уроке 1. Дополнительно к ней для чертежей узлов встречаются:

- ГОСТ Р 59913-2021 и ГОСТ Р 72481-2025 — применимы при разработке рабочей документации.

- ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам» — уже встречался в уроке 1, здесь напрямую применим к прорисовке узлов примыкания.

### Где искать шаблоны и типовые решения

Общая папка / КБ — блоки всех используемых профилей, типовые узлы примыкания, чертежи типовых деталей (например, стального башмака), сечения профилей. Часть решений также есть в альбомах производителя профильной системы — на них можно опираться при разработке собственного узла.

### К кому обращаться

При нестандартной ситуации или сомнении в решении узла — к старшему конструктору или коллегам по отделу, особенно если похожее решение уже могло у кого-то встречаться раньше.

# Урок 3. Как оформить КМ / КМД и нестандартные чертежи

## 1. Трудовое действие

Это действие идёт сразу после того, как чертежи, сечения и узлы прорисованы (урок М5.2): нужно привести их в комплектный, читаемый вид и передать дальше — прорабу, заказчику, менеджеру или в производство.

Сигналом начать служит окончание прорисовки чертежей, узлов и сечений — либо, при запуске конструкций, отдельное сообщение от менеджера. Действие нужно, чтобы заказчик, прораб или производство могли открыть файл и без труда разобраться, что в нём: без оформления даже правильно прорисованные чертежи трудно читать и передавать дальше — штамп, рамка, титульный лист и нумерация показывают, что перед тобой финальная, комплектная версия, а не черновик.

## 2. Результат и критерии эффективности

### 2.1. Результат действия

Результат сильно зависит от объёма задачи:

- для узла или небольшой доработки — альбом с внешним видом конструкции, сечениями и узлами крепления, который отправляется заказчику или прорабу на согласование;

- для полноценной КД — полностью укомплектованная РД: чертежи в рамках со штампами, титульный лист, лист согласования, содержание, лист общих данных, сквозная нумерация страниц.

Передаётся: прорабу, затем менеджеру (для монтажных узлов); менеджеру или в ПТО (для КМ/КМД); заказчику напрямую, если требуется его согласование.

Признаки качественного результата: РД содержит всё необходимое и удовлетворяет требованиям заказчика; комплект не требует доработки; чертежи оформлены по стандарту и понятны для согласования без дополнительных пояснений.

### 2.2. Критерии эффективности и фиксации

- [ ] Каждый чертёж оформлен в рамке со штампом: номер запуска/объект, автор, название чертежа, номер листа и общее количество листов.

- [ ] Для полной РД — есть титульный лист, лист согласования, содержание, лист общих данных, сквозная нумерация всех страниц, включая приложения.

- [ ] На чертежах конструкций проставлены выноски на узлы — понятно, к какой конструкции относится каждый узел.

- [ ] Комплект укомплектован всеми нужными разделами и приложениями (сертификаты, протоколы, расчёты — если требуются).

- [ ] Итоговые файлы выгружены в PDF и объединены в комплект, готовый к отправке.

## 3. Что нужно сделать

Шаг 1. Оформить чертежи в рамки со штампом Каждый чертёж переносится в рамку (А2, А3, А4 — по размеру), штамп заполняется: номер запуска или объект, фамилия разработчика, название чертежа, номер листа и общее количество листов в комплекте.

Шаг 2. Добавить титульный лист и служебные разделы (для полной РД) Добавляются титульный лист, лист согласования, содержание РД и содержание приложения, лист с общими данными по объекту.

Шаг 3. Пронумеровать страницы Нумеруются все страницы комплекта, включая приложение, — сквозным образом.

Шаг 4. Выгрузить чертежи в PDF Каждый узел или сечение выгружается из AutoCAD в PDF — либо через экспорт, либо сочетанием Ctrl+P с заполнением нужных параметров печати.

Шаг 5. Объединить файлы в комплект Все выгруженные листы объединяются в один файл (или разбиваются на несколько — см. развилку 1) и сохраняются в папку объекта.

Шаг 6. Отправить на согласование Комплект уходит прорабу и/или заказчику на согласование; после — менеджеру или в ПТО.

### Требования к самому оформлению

- Чертежи в рамке нужного формата (А2, А3, А4), масштаб 1:1.

- Единый шрифт по всему комплекту (ГОСТовский, например Gost Common) — разнобой шрифтов бросается в глаза и выдаёт, что чертёж сделан наспех.

- Все размеры на чертеже читаемы без необходимости переспрашивать.

- Место для подписи заказчика — строка вида «Согласовано: ___________»; согласование считается состоявшимся, если на листе есть электронная подпись либо полные реквизиты — ФИО полностью, подпись, печать.

### Ориентировочные трудозатраты

- Оформление одного узла или небольшого альбома: около 10 минут.

- Полная РД: от 1 часа до нескольких дней — в зависимости от объёма и вида документации.

- Комплект чертежей и спецификаций для индивидуальной конструкции: 2–8 часов.

## 4. Как принимать решения

### Развилка 1. Один файл или несколько — и как их разбивать

Условие: комплект готов к выгрузке, и нужно решить, сколько файлов сделать и как их разделить.

Действие: если точно известно, что разные листы нужны на разных производственных участках или в разных отделах — разбиваешь по назначению. Например, чертёж стального башмака, узла монтажного и отбойника уходят в снабжение для заказа по чертежам; сечение, сборка и подготовка под фурнитуру — на участок алюминия; чертёж трапециевидного стеклопакета — на участок стекла. Если такой ясности нет — собираешь всё в один файл, выбирая вариант, при котором чертежи нагляднее и размеры читаются лучше.

Почему так: правильное разделение экономит время каждому участку — он получает только свой файл. Ошибочное разделение или сведение всего в один файл там, где участки разные, заставляет каждого исполнителя искать нужный лист среди чужих.

### Развилка 2. Какие разделы и приложения включать в комплект

Условие: комплект РД собирается, и нужно решить, что в него входит помимо самих чертежей.

Действие: определяешь состав разделов РД под конкретный объект и решаешь, какие дополнительные документы приложить — сертификаты, протоколы испытаний, расчёты и так далее.

Почему так: если не укомплектовать КМ/КМД всеми нужными разделами, заказчик может не принять комплект в рассмотрение или вернуть его на переделку.

### Развилка 3. Оформлять по требованиям заказчика или на своё усмотрение

Условие: комплект нужно включить в общий проект заказчика (например, в общий комплект РД по объекту от генподрядчика или проектировщика), либо КМ/КМД готовится именно как документация для заказчика.

Действие: единого регламента на все случаи в компании нет. Если чертежи уходят только в производство — оформляешь на своё усмотрение, главное, чтобы было понятно и читаемо. Если у заказчика есть свои требования к оформлению — оформляешь строго по ним. Если КМ/КМД готовится как документация именно для заказчика (например, для согласования или как отдельно продаваемый раздел), ориентируешься на профильные ГОСТы, перечисленные в разделе 6, — это даёт больше гарантий, что комплект примут.

Почему так: несоответствие формату, принятому у заказчика, или отсутствие опоры на нужные ГОСТы там, где они ожидаются, может привести к тому, что комплект не примут в общий проект и потребуют переделать под нужный шаблон.

### Развилка 4. Цветной или чёрно-белый вариант чертежей

Условие: чертежи готовы к выгрузке в PDF.

Действие: закреплённого правила нет — выбор зависит от получателя комплекта. Главный критерий в любом случае — чтобы чертёж оставался читаемым.

Почему так: цвет может облегчать восприятие материалов и элементов на чертеже, но не все получатели одинаково хорошо работают с цветными PDF при печати, поэтому решение принимается под конкретного получателя, а не по общему шаблону.

## 5. Риски через кейсы

### Кейс 1. Не заметили, что на чертеже не хватает примечаний

Ситуация: комплект чертежей был оформлен и отправлен заказчику.

Ошибочное действие: перед отправкой не проверили, что на чертеже есть вся необходимая информация — часть примечаний отсутствовала.

Последствие: заказчик вернул обратную связь: не хватает конкретных примечаний, чертежи нужно скорректировать.

Как правильно: перед отправкой перепроверять комплект на полноту примечаний и элементов, а не полагаться на то, что раз чертежи прорисованы — значит, всё на месте.

Типичные ошибки и риски, о которых говорят реже как о полноценном случае, но которые стоит держать в голове: отсутствие выносок на узлы делает РД трудночитаемой — непонятно, к какой конструкции относится узел; неполная комплектация разделами и приложениями может привести к тому, что заказчик вообще не примет документацию в рассмотрение; разнобой шрифтов в одном комплекте бросается в глаза и создаёт впечатление, что чертёж сделан наспех; разработка решения заново, когда похожее уже существует у коллег, но конструктор об этом просто не знает, — это в первую очередь проблема обмена информацией внутри отдела, а не проблема самого оформления.

## 6. Что нужно знать

### Ключевой документ по структуре РД

ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» — именно он определяет состав того, что должно быть в комплекте: титульный лист, содержание, лист общих данных, нумерация. Это стоит знать в первую очередь, прежде чем оформлять комплект «по интуиции».

### Нормативная база по стадиям (КМ и КМД)

Стадия КМ (конструкции металлические): ключевой документ — ГОСТ 21.502-2016 (актуальная редакция), определяет состав и правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций: нагрузки и воздействия, требования к герметизации, влагоотводу, примыканиям к другим элементам здания, пожарная безопасность.

Для светопрозрачной части (остекление, материалы, эксплуатация):

- СП 426.1325800.2020 «Конструкции ограждающие светопрозрачные зданий и сооружений» — главный документ: материалы (стекло, профили), несущая способность и жёсткость, огнестойкость, акустика, энергоэффективность, монтажные швы и примыкания.

- ГОСТ 23166-2024 «Блоки оконные и балконные. Общие технические условия» — эксплуатационно-технические характеристики: светопропускание, теплопередача, звукоизоляция, воздухо- и водонепроницаемость, ветровая нагрузка, безотказность.

Профильные ГОСТы для конкретных аспектов: ГОСТ 30971 (монтажные швы узлов примыкания), ГОСТ 25621 (герметики и уплотнители), ГОСТ 30779 (долговечность стеклопакетов), ГОСТ 32281 и ГОСТ 32564 (прочность и жёсткость стекла, включая удар шаром), ГОСТ EN 673/674/675 (теплотехнические U-значения стеклопакетов), ГОСТ EN 12600 (испытания триплекса), ГОСТ 33561 (допустимый прогиб стёкол), ГОСТ 24866 (допустимый прогиб стеклопакетов).

Для сейсмически активных районов (7–9 баллов) дополнительно учитывается СП 14.13330. Для расчётов прочности и жёсткости светопрозрачного заполнения — СП 20.13330 и ГОСТ 27751. Для алюминиевых конструкций — ГОСТ 22233, для стальных — ГОСТ 27772.

### Где искать шаблоны

Общая папка / КБ — шаблоны штампов, рамок в DWG, старые похожие КМД, шаблон расчёта статики (если нужно приложить расчёт к комплекту).

### Программы

AutoCAD, Adobe Acrobat — выгрузка и объединение чертежей в PDF.

# Урок 4. Как проверить комплект документации перед передачей

## 1. Трудовое действие

Это завершающий этап разработки КД: комплект оформлен и собран (после урока М5.3), и перед тем как передать его дальше — прорабу, заказчику, в производство — нужно проверить, что в нём нет ошибок и ничего не забыто.

Сигналом начать служит окончание оформления и сборки комплекта: задача в Б24 с типом «Согласование КМД» и дедлайном, либо сообщение от ведущего конструктора «КМД готов к проверке». Для монтажных узлов сигнал — окончание их прорисовки и оформления, а сама проверка происходит дважды: сначала перед отправкой прорабу, потом ещё раз перед отправкой менеджеру.

Возникает это действие на стыке «проектирование → производство» (или «проектирование → согласование с заказчиком»), и именно поэтому пропустить его нельзя. Если не проверять комплект перед передачей: в цехе получится брак — детали режутся не по тем размерам, отверстия не совпадают, узлы не собираются; будет перерасход материалов из-за ошибок в спецификациях — недокомплект, повторные закупки; сорвутся сроки монтажа из-за нестыковок на площадке; появятся претензии заказчика и штрафы, а в конечном счёте — потеря репутации и доверия.

## 2. Результат и критерии эффективности

### 2.1. Результат действия

Для монтажных узлов: согласованные с прорабом чертежи узлов и сечений, отправленные заказчику на согласование.

Для полного комплекта КМД (входной контроль перед производством):

- лист замечаний — таблица «лист/узел → описание ошибки → ссылка на норматив → приоритет → срок устранения»;

- аннотированные PDF/DWG с пометками прямо на чертежах;

- решение о статусе комплекта: «На доработку», «Принято с замечаниями» или «Принято».

Передаётся ведущему конструктору или ГИПу проекта, лежит в папке проекта.

Признаки качественного результата: все позиции спецификации совпадают с чертежами — нет расхождений по маркам, длинам, массам; на чертежах есть все размеры для изготовления и сборки, не остаётся непонятных узлов; комплект полный — общие данные, ведомости, детали, сборки, монтажные схемы, спецификация, примечания. Идеальный вариант — когда после проверки в цехе по этому комплекту не возникает вопросов.

Если комплект полный и все вопросы заказчика по нему сняты — передаёшь готовый результат; если нет — дорабатываешь и проверяешь снова.

### 2.2. Критерии эффективности и фиксации

- [ ] Список листов сверен с ведомостью: есть общие данные, монтажные схемы, ведомости марок и деталей — ничего не пропущено.

- [ ] Размеры и привязки проверены на дублирование и на совпадение между смежными деталями и узлами.

- [ ] Спецификация сверена с чертежами: марки, длины, массы, количество совпадают.

- [ ] Все замечания зафиксированы в едином чек-листе — не оставлены в переписке или в голове.

- [ ] Комплекту присвоен явный статус («на доработку» / «принято с замечаниями» / «принято»), а не передан «как есть» без решения.

## 3. Что нужно сделать

Жёсткого регламента проверки в компании нет — каждый конструктор подходит к этому индивидуально, но ниже дана последовательность, которая закрывает основные риски и на которую стоит опираться, а не полагаться только на общее внимание.

Шаг 1. Получить задачу и открыть комплект Скачиваешь или открываешь все файлы (DWG/PDF), проверяешь, что есть ведомость чертежей.

Шаг 2. Проверить комплектность Сверяешь список листов с ведомостью: есть ли общие данные, монтажные схемы, ведомости марок и деталей — все нужные разделы на месте.

Шаг 3. Изучить общие данные Проверяешь ссылки на нормативы, марки материала, требования к сварке и крепежу, антикоррозионную защиту, особые указания.

Шаг 4. Пройтись по каждому листу и проверить размеры Габариты, привязки отверстий, длины деталей, размеры под сварку/крепёж. Проверяешь, что размеры не дублируются и совпадают между смежными деталями — иначе получится кейс 1 ниже.

Шаг 5. Проверить узлы Для монтажных узлов — все элементы указаны: монтажная пена, саморезы, гарпуны, гидроизоляционные ленты, артикулы; название узла и его номер соответствуют объекту и странице.

Шаг 6. Сверить спецификации с чертежами Всё должно соответствовать: марки, длины, массы, количество.

Шаг 7. Оценить технологичность Можно ли изготовить на имеющемся оборудовании, нет ли проблем с транспортировкой или монтажом.

Шаг 8. Зафиксировать замечания Вносишь в чек-лист, прикладываешь скриншоты или выноски — не держишь в голове и не пишешь только в переписке.

Шаг 9. При спорных узлах — согласовать с производством Короткий созвон с технологом или мастером цеха по неоднозначным местам.

Шаг 10. Принять решение о статусе и передать Загружаешь документы, пишешь комментарий, переводишь задачу в нужный статус: «на доработку», «принято с замечаниями» или «принято».

### Для монтажных узлов — дополнительный круг согласования

Проверка проходит два раза. Сначала — с прорабом: либо созваниваетесь/встречаетесь и вместе смотрите чертежи, либо просто отправляешь их в мессенджере; по итогам вносишь правки. Когда с прорабом всё согласовано — альбом уходит менеджеру для согласования с заказчиком. Перед этой отправкой полезно попросить другого конструктора посмотреть «свежим взглядом» — до того, как заказчик увидит комплект.

### Ориентировочные трудозатраты

- Проверка узлов или небольшого альбома: около 1 часа.

- Объединение и быстрая проверка готовых листов: от 10 минут до часа.

- Входной контроль небольшого комплекта КМД (до 30 листов): 2–8 часов.

- Входной контроль крупного проекта: 1–3 рабочих дня.

### Инструменты

- AutoCAD — основная работа с DWG; для отдельных проектов также встречаются Revit и Tekla Structures.

- PDF-просмотрщик с инструментами разметки — для пометок и выносок на аннотированных чертежах.

- Excel или Google Sheets — для ведения чек-листа замечаний.

- Онлайн-сервис для объединения PDF (например, ilovepdf.com/ru/merge_pdf) — удобен для сборки готовых листов в один файл и нумерации приложений.

## 4. Как принимать решения

### Развилка 1. Критично или можно доработать позже

Условие: при проверке найдена ошибка или несоответствие.

Действие: если ошибка влияет на несущую способность или собираемость конструкции — считаешь её критичной. Если нет — относишь к среднему или мелкому уровню и можно дорабатывать по ходу, не останавливая передачу целиком.

Почему так: если пропустить критичную ошибку, приняв её за мелкую, придётся переделывать всю партию деталей.

### Развилка 2. Отправить на доработку сразу или созвониться и уточнить

Условие: замечания по комплекту собраны.

Действие: если ошибок немного и они понятны — короткий созвон с автором экономит время. Если ошибок много и они системные — оформляешь формальный лист замечаний, а не решаешь на словах.

Почему так: если для системных ошибок ограничиться созвоном, согласование затянется и производство встанет в ожидании исправлений.

### Развилка 3. Как согласовывать с прорабом

Условие: узлы прорисованы и готовы к первому кругу проверки.

Действие: либо договариваешься с прорабом о встрече для обсуждения чертежей, либо просто отправляешь их в мессенджере. По объёму согласования — либо просишь менеджера согласовать самому, либо ставишь задачу на прораба обсудить всё на объекте.

Почему так: личное обсуждение снимает больше вопросов сразу, но требует времени двух людей одновременно; выбор зависит от того, насколько сложный и спорный комплект.

### Развилка 4. Менять порядок листов при проверке

Условие: при проверке стало понятно, что более логичный порядок листов облегчит чтение комплекта.

Действие: меняешь расположение листов прямо на этапе проверки, если так действительно понятнее.

Почему так: порядок листов — не жёстко заданная вещь; удобство чтения комплекта важнее, чем сохранение исходной последовательности сборки.

## 5. Риски через кейсы

### Кейс 1. Отверстия под болты не совпадали по осям в смежных деталях

Ситуация: комплект деталей был проверен по отдельности.

Ошибочное действие: не проверили увязку размеров между смежными деталями — только осмотрели каждый лист по отдельности.

Последствие: на монтаже отверстия не совпали, пришлось рассверливать на месте — потеря времени.

Как надо: проверять совпадение осей и размеров именно между смежными листами и узлами, а не только внутри каждого листа отдельно.

### Кейс 2. Не было выноски с названием позиции

Ситуация: чертёж подготовлен и почти готов к отправке.

Ошибочное действие: не заметили при финальном просмотре, что на чертеже не указано название позиции.

Последствие: пришлось добавлять недостающую выноску в AutoCAD, заново выгружать откорректированный лист и обновлять весь альбом.

Как правильно: сверять при финальной проверке не только размеры, но и текстовые подписи и выноски — их пропустить так же легко, как размер.

Типичные ошибки новичков: не фиксируют замечания в едином чек-листе, из-за чего часть из них теряется в переписке; не сверяют спецификации с чертежами построчно, из-за чего расхождения по массе и количеству всплывают уже на производстве. Полезная привычка вместо беглого просмотра «глазами» — идти по пошаговому чек-листу, не пропуская ни один узел.

## 6. Что нужно знать

### Какие чертежи обычно обязательны — в зависимости от конструкции

Единого чек-листа, подходящего для всех заказов, не существует: заказы отличаются по сложности, и жёсткий шаблон рискует не учесть важный момент именно в этом объекте. Но есть ориентиры, что почти всегда нужно:

- для фасадки — обязательно сечение стоек и ригелей;

- чертёж стального башмака — если конструкция противопожарная;

- чертёж узла монтажного — если он нужен по заказу;

- при больших габаритах витражей — эскиз с размерами (в размерах из ПФ4 будет нечитаемо);

- если стойка разрезная — все размеры реза, сборки и установки трубы;

- для трапеций из фасадки — привязки круглых закладных, чертежи ригелей, прижимов, крышек, стоек, СП;

- для дверей под доводчик заказчика или нестандартную ручку — отдельные размеры под эту фурнитуру;

- чертежи на отбойники из нержавеющей стали;

- чертежи на арочные конструкции и арочные стеклопакеты.

Если не уверен, какие чертежи нужны именно в этом заказе, — сначала спросить коллег, а если и коллеги не знают — уточнить на производстве.

### Нормативная база

- ГОСТ 21.101-2020 — основные требования к проектной и рабочей документации (уже встречался в уроке 3).

- ГОСТ 21.502-2016 — актуальная редакция; правила выполнения рабочей документации металлических конструкций.

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» (актуализированная редакция СНиП II-23-81).

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» (актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85).

### Где искать документы и к кому обращаться

Нормативы — в общей папке «Нормативка» на сетевом диске. Чек-листы и формы замечаний — в папке проекта и в шаблонах Битрикс24. Внутренние регламенты — в базе знаний компании.

К кому идти за консультацией:

- ведущий конструктор проекта — по техническим решениям;

- главный конструктор — по спорным вопросам и приоритетам;

- технолог или мастер цеха — по технологичности и возможностям оборудования.

### Что новому сотруднику обязательно нужно знать перед стартом

Базовые условные обозначения КМД и правила нанесения размеров; как читать спецификации и ведомости марок; где искать актуальные нормативы и внутренние регламенты.