# Модуль 6. Монтажные материалы и подготовка к монтажу

# Урок 1. Как определить потребность в монтажных материалах

## 1. Трудовое действие

### 1.1. Контекст действия

Это первое действие в модуле работы с монтажными материалами. Модуль стоит особняком от основного потока «расчёт → запуск»: он включается не всегда, а только тогда, когда конструкции продаются с монтажом силами самой компании (группа компаний включает организацию «Фасадные Решения», которая выполняет монтажные работы, — в отличие от случаев, когда монтаж делает заказчик своими силами или сторонний подрядчик).

Сигналом к началу служит пометка в задаче на расчёт или на запуск в Б24 о том, что заказчику требуется расчёт и производство с нашим монтажом. Иногда сигнал приходит не через пометку менеджера, а через сообщение от ПТО или напрямую от прораба, который уже выезжал на объект. Действие необходимо, потому что без явного определения потребности в монтажном материале дальше просто нечего будет считать и заказывать: цех не получит информацию о том, что нужно закупать, а сроки монтажа сдвинутся.

Определение потребности обычно происходит уже на этапе первоначального расчёта стоимости, тогда как согласование деталей и подбор материалов (заявка) — позже, при запуске конструкции в производство и прорисовке чертежей на согласование (уроки М6.2–М6.4).

### 1.2. Что делает сотрудник

Конструктор смотрит на задачу (расчёт или запуск в Б24) и определяет один ключевой факт: монтаж этой конструкции будет выполнять компания своими силами или нет. Если да — переходит к следующему шагу: уточняет у прораба детали объекта и начинает готовиться к подбору материалов (урок М6.2). Если нет — на этом действие для данной конструкции заканчивается, монтажный материал компанией не закладывается.

Официального пополняемого резерва монтажных материалов у штатных монтажников нет — есть только отдельные личные запасы у некоторых сотрудников, иногда используются остатки материала с других объектов, но полагаться на это при планировании нельзя. Поэтому заявка на монтажный материал формируется по каждому ТЗ, независимо от того, единичная это конструкция или партия.

## 2. Результат и критерии эффективности

### 2.1. Результат действия

Основной результат этого шага — не сама заявка на монтажный материал (она появляется позже, как итог уроков М6.2–М6.4), а принятое и зафиксированное решение: этому ТЗ требуется монтажный материал компании, и по нему нужно начинать сбор данных для заявки.

Где фиксируется:

● Отметка «с монтажом» видна в задаче на расчёт/запуск в Б24 — по ней ориентируются и ПТО, и снабжение.

● Если решение принято — конструктор переходит к согласованию деталей с прорабом и к подбору материалов.

● Если решение отрицательное (монтаж не наш) — отдельной фиксации не требуется, действие просто не запускается.

Возможные варианты результата:

● монтаж наш → потребность подтверждена, начинается сбор данных для заявки;

● монтаж не наш (заказчик или сторонняя организация) → потребности в материале с нашей стороны нет.

### 2.2. Критерии эффективности и фиксации

- [ ] В задаче на расчёт/запуск проверена пометка «с монтажом» — не предполагается по умолчанию, а именно проверяется.

- [ ] Если пометки нет, но есть основания сомневаться — вопрос задан менеджеру напрямую, а не оставлен на усмотрение.

- [ ] Если монтаж наш — начат контакт с прорабом (кто едет на замер, когда, какие есть предварительные нюансы по проёмам).

- [ ] Решение и его основание не потеряны к моменту перехода к следующему уроку (подбор крепежа и расходников).

## 3. Что нужно сделать

### Шаг 1. Проверить пометку «с монтажом» в задаче

Открываешь задачу на расчёт стоимости или на запуск в Б24 и ищешь комментарий менеджера о том, что заказчику нужен расчёт и производство с монтажом нашей организацией. Иногда это указано явно, иногда — только по косвенным признакам (комментарий про выезд прораба, про замеры).

### Шаг 2. Определить, кто выполняет монтаж

Если пометки нет или она неоднозначна, уточняешь у менеджера напрямую: монтаж будет выполнять компания своими силами («Фасадные Решения») или заказчик/сторонняя организация. Это единственный по-настоящему бинарный критерий всего действия — по сути, весь шаг может свестись к этой проверке. Время: 1 минута, если ответ очевиден из задачи.

### Шаг 3. Согласовать с прорабом дальнейшие шаги

Если монтаж наш, уточняешь, кто из прорабов поедет на замер проёмов и в какой день, и созваниваешься с ним для предварительного согласования нюансов (материал стен, пола, потолка и других особенностей объекта). Для оперативности лучше звонить, а не писать в мессенджер. Время: в среднем 30 минут.

### Шаг 4. Изучить доступную информацию об объекте

Смотришь фото, документацию, примечания и комментарии от прораба, а также сам запуск ТЗ — какие конструкции, в каком количестве, из какой серии. Это подготовка к следующему уроку (подбор крепежа, изоляции, расходников и нащельников).

### Ориентировочные трудозатраты

● Простая ситуация (пометка «с монтажом» есть в задаче, вопросов нет): 1–5 минут.

● Обычная ситуация (нужно уточнить у менеджера и/или согласовать с прорабом дату и нюансы замера): 15–30 минут.

● Время увеличивается, если пометка отсутствует, а менеджер и прораб недоступны сразу — тогда действие растягивается на уточнения в течение дня.

## 4. Как принимать решения

### Развилка 1. Монтаж выполняет наша организация или сторонняя/заказчик

Условие: в задаче на расчёт или запуск явно не указано, кто будет монтировать конструкцию.

Действие: если монтаж выполняет компания своими силами — потребность в монтажном материале есть, переходишь к следующему шагу. Если монтаж выполняет заказчик своими силами или сторонняя монтажная организация — потребности в материале с нашей стороны нет, действие на этом заканчивается.

Почему так: монтажный материал закупается компанией только тогда, когда её сотрудники физически выполняют монтаж; если монтируют другие, ответственность за крепёж и расходники — на их стороне.

### Развилка 2. Как уточнять детали у прораба — звонок или переписка

Условие: нужно получить от прораба вводные по объекту (нюансы проёмов, дата замера и т.д.).

Действие: если вопрос требует оперативного решения — звонишь. Переписку в мессенджере используешь для фиксации уже согласованного или для менее срочных уточнений.

Почему так: звонок быстрее снимает вопрос и не откладывает дальнейшую работу; переписка удобна как письменное подтверждение, но медленнее по времени отклика.

### Развилка 3. Составить список материалов сразу самому или сначала проговорить с прорабом

Условие: базовая информация о проёмах и объекте получена, но её полнота вызывает сомнения.

Действие: если данных от прораба достаточно и ситуация типовая — переходишь к подбору материалов самостоятельно, а согласование делаешь уже по готовому списку. Если есть сомнения в деталях — сначала созваниваешься с прорабом, потом продолжаешь.

Почему так: подготовка списка при недостающих деталях повышает риск ошибки и последующей переделки; предварительный созвон в сложных случаях экономит время на итерациях согласования.

## 5. Риски через кейсы

### Кейс 1. Не помечен монтаж — не заложен наличник

Ситуация: при первичном расчёте менеджер не указал в комментарии к задаче, что заказчику нужен расчёт с монтажом.

Ошибочное действие: конструктор по умолчанию не закладывает НЧП (наличник) для дверей и внутренних перегородок, так как без пометки «с монтажом» эти позиции не считаются автоматически.

Последствие: при последующем пересчёте, когда выясняется, что монтаж всё же наш, приходится добавлять НЧП задним числом и пересчитывать конструкцию.

Как правильно: при приёмке ТЗ явно уточнять у менеджера, идёт ли конструкция с нашим монтажом, даже если это не указано в исходном комментарии. Необходимость наличника (НЧП) для дверей и перегородок в каждом случае определяется отдельно — по согласованию с заказчиком и в зависимости от особенностей объекта, а не автоматически из самого факта монтажа своими силами.

### Кейс 2. Понадеялись на резерв монтажников — заявку не сформировали

Ситуация: конструктор не уточнил у менеджера, идёт ли конкретная конструкция с нашим монтажом.

Ошибочное действие: полагаясь на то, что у штатных монтажников должен быть резерв материалов в нужном количестве, конструктор вообще не формирует заявку на монтажный материал при запуске конструкции.

Последствие: монтажный материал к моменту монтажа не заказан и не подготовлен.

Как правильно: «наш монтаж или нет» — обязательный вопрос менеджеру на этапе приёмки задачи, а не предположение по умолчанию. У штатных монтажников нет официального резерва материалов — есть только отдельные личные запасы у некоторых сотрудников, на которые нельзя полагаться при планировании, поэтому заявка формируется по каждому ТЗ без исключения.

### Кейс 3. Поздно определили потребность — материала нет в наличии

Ситуация: заявка на монтажный материал к уже запущенному ТЗ не была своевременно составлена — определение потребности отложили «на потом».

Последствие: к моменту отгрузки конструкций на монтаж нужного материала нет на складе, его приходится заказывать и долго ждать, монтаж простаивает.

Как правильно: определять потребность в монтажном материале сразу при запуске ТЗ, не откладывая это действие, — между запуском и монтажом объективно немного времени на закуп.

## 6. Что нужно знать

### Как понять, что конструкция «с нашим монтажом»

Негласное правило отдела: если объект идёт с нашим монтажом — значит, монтажный материал нужен по умолчанию, и наоборот. Формально это должно быть отражено в пометке менеджера к задаче в Б24, но на практике информация иногда приходит только через комментарий, сообщение от ПТО или напрямую от прораба, поэтому при малейшем сомнении лучше уточнить у менеджера или у ПТО, не полагаясь на предположения.

### Нормативная база модуля

Для работы с монтажными материалами в целом (не только для этого урока, а для всего модуля) актуальны:

● ГОСТ Р 59495-2021 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Крепление оконных и балконных дверных блоков в световых проёмах»

● ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

● СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»

● СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

● ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проёмов в противопожарных преградах»

● ГОСТ 21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых профилей»

● ГОСТ 23747-2015 «Блоки дверные из алюминиевых сплавов»

● СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

● ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам»

Есть и другие нормативы, которыми пользуются реже. Шаблоны для типовых чертежей (стальной башмак, сечения для производства) хранятся на сервере, в «общей папке» / «КБ».

### Где искать вводные и к кому обращаться

Источники информации на этом шаге — эскизы запущенного в производство ТЗ, документация от объекта, узлы, разработанные для этого ТЗ, а также комментарии прораба. Если своего опыта с монтажом мало, можно попросить у других конструкторов их старые заявки на монтажный материал как образец.

### К кому обращаться при сомнениях

● Вопрос «наш монтаж или нет» — к менеджеру, поставившему задачу.

● Технические вопросы по подбору материалов — к коллегам-конструкторам или к прорабу (разбирается подробнее в уроке М6.2).

# Урок 2. Как подобрать крепёж, изоляцию, расходники и нащельники

## 1. Трудовое действие

### 1.1. Контекст действия

Это второе действие в модуле, оно идёт сразу после того, как потребность в монтажном материале подтверждена (урок М6.1). До него конструктор знает только, что материал нужен; после него — знает, какой именно материал нужен по каждой позиции (крепёж, изоляция, расходники, нащельники), но ещё не знает, в каком количестве (это урок М6.3).

Действие не привязано к одному моменту — оно повторяется на разных стадиях работы с объектом. Сигналом начать может быть: постановка задачи на разработку узлов крепления после замера проёмов; сообщение от прораба, что во время монтажа чего-то не хватает; или момент, когда монтаж конструкций уже завершён и нужно закрыть монтажные зазоры нащельниками. Действие необходимо, чтобы крепёж соответствовал нормам применения и установки, конструкции были закреплены надёжно, а зазоры после монтажа закрыты аккуратно — иначе смонтировать конструкции правильно не получится, а заказчик останется недоволен внешним видом.

### 1.2. Что делает сотрудник

Конструктор смотрит на вид конструкции (окно, дверь, витраж, перегородка), способ монтажа и материал проёма (бетон, кирпич, металлокаркас и т.д.) — эту информацию обычно даёт прораб после замера. Исходя из этого он определяет вид крепёжного элемента и способ крепления: сквозь профиль или через выносной крепёжный элемент (кронштейн, пластина).

Дальше подбирает изоляцию — гидро- и пароизоляцию для наружных конструкций — и расходники: обычную, зимнюю или противопожарную монтажную пену в зависимости от условий и типа конструкции. Если размеры нащельников уже понятны на этом этапе, конструктор сразу включает их в список; если нет — этот пункт откладывается до монтажа каркасов и обмера зазоров.

## 2. Результат и критерии эффективности

### 2.1. Результат действия

Результат — чёткое понимание, какой именно материал нужен по каждой позиции: вид крепежа, вид изоляции, какие расходники, нужны ли нащельники и какой они формы. Это ещё не количество (оно считается в следующем уроке) и не всегда готовая заявка — это подобранный перечень позиций, на основе которого дальше можно либо сразу считать количество, либо, если чего-то не хватает, обратиться к прорабу или коллегам.

Где фиксируется: список материалов ложится в файл или в узлы примыкания (при разработке КД), сохраняется в общей папке в папке ТЗ на объект.

Кому передаётся: прорабу — на согласование позиций до окончательного оформления заявки; в цех — если нужны нестандартные нащельники (через отдельный чертёж в AutoCAD).

Возможные варианты результата:

● материал подобран полностью, все позиции понятны → переход к расчёту количества (М6.3);

● нащельники определить пока нельзя → эта позиция откладывается до монтажа каркасов и замера зазоров;

● по ходу монтажа выясняется нехватка или несоответствие материала → формируется список на докупку.

### 2.2. Критерии эффективности и фиксации

- [ ] Крепёж подобран с учётом материала проёма, а не «по умолчанию» без проверки.

- [ ] Учтено расположение конструкции (внутренняя/наружная) при выборе изоляции.

- [ ] Учтён тип конструкции (обычная/противопожарная) при выборе пены и других расходников.

- [ ] Для внешних работ в холодное время года заложена зимняя пена, а не обычная.

- [ ] Нащельники определены, где это возможно на данном этапе, либо явно отложены до замера после монтажа каркасов.

- [ ] Список материалов согласован с прорабом до передачи в расчёт количества.

## 3. Что нужно сделать

### Шаг 1. Посмотреть список запущенных конструкций

Смотришь, какие конструкции запущены и будут монтироваться, чтобы понимать объём и типы (окна, двери, витражи, перегородки).

### Шаг 2. Определить тип конструкции и способ крепления

По виду конструкции и её положению в проёме (с выносом, заподлицо, в середине) определяешь способ крепления: сквозь профиль или через выносной крепёжный элемент — кронштейн, пластину.

### Шаг 3. Уточнить у прораба материал проёма

После замера прораб сообщает, из чего выполнены проёмы — бетон, кирпич, старая или свежая кладка, металлокаркас. От этого зависит и вид крепежа, и глубина его заделки, и количество слоёв монтажного шва.

### Шаг 4. Подобрать крепёж по нормативам

По ГОСТ 30971-2012 и ГОСТ Р 59495-2021 определяешь вид и шаг крепёжных элементов, рекомендуемую величину монтажного зазора, глубину заделки крепежа в материал и, соответственно, длину элементов крепления. По материалу и возрасту стены подбирается количество слоёв монтажного шва: для старой кладки или старого бетона — три слоя, для сырой кладки или свежего монолитного бетона — четыре слоя.

### Шаг 5. Подобрать изоляцию и расходники

Для наружных конструкций закладываешь гидро- и пароизоляцию. Для монтажной пены выбираешь тип по обстоятельствам: обычная — для типовых условий, зимняя — если монтаж проводится в холодное время года, противопожарная — для противопожарных конструкций. Дополнительные расходники (герметики типа СТИЗ) подбираются по норме расхода на квадратный метр шва.

### Шаг 6. Решить вопрос по нащельникам

Как правило, точные размеры нащельников можно определить только после отдельного замера уже смонтированных конструкций, поэтому этот пункт обычно остаётся открытым: нащельники закажешь после монтажа каркасов и замера фактических зазоров, когда прораб отрисует их от руки, а ты перенесёшь в AutoCAD с указанием цвета, количества и размеров. Включать нащельники в список сразу имеет смысл только для типовых случаев, где геометрия уже точно известна без монтажа.

### Шаг 7. Согласовать список с прорабом

Отправляешь собранный список прорабу, получаешь комментарии — чего не хватает, что лишнее, — и вносишь корректировки перед тем, как список уйдёт дальше на расчёт количества.

### Ориентировочные трудозатраты

● Простая ситуация (типовая конструкция, материал проёма уже известен): 30 минут — 2 часа.

● Ситуация с полным циклом — от определения типа конструкции до согласования с ПТО и отправки в производство: от 20 минут до 6 часов, в зависимости от количества позиций и того, сколько нестандартных решений приходится уточнять.

## 4. Как принимать решения

### Развилка 1. Крепление сквозь профиль или выносным крепёжным элементом

Условие: определено положение конструкции в проёме — с выносом, заподлицо или в середине.

Действие: выбор способа крепления зависит именно от этого положения — где именно располагается конструкция относительно плоскости проёма, там и определяется, крепить ли сквозь профиль или через кронштейн/пластину.

Почему так: способ крепления определяется геометрией установки, а не удобством конструктора — неверный выбор здесь означает, что конструкция физически не встанет так, как задумано.

### Развилка 2. Подбирать материал по каталожным решениям самостоятельно или согласовывать с прорабом и коллегами

Условие: есть несколько вариантов крепежа/пены/нащельника с похожими характеристиками, но неочевидно, какой предпочтительнее.

Действие: если различия непринципиальны (по характеристикам или по цене) — выбираешь сам, опираясь на каталожные решения или прошлый опыт. Если ситуация нетиповая или сомнительная — спрашиваешь мнение коллег или уточняешь у прораба на месте.

Почему так: типовые решения повторяются от ТЗ к ТЗ, и на них не стоит тратить время сверх меры; но там, где цена ошибки высокая (например, надёжность крепления), лучше свериться с кем-то, кто уже сталкивался с похожей ситуацией.

### Развилка 3. Определить нащельники сразу или дождаться монтажа каркасов

Условие: нужно решить, включать ли нащельники в список материалов уже сейчас.

Действие: как правило, точный размер нащельников можно определить только после отдельного замера уже смонтированных конструкций — поэтому эта позиция обычно остаётся открытой до монтажа каркасов и обмера фактических зазоров. Включать нащельники в список заранее имеет смысл только тогда, когда конструкция типовая и её геометрия уже точно известна без монтажа.

Почему так: заказ нащельников по неточным размерам почти гарантированно ведёт к повторному заказу; правильный запуск нащельников требует отдельного замера по факту смонтированных конструкций, поэтому предварительное определение размеров — скорее исключение, чем стандартный путь.

### Развилка 4. Формировать список материалов самому или запросить у ПТО, что им нужно

Условие: заявка на монтажный материал должна быть согласована с отделом ПТО перед отправкой в производство.

Действие: либо сам формируешь весь список и согласовываешь его с ПТО, либо запрашиваешь у ПТО, что именно им необходимо, и уже с их вводными отправляешь заявку в запуск.

Почему так: выбор зависит от того, кто на конкретном объекте лучше владеет деталями монтажа — иногда у ПТО уже есть точное понимание потребности, и дублировать эту работу нет смысла.

## 5. Риски через кейсы

### Кейс 1. Крепёж не подошёл к материалу проёма

Ситуация: подобранный дюбель не держался в пустотелом кирпиче.

Ошибочное действие: крепёж выбран без учёта особенностей материала проёма и без предварительной проверки надёжности крепления.

Последствие: пришлось крепить не на два дюбеля 6х60, как планировалось, а на один 10х100 — то есть фактически пересматривать решение по ходу монтажа.

Как правильно: перед заказом крепежа для нетипичных или сомнительных материалов проёма — по возможности проводить испытания на вырыв метиза из полости проёма, а не полагаться только на каталожные характеристики.

### Кейс 2. Крепёж недостаточной длины

Ситуация: крепёж, подобранный для крепления сквозь профиль, оказался недостаточной длины.

Ошибочное действие: длина крепёжного элемента выбрана без запаса, впритык к расчётной величине.

Последствие: пришлось перезаказывать крепёж большей длины, что затянуло монтаж.

Как правильно: при подборе длины крепления сквозь профиль закладывать длину с небольшим запасом, а не строго по минимальному расчётному значению.

### Кейс 3. Пена не подошла под условия монтажа

Ситуация: наружный монтаж проводился в морозы, а заложенная пена не увеличивалась в объёме так, как ожидалось.

Ошибочное действие: тип монтажной пены выбран без учёта сезона — заложена обычная пена вместо зимней.

Последствие: перерасход пены, монтажный шов заполнен не полностью, работу пришлось повторять.

Как правильно: если монтаж наружных конструкций проводится в холодное время года — закладывать именно зимнюю пену, учитывая это ещё на этапе подбора, а не по факту проблемы на объекте.

### Кейс 4. Нащельник спроектирован, но цех не может его изготовить

Ситуация: нащельник был спланирован определённой формы, а гильотина или гибочный станок оказались не способны его изготовить.

Ошибочное действие: форма и размеры нащельника определены без предварительного уточнения у производства, возможно ли его вообще изготовить в таком виде.

Последствие: нащельник пришлось перепроектировать уже после того, как решение было согласовано, — потеря времени перед запуском в производство.

Как правильно: для нестандартных нащельников заранее уточнять у производителей/цеха, можно ли изготовить нащельник в задуманном виде, или его нужно изменить ещё на этапе проектирования.

## 6. Что нужно знать

### Логика подбора крепежа по материалу проёма

В ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам» и ГОСТ Р 59495-2021 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Крепление оконных и балконных дверных блоков в световых проёмах» прописаны виды и шаг крепёжных элементов для разных конструкций, рекомендуемая величина монтажного зазора и необходимые слои монтажного шва. По материалу и возрасту стены определяется количество слоёв шва: старая кладка или старый бетон — три слоя, сырая кладка или свежий монолитный бетон — четыре слоя. Для дверных конструкций дополнительно значим ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные», для светопрозрачных ограждающих конструкций — СП 426.1325800.2020.

### Изоляция и расходники

Гидро- и пароизоляция закладываются для наружных конструкций. Монтажная пена подбирается по трём сценариям: обычная — для типовых условий, зимняя — при монтаже в холодное время года, противопожарная (ПП-пена) — для противопожарных конструкций. Дополнительные герметики (например, СТИЗ) подбираются по расходу на квадратный метр шва, указанному на этикетке.

### Где искать материал и на что опираться

● Файлы из общей папки с узлами примыкания конструкций.

● Технические решения и каталоги производителей метизов — условия применения обычно указаны в описании товара (габаритные размеры, для каких материалов предназначен, в идеале — разрушающие нагрузки).

● В конструкторской папке хранится документ в формате Word со списком монтажных материалов, которые цех держит в резерве, — по ним не нужно ждать доставку или ездить докупать отдельно.

● Полезная практика — вести свой файл с пояснениями, куда какой материал применялся или планируется применить, чтобы не восстанавливать логику каждый раз заново.

### К кому обращаться при сомнениях

● По подбору крепежа и материалов — к коллегам-конструкторам, у которых уже был подобный опыт, или к прорабу на месте.

● По возможности изготовления нестандартных нащельников — к производителям/цеху заранее, до того как решение согласовано.

● По количеству и норме расхода отдельных расходников (пена, герметики) — уточняется в следующем уроке (М6.3).

# Урок 3. Как рассчитать количество монтажных материалов

## 1. Трудовое действие

### 1.1. Контекст действия

Это третье действие в модуле. К этому моменту виды нужных материалов уже подобраны (урок М6.2): понятно, какой крепёж, какая изоляция, какие расходники и нащельники нужны конструкции. Остаётся ответить на второй вопрос — сколько именно каждой позиции потребуется. Сигналом начать является момент составления заявки на монтажный материал к запущенному в производство ТЗ с нашим монтажом.

Действие обязательное: без точного расчёта количества заявка формируется на глаз, и результат предсказать нельзя — либо материала не хватит и монтаж встанет в ожидании докупки, либо будет заложен избыточный запас без всякого основания. И то и другое увеличивает сроки и стоимость монтажа.

### 1.2. Что делает сотрудник

Конструктор берёт размеры запущенных конструкций (периметр, площадь, количество изделий каждого типа) — обычно из расчёта в ПрофСтрое или из проектной документации — и по нормативному шагу крепления (ГОСТ 30971-2012 для окон и витражей, ГОСТ 31173-2016 для дверей) считает, сколько крепёжных элементов, сколько изоляции и сколько расходников (в первую очередь монтажной пены) нужно на одну конструкцию. Затем умножает это на общее количество конструкций каждого типа и закладывает технологический запас — на нахлёст изоляции в стыках и углах, на вероятную порчу или потерю крепежа при монтаже. Результат вносится в заявку на монтажный материал.

## 2. Результат и критерии эффективности

### 2.1. Результат действия

Результат — готовая заявка на монтажный материал (обычно в Excel или Word) с указанием количества по каждой позиции. Хорошая заявка построена так, что логика расчёта в ней понятна не только самому конструктору, но и любому, кто будет с ней работать дальше, — это снимает вопросы вроде «почему заложено так мало» или «почему так много», если, например, монтажная бригада что-то не досчиталась или использовала не весь материал.

Где фиксируется: файл хранится в общей папке, в папке ТЗ на объект.

Кому передаётся: прорабу — на согласование количества; после согласования — в цех и отделу ПТО (урок М6.4).

Возможные варианты результата:

● количество рассчитано, запас заложен, прораб согласовал → заявка готова к передаче в производство;

● фактический проём отличается от предполагаемого (например, после реальных замеров или согласований с отделочниками) → формируется отдельный список на дополнительный монтажный материал;

● конструктор впервые считает количество для данного типа конструкции и не уверен в методике → уточняет порядок расчёта у коллег, затем согласовывает с прорабом.

### 2.2. Критерии эффективности и фиксации

- [ ] Количество рассчитано на основе фактических размеров конструкций (периметр, площадь), а не «на глаз».

- [ ] Учтён нормативный шаг крепления по соответствующему ГОСТ (30971-2012 для окон и витражей, 31173-2016 для дверей).

- [ ] Для наружных дверей при расчёте пены учтён вычет длины порога — если под порогом не предусмотрена пропенка (иначе на этом участке дополнительно заложены герметики).

- [ ] Заложен технологический запас там, где материал клеится внахлёст (изоляция в углах и стыках) или может теряться при монтаже (мелкий крепёж, до 10%).

- [ ] Заложен общий коэффициент запаса на монтажный материал (не менее 5%).

- [ ] Расчёт зафиксирован в файле с понятной логикой, а не только итоговыми цифрами.

- [ ] Заявка согласована с прорабом до передачи в цех и ПТО.

## 3. Что нужно сделать

### Шаг 1. Разбить конструкции на типы

Разбиваешь все запущенные конструкции по типам: окна, двери, витражи, перегородки. Разбивка может отличаться от объекта к объекту, но принцип «один тип — один блок расчёта» сохраняется.

### Шаг 2. Создать файл-заявку

Единой утверждённой формы нет — каждый конструктор ведёт расчёт в том виде, в каком ему удобнее, необязательно в Excel. Один из распространённых вариантов — файл с листом «Общая заявка», который в итоге пойдёт в цех, и отдельными листами по типам конструкций («Окна», «Двери», «Витражи» и т.д.), где ведётся сам расчёт.

### Шаг 3. Рассчитать крепёж по схеме установки

Количество крепежа определяется по схеме установки крепёжных элементов: расстановка точек крепления по контуру конструкции с нормативным шагом (ГОСТ 30971-2012 для окон и витражей, ГОСТ 31173-2016 для дверей). Исходя из этой схемы считаешь, сколько точек крепления приходится на одну конструкцию данного вида, и умножаешь на количество таких конструкций в проекте. Итоговая сумма с учётом запаса (не более 10%) заносится в заявку на материал.

Для дверей: расчёт делаешь по самой габаритной двери в партии — это даёт запас для остальных, более компактных дверей той же партии.

### Шаг 4. Определить состав каждого крепёжного узла

Каждый крепёжный элемент — это не одна позиция, а комплект. При креплении сквозь профиль: сверло (одно на 15–20 отверстий; для дверей — отдельно сверло большего диаметра для внутреннего отверстия и меньшего для внешнего, под шляпку метиза), бур (один на 20 отверстий), метиз нужной длины, для дверей — ещё и пластиковая заглушка на отверстие. При креплении в торец: на одну точку — два самореза потай 3,9×25 (с предварительным сверлением буром) и анкерная пластина нужной длины, плюс метизы для крепления в проём — один или два в зависимости от выбранного крепежа.

### Шаг 5. Рассчитать изоляцию и расходники по периметру

Пароизоляция и гидроизоляция считаются по периметру конструкции. Монтажная пена считается по норме: один баллон на десять погонных метров периметра конструкции. Для наружных дверей длина порога исключается из периметра при расчёте пены — это применимо, если под порогом пропенка не предусмотрена; в этом случае для узла порога отдельно учитываются герметики. Для витражей и перегородок логика аналогичная — изоляция и пена считаются по периметру каждой конструкции, крепёж — по узлам примыкания из альбомов технических решений производителя профильной системы.

### Шаг 6. Умножить на общее количество конструкций

Когда известно, сколько материала нужно на одну конструкцию каждого типа, умножаешь это на общее количество таких конструкций в проекте — получаешь итоговое количество по позиции.

### Шаг 7. Заложить технологический и общий запас

Отдельно закладываешь запас там, где это диктует технология: изоляция в угловых и стыковых местах клеится внахлёст, а значит, чистого расчёта по периметру недостаточно. Отдельно закладываешь запас на позиции, которые могут теряться или повреждаться при монтаже (например, саморезы — до 10% сверх расчёта). Плюс общий коэффициент запаса на монтажный материал в целом — не менее 5%, хотя точная цифра может отличаться от объекта к объекту; такой запас закладывается в любом случае, а не по ситуации.

### Шаг 8. Отправить на согласование прорабу

Отправляешь составленный файл прорабу на проверку и согласование количества, прежде чем заявка уйдёт в цех и отдел ПТО (урок М6.4).

### Ориентировочные трудозатраты

● Простая ситуация (типовые конструкции, знакомый тип расчёта): около 1 часа.

● Обычная ситуация: 20–60 минут в зависимости от количества позиций и типов конструкций.

● Время увеличивается, если конструктор впервые считает материал для данного типа конструкции и уточняет методику у коллег.

## 4. Как принимать решения

### Развилка 1. Прописать формулу расчёта в файле или посчитать одноразово вручную

Условие: нужно решить, как оформить сам расчёт — как «живую» формулу в файле (например, в Excel) или как разовое ручное вычисление, зафиксированное только итоговой цифрой.

Действие: если расчёт формульный и его можно перепроверить или скорректировать при изменении вводных — закладываешь формулу прямо в файл. Разовый ручной расчёт уместен для нетипичных, штучных случаев, которые вряд ли повторятся.

Почему так: формула в файле позволяет быстро пересчитать количество, если вводные (размеры, количество конструкций) изменятся, и её проще проверить постороннему человеку, чем восстановить логику по одной итоговой цифре.

### Развилка 2. Для каких позиций закладывать процент запаса, а для каких — считать строго

Условие: в заявке есть позиции разного характера — одни точно соответствуют расчётной формуле (например, изоляция по периметру), другие подвержены случайным потерям при монтаже (мелкий крепёж вроде саморезов).

Действие: для позиций с риском потери или повреждения при монтаже закладываешь дополнительный процент (например, до 10% для саморезов и другого мелкого крепежа). Для позиций, где расчёт детерминирован формулой, отдельный процент не нужен — там уже учтён общий коэффициент запаса.

Почему так: закладывать одинаковый процент на всё без разбора избыточно и удорожает заявку; закладывать его только там, где реально теряется материал при монтаже, — более точный подход.

## 5. Риски через кейсы

### Кейс 1. Фактический проём отличается от предполагаемого

Ситуация: расчёт количества сделан по предполагаемым размерам, согласованным с отделочниками, а фактический проём на объекте оказался другим.

Ошибочное действие: расчёт закрыт как окончательный без учёта того, что размеры предполагаемые, а не финальные.

Последствие: требуется заменить часть монтажного материала — составляется отдельный список на докупку уже после того, как первая заявка ушла в производство.

Как правильно: если размеры проёма на момент расчёта помечены как предполагаемые (не по факту замера), закладывать это как риск и быть готовым к корректировке заявки после получения фактических данных.

### Кейс 2. Неправильно посчитано количество — материала не хватило на монтаже

Ситуация: количество монтажного материала рассчитано с ошибкой или без достаточного запаса.

Ошибочное действие: расчёт выполнен без проверки по нормативному шагу крепления или без учёта нахлёста изоляции в стыках.

Последствие: на объекте материала не хватает, приходится срочно докупать или дозаказывать, монтаж простаивает, а иногда прорабу приходится самому в срочном порядке искать материал в строительных магазинах.

Как правильно: считать количество по нормативной формуле (периметр, шаг крепления по ГОСТ), закладывать нахлёст для погонажных материалов и не закрывать расчёт без итоговой сверки с прорабом.

### Кейс 3. Не заложен запас на нахлёст изоляции

Ситуация: паро- и гидроизоляция рассчитаны строго по периметру конструкции без поправки на способ монтажа.

Ошибочное действие: не учтено, что в угловых и стыковых местах изоляция клеится внахлёст, а значит, реальный расход материала выше, чем чистый периметр.

Последствие: изоляции не хватает на объекте, монтаж этой позиции приходится приостанавливать до докупки.

Как правильно: при расчёте погонажных изолирующих материалов сразу закладывать увеличение на нахлёст в местах соединений и углах, а не считать строго по номинальному периметру.

### Кейс 4. Не учтён общий коэффициент запаса

Ситуация: расчёт количества выполнен точно по формуле, без какого-либо запаса сверху.

Ошибочное действие: конструктор посчитал, что точного расчёта достаточно, и не заложил дополнительный процент на монтажный материал в целом.

Последствие: на объекте расход оказывается чуть выше расчётного — по опыту, коэффициент запаса варьируется от объекта к объекту, но обычно не бывает меньше 5%.

Как правильно: закладывать общий коэффициент запаса поверх точного расчёта, даже если формула кажется исчерпывающей — на практике запас закладывается всегда, а расход почти всегда немного отличается от идеального.

## 6. Что нужно знать

### Формулы расчёта по типам конструкций

● Окна и витражи. Количество крепежа определяется по схеме установки крепёжных элементов согласно нормативному шагу (ГОСТ 30971-2012): по схеме считается количество точек крепления на одну конструкцию, затем умножается на количество таких конструкций, итог — с запасом не более 10%. Пароизоляция и гидроизоляция считаются по периметру конструкции. Пена — один баллон на десять погонных метров периметра.

● Двери. Расчёт делается по самой габаритной двери в партии согласно ГОСТ 31173-2016 (запас для более компактных дверей той же партии). Для наружных дверей длина порога исключается из периметра при расчёте пены — если под порогом не предусмотрена пропенка; в этом случае для узла порога отдельно учитываются герметики.

● Витражи. Материал считается индивидуально для каждой конструкции — тип и количество крепежа берутся из альбомов узлов примыкания производителя профильной системы. Изоляция и пена — по той же логике периметра, что и для окон.

● Перегородки. Крепление — один метиз нужной длины на каждый крепёжный элемент («пятку»), подобранный по материалу проёма. Изоляция — пена, один баллон на десять погонных метров периметра.

● Когда известно, сколько материала нужно на одну конструкцию, итоговое количество получается умножением на общее число таких конструкций в проекте.

### Нормативная база

● ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам» — шаг крепления для окон и витражей.

● ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные» — шаг крепления для дверей.

● СП 426.1325800.2020 «Конструкции ограждающие светопрозрачные зданий и сооружений».

● ГОСТ 23747-2015 «Блоки дверные из алюминиевых сплавов», ГОСТ 34378-2018 — дополнительные схемы монтажа, на которые можно опираться.

### Шаблоны и источники

● Файл монтажного материала с ранее запущенных ТЗ можно использовать как шаблон для новой заявки того же типа конструкций.

● В конструкторской папке хранится документ (Word) с монтажными материалами, которые цех держит в резерве, — эти позиции можно не заказывать заново.

● Там же лежит внутренний файл, регламентирующий расположение креплений.

### К кому обращаться при сомнениях

● Если методика расчёта количества для конкретного типа конструкции не знакома — уточнить у коллег-конструкторов, как правильнее посчитать, и затем согласовать итоговое количество с прорабом.

● По нормам расхода отдельных расходников (пена, герметики) при нестандартных условиях — с руководителем монтажа.

# Урок 4. Как передать заявку в цех / ПТО / монтаж

## 1. Трудовое действие

### 1.1. Контекст действия

Это четвёртое, завершающее действие модуля. К этому моменту заявка на монтажный материал уже составлена и количество рассчитано (урок М6.3). Остаётся последний шаг — довести заявку до всех, кому она нужна для дальнейшей работы: до склада и снабжения (чтобы закупить недостающее), до ПТО (чтобы включить отгрузку материала в план выезда на монтаж) и, если требуется, до прораба (чтобы он успел прокомментировать или скорректировать состав заявки до того, как она уйдёт в цех).

Сигналом начать является момент, когда заявка на материал готова. Действие обязательное: без него цех просто не получит информацию о том, что нужно закупать, монтажники не будут понимать, с чем им предстоит работать, а сроки монтажа сдвинутся, потому что заявку придётся отправлять уже в срочном порядке.

### 1.2. Что делает сотрудник

Конструктор перепроверяет готовый список монтажного материала. Повторное согласование с прорабом нужно только если раньше его не было или в заявку вносились изменения — иначе достаточно того согласования, что уже было получено при расчёте количества (урок М6.3).

Если монтажный материал запускается вместе с конструкциями, отдельную задачу на снабжение конструктор не ставит — заявка идёт в общем пакете документов запуска. Если заявка формируется отдельно, конструктор направляет её заведующему складом (задача в Б24 с указанием номера проекта, дублирование по почте), а тот уже сам проверяет наличие, комплектует то, что есть на складе, и передаёт в снабжение то, чего не хватает.

Отдельно конструктор уведомляет инженера ПТО, привязанного к объекту, через чат в Б24 или другой канал, и отписывается в общем чате запусков, что заявка по данному ТЗ направлена.

## 2. Результат и критерии эффективности

### 2.1. Результат действия

Результат — отправленная и подтверждённая заявка на монтажный материал: цех и ПТО её получили, вопросов по составу и количеству не возникает. Если по ходу требовалась корректировка от прораба, она внесена до того, как заявка окончательно ушла в производство.

Где фиксируется: заявка приложена в архиве сделки в Б24, продублирована по почте и в чате с ПТО.

Кому передаётся: заведующему складом и отделу снабжения (закуп недостающего), отделу ПТО (планирование отгрузки на монтаж), прорабу (если нужны финальные комментарии).

Возможные варианты результата:

● заявка отправлена, принята без вопросов → готово, ждём закупку и планирование отгрузки;

● у ПТО или снабжения возникли уточняющие вопросы → возврат к конструктору для пояснений;

● прораб внёс корректировки перед итоговой отправкой в цех → заявка обновляется и уходит уже с учётом правок.

### 2.2. Критерии эффективности и фиксации

- [ ] Заявка перепроверена перед отправкой — все артикулы, длины, цвета указаны.

- [ ] Если с прорабом ранее не было согласования или в заявку внесены изменения — согласование получено до отправки в цех, а не после.

- [ ] Если заявка идёт отдельно от пакета запуска — она направлена заведующему складом с указанием номера проекта/ТЗ.

- [ ] Если монтажный материал запускается вместе с конструкциями — заявка приложена в пакет документов запуска, отдельная задача не нужна.

- [ ] Заявка продублирована по почте: заведующему складом в первую очередь, в копии — начальнику производства и его помощнику.

- [ ] Заявка приложена в архив к сделке в Б24.

- [ ] Инженер ПТО, привязанный к объекту, уведомлён отдельно, а не только через общий поток задач.

- [ ] Сделана отписка в общем чате запусков, что заявка по ТЗ направлена.

- [ ] Факт отправки (письма, задачи) перепроверен — не осталось ли что-то в черновиках или не отправленным.

## 3. Что нужно сделать

### Шаг 1. Перепроверить готовый список монтажного материала

Ещё раз просматриваешь заявку целиком — позиции, количество, цвет, длины — прежде чем отправлять её дальше.

### Шаг 2. Согласовать с прорабом, если это ещё не сделано

Если по заявке уже было получено согласование прораба (на этапе расчёта количества, урок М6.3) и с тех пор ничего не изменилось — повторно согласовывать не нужно. Если согласования не было, или есть изменения, или есть сомнения в актуальности прежнего согласования — отправляешь заявку прорабу: он может сказать, чего не хватает, что стоит добавить или убрать. Только после этого заявка считается готовой к передаче в цех.

### Шаг 3. Направить заявку заведующему складом или приложить в пакет запуска

Если монтажный материал запускается вместе с конструкциями — отдельную задачу в Б24 на снабжение ставить не нужно: достаточно приложить заявку в общий пакет документов запуска.

Если заявка формируется отдельно, ставишь задачу в Б24 на заведующего складом с указанием номера проекта. Заведующий складом проверяет, что из перечисленного уже есть в наличии, комплектует эти позиции сам, а по тому, чего на складе нет, сам ставит задачу в снабжение.

### Шаг 4. Продублировать заявку по почте

Отправляешь заявку по почте: в первую очередь заведующему складом — это основной адресат, который дальше распределяет позиции, — в копии начальнику производства и его помощнику для общей видимости. В теме письма указываешь номер ТЗ и суть обращения. Время: около 10 минут.

### Шаг 5. Приложить заявку в архив сделки в Б24

Прикладываешь заявку к архиву запуска в сделке, чтобы она хранилась вместе с остальной документацией по объекту и была доступна тем, кто позже будет её смотреть.

### Шаг 6. Уведомить инженера ПТО

Отправляешь заявку или сообщение об её отправке инженеру ПТО, закреплённому за объектом, — через чат в Б24 или другой принятый канал. Это отдельное действие: рассылка по почте не заменяет прямого уведомления ПТО.

### Шаг 7. Отписаться в общем чате запусков

Пишешь в общем чате запусков в Б24, что заявка на монтажный материал к ТЗ №… направлена, — чтобы коллеги видели, что по этому объекту действие выполнено.

### Шаг 8. При необходимости продублировать в сторонние мессенджеры

Если есть сомнение, что задача в Б24 будет замечена вовремя (например, адресат сейчас плотно занят другим), можно дополнительно продублировать её в сторонний мессенджер как подстраховку.

### Ориентировочные трудозатраты

● Простая ситуация (заявка уже согласована с прорабом, нужно только разослать и отписаться): около 10 минут. ● Обычная ситуация (включая финальное согласование с прорабом и оформление всех каналов уведомления): 20–60 минут.

## 4. Как принимать решения

### Развилка 1. Ставить задачу только в Б24 или дублировать в сторонние мессенджеры

Условие: задача на снабжение или заведующего складом поставлена в Б24, но есть сомнение, что адресат увидит её вовремя.

Действие: если ситуация обычная — достаточно задачи в Б24 и уведомления по почте. Если есть основания сомневаться в оперативности (например, срочный объект или адресат ранее пропускал уведомления) — дублируешь в сторонний мессенджер.

Почему так: дублирование лишний раз подстраховывает от потери сообщения, но не должно становиться привычкой на каждый случай — иначе адресаты перестают полагаться на основной канал (Б24) как на источник истины.

### Развилка 2. Что именно подсветить отдельно для ПТО и монтажников

Условие: в заявке есть неоднозначные моменты — например, для одной и той же конструкции заложено два допустимых вида крепежа, и что использовать, лучше решить по факту на месте.

Действие: такие моменты явно выделяешь в сообщении ПТО или монтажникам, а не оставляешь их «на усмотрение» без пометки — иначе выбор придётся делать наугад уже во время монтажа.

Почему так: если решение можно принять только по факту (по реальному состоянию проёма или конструкции), лучше заранее предупредить тех, кто будет монтировать, чем позволить им гадать.

### Развилка 3. Разрешать ли цеху отгружать аналоги вместо прописанных позиций

Условие: у цеха на складе есть похожий материал, который по характеристикам не уступает прописанному в заявке, но формально это другая позиция.

Действие: конструктор решает, по каким видам монтажного материала цеху можно отгружать аналоги без дополнительного согласования, а по каким — нет.

Почему так: разрешение на аналоги ускоряет отгрузку и снабжение там, где разница действительно не влияет на монтаж, но не должно применяться к позициям, где точное соответствие принципиально (например, огнестойкие или сертифицированные материалы).

## 5. Риски через кейсы

### Кейс 1. Закрытая задача потерялась из виду у наблюдателя

Ситуация: в Б24 была поставлена задача на изготовление дополнительных нащельников, наблюдателем назначен менеджер проектов от ПТО.

Ошибочное действие: после закрытия задачи менеджер проектов не смог найти её у себя, чтобы дать команду на отгрузку, — название задачи не было ему заметно среди прочих.

Последствие: пришлось дублировать информацию в мессенджере отдельно.

Как правильно: для задач, по которым другому отделу нужно будет предпринять действие уже после закрытия (например, отгрузка), явно уведомлять ответственного отдельным сообщением, а не полагаться только на то, что он найдёт закрытую задачу сам.

### Кейс 2. Письмо не отправилось

Ситуация: письмо с заявкой на монтажный материал зависло и осталось в черновиках — по техническим причинам сообщение не ушло.

Ошибочное действие: отправка письма не была перепроверена после отправки.

Последствие: адресаты не получили заявку и не знали о ней, пока не заметили расхождение.

Как правильно: всегда перепроверять, действительно ли отправилось сообщение или письмо, особенно в важных пересылках вроде заявки на материал.

### Кейс 3. Заявка отправлена в цех, минуя прораба

Ситуация: заявка на монтажный материал была направлена сразу в цех, без предварительной отправки прорабу на согласование.

Ошибочное действие: пропущен шаг согласования с прорабом перед итоговой передачей.

Последствие: что-то в заявке оказалось не учтено, потому что прораб не успел дать свои комментарии — он просто не видел заявку до того, как она ушла дальше.

Как правильно: направлять заявку прорабу на согласование до передачи в цех, а не после, — даже если кажется, что все позиции и так очевидны.

### Кейс 4. Заявка передана слишком поздно

Ситуация: заявка на монтажный материал была передана прорабу или в цех с опозданием — например, уже на момент отгрузки конструкций на монтаж.

Ошибочное действие: передача заявки была отложена, хотя сама заявка была готова раньше.

Последствие: часть нюансов, которые могли бы ускорить и улучшить монтаж, не была учтена, потому что на согласование и реакцию не осталось времени.

Как правильно: передавать заявку сразу после того, как она составлена и согласована, не откладывая этот шаг «на потом» вне зависимости от загруженности.

## 6. Что нужно знать

### Каналы передачи заявки

● Заведующий складом — первый адресат заявки: проверяет наличие на складе, комплектует то, что есть, и сам передаёт в снабжение то, чего не хватает. Если материал запускается вместе с конструкциями, отдельная задача не нужна — заявка идёт в общем пакете документов запуска.

● Почта — дублирование заявки в первую очередь заведующему складом, в копии — начальнику производства и его помощнику, с номером ТЗ в теме письма.

● Чат в Б24 с инженером ПТО, закреплённым за объектом, — отдельное уведомление, не заменяемое рассылкой по почте.

● Общий чат запусков в Б24 — отписка о том, что заявка направлена, для общей видимости среди коллег.

● Архив сделки в Б24 — итоговое место хранения заявки вместе с остальной документацией по объекту.

● При необходимости — сторонние мессенджеры, как дублирующий канал для подстраховки.

### Негласное правило

Специальных документов или нормативов на этапе передачи заявки нет — это организационный, а не нормативный шаг. Но есть устоявшаяся практика: всегда перепроверять, действительно ли ушло сообщение или письмо, а не полагаться на то, что отправка прошла успешно.

### К кому обращаться при сомнениях

● Если неясно, дошла ли заявка до нужного отдела — уточнить напрямую у адресата, а не считать молчание согласием.

● Если в заявке есть спорные позиции (аналоги материала, выбор между двумя видами крепежа) — обозначить их явно при передаче, чтобы ПТО и монтажники не решали это самостоятельно без вводных.