# Модуль 0. Онбординг и экосистема КБ

## Тестирование 1. Роль конструктора в цепочке заказа

Вопрос №1: Менеджер прислал в мессенджере заявку на первичный расчёт и попросил начать срочно, но задачи в Б24 нет. Как должен действовать конструктор?

A) Начать расчёт и позже самостоятельно создать задачу
 B) Попросить менеджера оформить задачу в Б24 и приложить исходные данные
 C) Передать заявку другому конструктору для проверки
 D) Выполнить предварительный расчёт без фиксации результата

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Менеджер поставил задачу «актуализировать КП», но одновременно клиент изменил размеры и количество изделий. Как правильно определить вид работы?

A) Обновить только цены, поскольку задача названа актуализацией
 B) Выполнить пересчёт конструкции и при необходимости одновременно обновить цены
 C) Создать новый запуск без изменения расчёта
 D) Исправить количество только в коммерческом предложении

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: При подготовке запуска конструктор обнаружил, что расчёт отличается от подписанной спецификации по заполнению и фурнитуре. Что нужно сделать?

A) Передать в производство расчёт как более технически подробный документ
 B) Подготовить архив по спецификации, не меняя проект в ПФ4
 C) Остановить подготовку запуска и привести расчёт и документы к согласованной версии
 D) Приложить обе версии и попросить производство выбрать нужную

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: В задаче указано, что конструкции требуются с монтажом, но неизвестны материал проёмов и фактические условия объекта. Как действовать конструктору?

A) Подобрать стандартный крепёж и расходники по типу конструкции
 B) Запросить данные у ПТО или прораба и только после этого подбирать монтажные материалы
 C) Передать подбор материалов снабжению
 D) Не включать монтажные материалы, пока изделия не изготовлены

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: После запуска менеджер сообщил по телефону, что клиент меняет размеры конструкции. Задача на корректировку ещё не создана. Что нужно сделать в первую очередь?

A) Дождаться задачи в Б24 и подписанной спецификации
 B) Сразу пересчитать конструкцию по устным данным
 C) Предупредить производство и остановить риск работы по старой версии, затем запросить оформление задачи и точные данные
 D) Сообщить только менеджеру, что изменение может повлиять на сроки

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — Первичный расчёт начинается с официальной задачи и полного комплекта данных в Б24

- B — Изменение конструкции требует пересчёта, даже если задача названа актуализацией

- C — В производство должна уйти единая версия, соответствующая согласованным документам

- B — Монтажные материалы подбираются по фактическим условиям объекта, а не по предположению

- C — После запуска сначала защищают производство от работы по старым данным, затем оформляют корректировку официально

## Тестирование 2. Инструменты и рабочая среда

Вопрос №1: При подготовке запуска выяснилось, что в первичном расчёте использовали ближайшее заполнение, а точной формулы стеклопакета в ПФ4 нет. Как действовать?

A) Оставить выбранное заполнение в ПФ4, а точную формулу указать в документах запуска
 B) Создать точное заполнение в Glass Builder, добавить его в ПФ4, внести стоимость и пересчитать проект
 C) Рассчитать точное заполнение в Excel и приложить файл к архиву, не меняя проект в ПФ4
 D) Передать точную формулу производству отдельным письмом, не обновляя расчёт

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: ПФ4 позволяет рассчитать противопожарную конструкцию заданного размера. Достаточно ли этого для подтверждения решения?

A) Да, если программа не выдаёт ошибку
 B) Да, если расчётная стоимость сформировалась
 C) Нет, нужно отдельно проверить сертификаты, допустимые размеры, заполнение и совместимость фурнитуры
 D) Нет, любой расчёт нужно заново выполнять вручную

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Конструктор указал нестандартную фурнитуру только в примечании к изделию в ПФ4. Можно ли считать, что производство получило эту информацию?

A) Да, примечание автоматически передаётся всем участкам производства
 B) Да, если проект переведён в статус «запуск»
 C) Нет, производству нужны соответствующие документы, заявки, чертежи или примечания в архиве запуска
 D) Нет, информацию нужно передавать только устно мастеру цеха

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Для нестандартного монтажного узла найден похожий DWG-файл в общей папке КБ. Как правильно его использовать?

A) Передать файл без изменений, если объект похож
 B) Адаптировать узел под фактическую геометрию и условия объекта и оформить его так, чтобы он был понятен без устных пояснений
 C) Использовать только изображение узла без размеров
 D) Не использовать типовые файлы и всегда строить узел с нуля

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: В общей папке найдены две похожие таблицы ограничений с разными значениями. Что должен сделать новичок?

A) Использовать файл с более поздней датой изменения без дополнительных проверок
 B) Выбрать таблицу с более выгодными ограничениями
 C) Уточнить актуальную версию у старшего конструктора или ответственного за материалы
 D) Усреднить значения из двух таблиц

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — На этапе запуска точная формула заполнения должна быть создана в Glass Builder, добавлена в ПФ4 и учтена в пересчитанном проекте.

- C — ПФ4 не заменяет ручную проверку технических и сертификационных ограничений

- C — Примечание к изделию не является рабочим указанием для производства и снабжения

- B — Типовой чертёж используется как основа и адаптируется под конкретный объект

- C — При сомнении в версии внутреннего файла его актуальность нужно подтвердить у ответственного специалиста

## Тестирование 3. Типовой день конструктора

Вопрос №1: Одновременно поступили три задачи: обычный расчёт, запуск в производство и сообщение о возможной корректировке уже запущенного ТЗ. Производство могло начать работу по старой версии. Что делать первым?

A) Завершить обычный расчёт, затем перейти к запуску
 B) Сначала остановить риск работы по старой версии, затем заняться запуском
 C) Сначала выполнить запуск, потому что он всегда имеет высший приоритет
 D) Выполнять задачи в порядке их поступления

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Производство ждёт подтверждение, какой архив актуальный, а конструктор выполняет объёмный расчёт. Проверка займёт около пяти минут. Как действовать?

A) Закончить расчёт и ответить в конце дня
 B) Ответить по памяти, чтобы не прерывать расчёт
 C) Проверить рабочие источники и сразу снять блокировку производства
 D) Попросить менеджера самостоятельно выбрать версию

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Именная задача на пересчёт поставлена конкретному конструктору, но причина назначения не указана. Что нужно сделать?

A) Немедленно бросить все текущие задачи и полностью выполнить пересчёт
 B) Не брать задачу, пока её не переназначат в общую очередь
 C) Открыть задачу, принять её, оценить срочность и при необходимости уточнить, почему она назначена именно этому конструктору
 D) Передать задачу другому сотруднику без согласования

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Расчёт остановился, потому что менеджер не прислал недостающие размеры. Как организовать дальнейшую работу?

A) Оставить задачу открытой и ждать ответа
 B) Рассчитать по предполагаемым размерам, чтобы не терять время
 C) Зафиксировать точный вопрос, отправить его менеджеру и переключиться на другую задачу
 D) Закрыть задачу как невыполнимую

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Конструктор одновременно ведёт два похожих пересчёта в ПФ4 и готовит корректировку архива по третьему ТЗ. Какой риск здесь наиболее существенный?

A) Снижение скорости работы из-за частого переключения
 B) Путаница версий, проектов и файлов, способная привести к запуску неверных данных
 C) Увеличение количества сообщений в Б24
 D) Необходимость чаще обращаться к менеджерам

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — Сначала устраняется риск прямых производственных потерь, затем выполняется запуск

- C — Короткий ответ, который разблокирует производство, приоритетнее продолжения большого расчёта

- C — Именную задачу нужно сразу принять и оценить, но её назначение должно иметь рабочее основание

- C — Ожидание можно параллелить с другой работой, но вопрос должен быть точно сформулирован и зафиксирован

- B — Параллельная работа опасна прежде всего риском перепутать рабочие версии и передать неверный комплект

## Тестирование 4. Ключевые правила: стоп-лист и красные флаги

Вопрос №1: Менеджер просит «примерно посчитать» наружный противопожарный витраж, но в заявке нет города, высоты установки и фасадов. Как действовать?

A) Выполнить расчёт по минимальной ветровой нагрузке
 B) Выбрать типовой профиль для наружного витража
 C) Запросить недостающие данные и не выдавать рабочий расчёт по предположениям
 D) Рассчитать только стоимость заполнения и передать её менеджеру

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Размер двери немного превышает предел, указанный в применимом сертификате. Что должен сделать конструктор?

A) Округлить размер до допустимого только в расчёте
 B) Выполнить расчёт, если превышение незначительное
 C) Предложить изменить размер, разбить конструкцию или подобрать другое подтверждённое решение
 D) Передать решение производству, чтобы оно оценило возможность изготовления

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: При пересчёте клиент заменил заполнение на более толстый стеклопакет. Какие действия обязательны?

A) Изменить только формулу заполнения
 B) Проверить штапик, допустимые размеры, спецификацию, заявку на заполнение и связанные документы
 C) Обновить только цену стеклопакета
 D) Оставить прежний состав изделия, если внешние размеры не изменились

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Перед запуском обнаружено, что в подписанной спецификации указан один цвет, а в проекте ПФ4 и заявке на материал — другой. Что делать?

A) Запустить по цвету из подписанной спецификации, исправив документы позже
 B) Выбрать цвет из ПФ4 как технический источник
 C) Остановить запуск, уточнить согласованную версию и привести весь комплект к единым данным
 D) Приложить оба варианта и попросить производство уточнить у менеджера

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Цех предлагает заменить предусмотренный противопожарный материал на доступный аналог с похожими характеристиками. Как действовать?

A) Согласиться, если аналог дешевле и есть на складе
 B) Разрешить замену только для внутренних конструкций
 C) Проверить официальную применимость, характеристики и подтверждающие документы, затем согласовать замену
 D) Передать решение снабжению без участия конструктора

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- C — Для наружной конструкции нужны данные, позволяющие проверить статику и применимость профиля

- C — Нельзя «притягивать» решение за пределы сертификата

- B — Изменение заполнения влияет не только на цену, но и на совместимость всего изделия

- C — Запуск возможен только по единому комплекту согласованных документов

- C — Аналоги в противопожарных и сертифицированных решениях нельзя принимать автоматически

## Тестирование 5. Эффективное общение с клиентами и смежными участниками

Вопрос №1: Клиент напрямую спрашивает конструктора, сколько будет стоить нестандартная фурнитура и можно ли дать скидку. Как правильно ответить?

A) Назвать ориентировочную стоимость и предупредить, что она может измениться
 B) Самостоятельно запросить скидку у снабжения и согласовать её с клиентом
 C) Уточнить технические требования, а вопросы цены и скидки передать менеджеру
 D) Отказаться обсуждать фурнитуру без присутствия менеджера

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Клиент просит установить нестандартную антипанику на противопожарную дверь. Конструктор пока не проверил совместимость. Какая формулировка корректна?

A) «Да, такую антипанику установим, если она есть у поставщика»
 B) «Так нельзя, выбирайте другую модель»
 C) «Запрос понял. Сначала проверю совместимость с профилем, сертификатом и технологией, затем передам менеджеру подтверждённый вариант или альтернативу»
 D) «Производство решит это после запуска»

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: После разговора с прорабом конструктор получил новые данные о материале проёма и фактических зазорах. Что нужно сделать дальше?

A) Использовать данные в расчёте, не сообщая менеджеру
 B) Зафиксировать договорённости в рабочем канале и передать менеджеру, что именно изменилось и как это влияет на решение
 C) Попросить прораба самостоятельно внести информацию в архив запуска
 D) Сохранить данные в личных заметках до подготовки монтажной заявки

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Для расчёта не хватает размеров, огнестойкости, цвета и места установки. Как лучше построить запрос?

A) Перечислить все технические вопросы без пояснений
 B) Объяснить, зачем нужны данные, задать основные вопросы и предложить прислать ТЗ или фрагмент проекта
 C) Сообщить, что заявка оформлена неправильно и не может быть принята
 D) Выполнить предварительный расчёт по типовым значениям

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Снабжение предлагает аналог фурнитуры, который дешевле и есть в наличии. Как должен действовать конструктор?

A) Подтвердить замену, если основные характеристики совпадают
 B) Проверить совместимость, применимость и документы, затем передать вариант менеджеру для согласования
 C) Разрешить замену только для внутренних конструкций
 D) Попросить снабжение самостоятельно согласовать аналог с клиентом

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- C — Конструктор отвечает за техническую часть, а цена и скидка относятся к зоне менеджера

- C — Нестандарт нельзя обещать до проверки технической возможности

- B — Итоги прямого общения должны быть зафиксированы и переданы менеджеру

- B — Вопросы нужно задавать понятно, с объяснением причины и удобным способом передать данные

- B — Аналог нельзя принимать автоматически: сначала проверка, затем согласование через менеджера

## Итоговое тестирование 0. Онбординг и экосистема КБ

### Часть 1. Тестовые вопросы

Вопрос №1: Менеджер прислал новому конструктору заявку в личном мессенджере. Исходные данные выглядят полными, но задачи в Б24 нет. Как действовать?

A) Выполнить расчёт и отправить результат в мессенджер
 B) Попросить оформить задачу в Б24 с исходными данными и только после этого принять её в работу
 C) Самостоятельно создать проект в ПФ4, чтобы не задерживать менеджера
 D) Передать заявку другому конструктору для предварительной проверки

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: В начале рабочего дня конструктор видит обычный расчёт, готовый к выполнению запуск и сообщение об изменении размеров уже запущенного изделия. Цех мог начать резку профиля. Какой порядок действий правильный?

A) Расчёт → запуск → корректировка
 B) Запуск → расчёт → корректировка
 C) Остановить риск по корректировке → выполнить запуск → вернуться к обычному расчёту
 D) Выполнять задачи строго по времени их поступления

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Для наружного витража указаны размеры и цвет, но отсутствуют город, высота установки и фасады. Менеджер просит дать хотя бы предварительную цену. Как действовать?

A) Рассчитать по минимальной ветровой нагрузке
 B) Использовать типовое решение из похожего проекта
 C) Запросить данные, необходимые для проверки нагрузки и применимости профиля, и не выдавать рабочий расчёт по предположениям
 D) Рассчитать только профиль, не учитывая условия установки

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: ПФ4 позволяет собрать противопожарную дверь с указанными размерами и фурнитурой без сообщений об ошибке. Что должен понимать новичок?

A) Решение автоматически допустимо для производства
 B) Достаточно проверить только итоговую стоимость
 C) Нужно отдельно проверить сертификаты, размерные ограничения, заполнение и совместимость фурнитуры
 D) Все расчёты ПФ4 нужно обязательно дублировать вручную

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Требуемого стеклопакета нет в ПФ4. Как правильно использовать рабочие инструменты?

A) Выбрать наиболее похожее заполнение и уточнить состав после запуска
 B) Создать формулу в Glass Builder, добавить заполнение в ПФ4, внести стоимость и проверить итоговый расчёт и документы
 C) Выполнить расчёт только в Excel, не меняя проект в ПФ4
 D) Передать вопрос производству без предварительного расчёта

──────────────────────────────────────────

Вопрос №6: Для монтажного узла найден похожий DWG-файл в общей папке КБ. Как должен поступить конструктор?

A) Использовать файл без изменений, если тип конструкции совпадает
 B) Проверить актуальность файла и адаптировать узел под реальные условия объекта
 C) Использовать только изображение узла, удалив размеры и примечания
 D) Не использовать материалы прошлых проектов ни при каких условиях

──────────────────────────────────────────

Вопрос №7: Во время прямого разговора клиент уточнил размеры и спросил, сколько будет стоить изменение и сохранится ли прежний срок. Как ответить?

A) Подтвердить ориентировочную цену и срок, чтобы не прерывать разговор
 B) Зафиксировать технические данные, объяснить необходимость проверки, а вопросы цены и срока передать менеджеру
 C) Отказаться обсуждать любые вопросы без менеджера
 D) Самостоятельно запросить цену и срок у поставщика и сообщить клиенту

──────────────────────────────────────────

Вопрос №8: Менеджер поставил задачу «обновить КП», но из нового файла видно, что изменились количество, размеры и фурнитура. Как классифицировать работу?

A) Как актуализацию, потому что так названа задача
 B) Как пересчёт с проверкой связанных параметров и при необходимости одновременным обновлением цен
 C) Как новый запуск без изменения проекта
 D) Как ручную корректировку коммерческого предложения без работы в ПФ4

──────────────────────────────────────────

Вопрос №9: Перед запуском подписанная спецификация расходится с проектом в ПФ4 по цвету и заполнению. При этом существует несколько версий расчёта. Что делать?

A) Запустить по подписанной спецификации, а ПФ4 исправить позже
 B) Использовать последнюю по дате версию ПФ4
 C) Остановить запуск, определить согласованную версию и привести расчёт и весь комплект документов к единым данным
 D) Приложить все версии и попросить производство выбрать нужную

──────────────────────────────────────────

Вопрос №10: После корректировки производство спрашивает, какой архив и расчёт являются актуальными. Как должен действовать конструктор?

A) Назвать последнюю версию по памяти
 B) Проверить Б24, письмо, чат запусков и при необходимости отправленную версию в ПФ4, затем дать однозначный ответ
 C) Попросить производство ориентироваться только на дату файла
 D) Передать вопрос менеджеру, поскольку версия документов не относится к конструктору

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — Б24 является основным рабочим каналом и сохраняет задачу, файлы, статус и историю решений

- C — Сначала предотвращаются прямые производственные потери, затем устраняется блокировка запуска

- C — Для наружного витража нельзя выбирать решение без данных для проверки статической нагрузки

- C — ПФ4 помогает рассчитать изделие, но не принимает за конструктора все технические решения

- B — Нестандартное заполнение должно быть корректно создано, оценено и включено в основной расчёт

- B — Типовые материалы используются как основа, но проверяются и адаптируются под конкретный объект

- B — Конструктор отвечает за техническую корректность, а коммерческие обещания остаются в зоне менеджера

- B — Изменение конструкции требует пересчёта независимо от формулировки заголовка задачи

- C — В производство может передаваться только единый комплект, соответствующий согласованной версии

- B — Конструктор подтверждает актуальность по рабочим источникам, а не по памяти или названию файла

### Часть 2. Открытые вопросы

Вопрос №11: Какова роль конструктора в общей цепочке работы с заказом и почему его ошибка может повлиять на другие отделы?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №12: В каких основных инструментах работает конструктор и для каких задач используется каждый из них?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №13: Как конструктору определить приоритет задач, если одновременно поступили расчёт, запуск, вопрос производства и корректировка после запуска?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №14: Какие признаки должны заставить конструктора остановиться и запросить уточнения или помощь до расчёта либо запуска?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №15: Как конструктору провести техническое уточнение с клиентом или смежным участником и правильно зафиксировать результат разговора?

Вопрос №11

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Конструктор связывает запрос клиента, техническое решение и физическое производство.

- Он проверяет исходные данные, ограничения и возможность изготовления конструкции.

- Он готовит расчёты, документы запуска, чертежи, заявки или монтажные данные.

- Результат его работы используют менеджер, снабжение, производство, ПТО, склад и монтаж.

- Ошибка может перейти в КП, закуп, раскрой, сборку, монтаж, переделку или рекламацию.

Вопрос №12

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Битрикс24 — задачи, исходные данные, история работы, запуск и корректировки.

- ПФ4 — расчёт конструкций, подбор состава изделия и выгрузка документов.

- AutoCAD — чертежи, сечения, узлы, нестандарт и КМ / КМД.

- Glass Builder — создание заполнения, которого нет в ПФ4.

- Excel и Word — ручные расчёты, калькуляции, заявки и редактирование документов.

- Общая папка КБ — сертификаты, ограничения, шаблоны, DWG, прайсы и инструкции.

- Внешние источники используются как вспомогательные и не заменяют внутреннюю проверку.

Вопрос №13

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- В первую очередь устраняется риск работы производства по неактуальной версии.

- Затем выполняется запуск, который блокирует производство, склад и снабжение.

- Короткие вопросы, блокирующие другие отделы, закрываются без длительного откладывания.

- Именная задача принимается и оценивается по срочности.

- Обычные расчёты выполняются по приоритету, очереди и сроку ожидания.

- Если задача ждёт ответа, вопрос фиксируется, а конструктор переключается на другую работу.

- При конфликте приоритетов можно обратиться к главному или старшему конструктору.

Вопрос №14

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Отсутствие размеров, огнестойкости, места установки, цвета, заполнения или требований к фурнитуре.

- Противоречия между ТЗ, спецификацией, проектом, ПФ4 или другими документами.

- Неясность актуальной версии расчёта, проекта или архива.

- Размеры или решение, близкие к ограничениям сертификата либо выходящие за них.

- Нестандартную фурнитуру, заполнение, геометрию, узел или монтажное решение.

- Отсутствие подписанной спецификации перед запуском.

- Необходимость запросить данные, проверить сертификаты или обратиться к старшему и смежным участникам, а не действовать по догадке.

Вопрос №15

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Спокойное подтверждение того, что собеседник услышан, без согласия с непроверенным фактом.

- Краткое объяснение, зачем нужен вопрос или дополнительный файл.

- Последовательные и понятные вопросы без перегрузки техническими терминами.

- Проверку понимания полученных параметров.

- Отказ от обещаний по технической возможности, цене и срокам до проверки.

- Фиксацию следующего шага, ответственного и срока ответа.

- Запись результата в Б24 или рабочем документе и передачу значимой информации менеджеру.

# Модуль 1. Расчёт заявки и формирование КП

## Тестирование 1. Как принять заявку и проверить входные данные

Вопрос №1: Что должен сделать конструктор сразу после выбора задачи перед подробным изучением документов?

A) Написать менеджеру о начале работы
 B) Нажать кнопку «Приступить»
 C) Создать проект в ПрофСтрое
 D) Скачать только техническое задание

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Где менеджер указывает приоритет задачи цифрой от 1 до 4?

A) В отдельном поле «Приоритет»
 B) В комментарии к задаче
 C) В названии задачи
 D) В прикреплённом техническом задании

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Какие дополнительные данные обязательно нужно проверить для наружной конструкции?

A) Город строительства и высоту расположения конструкции
 B) Фамилию заказчика и способ оплаты
 C) Дату подписания договора и сумму аванса
 D) Количество монтажников и срок гарантии

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Что делать, если в заявке не указано, является конструкция внутренней или наружной?

A) Рассчитать её как внутреннюю
 B) Рассчитать её как наружную
 C) Остановиться и запросить уточнение у менеджера
 D) Выбрать вариант с меньшей стоимостью

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Как нужно уведомить менеджера, если заявка возвращается с вопросами?

A) Только написать вопросы в личном сообщении
 B) Только вернуть задачу через смарт-процесс
 C) Прописать вопросы в смарт-процессе, вернуть задачу и дополнительно написать в чате сделки
 D) Позвонить заказчику самостоятельно

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — Нажать кнопку «Приступить»

- C — В названии задачи

- A — Город строительства и высоту расположения конструкции

- C — Остановиться и запросить уточнение у менеджера

- C — Прописать вопросы в смарт-процессе, вернуть задачу и дополнительно написать в чате сделки

## Тестирование 2. Как определить тип изделия и условия применения

Вопрос №1: Какой основной результат должен получить конструктор после определения типа изделия и условий применения?

A) Готовый расчёт стоимости
 B) Список конструкций с условиями применения для каждой позиции
 C) Заявку на закупку материалов
 D) Готовое коммерческое предложение

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Где в полном архитектурном разделе в первую очередь нужно искать перечень изделий для расчёта?

A) На титульном листе
 B) В пояснительной записке
 C) На листах со спецификациями изделий
 D) Только на планах этажей

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Что делать, если из большого списка конструкций не удалось определить только одну или две позиции?

A) Полностью остановить расчёт до получения ответа
 B) Исключить эти позиции из проекта без уведомления
 C) Рассчитать понятные позиции, сообщить менеджеру о вопросах и добавить остальные после уточнения
 D) Самостоятельно выбрать тип конструкции по аналогии

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Какие условия нужно зафиксировать для каждой найденной конструкции перед выбором технического решения?

A) Только размеры и количество
 B) Тип, конфигурацию, расположение, огнестойкость, назначение помещения и нестандартные требования
 C) Только серию профиля и стоимость
 D) Срок производства, доставки и монтажа

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Что должен сделать конструктор, если расположение конструкции не указано, план недоступен, а косвенные признаки отсутствуют или противоречат друг другу?

A) Считать конструкцию внутренней
 B) Считать конструкцию наружной
 C) Выбрать более дешёвый вариант
 D) Запросить уточнение у менеджера и не делать предположений

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — Список конструкций с условиями применения для каждой позиции

- C — На листах со спецификациями изделий

- C — Рассчитать понятные позиции, сообщить менеджеру о вопросах и добавить остальные после уточнения

- B — Тип, конфигурацию, расположение, огнестойкость, назначение помещения и нестандартные требования

- D — Запросить уточнение у менеджера и не делать предположений

## Тестирование 3. Как выбрать техническое решение: система, профиль, заполнение, фурнитура

Вопрос №1: Какие серии профиля допускаются для наружных конструкций независимо от класса огнестойкости?

A) Только холодные серии ТП-45 и ТП-50
 B) Только тёплые серии ТПТ-65 или фасадные серии на базе ТП-50
 C) Только серия ТПТ-72
 D) Любые серии, если заполнение соответствует сертификату

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Какое заполнение по умолчанию применяется для внутренней противопожарной конструкции?

A) Гелезаливной стеклоблок
 B) Монолитное закалённое стекло
 C) Двухкамерный стеклопакет с аргоном
 D) Обычное сырое стекло М1

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Как определяется, использовать сырое стекло М1 или закалённое стекло?

A) По классу огнестойкости конструкции
 B) По желанию менеджера
 C) По серии выбранного профиля
 D) По таблице максимальных размеров ПП-стекла: в пределах допуска — сырое, за пределами — закалённое

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Какое минимальное количество петель должно быть предусмотрено на одну дверную створку?

A) Две петли независимо от веса
 B) Три петли с обязательной проверкой по весу створки и ширине полотна
 C) Четыре петли для любой противопожарной двери
 D) Количество петель выбирается только по высоте двери

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Как должен сочетаться тип защёлки замка с дверной ручкой?

A) Для прямой ручки или скобы — роликовая защёлка, для нажимной ручки — фалевая
 B) Для прямой ручки — фалевая защёлка, для нажимной — роликовая
 C) Для любых ручек используется только роликовая защёлка
 D) Для любых ручек используется только фалевая защёлка

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — Только тёплые серии ТПТ-65 или фасадные серии на базе ТП-50

- A — Гелезаливной стеклоблок

- D — По таблице максимальных размеров ПП-стекла: в пределах допуска — сырое, за пределами — закалённое

- B — Три петли с обязательной проверкой по весу створки и ширине полотна

- A — Для прямой ручки или скобы — роликовая защёлка, для нажимной ручки — фалевая

## Тестирование 4. Как проверить ограничения: сертификаты, размеры, огнестойкость

Вопрос №1: Где конструктор должен брать актуальный сертификат для проверки конструкции?

A) Из личной папки на компьютере
 B) Из переписки с менеджером
 C) Из актуального реестра сертификатов в Битрикс24
 D) Из ранее подготовленного коммерческого предложения

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Какие габариты конструкции нужно проверить по ограничениям сертификата?

A) Только ширину
 B) Только высоту
 C) Ширину и высоту
 D) Только площадь конструкции

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Что нужно сделать, если размер противопожарного заполнения превышает производственный максимум?

A) Использовать заполнение без изменений
 B) Уменьшить класс огнестойкости
 C) Добавить промежуточный ригель и разделить заполнение на допустимые части
 D) Заменить противопожарное стекло обычным

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Как должен действовать конструктор, если габариты конструкции не вписываются в сертификат?

A) Молча изменить размеры до ближайших допустимых
 B) Отказаться от расчёта без объяснения
 C) Предложить допустимую альтернативу и передать её менеджеру для согласования с заказчиком
 D) Рассчитать конструкцию по размерам из ТЗ, а сертификат проверить при запуске

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Какая дверь требуется в противопожарной перегородке EIW45, если площадь дверного проёма превышает 25% площади перегородки?

A) EIW15
 B) EIW30
 C) EIW45
 D) EIW60

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- C — Из актуального реестра сертификатов в Битрикс24

- C — Ширину и высоту

- C — Добавить промежуточный ригель и разделить заполнение на допустимые части

- C — Предложить допустимую альтернативу и передать её менеджеру для согласования с заказчиком

- D — EIW60

## Тестирование 5. Как выполнить стандартный расчёт в ПрофСтрой / ПФ4

Вопрос №2: Какой параметр обязательно нужно проверить и выставить вручную для каждой противопожарной конструкции?

A) Название объекта
 B) Предел огнестойкости
 C) Срок производства
 D) Размер упаковки

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Какой параметр обязательно указывается при прорисовке тёплой двери?

A) Толщина заполнения
 B) Вес готового изделия
 C) Площадь покраски
 D) Номер сертификата

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Какая работа добавляется вручную к любому расчёту без исключений?

A) Монтаж
 B) Доставка
 C) Надбавка КТУ
 D) Покраска

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: В каком случае упаковка в жёсткую тару не добавляется в расчёт?

A) Если конструкция внутренняя
 B) Если заказ состоит из одной позиции
 C) Если менеджер явно указал, что упаковка не нужна
 D) Если изделие рассчитывается в обычной базе

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Какая наценка добавляется на нестандартные позиции, внесённые вручную через «Транспортные расходы»?

A) 5–10%
 B) 15–20%
 C) 25–30%
 D) 40–60%

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — Предел огнестойкости

- A — Толщина заполнения

- C — Надбавка КТУ

- C — Если менеджер явно указал, что упаковка не нужна

- D — 40–60%

## Тестирование 6. Как считать нестандартное решение вручную и когда эскалировать

Вопрос №1: Что необходимо предусмотреть, если вес заполнения превышает 150 кг?

A) Только увеличить количество уплотнителей
 B) Добавить усиленные опорные элементы и отдельно проработать узел опирания
 C) Заменить заполнение на обычное стекло
 D) Уменьшить толщину профиля

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Как рассчитывается площадь треугольного, трапециевидного или арочного заполнения для запроса стоимости у поставщика?

A) По фактической площади готовой фигуры
 B) По площади минимального прямоугольника, из которого вырезается фигура
 C) По площади ближайшего стандартного стеклопакета
 D) По фактической площади с уменьшением на 10%

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Как нужно считать конструкцию на системе другого производителя, которой нет в базе ПрофСтроя?

A) Полностью отказаться от расчёта
 B) Рассчитать вручную по системе Татпроф без уточнений
 C) Предварительно оценить в ПФ4, а точный расчёт по другой системе запросить у сторонней компании
 D) Заменить указанную систему на Татпроф без согласования

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Что обязательно должна содержать ручная калькуляция нестандартной конструкции?

A) Только профиль, заполнение и итоговую цену
 B) Профиль, заполнение, фурнитуру, аксессуары, дополнительные элементы, работы и наценку
 C) Только счета поставщиков и стоимость сборки
 D) Только материалы, которые отсутствуют в ПрофСтрое

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: В каком случае необходимо подготовить отдельный подробный чертёж узла, а не ограничиваться общим эскизом?

A) Если изделие состоит более чем из двух позиций
 B) Если узел нестандартный и критичен для прочности, герметичности или монтажа
 C) Если расчёт выполняется для государственного объекта
 D) Если менеджер просит выдать КП в тот же день

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — Добавить усиленные опорные элементы и отдельно проработать узел опирания

- B — По площади минимального прямоугольника, из которого вырезается фигура

- C — Предварительно оценить в ПФ4, а точный расчёт по другой системе запросить у сторонней компании

- B — Профиль, заполнение, фурнитуру, аксессуары, дополнительные элементы, работы и наценку

- B — Если узел нестандартный и критичен для прочности, герметичности или монтажа

## Итоговое тестирование 1. Расчёт заявки и формирование КП

### Часть 1. Тестовые вопросы

Вопрос №1: В каком случае конструктор может начать предварительный расчёт, не дожидаясь всех уточнений?

A) Если отсутствуют габаритные размеры конструкции
 B) Если не указан предел огнестойкости
 C) Если отсутствующая информация некритична, вопрос отправлен менеджеру, а расчёт отмечен как предварительный
 D) Если менеджер просит выполнить расчёт срочно

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Что должен сделать конструктор, если в проекте обнаружена стальная или деревянная конструкция, не относящаяся к производству противопожарных алюминиевых конструкций компании?

A) Рассчитать её как ближайшую алюминиевую конструкцию
 B) Включить её в КП без указания материала
 C) Сообщить менеджеру, что позиция не относится к нашему производству
 D) Исключить позицию из расчёта без уведомления менеджера

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Что делать, если в проекте для остеклённой алюминиевой конструкции указан класс EI без обозначения W?

A) Принять EI как стандартный класс для остеклённой конструкции
 B) Рассчитать конструкцию как EIW без уведомления менеджера
 C) Перепроверить требование у менеджера или заказчика до расчёта
 D) Заменить класс EI на E

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Как действовать, если заказчику требуется дверь EIW45, а компания производит двери EIW60, но не EIW45?

A) Сразу отказаться от расчёта
 B) Рассчитать EIW30 как ближайший доступный вариант
 C) Предложить через менеджера конструкцию EIW60 и считать её после согласования с заказчиком
 D) Молча рассчитать EIW60, так как её предел выше

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Какой порог допускается обязательным сертификатом для двери с фрамугой EIW30?

A) Только выпадающий
 B) Только стационарный
 C) Любой тип порога без дополнительных условий
 D) Дверь должна быть без порога

──────────────────────────────────────────

Вопрос №6: Чем отличаются примечания к изделию от примечаний на главной странице проекта в ПрофСтрое?

A) Примечания к изделию видит заказчик в КП, а примечания на главной странице предназначены только для менеджера
 B) Примечания к изделию видит только производство, а примечания на главной странице — заказчик
 C) Оба вида примечаний автоматически выводятся в КП
 D) Оба вида примечаний доступны только конструктору

──────────────────────────────────────────

Вопрос №7: Как учитывать нестандартный цвет листового материала или фурнитуры в ПрофСтрое?

A) Всегда добавлять отдельную работу по покраске
 B) Выбрать для элемента текстуру «нестандарт», не добавляя покраску отдельной работой
 C) Указать цвет только в комментарии менеджеру
 D) Внести стоимость цвета через надбавку КТУ

──────────────────────────────────────────

Вопрос №8: Какие данные необходимо заполнить при закрытии задачи на расчёт в смарт-процессе Б24?

A) Только номер проекта и дату расчёта
 B) Номер проекта, количество и площадь конструкций, площадь заполнений и уровень сложности
 C) Только итоговую стоимость и срок производства
 D) Номер сертификата, серию профиля и состав фурнитуры

──────────────────────────────────────────

Вопрос №9: Как нужно рассчитывать длины профилей и углы реза для стыка, отличающегося от 90 и 45°?

A) По приблизительному замеру на эскизе
 B) По среднему значению из каталога системы
 C) По точному геометрическому чертежу в AutoCAD
 D) По автоматическому расчёту ПрофСтроя без дополнительной проверки

──────────────────────────────────────────

Вопрос №10: Как получать стоимость нестандартного стеклопакета, которой нет в базе ПрофСтроя?

A) Определить ориентировочную цену по обычному стеклопакету и не уточнять её
 B) Самостоятельно увеличить стоимость стандартного стеклопакета на 10%
 C) Поставить снабжению задачу на запрос актуальной стоимости с учётом упаковки и доставки
 D) Запросить цену у заказчика

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- C — Если отсутствующая информация некритична, вопрос отправлен менеджеру, а расчёт отмечен как предварительный

- C — Сообщить менеджеру, что позиция не относится к нашему производству

- C — Перепроверить требование у менеджера или заказчика до расчёта

- C — Предложить через менеджера конструкцию EIW60 и считать её после согласования с заказчиком

- B — Только стационарный

- A — Примечания к изделию видит заказчик в КП, а примечания на главной странице предназначены только для менеджера

- B — Выбрать для элемента текстуру «нестандарт», не добавляя покраску отдельной работой

- B — Номер проекта, количество и площадь конструкций, площадь заполнений и уровень сложности

- C — По точному геометрическому чертежу в AutoCAD

- C — Поставить снабжению задачу на запрос актуальной стоимости с учётом упаковки и доставки

### Часть 2. Открытые вопросы

Вопрос №11: Как определить, можно ли начинать расчёт заявки или нужно вернуть её менеджеру на уточнение?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №12: Какие характеристики нужно определить для каждой конструкции по ТЗ или АР до выбора технического решения?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №13: В какой последовательности выбираются профильная система, серия профиля, заполнение и фурнитура? Какие условия влияют на этот выбор?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №14: Что обязательно нужно проверить по сертификату перед прорисовкой конструкции и что делать, если конструкция не проходит по ограничениям?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №15: В каких случаях расчёт нужно выполнять вручную или передавать на эскалацию старшему конструктору? Какой результат должен получить менеджер?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №11

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Просмотреть все файлы и комментарий менеджера.

- Проверить критичные данные: размеры, расположение, огнестойкость, заполнение и особые требования.

- Для наружных конструкций проверить город и высоту установки.

- Если критичных данных нет — запросить их у менеджера.

- Если вопрос касается только отдельных позиций, понятную часть можно считать параллельно.

Вопрос №12

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Тип конструкции: дверь, окно, витраж, перегородка или зенитный фонарь.

- Конфигурацию: створки, фрамуга, боковые вставки.

- Внутреннее или наружное расположение.

- Класс огнестойкости.

- Назначение помещения и нестандартные требования.

- Проверку, относится ли изделие к производству компании.

Вопрос №13

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Последовательность: система и база ПФ4 → серия профиля → заполнение → фурнитура.

- Профиль выбирается по расположению, классу огнестойкости и требованиям к теплозащите.

- Заполнение выбирается по расположению, сертификату и допустимым размерам.

- Петли и доводчик проверяются по параметрам створки.

- Нестандартное решение требует дополнительной проверки или согласования.

Вопрос №14

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Использовать актуальный сертификат из реестра Б24.

- Проверить класс огнестойкости, конфигурацию, ширину и высоту.

- Проверить серию профиля, заполнение и тип порога.

- Сверить размеры заполнения с производственными ограничениями.

- При несоответствии предложить допустимое изменение и согласовать его через менеджера.

Вопрос №15

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Ручной расчёт нужен при нетиповой геометрии, другой профильной системе или невозможности корректного расчёта в ПФ4.

- Новое, рискованное или критичное решение нужно согласовать со старшим конструктором.

- Для ручного расчёта используется Excel.

- Калькуляция должна учитывать материалы, фурнитуру, дополнительные элементы, работы и наценку.

- Менеджеру передаются калькуляция, чертежи и пояснение принятого решения либо обоснованная альтернатива.

# Модуль 2. Актуализация, пересчёт и изменение КП

## Тестирование 1. Как отличить актуализацию от пересчёта

Вопрос №1: Что должен сделать конструктор, если в задаче написано только «обнови КП», а описание изменений и новые файлы отсутствуют?

A) Сразу нажать «Расчёт» в ПрофСтрое
 B) Выполнить полный пересчёт на всякий случай
 C) Уточнить у менеджера, нужно обновить только цены или также изменить конструкции
 D) Закрыть задачу как некорректно поставленную

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Кто по общему правилу должен выполнять актуализацию или пересчёт существующего проекта?

A) Любой свободный конструктор
 B) Старший конструктор
 C) Конструктор, который выполнял исходный расчёт
 D) Менеджер, который поставил задачу

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Как квалифицировать задачу, если размеры изделий остались прежними, но класс огнестойкости изменился с EIW30 на EIW60?

A) Актуализация
 B) Пересчёт
 C) Проверка цен без изменения проекта
 D) Закрытие старого проекта и создание нового расчёта с нуля

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Что нужно сделать с нестандартными позициями, внесёнными в расчёт вручную, при актуализации цен?

A) Оставить прежнюю стоимость
 B) Нажать «Расчёт» — ПрофСтрой обновит их автоматически
 C) Запросить актуальные цены у снабжения отдельно
 D) Исключить их из коммерческого предложения

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Что делать, если к задаче на пересчёт приложен новый файл, но при сравнении с прежним расчётом изменений обнаружить не удалось?

A) Выполнить актуализацию и закрыть задачу
 B) Самостоятельно изменить наиболее вероятные параметры
 C) Уточнить у менеджера, правильную ли версию файла прислал клиент
 D) Полностью пересчитать проект без изменений

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- C — Уточнить у менеджера, нужно обновить только цены или также изменить конструкции

- C — Конструктор, который выполнял исходный расчёт

- B — Пересчёт

- C — Запросить актуальные цены у снабжения отдельно

- C — Уточнить у менеджера, правильную ли версию файла прислал клиент

## Тестирование 2. Как проверить старый расчёт и новые данные клиента

Вопрос №1: Что нужно сделать с исходным проектом в ПрофСтрое до внесения любых изменений?

A) Переименовать исходный проект
 B) Создать копию проекта и вносить изменения только в неё
 C) Выгрузить проект в Excel и удалить из ПрофСтроя
 D) Удалить старые изделия и сохранить проект под прежним номером

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Какие параметры необходимо сверить по каждому изделию при сравнении старого расчёта с новыми данными?

A) Только размеры, количество и итоговую стоимость
 B) Только класс огнестойкости, заполнение и цвет
 C) Габариты, конфигурацию, огнестойкость, заполнение, фурнитуру, направление открывания и количество
 D) Только параметры, которые клиент выделил цветом

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Как действовать, если клиент прислал новый АР, но не отметил, что именно в нём изменилось?

A) Проверить только размеры конструкций
 B) Сравнить только спецификации двух проектов
 C) Провести полную последовательную сверку всех изделий и параметров
 D) Попросить менеджера самостоятельно составить новый расчёт

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Что нужно сделать, если противопожарная конструкция по новым данным становится обычной или наоборот?

A) Изменить тип конструкции в существующем проекте
 B) Оставить конструкцию в прежней базе, изменив только огнестойкость
 C) Удалить позицию из копии и создать её в новом проекте соответствующей базы ПрофСтроя
 D) Рассчитать обе версии в одном изделии

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Что нужно уточнить до перехода на другую профильную систему, если прежняя система перестала проходить по нагрузкам?

A) Какой цвет конструкции выбрал клиент
 B) Какой сертификат требуется клиенту — обязательный или добровольный
 C) Кто выполнял первоначальный расчёт
 D) Требуется ли жёсткая упаковка

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — Создать копию проекта и вносить изменения только в неё

- C — Габариты, конфигурацию, огнестойкость, заполнение, фурнитуру, направление открывания и количество

- C — Провести полную последовательную сверку всех изделий и параметров

- C — Удалить позицию из копии и создать её в новом проекте соответствующей базы ПрофСтроя

- B — Какой сертификат требуется клиенту — обязательный или добровольный

## Тестирование 3. Как внести изменения и обновить стоимость

Вопрос №1: Когда массовый пересчёт всех изделий «По настройке подсистем профилей» обязателен?

A) Только при добавлении нового изделия
 B) При любой актуализации, а при пересчёте — если база ПрофСтроя менялась или это неизвестно
 C) Только при изменении размеров конструкций
 D) Только если расчёт содержит нестандартную фурнитуру

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Что нужно сделать при изменении класса огнестойкости изделия с EIW30 на EIW60?

A) Изменить только параметр огнестойкости изделия
 B) Изменить класс огнестойкости и вручную заменить заполнение на соответствующее новому классу
 C) Только нажать кнопку «Расчёт»
 D) Оставить прежнее заполнение, если размеры не изменились

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Что нужно сделать во вкладке «Работы», если клиент исключил одно изделие из заказа?

A) Оставить работы без изменений до передачи менеджеру
 B) Уменьшить только надбавку КТУ
 C) Удалить работы, относящиеся к исключённому изделию
 D) Удалить только упаковку, сохранив сборку и покраску

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Как обновляются цены нестандартных позиций, внесённых через «Транспортные расходы»?

A) Автоматически после нажатия кнопки «Расчёт»
 B) Автоматически, если позиция подсвечена красным
 C) Вручную: цена проверяется или запрашивается у снабжения, после чего сохраняется наценка 40–50%
 D) Через массовый пересчёт светопрозрачных изделий

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Что нужно сделать, если изменились параметры конкретного изделия, а не общие настройки базы ПрофСтроя?

A) Ограничиться массовым пересчётом всех изделий
 B) Открыть параметры этого изделия и сохранить их отдельно
 C) Удалить изделие и создать новый проект
 D) Обновить только стоимость работ

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — При любой актуализации, а при пересчёте — если база ПрофСтроя менялась или это неизвестно

- B — Изменить класс огнестойкости и вручную заменить заполнение на соответствующее новому классу

- C — Удалить работы, относящиеся к исключённому изделию

- C — Вручную проверить или запросить цену и сохранить наценку 40–50%

- B — Открыть параметры конкретного изделия и сохранить их отдельно

## Тестирование 4. Как проверить ограничения после изменений

Вопрос №1: Какие позиции нужно повторно проверить после внесения изменений в расчёт?

A) Все изделия проекта без исключения
 B) Только изделия, стоимость которых выросла
 C) Позиции, в которых изменились габариты, огнестойкость, заполнение или конфигурация
 D) Только новые изделия, добавленные клиентом

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Почему после проверки габаритов конструкции по сертификату нужно отдельно проверять размеры заполнения?

A) Сертификат не содержит данных о классе огнестойкости
 B) Производственные ограничения по стеклу могут быть строже допустимых габаритов конструкции по сертификату
 C) Размер заполнения влияет только на стоимость доставки
 D) Таблица заполнений используется только для обычных конструкций

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Когда после изменения конструкции требуется повторная проверка статики профиля?

A) При изменении цвета внутренней двери
 B) При существенном изменении размеров, расположения или веса заполнения наружной конструкции
 C) При обновлении цены стандартной фурнитуры
 D) При добавлении примечания к изделию

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Что нужно сделать с петлями и доводчиком, если после пересчёта изменились размер или вес дверного полотна?

A) Оставить прежнюю фурнитуру, если программа не показала ошибку
 B) Проверить их вручную по весу и ширине створки
 C) Автоматически заменить их на самые мощные модели
 D) Проверить только количество петель

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Как действовать, если новый размер конструкции не вписывается в ограничения сертификата?

A) Самостоятельно уменьшить конструкцию до допустимого размера
 B) Оставить размер клиента и указать отклонение в примечании
 C) Предложить допустимые варианты — изменить размер или разбить конструкцию — и согласовать решение через менеджера
 D) Исключить конструкцию из расчёта

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- C — Позиции, в которых изменились габариты, огнестойкость, заполнение или конфигурация

- B — Производственные ограничения по стеклу могут быть строже допустимых габаритов конструкции по сертификату

- B — При существенном изменении размеров, расположения или веса заполнения наружной конструкции

- B — Проверить петли и доводчик вручную по весу и ширине створки

- C — Предложить допустимые варианты и согласовать решение через менеджера

## Тестирование 5. Как передать обновлённый результат менеджеру

Вопрос №1: Что необходимо сделать в ПрофСтрое перед закрытием задачи в Б24?

A) Только сохранить проект и свернуть программу
 B) Сохранить расчёт и полностью выйти из проекта
 C) Создать ещё одну копию проекта
 D) Выгрузить проект в Excel

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Какой номер проекта нужно указать в Б24 после нескольких пересчётов?

A) Номер первоначального проекта без точки
 B) Номер версии, которую последней открывал менеджер
 C) Номер актуальной копии с наибольшим числом после точки и аббревиатурой базы
 D) Любой номер проекта по этому объекту

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Какие материалы включаются в поле «Площадь заполнений» при закрытии задачи?

A) Стекло, стеклопакеты, СМЛ и сэндвич-панели
 B) Только стекло и стеклопакеты
 C) Только противопожарное стекло
 D) Все материалы, указанные в спецификации

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Что нужно сделать, если итоговая стоимость определяется по отдельной калькуляции в Excel?

A) Указать в проекте «ПО КАЛЬКУЛЯЦИИ» и прикрепить файл калькуляции к задаче в Б24
 B) Удалить стоимость из ПрофСтроя и передать менеджеру сумму устно
 C) Прикрепить калькуляцию только в случае запроса менеджера
 D) Указать в Б24 номер Excel-файла вместо номера проекта

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Что нужно проверить после нажатия кнопки завершения задачи в Б24?

A) Что проект автоматически удалился из ПрофСтроя
 B) Что задача действительно перешла в завершённые и менеджеру может прийти уведомление
 C) Что менеджер уже открыл коммерческое предложение
 D) Что номер исходного проекта изменился

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — Сохранить расчёт и полностью выйти из проекта

- C — Указать номер актуальной копии с наибольшим числом после точки и аббревиатурой базы

- B — Включать только стекло и стеклопакеты

- A — Указать «ПО КАЛЬКУЛЯЦИИ» и прикрепить Excel-файл к задаче

- B — Убедиться, что задача действительно перешла в завершённые

## Итоговое тестирование 1. Актуализация, пересчёт и изменение КП

### Часть 1. Тестовые вопросы

Вопрос №1: В какой последовательности выполняется работа с повторной задачей на существующий расчёт?

A) Внести изменения → определить тип работы → проверить ограничения → создать копию → закрыть задачу
 B) Определить тип работы → сравнить старые и новые данные → внести изменения в копию → проверить ограничения → передать результат
 C) Обновить цены → передать менеджеру → проверить новые документы → внести изменения
 D) Создать новый расчёт с нуля → проверить сертификаты → сравнить его со старым проектом

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: В задаче написано «актуализация», но к ней приложен новый архитектурный проект. Как правильно определить тип работы?

A) Выполнить только обновление цен, поскольку тип работы указан в заголовке
 B) Сразу выполнить полный пересчёт всех изделий
 C) Сравнить новый проект со старым расчётом: при изменении конструкций выполнить пересчёт, при отсутствии изменений — актуализацию
 D) Не открывать новый проект без отдельного указания менеджера

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Как лучше подготовить рабочий список изменений перед внесением правок в проект с большим количеством изделий?

A) Зафиксировать только изделия, у которых изменились размеры
 B) Для каждой позиции указать статус: без изменений, правка, глубокое изменение, добавить, удалить или уточнить
 C) Выписать только новые изделия и удалить старые
 D) Отметить позиции, стоимость которых изменилась сильнее всего

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: После увеличения размеров наружной противопожарной двери изменились её площадь и вес. Что необходимо проверить перед передачей расчёта?

A) Только стоимость профиля и покраски
 B) Только допустимые размеры двери по сертификату
 C) Сертификат, размеры заполнения, статику профиля, петли и доводчик, а также объёмы работ
 D) Только соответствие нового размера проёму клиента

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: При пересчёте одно изделие удалили, а вместо него добавили новое. Что необходимо сделать помимо изменения состава изделий?

A) Обновить только итоговое количество конструкций
 B) Удалить работы старого изделия, добавить работы для нового и проверить их объёмы
 C) Оставить прежние работы, поскольку стоимость пересчитается автоматически
 D) Изменить только примечание на главной странице проекта

──────────────────────────────────────────

Вопрос №6: Какие данные могут не обновиться автоматически после нажатия кнопки «Расчёт» в ПрофСтрое?

A) Только номер проекта и имя конструктора
 B) Конструктивные данные изделий при изменении базы и цены позиций, внесённых вручную
 C) Только количество изделий и их габариты
 D) Все данные обновляются автоматически без исключений

──────────────────────────────────────────

Вопрос №7: Готова версия проекта 3150.3, а итоговая стоимость рассчитана в отдельной Excel-калькуляции. Как правильно передать результат?

A) Указать номер 3150, а калькуляцию отправить менеджеру позднее
 B) Указать предыдущую версию 3150.2, поскольку она уже была передана менеджеру
 C) Указать актуальную версию 3150.3 с аббревиатурой базы, отметить «ПО КАЛЬКУЛЯЦИИ», приложить Excel-файл и выйти из проекта
 D) Передать только Excel-файл без номера проекта ПрофСтроя

──────────────────────────────────────────

Вопрос №8: Как использовать результат ИИ-ассистента при сравнении старого расчёта с обновлённым АР?

A) Считать полученный список окончательным и сразу вносить изменения
 B) Использовать его как черновой список, а затем вручную проверить позиции и параметры по исходным документам
 C) Проверять вручную только те позиции, которые ИИ отметил как спорные
 D) Передать результат ИИ менеджеру без открытия архитектурного проекта

──────────────────────────────────────────

Вопрос №9: Во время проверки выяснилось, что запрошенное клиентом изменение невозможно, а ближайшая допустимая альтернатива изменит внешний вид конструкции. Как действовать?

A) Самостоятельно применить ближайший допустимый вариант
 B) Оставить невозможное решение и указать проблему только в примечании
 C) Подготовить допустимые варианты и передать их менеджеру для согласования с клиентом до изменения расчёта
 D) Удалить конструкцию из проекта без уведомления

──────────────────────────────────────────

Вопрос №10: Срок выдачи КП приближается, а снабжение ещё не прислало новую цену на нестандартную позицию. Как действовать?

A) Оставить старую цену без пояснений
 B) Исключить нестандартную позицию из расчёта
 C) Продолжить работу по остальным позициям, а при необходимости заложить ориентировочную цену с наценкой и явной пометкой об уточнении
 D) Заменить нестандартную позицию стандартной без согласования

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — Определить тип работы, сравнить данные, внести изменения в копию, проверить ограничения и передать результат

- C — Определить тип работы по фактическим изменениям, а не только по заголовку задачи

- B — Присвоить каждой позиции конкретный статус

- C — Проверить сертификат, заполнение, статику, фурнитуру и работы

- B — Синхронизировать состав изделий со вкладкой «Работы»

- B — Отдельно могут потребовать обновления конструктивные данные и ручные позиции

- C — Передать актуальную версию, обозначить калькуляцию, приложить файл и освободить проект

- B — Использовать результат ИИ только как черновик с обязательной ручной проверкой

- C — Согласовать допустимую альтернативу через менеджера до внесения изменений

- C — Не останавливать остальную работу и явно обозначить ориентировочный характер цены

### Часть 2. Открытые вопросы

Вопрос №11: Как определить, что требуется по задаче: актуализация, пересчёт или пересчёт с актуализацией?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №12: Как сравнить старый расчёт с новыми данными клиента и подготовить список изменений до начала работы в ПрофСтрое?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №13: Какие проверки нужно повторить после изменения размеров, огнестойкости, заполнения или конфигурации конструкции?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №14: Как действовать, если запрошенное клиентом изменение не проходит по сертификату или производственным ограничениям?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №15: Что нужно сделать, чтобы правильно передать обновлённый расчёт менеджеру через Б24?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №11

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Только цены изменились, конструкции прежние — актуализация.

- Изменились размеры, количество, конфигурация или технические параметры — пересчёт.

- Изменились конструкции и нужно обновить цены — пересчёт с актуализацией.

- Нужно изучить описание задачи, вложения и старый расчёт, а не ориентироваться только на заголовок.

- При неоднозначности нужно уточнить у менеджера до начала работы.

Вопрос №12

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Сравнение проводится последовательно по каждому изделию.

- Проверяются габариты, конфигурация, огнестойкость, заполнение, фурнитура, направление открывания и количество.

- По каждой позиции фиксируется: без изменений, изменить, добавить, удалить или уточнить.

- Неясные и противоречивые данные нельзя трактовать самостоятельно.

- Список изменений фиксируется до внесения правок в расчёт.

Вопрос №13

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Повторно проверяются только изменённые позиции.

- Новые габариты и конфигурация сверяются с сертификатом.

- Размеры заполнений проверяются по производственным ограничениям.

- Для наружных конструкций при изменении размеров, расположения или веса проверяется статика профиля.

- При изменении веса или размеров двери вручную проверяются петли и доводчик.

- При смене огнестойкости проверяются новый сертификат и заполнение.

Вопрос №14

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Нельзя молча изменить конструкцию на удобный вариант.

- Нужно определить допустимые альтернативы: изменить размер, конфигурацию, заполнение или разбить конструкцию.

- Если изменение влияет на внешний вид или функцию, варианты передаются менеджеру для согласования с клиентом.

- Неоднозначные или нестандартные решения обсуждаются со старшим конструктором.

- Принятое решение и причина отклонения фиксируются в примечаниях.

Вопрос №15

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Расчёт нужно сохранить и выйти из проекта в ПрофСтрое, чтобы менеджер мог его открыть.

- В Б24 указывается номер актуальной версии проекта с аббревиатурой базы.

- Заполняются количество и площадь конструкций, площадь стекла и стеклопакетов, уровень сложности.

- К задаче прикрепляются калькуляция, чертежи и другие необходимые файлы.

- При расчёте по Excel-калькуляции ставится пометка «ПО КАЛЬКУЛЯЦИИ».

- После завершения нужно убедиться, что задача действительно закрылась и менеджеру отправлено уведомление.

# Модуль 3. Запуск конструкций в производство

## Тестирование 1. Как принять задачу на запуск и сверить её со спецификацией

Вопрос №1: В каком случае можно начинать работу по запуску конструкций в производство?

A) Менеджер подтвердил согласование клиента в чате
 B) В БП приложена надлежащим образом подписанная спецификация
 C) Спецификация отправлена конструктору по электронной почте
 D) Клиент обещал подписать спецификацию после запуска

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Какую версию расчёта нужно открыть, если в ПрофСтрое есть проекты 4280, 4280.1, 4280.2 и 4280.3?

A) Первоначальный проект 4280
 B) Версию, указанную в старом КП
 C) Актуальную версию 4280.3, сверив её с номером в БП
 D) Любую версию, если итоговые суммы совпадают

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Что нужно сделать, если сумма в ПрофСтрое не совпадает с суммой в подписанной спецификации?

A) Исправить сумму в ПрофСтрое под спецификацию
 B) Остановить сверку и выяснить причину расхождения у менеджера
 C) Использовать меньшую из двух сумм
 D) Продолжить запуск, если различие связано со скидкой

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Какие параметры необходимо сверить по каждой конструкции перед запуском?

A) Только количество, размеры и цвет
 B) Только серию профиля, огнестойкость и заполнение
 C) Количество, серию, огнестойкость, размеры, цвет, разбивку, открывание, заполнение, фурнитуру и примечания
 D) Только параметры, которые менеджер отметил в комментарии

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Как действовать, если при сверке найдено расхождение между расчётом и спецификацией?

A) Самостоятельно исправить расчёт по спецификации
 B) Выбрать вариант с меньшей стоимостью
 C) Зафиксировать расхождение в комментарии к БП, дождаться исправления и повторно проверить изменённые позиции
 D) Продолжить подготовку документов, а расхождение исправить перед отгрузкой

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — В БП приложена надлежащим образом подписанная спецификация

- C — Открыть актуальную версию и сверить её с номером в БП

- B — Остановить сверку и выяснить причину расхождения

- C — Проверить полный набор параметров и примечания

- C — Зафиксировать расхождение, дождаться исправления и провести повторную проверку

## Тестирование 2. Как проверить размеры, цвет, заполнение, фурнитуру и примечания

Вопрос №1: Как действовать, если в основной строке спецификации указано СПО, а в примечании к той же позиции — СПД?

A) Использовать значение из основной строки
 B) Использовать значение из примечания
 C) Выбрать более дешёвый вариант
 D) Остановиться и уточнить у менеджера, какая формула согласована с клиентом

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Что нужно сделать, если согласованного заполнения нет в базе ПрофСтроя?

A) Заменить его ближайшим заполнением из базы
 B) Создать заполнение в Glass Formula Builder, добавить его в ПрофСтрой, перезапустить программу, указать стоимость и выбрать его в изделии
 C) Указать нужную формулу только в примечании, не изменяя изделие
 D) Внести стоимость заполнения через надбавку КТУ

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Что дополнительно нужно проверить при изменении толщины заполнения на нестандартную?

A) Только количество петель
 B) Профиль штапика, уплотнитель и термовставку
 C) Только цвет стекла
 D) Площадь покраски профиля

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Как действовать, если после изменения цвета конструкции прежний заводской цвет доводчика больше не подходит?

A) Самостоятельно выбрать доводчик в цвет конструкции
 B) Оставить прежний цвет, поскольку он не влияет на работу двери
 C) Передать менеджеру на согласование варианты: ближайший заводской цвет или местная покраска
 D) Исключить доводчик из комплектации

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Достаточно ли указать нестандартную фурнитуру или особый узел только в примечании к изделию?

A) Да, примечания достаточно для производства
 B) Да, если нестандарт не влияет на цену
 C) Нет, дополнительно нужен чертёж или схема установки
 D) Нет, нестандартные элементы вообще нельзя запускать в производство

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- D — Уточнить у менеджера согласованную формулу

- B — Создать заполнение через Glass Formula Builder и корректно добавить его в ПрофСтрой

- B — Проверить штапик, уплотнитель и термовставку

- C — Согласовать через менеджера заводской цвет или местную покраску

- C — Для нестандартного элемента нужен чертёж или схема установки

## Тестирование 3. Как подготовить пакет документов для производства

Вопрос №1: Какой документ нужно выгрузить из ПрофСтроя первым при подготовке пакета для производства?

A) Заявку на материал
 B) Большой эскиз с рамкой
 C) Раскрой профиля
 D) Спецификацию изделий

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Какие документы нужно сохранить через формат .mht, а затем пересохранить как документ Word, чтобы в них отображались изображения?

A) Раскрой профиля и заявку на материал
 B) Акт приёма-передачи, спецификацию изделий и большой эскиз
 C) Заявку на стекло и заявку на СМЛ
 D) ТЗ с примечаниями и дополнительные чертежи

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: В каких документах должна быть указана нестандартная фурнитура?

A) Только в ТЗ с примечаниями
 B) Только в заявке на материал
 C) В заявке на материал и спецификации изделий
 D) Только на большом эскизе

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Как действовать, если количество профиля в заявке на материал не совпадает с раскроем профиля?

A) Исправить раскрой по заявке на материал
 B) Использовать большее из двух значений
 C) Скорректировать заявку на материал по данным раскроя
 D) Оставить оба документа без изменений и сообщить снабжению

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Что необходимо приложить к заявке на трапециевидное, арочное или другое фигурное стекло?

A) Только большой эскиз из ПрофСтроя
 B) Чертёж с реальной геометрией и размерами заполнения
 C) Сертификат на стекло
 D) Расчёт площади прямоугольника-обёртки

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- C — Раскрой профиля

- B — Акт приёма-передачи, спецификацию изделий и большой эскиз

- C — В заявке на материал и спецификации изделий

- C — Скорректировать заявку на материал по данным раскроя

- B — Приложить чертёж с реальной геометрией и размерами

## Тестирование 4. Как сформировать и передать архив запуска в Битрикс

Вопрос №1: Как правильно назвать архив запуска проекта 2546.1, рассчитанного в базе Татпроф для противопожарных алюминиевых конструкций?

A) Проект-2546.1.rar
 B) ТЗ-2546.1 Т ППА.rar
 C) Запуск Татпроф 2546.1.doc
 D) 2546.1 ППА.zip

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Откуда нужно брать сумму ТЗ по договору при заполнении бизнес-процесса в Б24?

A) С главной страницы проекта в ПрофСтрое
 B) Из подписанной спецификации
 C) Из заявки на материал
 D) Из архива предыдущего запуска

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Что необходимо сделать после прикрепления архива и закрытия бизнес-процесса в Б24?

A) Удалить рабочую папку запуска
 B) Создать новую копию проекта в ПрофСтрое
 C) Перевести проект в статус «Запуск» и нажать кнопку «Запуск в производство»
 D) Отправить архив производству по электронной почте

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Почему перед нажатием кнопки «Запуск в производство» в ПрофСтрое нужно окончательно проверить расчёт?

A) После нажатия автоматически удаляется архив из Б24
 B) После нажатия данные фиксируются, а редактирование изделий в проекте блокируется
 C) После нажатия меняется номер проекта
 D) После нажатия программа автоматически пересчитывает стоимость по новым ценам

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Как действовать, если после закрытия бизнес-процесса в Б24 обнаружено, что прикреплён неверный архив или указан неправильный номер ТЗ?

A) Создать новый проект в ПрофСтрое
 B) Повторно пройти весь процесс запуска с самого начала
 C) Открыть закрытый БП в разделе «Производство» сделки и исправить поля или заменить файл
 D) Сообщить производству устно и не изменять данные в Б24

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — ТЗ-2546.1 Т ППА.rar

- B — Из подписанной спецификации

- C — Перевести проект в статус «Запуск» и нажать кнопку «Запуск в производство»

- B — После нажатия данные фиксируются, а редактирование изделий блокируется

- C — Исправить поля или заменить архив через закрытый БП в разделе «Производство»

## Тестирование 5. Как запускать нестандартные конструкции и нестандартную фурнитуру

Вопрос №1: В каком случае для запуска конструкции необходимо разработать КМД в AutoCAD?

A) Если конструкция содержит больше трёх изделий
 B) Если конструкцию невозможно корректно и полностью описать стандартными средствами ПрофСтроя
 C) Если в заказе используется противопожарное стекло
 D) Если менеджер запросил отдельное КП

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Что нужно сделать, если ПрофСтрой неверно рассчитывает длины профилей высотного витража с делением по уровням?

A) Исправить длины только в заявке на материал
 B) Оставить автоматический раскрой и приложить пояснение
 C) Скорректировать фактические размеры профилей через «Редакцию» и приложить подробный чертёж
 D) Увеличить количество профиля в калькуляции

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Как проверить совместимость нестандартной фурнитуры с профильной системой компании?

A) Сравнить только габариты фурнитуры с шириной створки
 B) Наложить схему установки на сечение профиля в AutoCAD и проверить посадочные места, конфликты и доступ для инструмента
 C) Установить фурнитуру на первое изделие и проверить результат в цехе
 D) Ориентироваться только на заявление поставщика о совместимости

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Когда целесообразно разделить запуск сложной нестандартной конструкции на закуп материала и полный запуск в производство?

A) Если подготовка КМД займёт больше суток
 B) Если в заказе есть нестандартный цвет
 C) Если конструкция состоит более чем из десяти позиций
 D) При любом запуске с нестандартной фурнитурой

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Как действовать, если при проверке выяснилось, что нестандартная фурнитура не помещается в профиле или конфликтует с другими элементами?

A) Передать её в производство и попросить цех доработать решение на месте
 B) Уменьшить количество фурнитуры без согласования
 C) До запуска сообщить менеджеру и подобрать согласованную альтернативу
 D) Указать проблему только в примечании к ТЗ

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — КМД требуется, если ПрофСтрой не может корректно и полностью описать конструкцию

- C — Скорректировать размеры через «Редакцию» и приложить подробный чертёж

- B — Проверить совместимость наложением схемы установки на профиль в AutoCAD

- A — Разделить запуск, если подготовка КМД займёт больше суток

- C — Сообщить менеджеру до запуска и подобрать согласованную альтернативу

## Итоговое тестирование 3. Запуск конструкций в производство

### Часть 1. Тестовые вопросы

Вопрос №1: Менеджер просит срочно запустить заказ. Подписанной спецификации в БП нет, но в чате есть сообщение клиента «всё согласовано». Пакет документов уже можно подготовить за час. Как правильно действовать?

A) Подготовить пакет и нажать «Запуск в производство», а спецификацию приложить позднее
 B) Подготовить архив, но не закрывать БП до получения подписи
 C) Остановить работу и запросить надлежащим образом подписанную спецификацию в БП
 D) Использовать переписку с клиентом как основание для запуска

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: При сверке обнаружено, что в подписанной спецификации высота двери — 2150 мм, а в актуальном проекте ПрофСтроя — 2100 мм. Менеджер устно подтвердил, что правильный размер 2150 мм. Что нужно сделать?

A) Самостоятельно изменить проект на 2150 мм и продолжить запуск
 B) Зафиксировать расхождение в БП, получить обновлённые расчёт и спецификацию, затем повторно проверить позицию
 C) Запустить дверь по подписанной спецификации без изменения ПрофСтроя
 D) Оставить размер 2100 мм, поскольку проект ПрофСтроя является основным документом

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: В спецификации большая часть конструкций указана в RAL 9003, а несколько дверей — в RAL 8017. Для дверей также не согласован цвет доводчиков. Как подготовить запуск?

A) Запустить всё в одном БП, а разные цвета указать только в ТЗ
 B) Сообщить менеджеру о необходимости отдельных БП по цветам и согласовать цвет доводчиков до подготовки окончательных документов
 C) Принять для всех конструкций RAL 9003 и стандартный чёрный цвет доводчиков
 D) Разделить цвета только в заявке на материал, не меняя остальные документы

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: В подписанной спецификации указана формула стеклопакета, которой нет в базе ПрофСтроя. Какой порядок действий правильный?

A) Выбрать ближайший стеклопакет из базы и указать согласованную формулу только в примечании
 B) Создать заполнение в Glass Formula Builder, добавить его в ПрофСтрой, перезапустить программу, внести стоимость, установить заполнение в изделия и пересчитать проект
 C) Добавить стоимость стеклопакета в заявку на материал вручную, не меняя изделия
 D) Сразу подготовить заявку на стекло по формуле из спецификации, не обновляя ПрофСтрой

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: В заказе есть трапециевидные стеклопакеты. ПрофСтрой сформировал заявку на стекло с прямоугольными габаритами-«обёртками». Что должно войти в производственный пакет?

A) Только заявка на стекло из ПрофСтроя
 B) Заявка на стекло и примечание о том, что форма трапециевидная
 C) Заявка на стекло и отдельный чертёж с реальной геометрией и размерами каждого фигурного заполнения
 D) Только чертёж, без заявки на стекло

──────────────────────────────────────────

Вопрос №6: В проекте используется нестандартный доводчик, которого нет в базе ПрофСтроя. Какие действия необходимо выполнить до передачи архива?

A) Добавить доводчик только в примечание к ТЗ
 B) Проверить совместимость с профилем, запросить наличие и сроки, добавить доводчик в заявку на материал, сборочную спецификацию и примечания к ТЗ, приложить актуальную инструкцию
 C) Добавить доводчик только в заявку на материал, а способ установки оставить на усмотрение цеха
 D) Приложить инструкцию поставщика без проверки совместимости с профилем

──────────────────────────────────────────

Вопрос №7: После редактирования документов количество профиля в заявке на материал не совпало с раскроем. Одновременно в спецификацию изделий добавили новую нестандартную ручку, но забыли внести её в заявку на материал. Что нужно исправить?

A) Скорректировать раскрой по заявке и оставить ручку только в спецификации
 B) Скорректировать заявку на материал по раскрою и добавить в неё нестандартную ручку
 C) Оставить оба расхождения, но описать их в ТЗ
 D) Увеличить количество профиля и ручек приблизительно с запасом

──────────────────────────────────────────

Вопрос №8: Архив уже прикреплён, БП в Б24 закрыт, но до нажатия «молоточка» выяснилось, что в архив не включён чертёж нестандартного узла. Как правильно действовать?

A) Нажать «молоточек», а чертёж отправить производству отдельно
 B) Открыть закрытый БП в разделе «Производство», заменить архив на полный и только после проверки перевести проект в запуск
 C) Создать новый проект в ПрофСтрое и повторить весь запуск
 D) Добавить описание узла в примечание проекта вместо чертежа

──────────────────────────────────────────

Вопрос №9: После нажатия «Запуск в производство» обнаружено, что в изделии ПрофСтроя неверно указана фурнитура. Что важно учитывать при дальнейших действиях?

A) Изделие можно свободно открыть и исправить, пока производство не начало сборку
 B) Достаточно заменить архив в Б24 — данные проекта в ПрофСтрое обновятся автоматически
 C) После «молоточка» изделия заблокированы для редактирования; исправление расчёта нужно решать отдельно, а изменения файлов и полей БП выполнять через сделку в Б24
 D) Нужно удалить проект и создать новый с тем же номером

──────────────────────────────────────────

Вопрос №10: Для нового высотного витража требуется сложный КМД, подготовка которого займёт два рабочих дня. При этом профиль можно заказать уже сейчас. Как организовать работу без простоя?

A) Сначала полностью подготовить КМД и только после этого запускать закупку
 B) Попросить менеджера создать отдельные задачи: сначала на закуп материала, затем на полный запуск с готовым КМД
 C) Передать снабжению предварительный архив и нажать «молоточек» до готовности чертежей
 D) Запустить стандартный пакет из ПрофСтроя, а КМД передать цеху после начала производства

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- C — Запуск не начинается без надлежащим образом подписанной спецификации в БП

- B — Расхождение фиксируется, документы исправляются и повторно проверяются

- B — Нужны отдельные БП по цветам и согласованный цвет фурнитуры

- B — Заполнение создаётся и полноценно добавляется в ПрофСтрой до пересчёта

- C — Для фигурного стекла обязательны заявка и чертёж реальной геометрии

- B — Нужно проверить совместимость, обеспечить закупку и передать полную документацию

- B — Заявка корректируется по раскрою, а нестандартная фурнитура отражается и в заявке, и в спецификации

- B — Архив заменяется через закрытый БП до окончательного запуска в ПрофСтрое

- C — После «молоточка» редактирование изделий заблокировано

- B — Сложный запуск разделяется на закуп материала и последующий полный запуск

### Часть 2. Открытые вопросы

Вопрос №11: Что необходимо проверить при приёмке задачи на запуск до начала подготовки производственных документов?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №12: Как провести техническую сверку каждой конструкции между подписанной спецификацией и расчётом в ПрофСтрое?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №13: Какие документы входят в пакет запуска и что обязательно нужно проверить или дополнить перед архивированием?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №14: Опишите порядок передачи готового архива запуска через Б24 и ПрофСтрой.

──────────────────────────────────────────

Вопрос №15: Как подготовить к запуску нестандартную конструкцию или нестандартную фурнитуру, которую ПрофСтрой не может полностью описать?

Вопрос №11

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- В БП должна быть надлежащим образом подписанная спецификация.

- Документ должен быть прикреплён именно в Б24, а не передан только через почту или мессенджер.

- Нужно открыть актуальную версию проекта по номеру ТЗ из БП.

- Проверяются совпадение суммы, общего состава и количества конструкций.

- При отсутствии документа или расхождениях запуск останавливается, информация фиксируется в комментарии БП и передаётся менеджеру.

Вопрос №12

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Каждая позиция сверяется отдельно, а не только общий состав заказа.

- Проверяются размеры и разбивка, серия профиля, огнестойкость, цвет и фактура.

- Проверяются формула заполнения, фурнитура, направление открывания и сторона установки.

- Примечания к каждому изделию читаются полностью, поскольку в них могут быть дополнительные требования.

- Любое противоречие согласуется с менеджером до внесения изменений и повторно проверяется после исправления.

Вопрос №13

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- В пакет входят раскрой профиля, заявка на материал, заявка на стекло, акт, спецификация изделий, большой эскиз и ТЗ с примечаниями.

- Раскрой профиля выгружается первым.

- В документах вручную указываются цвет и необходимые примечания.

- Нестандартная фурнитура должна быть отражена в заявке на материал и спецификации изделий.

- Заявка на материал сверяется с раскроем, а для фигурного стекла, фасадов и нестандартных узлов прикладываются чертежи.

- После проверки все файлы собираются в один архив.

Вопрос №14

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Папка проверяется и архивируется с номером проекта и аббревиатурой базы.

- В БП заполняются себестоимость материалов и работ, упаковка, сумма договора, площадь, количество и номер ТЗ.

- Архив прикрепляется к БП, после чего задача закрывается.

- Затем в ПрофСтрое статус проекта меняется с «временный» на «запуск».

- Нажимается кнопка «Запуск в производство» — «молоточек».

- До нажатия необходимо убедиться в правильности данных, потому что после него изделия блокируются для редактирования.

Вопрос №15

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Для нестандартной конструкции разрабатываются КМД или дополнительные чертежи в AutoCAD.

- Если ПрофСтрой неверно считает профили, раскрой корректируется через «Редакцию».

- Для нестандартной фурнитуры проверяются наличие, срок поставки и совместимость с профилем.

- Фурнитура добавляется в заявку на материал, сборочную спецификацию и примечания к ТЗ.

- В архив включаются актуальные инструкции, схемы установки и чертежи.

- Если подготовка КМД занимает больше суток, запуск можно разделить на закуп материала и последующий полный запуск.

# Модуль 4. Снабжение, закуп материалов и запрос сроков

## Тестирование 1. Как подготовить заявку на материал для снабжения

Вопрос №1: Что необходимо сделать перед подготовкой полной заявки на закуп материалов?

A) Убедиться, что расчёт и спецификация являются финальными и согласованными
 B) Получить предварительный список материалов от снабжения
 C) Создать новый проект в ПрофСтрое
 D) Запросить у производства технологический запас

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Что обязательно нужно добавить вручную в автоматическую заявку из ПрофСтроя?

A) Только номер проекта и итоговую стоимость
 B) Цвет профиля, цвет фурнитуры и нестандартные позиции
 C) Только технологический запас профиля
 D) Срок производства и стоимость доставки

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Как нужно оформить заявки, если на объекте используются конструкции разных цветов и противопожарное и обычное стекло?

A) Объединить всё в один файл и указать общий цвет объекта
 B) Сделать отдельные заявки по цветам, а противопожарное и обычное стекло разделить
 C) Разделить только профиль, а стекло оставить в одной заявке
 D) Оформить одну заявку на каждый вид конструкции независимо от цвета

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Как действовать, если количество профиля в заявке на материал не совпадает с раскроем?

A) Скорректировать раскрой по заявке на материал
 B) Использовать большее количество из двух документов
 C) Скорректировать заявку на материал по данным раскроя
 D) Отправить оба документа снабжению без изменений

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Что нужно сделать, если нестандартные ручки указаны в примечаниях к изделиям, но отсутствуют в автоматической заявке ПрофСтроя?

A) Оставить их только в примечаниях
 B) Попросить снабжение самостоятельно найти их в ТЗ
 C) Добавить их в заявку вручную с наименованием, количеством, цветом и артикулом или точным описанием
 D) Заменить их стандартными ручками из базы ПрофСтроя

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- A — Убедиться, что расчёт и спецификация финальные и согласованные

- B — Добавить цвет профиля, цвет фурнитуры и нестандартные позиции

- B — Разделить заявки по цветам и типам стекла

- C — Скорректировать заявку по данным раскроя

- C — Вручную добавить нестандартные ручки со всеми данными для идентификации

## Тестирование 2. Как проверить цвет, фурнитуру и нестандартные комплектующие

Вопрос №1: В подписанной спецификации указан RAL 9003, а в примечании к изделию в ПрофСтрое — RAL 9016. Как правильно действовать?

A) Использовать цвет из ПрофСтроя как более актуальный
 B) Выбрать ближайший оттенок самостоятельно
 C) Зафиксировать расхождение и уточнить у менеджера, не отправляя заявку до подтверждения
 D) Указать в заявке «стандартный белый»

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Как распределяются цвета при стандартной двусторонней покраске стоечно-ригельной фасадной конструкции без встроенных окон и дверей?

A) Стойки и ригели окрашиваются в наружный цвет, крышки — во внутренний
 B) Стойки и ригели окрашиваются во внутренний цвет, крышки стоек и ригелей — в наружный
 C) Все элементы фасадной системы окрашиваются во внутренний цвет
 D) Все элементы фасадной системы окрашиваются в наружный цвет

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Как обозначить в заявке цвет доводчика, если клиент согласовал перекраску под RAL 7024?

A) «Заводской серый, близкий к RAL 7024»
 B) «Серый» без номера RAL
 C) Только «RAL 7024», без указания исходного заводского цвета
 D) Цвет можно не указывать, снабжение определит его по цвету профиля

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Для двустворчатой двери ручка-штанга требуется на обе створки. Какое количество нужно указать в заявке?

A) 2 штуки
 B) 4 штуки
 C) 1 комплект
 D) 2 комплекта

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: В примечании указана нестандартная ручка, которой нет в базе ПрофСтроя. Что нужно проверить перед передачей заявки снабжению?

A) Только наличие полного наименования ручки
 B) Артикул, полное наименование, количество, единицу измерения, цвет и совместимость с профильной системой
 C) Только количество и ориентировочную стоимость
 D) Только то, что ручка упомянута в подписанной спецификации

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- C — Расхождение нужно уточнить у менеджера до передачи заявки

- B — В стандартной стоечно-ригельной фасадной конструкции стойки и ригели относятся к внутреннему цвету, а наружные крышки — к наружному

- C — При перекраске указывается только согласованный RAL

- D — Ручки-штанги считаются комплектами; на две створки нужны два комплекта

- B — Нестандартная позиция должна быть полностью идентифицирована и проверена на совместимость

## Тестирование 3. Как запросить сроки / стоимость и передать информацию менеджеру

Вопрос №1: Менеджеру нужна предварительная стоимость нестандартного доводчика до завершения расчёта. Предполагаемое количество уже можно определить, но решение о закупке ещё не принято. Какой запрос нужно направить?

A) Запросить стоимость одной единицы без указания предполагаемого количества
 B) Запросить ориентировочную стоимость на предполагаемое количество, указав модель, параметры и цвет
 C) Оформить окончательную заявку на закуп с подтверждением заказа
 D) Использовать цену с предыдущего объекта без нового запроса

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Нужно получить цену и подтвердить срок поставки редкой фурнитуры для крупного объекта. Какой канал следует использовать?

A) Напрямую запросить розничную цену на сайте поставщика
 B) Передать запрос через снабжение с точными артикулами, количеством и требованиями
 C) Попросить менеджера самостоятельно связаться с производителем
 D) Использовать цену из базы ПрофСтроя без дополнительной проверки

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Для финального КП нужен точный счёт на нестандартный материал. Как правильно подготовить запрос?

A) Запросить среднюю цену материала за единицу измерения
 B) Сначала получить счёт, а затем выполнить расчёт в ПрофСтрое
 C) Подготовить расчёт с заменяющим материалом, выгрузить точные размеры и количество, скорректировать заявку и запросить счёт
 D) Передать снабжению только название материала без размеров и количества

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Снабжение прислало стоимость нестандартной позиции и сроки по нескольким материалам. Что должен сделать конструктор?

A) Внести закупочную цену в расчёт без изменений и переслать менеджеру полный счёт
 B) Добавить цену в ПрофСтрой через «Транспортные расходы» с наценкой, определить позицию с максимальным сроком и передать менеджеру краткое резюме
 C) Зафиксировать только самый короткий срок, чтобы менеджер мог быстрее согласовать заказ
 D) Сохранить ответ снабжения в задаче, не изменяя расчёт

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Как подготовить запрос стоимости нестандартного противопожарного стеклопакета, если гелезаливной противопожарный блок компания изготавливает самостоятельно?

A) Передать поставщику исходную формулу с гелезаливным блоком и запросить стоимость всего стеклопакета
 B) Удалить гелезаливной блок из формулы без замены и запросить оставшиеся компоненты отдельно
 C) Заменить гелезаливной блок в формуле простым стеклом, запросить стоимость такого стеклопакета и затем вычесть стоимость подставленного стекла
 D) Не запрашивать стоимость, поскольку ПрофСтрой автоматически рассчитает обычную часть стеклопакета

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — Для предварительной оценки запрашивается ориентировочная стоимость на предполагаемое количество с указанием модели, параметров и цвета, но без оформления окончательной закупки

- B — Крупные, редкие и критичные позиции запрашиваются через снабжение

- C — Для точного счёта нужна заявка с реальными размерами и количеством

- B — Цена вносится с наценкой, а менеджеру передаётся критичный срок и краткое резюме

- C — Гелезаливной блок заменяется в формуле простым стеклом, после чего из полученной стоимости стеклопакета вычитается стоимость этого подставленного стекла

## Тестирование 4. Что делать, если материал недоступен или сроки не подходят

Вопрос №1: Снабжение сообщило, что критичная фурнитура будет поставлена через три месяца. Решение ещё не найдено. Какое действие должно быть первым?

A) Сначала найти замену и только потом сообщить менеджеру
 B) Сразу уведомить менеджера о проблемной позиции, сроке и её влиянии на заказ
 C) Самостоятельно заменить фурнитуру ближайшим аналогом
 D) Дождаться подтверждения срока от второго поставщика

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: В какой последовательности следует искать решение, если исходный поставщик не может поставить материал вовремя?

A) Сразу изменить конструктив, затем искать аналог и другого поставщика
 B) Сначала ждать исходный материал, затем отменить заказ
 C) Проверить других поставщиков, затем искать технический аналог, после этого рассматривать изменение конструктива
 D) Сразу передать проблему клиенту без поиска альтернатив

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Что нужно проверить перед тем, как предложить менеджеру аналог недоступной позиции?

A) Только его цену и наличие
 B) Только совпадение внешнего вида
 C) Соответствие сертификатам, совместимость с профилем, размерные ограничения и требования клиента
 D) Только возможность быстрой доставки

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Кто принимает окончательное решение о замене материала или изменении сроков?

A) Конструктор самостоятельно
 B) Снабжение после сравнения поставщиков
 C) Производство после получения архива
 D) Менеджер совместно с клиентом на основании подготовленных конструктором вариантов

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Замена фурнитуры согласована уже после передачи архива в производство. Что необходимо сделать?

A) Изменить только заявку на материал и сообщить снабжению
 B) Обновить расчёт, заявку, сборочную спецификацию и ТЗ, пересобрать архив и уведомить получателей через Б24 и электронную почту
 C) Добавить комментарий в сделке, не изменяя документы
 D) Отправить производству только новый артикул фурнитуры

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — Менеджера уведомляют сразу, не дожидаясь готового решения

- C — Сначала другой поставщик, затем аналог, затем изменение конструктива

- C — Аналог проверяется по всем техническим ограничениям

- D — Финальное решение принимает менеджер вместе с клиентом

- B — После согласования необходимо синхронно обновить весь комплект и разослать новый архив

## Итоговое тестирование 4. Снабжение, закуп материалов и запрос сроков

### Часть 1. Тестовые вопросы

Вопрос №1: Менеджер поставил задачу на закуп. В ПрофСтрое указан RAL 9003, в переписке — RAL 9016, а подписанная спецификация содержит только формулировку «белый». Как действовать?

A) Использовать RAL из ПрофСтроя как основной
 B) Указать в заявке «стандартный белый»
 C) Уточнить через менеджера окончательный RAL и не отправлять заявку на закуп до согласования
 D) Заказать профиль в любом белом цвете, а затем перекрасить

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: На объекте есть конструкции двух цветов, противопожарные и обычные стеклопакеты, а также нестандартные ручки. Как подготовить комплект заявок?

A) Объединить всё в одну заявку и перечислить особенности в комментарии
 B) Разделить заявки по цветам и типам стекла, а нестандартные ручки добавить вручную с полными реквизитами
 C) Разделить только профиль по цветам, а остальные позиции оставить в автоматических отчётах
 D) Составить одну заявку на каждую конструкцию отдельно

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Для предварительного КП нужна ориентировочная цена нестандартного стекла, а после согласования потребуется точный счёт. Как правильно организовать работу?

A) Сразу запросить точный счёт без расчёта размеров и количества
 B) Сначала запросить цену за единицу, а перед финальным КП подготовить точную заявку по расчёту
 C) Использовать ориентировочную цену и для последующей закупки
 D) Сначала подписать спецификацию, а затем впервые запросить цену

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Снабжение прислало счёт на нестандартную фурнитуру и сообщило разные сроки по позициям. Что нужно сделать до передачи информации менеджеру?

A) Переслать счёт без обработки и назвать средний срок поставки
 B) Внести закупочную цену в расчёт без наценки и указать самый короткий срок
 C) Внести цену с установленной наценкой, определить позицию с максимальным сроком и подготовить краткое резюме
 D) Зафиксировать только итоговую стоимость всего счёта

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: В подписанной спецификации указан один доводчик, а в расчёте и заявке на материал — другая модель. При этом менеджер говорит, что клиент недавно изменил решение. Как действовать?

A) Использовать модель из последнего сообщения менеджера
 B) Закупить модель из подписанной спецификации, не задавая вопросов
 C) Зафиксировать расхождение, получить подтверждение и актуализировать спецификацию, расчёт и заявку до закупки
 D) Указать в заявке обе модели, чтобы снабжение выбрало доступную

──────────────────────────────────────────

Вопрос №6: Для крупного объекта нужно получить точную цену и подтверждённый срок на редкую фурнитуру. Какой вариант работы корректен?

A) Запросить розничную цену напрямую у первого найденного поставщика
 B) Направить через снабжение точный перечень с артикулами, количеством, цветом и техническими требованиями
 C) Взять стоимость из предыдущего расчёта и увеличить её на предполагаемую инфляцию
 D) Сначала отправить клиенту КП, а срок уточнить после согласования

──────────────────────────────────────────

Вопрос №7: Снабжение сообщило, что выбранных петель нет в наличии, а поставка займёт три месяца. Что должен сделать конструктор?

A) Самостоятельно заменить петли ближайшим аналогом и обновить расчёт
 B) Сразу уведомить менеджера, затем проверить других поставщиков, аналоги и при необходимости изменение конструктива
 C) Дождаться окончания поиска альтернатив и только потом сообщить о проблеме
 D) Исключить петли из заявки и передать вопрос производству

──────────────────────────────────────────

Вопрос №8: Найден аналог недоступной фурнитуры с меньшим сроком поставки. Что необходимо сделать до предложения клиенту?

A) Проверить только стоимость и наличие нужного количества
 B) Убедиться в совместимости с профилем, сертификатами, размерными ограничениями и требованиями клиента, затем пересчитать цену и срок
 C) Сразу заменить позицию в заявке, поскольку срок лучше
 D) Передать два артикула снабжению без технической проверки

──────────────────────────────────────────

Вопрос №9: После запуска клиент согласовал замену фурнитуры на найденный аналог. Какие действия обязательны?

A) Изменить только заявку на материал, поскольку закупкой занимается снабжение
 B) Обновить только расчёт и прикрепить новый счёт в Б24
 C) Обновить расчёт, заявку, сборочную спецификацию и ТЗ, пересобрать архив и уведомить участников по установленным каналам
 D) Сообщить об изменении цеху устно, не переиздавая архив

──────────────────────────────────────────

Вопрос №10: Клиент ещё не определился с цветом профиля и моделью доводчика, но просит начать закупку из-за сжатых сроков. Какой вариант снижает риск лишних расходов?

A) Заказать профиль в предполагаемом цвете и стандартный доводчик
 B) После согласования с менеджером закупить профиль в неокрасе, а доводчик не закупать до финального решения клиента
 C) Отложить закупку всех материалов, включая стандартные позиции
 D) Передать выбор цвета и модели снабжению

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- C — Конкретный RAL должен быть согласован до закупки

- B — Заявки разделяются по цветам и типам стекла, нестандарт добавляется вручную

- B — Сначала возможен ориентировочный запрос, затем точный запрос по расчёту

- C — Цена вносится с наценкой, а срок определяется по самой долгой позиции

- C — Изменение должно быть подтверждено и отражено во всех исходных документах

- B — Крупные и критичные запросы направляются через снабжение с точными данными

- B — Менеджер уведомляется сразу, после чего начинается последовательный поиск решения

- B — Аналог сначала проходит техническую и коммерческую проверку

- C — После согласованной замены обновляется и повторно передаётся весь комплект

- B — Профиль можно согласованно купить в неокрасе, а фурнитуру — только после финального выбора

### Часть 2. Открытые вопросы

Вопрос №11: Опишите, как подготовить и проверить заявку на закуп, если на объекте несколько цветов, нестандартная фурнитура и разные виды заполнения.

──────────────────────────────────────────

Вопрос №12: Как организовать запрос стоимости и сроков нестандартной позиции — от определения типа запроса до передачи результата менеджеру?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №13: В спецификации, расчёте и переписке указаны разные цвет и модель фурнитуры. Как должен действовать конструктор до передачи заявки снабжению?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №14: Снабжение сообщило, что критичный материал отсутствует или придёт позже требуемого срока. Опишите порядок дальнейших действий конструктора.

──────────────────────────────────────────

Вопрос №15: Клиент согласовал замену материала после того, как архив запуска уже был передан в производство. Что необходимо обновить и как передать изменения участникам процесса?

Вопрос №11

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Работа ведётся по финальным расчёту и подписанной спецификации.

- Автоматические отчёты дополняются цветом и нестандартными позициями вручную.

- Разные цвета оформляются отдельными заявками или однозначно разделяются по позициям.

- Противопожарные и обычные заполнения разделяются.

- Нестандартная фурнитура указывается с артикулом, полным наименованием, количеством, единицей измерения и цветом.

- Перед отправкой заявка сверяется со спецификацией, расчётом, примечаниями и раскроем профиля.

Вопрос №12

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Сначала определяется, нужна ориентировочная цена или точный счёт.

- В запросе указываются точные наименования или артикулы, количество, цвет и особые требования.

- Крупные, нестандартные и критичные позиции запрашиваются через снабжение.

- Полученная цена вносится в расчёт с установленной наценкой.

- Из нескольких сроков выделяется самый длинный, влияющий на общий срок.

- Менеджеру передаётся краткое резюме: стоимость, срок, критичная позиция и возможные альтернативы.

Вопрос №13

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Основным источником является подписанная спецификация.

- При отсутствии данных или противоречиях конструктор не выбирает вариант самостоятельно.

- Расхождение формулируется конкретно и передаётся менеджеру на уточнение.

- До подтверждения нельзя закупать профиль в цвете или спорную фурнитуру.

- После согласования актуализируются расчёт, спецификация и заявка.

- В заявку вносятся конкретный RAL и точные данные по фурнитуре.

Вопрос №14

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Менеджер уведомляется сразу после получения негативной информации, до поиска окончательного решения.

- Сначала проверяется возможность закупки у другого поставщика.

- Затем ищется аналог, а при его отсутствии рассматривается изменение конструктива.

- Альтернатива проверяется по сертификатам, совместимости с профилем, ограничениям и требованиям клиента.

- Для каждого варианта уточняются стоимость и срок.

- Финальный выбор делает менеджер совместно с клиентом на основании предложенных вариантов.

Вопрос №15

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Замена отражается в расчёте ПрофСтроя.

- Обновляются заявка на материал, сборочная спецификация и примечания к ТЗ.

- Архив запуска полностью пересобирается, а не дополняется отдельным файлом.

- В Б24 указываются номер ТЗ, факт обновления и перечень изменений.

- Обновлённый архив передаётся в производственный чат и дублируется по установленному списку электронной почты.

- При изменении стеклопакетов уведомляются также ответственные за снабжение стеклом.

# Модуль 5. Конструкторская документация, КМ / КМД и узлы

## Тестирование 1. Как принять задачу на разработку КД и проверить исходные данные

Вопрос №1: К задаче на разработку КМ приложены АР, ТЗ и ранее выполненный расчёт ветровой нагрузки. Как нужно поступить с расчётом перед началом черчения?

A) Использовать его без проверки, если файл приложен к задаче
 B) Проверить исходные данные расчёта: город, высоту, ветровой район и схему закрепления
 C) Выполнить новый расчёт независимо от качества приложенного
 D) Передать расчёт менеджеру для самостоятельной проверки

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: В АР указан один класс огнестойкости двери, а в более позднем подписанном ТЗ — другой. Как правильно действовать?

A) Использовать значение из АР как из проектной документации
 B) Выбрать более высокий класс без дополнительных уточнений
 C) Установить, какой документ актуален и согласован, и только после этого начинать разработку КД
 D) Указать в чертеже оба класса огнестойкости

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Для разработки монтажного узла прораб прислал замеры и фотографии, но один размер записан неразборчиво. Что должен сделать конструктор?

A) Использовать наиболее вероятное значение
 B) Взять размер из АР, не связываясь с прорабом
 C) Уточнить размер у прораба и зафиксировать полученный ответ в задаче
 D) Начать разработку без этого размера и исправить узел после монтажа

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: В задаче отсутствует один из локальных узлов, но остальные габариты, отметки и требования согласованы. Как организовать работу?

A) Полностью остановить разработку до получения всех документов
 B) Начать разработку безопасной части, а проблемный узел вынести в отдельный запрос
 C) Самостоятельно разработать отсутствующий узел без согласования
 D) Выполнить весь комплект по типовому решению из общей папки

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: В проекте есть сложное примыкание фасадной конструкции к утеплителю, парапету и противопожарной отсечке. Достаточно ли использовать типовой узел без изменений?

A) Да, если типовой узел уже применялся на другом объекте
 B) Да, если менеджер не запросил индивидуальную разработку
 C) Нет, узел нужно адаптировать под геометрию, слои и требования конкретного объекта
 D) Нет, но достаточно приложить типовой узел с текстовым примечанием

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — Исходные данные приложенного расчёта необходимо перепроверить

- C — Сначала нужно определить актуальный и согласованный источник требований

- C — Неоднозначный размер уточняется у прораба и фиксируется

- B — Можно выполнять безопасную часть параллельно с уточнением проблемного узла

- C — Сложное примыкание требует индивидуальной адаптации под объект

## Тестирование 2. Как подготовить чертежи, сечения и узлы в AutoCAD

Вопрос №1: Чертёж монтажного узла выполняется по замерам прораба. Что необходимо сделать до экспорта конструкции из ПрофСтроя в DXF?

A) Использовать проектные размеры из АР без изменений
 B) Актуализировать размеры конструкции в ПрофСтрое по фактическим замерам
 C) Экспортировать изделие и изменить размеры только в AutoCAD
 D) Приложить замеры к задаче, не изменяя расчёт

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: В общей папке найден типовой узел, похожий на требуемое примыкание, но на объекте отличается толщина утеплителя и облицовки. Как правильно действовать?

A) Использовать типовой узел без изменений
 B) Взять типовой узел за основу и адаптировать его под реальные слои и геометрию объекта
 C) Приложить типовой узел и описать отличия в комментарии
 D) Всегда чертить новый узел с нуля, не используя библиотеку

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Как нужно прорисовать узел, который влияет на несущую способность, огнестойкость и примыкание к другой системе?

A) Схематично показать только общий принцип
 B) Указать только профили и габариты конструкции
 C) Детально показать все слои, крепёж, размеры и позиционные обозначения
 D) Использовать каталожный рисунок без доработки

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: При проверке чертежа нестандартного витража выяснилось, что стандартная крепёжная «пятка» может не подойти к выбранному профилю. Что нужно сделать до передачи комплекта?

A) Оставить стандартную пятку и проверить её уже на монтаже
 B) Проверить совместимость пятки с профилем и при необходимости разработать другое решение
 C) Исключить пятку из спецификации
 D) Передать выбор крепления монтажникам

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Комплект содержит сечения, схему установки и чертёж стального башмака, но неизвестно, как производство распределяет документы между участками. Как лучше оформить передачу?

A) Разместить все чертежи на одном листе
 B) Передать только исходный файл AutoCAD
 C) Собрать чертежи в один файл, разместив каждый узел на отдельном листе, и сделать соответствующую пометку в ТЗ
 D) Разделить документы произвольно на несколько файлов без пояснений

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — Перед экспортом размеры в ПрофСтрое актуализируются по фактическим замерам

- B — Типовое решение используется как основа, но адаптируется под объект

- C — Критичный узел требует полной детализации

- B — Совместимость стандартной комплектации с нестандартным профилем проверяется заранее

- C — При неясной схеме распределения надёжнее передать один структурированный файл с пометкой в ТЗ

## Тестирование 3. Как оформить КМ / КМД и нестандартные чертежи

Вопрос №1: Какие элементы обязательно должны входить в полноценный комплект рабочей документации, а не только в небольшой альбом узлов?

A) Только чертежи конструкций и спецификация
 B) Титульный лист, лист согласования, содержание, общие данные и сквозная нумерация
 C) Только титульный лист и чертежи в рамках
 D) Чертежи, переписка с заказчиком и исходные файлы AutoCAD

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Комплект КМД включается в общий проект заказчика, у которого есть собственный шаблон оформления. Как нужно оформить документацию?

A) Использовать внутренний шаблон компании без изменений
 B) Оформить на усмотрение конструктора, если чертежи читаемы
 C) Соблюсти требования заказчика к оформлению и составу комплекта
 D) Передать только чертежи без служебных листов

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Чертёж стального башмака нужен снабжению, схема сборки — участку алюминия, а чертёж стеклопакета — стекольному участку. Как лучше сформировать файлы?

A) Объединить все чертежи на одном листе
 B) Разделить файлы по назначению и получателям
 C) Передать всем участкам полный исходный файл AutoCAD
 D) Отправить один общий PDF без содержания и пояснений

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Что необходимо проверить перед отправкой оформленного комплекта заказчику или в производство?

A) Только наличие рамок и заполненных штампов
 B) Только правильность нумерации страниц
 C) Наличие всех примечаний, выносок, разделов, приложений и читаемость размеров
 D) Только соответствие формата листов А2, А3 или А4

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Как должна быть выполнена нумерация полной рабочей документации?

A) Отдельно для чертежей и отдельно для приложений
 B) Только на листах с чертежами
 C) Сквозным образом для всех страниц, включая приложения
 D) Нумеруются только титульный лист и содержание

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — Полная РД включает титульный лист, согласование, содержание, общие данные и сквозную нумерацию

- C — Документация для общего проекта оформляется по требованиям заказчика

- B — При понятном распределении документы разделяются по назначению

- C — Перед отправкой проверяются полнота, связи между листами и читаемость комплекта

- C — Нумеруются все страницы комплекта, включая приложения

## Тестирование 4. Как проверить комплект документации перед передачей

Вопрос №1: При проверке КМД отверстия на двух смежных деталях имеют разные привязки по осям. Как нужно оценить это замечание?

A) Как мелкое, если каждая деталь отдельно оформлена правильно
 B) Как критичное, поскольку оно влияет на собираемость конструкции
 C) Как допустимое отклонение, которое устранят на монтаже
 D) Как замечание только к спецификации

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: В комплекте есть все чертежи, но количество и длины деталей в спецификации не совпадают с обозначениями на листах. Как правильно действовать?

A) Передать комплект с пометкой «уточнить на производстве»
 B) Принять чертежи как основной источник и не менять спецификацию
 C) Зафиксировать расхождения, вернуть комплект на доработку и повторно проверить после исправления
 D) Исправить только итоговую массу в спецификации

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: При проверке сложного узла возникло сомнение, можно ли изготовить его на оборудовании цеха. Что должен сделать конструктор?

A) Оставить решение без изменений, если размеры указаны полностью
 B) Согласовать спорный узел с технологом или мастером цеха до передачи комплекта
 C) Передать вопрос монтажникам после изготовления
 D) Заменить узел ближайшим типовым решением без согласования

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Как правильно фиксировать замечания, найденные при проверке комплекта?

A) Собрать их в едином чек-листе с указанием листа, ошибки, приоритета и срока, дополнив пометками на чертежах
 B) Отправить каждое замечание отдельным сообщением в чате
 C) Запомнить мелкие замечания, а письменно оформить только критичные
 D) Внести правки самостоятельно и не составлять перечень замечаний

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Монтажные узлы согласованы с прорабом и готовы к отправке менеджеру для согласования с заказчиком. Что желательно сделать перед передачей?

A) Отправить тот же файл без повторной проверки
 B) Проверить комплект ещё раз и по возможности дать его другому конструктору на просмотр «свежим взглядом»
 C) Удалить все комментарии прораба из задачи
 D) Передать только исходные DWG без PDF

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — Несовпадение привязок между смежными деталями влияет на собираемость и является критичным

- C — Спецификация и чертежи должны совпадать, поэтому комплект возвращается на исправление

- B — Технологичность спорного решения проверяется с производством до передачи

- A — Все замечания фиксируются централизованно и привязываются к конкретным листам

- B — Для монтажных узлов проводится второй круг проверки перед согласованием с заказчиком

## Итоговое тестирование 5. Конструкторская документация, КМ / КМД и узлы

### Часть 1. Тестовые вопросы

Вопрос №1: В задаче на разработку КМ приложены АР, ТЗ и расчёт ветровой нагрузки. В документах различаются отметки конструкции, а исходные данные расчёта не указаны. Как начать работу?

A) Взять отметки из АР и использовать приложенный расчёт без проверки
 B) Выбрать наиболее безопасные значения и начать черчение
 C) Зафиксировать расхождения, проверить исходные данные расчёта и запросить подтверждение актуальных отметок
 D) Сначала оформить титульный лист, а параметры уточнить при проверке комплекта

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Прораб прислал фактические замеры проёма, которые отличаются от проектных размеров в ПрофСтрое. Как подготовить основу для монтажных узлов?

A) Экспортировать проектную конструкцию и изменить размеры только на чертеже
 B) Сначала уточнить неоднозначные замеры, актуализировать конструкцию в ПрофСтрое и затем экспортировать её в DXF
 C) Использовать размеры из АР, поскольку они включены в проект
 D) Приложить замеры к готовому типовому узлу без изменения конструкции

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Для сложного примыкания фасада к парапету и утеплителю найден похожий типовой узел. Как организовать разработку и последующую проверку?

A) Использовать узел без изменений и проверить только оформление рамки
 B) Адаптировать узел под реальные слои и отметки объекта, подробно показать крепёж и затем проверить его технологичность
 C) Начертить новый узел с нуля, не используя типовые решения
 D) Передать типовой узел монтажникам для доработки на объекте

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: В комплекте КМД чертежи деталей выполнены правильно по отдельности, но привязки отверстий на смежных деталях не совпадают. Как действовать?

A) Принять комплект с замечаниями, поскольку каждая деталь оформлена правильно
 B) Передать комплект в производство и разрешить рассверловку по месту
 C) Зафиксировать критичное замечание, вернуть комплект на доработку и повторно проверить сопряжённые детали
 D) Исправить только спецификацию крепежа

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Разработан критичный противопожарный узел, но на листе показан только общий принцип крепления без размеров, слоёв и конкретного крепежа. Что необходимо сделать?

A) Оставить узел схематичным и добавить ссылку на типовой альбом
 B) Детализировать все слои, размеры, крепёж и позиционные обозначения, затем сверить их со спецификацией
 C) Передать узел прорабу для самостоятельного определения крепления
 D) Добавить текстовое примечание, не изменяя графическую часть

──────────────────────────────────────────

Вопрос №6: Полный комплект РД готовится для включения в общий проект заказчика. Какие действия обязательны перед отправкой?

A) Объединить все чертежи в PDF без служебных листов
 B) Оформить комплект по внутреннему шаблону компании независимо от требований заказчика
 C) Соблюсти требования заказчика, включить служебные разделы и приложения, выполнить сквозную нумерацию и проверить комплектность
 D) Передать исходные DWG, чтобы заказчик самостоятельно оформил документацию

──────────────────────────────────────────

Вопрос №7: Комплект содержит чертёж стального башмака, схемы сборки, монтажные узлы и чертёж фигурного стеклопакета. Известно, что с ними работают разные подразделения. Как оформить передачу?

A) Объединить все материалы на одном листе
 B) Разделить документы по назначению и получателям, сохранив понятные названия и комплектность
 C) Отправить всем подразделениям только полный исходный файл AutoCAD
 D) Передать один общий PDF без содержания

──────────────────────────────────────────

Вопрос №8: При финальной проверке выяснилось, что в спецификации указано восемь деталей, а на сборочных чертежах используется десять. Что следует сделать?

A) Оставить количество из спецификации как официальное
 B) Указать в примечании, что количество уточняется производством
 C) Зафиксировать расхождение, определить правильное количество, синхронно исправить чертежи и спецификацию и проверить повторно
 D) Исправить только итоговую массу комплекта

──────────────────────────────────────────

Вопрос №9: Монтажные узлы согласованы с прорабом и подготовлены для отправки менеджеру и заказчику. Какой порядок действий правильный?

A) Сразу отправить первоначальный файл без повторного просмотра
 B) Внести согласованные правки, повторно проверить комплект и по возможности передать другому конструктору на просмотр
 C) Передать только устные комментарии прораба
 D) Отправить заказчику исходные DWG без оформленного PDF

──────────────────────────────────────────

Вопрос №10: При проверке готового КМД возникло сомнение, можно ли изготовить нестандартный узел на оборудовании предприятия. Чертёж при этом оформлен полностью. Как принять решение?

A) Принять комплект, поскольку оформление соответствует требованиям
 B) Передать узел в производство и проверить возможность изготовления после запуска
 C) Согласовать решение с технологом или мастером цеха, при необходимости доработать узел и только затем присвоить комплекту итоговый статус
 D) Заменить нестандартный узел типовым без технической проверки

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- C — До черчения нужно устранить противоречия и проверить исходные данные расчёта

- B — Фактические замеры сначала уточняются и переносятся в ПрофСтрой

- B — Типовой узел адаптируется под объект и проверяется на технологичность

- C — Несовпадение смежных деталей является критичной ошибкой

- B — Критичный узел требует полной детализации и связи со спецификацией

- C — Комплект оформляется по требованиям заказчика и проходит проверку комплектности

- B — Документы разделяются по назначению, когда получатели заранее известны

- C — Чертежи и спецификация должны быть синхронно приведены в соответствие

- B — После согласования с прорабом выполняются правки и второй круг проверки

- C — Технологичность спорного узла подтверждается производством до передачи комплекта

### Часть 2. Открытые вопросы

Вопрос №11: Как принять задачу на разработку КД и определить, можно ли начинать черчение?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №12: Как подготовить монтажные узлы по фактическим замерам прораба — от получения данных до передачи готовых чертежей?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №13: Как разработать сложный узел на основе типового решения, чтобы он соответствовал конкретному объекту и был понятен производству и монтажникам?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №14: Как собрать и оформить полный комплект КМ или КМД перед передачей заказчику либо в производство?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №15: Как провести итоговую проверку комплекта КД и принять решение о его статусе?

Вопрос №11

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Проверку наличия актуальных ТЗ, АР, КЖ, КМ, расчётов, замеров и необходимых узлов.

- Сверку габаритов, отметок, классов огнестойкости и типов конструкций между документами.

- Перепроверку исходных данных приложенных расчётов, а не принятие их без проверки.

- Фиксацию противоречий и недостающих данных в виде конкретных вопросов менеджеру или ПТО.

- Решение: начать работу, выполнять только безопасную часть или отложить разработку до получения данных.

- Фиксацию задачи и полученных уточнений в Б24.

Вопрос №12

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Получение замеров, фотографий, видео и комментариев прораба.

- Уточнение неразборчивых размеров, материалов проёмов и способа выполнения замеров.

- Актуализацию размеров конструкции в ПрофСтрое по фактическим замерам.

- Экспорт актуальной конструкции в DXF и разработку узлов в AutoCAD.

- Отражение всех слоёв, размеров, крепежа и монтажных материалов.

- Согласование с прорабом, внесение правок и повторную проверку перед передачей менеджеру.

Вопрос №13

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Типовой узел используется как основа, а не переносится без изменений.

- Решение адаптируется под фактические отметки, геометрию и слои конкретного объекта.

- Для критичного узла подробно показываются профили, заполнения, крепёж, зазоры, герметизация и размеры.

- Проверяется совместимость типовых деталей и комплектующих с выбранной профильной системой.

- Все элементы узла связываются с позициями спецификации.

- Спорная технологичность согласуется с технологом, мастером цеха или старшим конструктором.

Вопрос №14

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Оформление каждого чертежа в рамке с заполненным штампом.

- Добавление для полной РД титульного листа, листа согласования, содержания и общих данных.

- Сквозную нумерацию всех страниц, включая приложения.

- Наличие выносок, примечаний и понятной связи узлов с конструкциями.

- Экспорт листов в PDF и объединение либо разделение файлов по назначению и получателям.

- Соблюдение требований заказчика, если документация входит в его общий проект.

Вопрос №15

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Проверку комплектности по ведомости листов.

- Сверку размеров и привязок внутри листов и между смежными деталями и узлами.

- Построчную сверку спецификаций с чертежами по маркам, длинам, количеству и массам.

- Проверку технологичности изготовления, транспортировки и монтажа.

- Фиксацию всех замечаний в едином чек-листе и на аннотированных чертежах.

- Присвоение комплекту статуса: «на доработку», «принято с замечаниями» или «принято».

# Модуль 6. Монтажные материалы и подготовка к монтажу

## Тестирование 1. Как определить потребность в монтажных материалах

Вопрос №1: В задаче на запуск нет прямой пометки «с монтажом», но указано, что прораб должен выехать на объект для замеров. Как должен действовать конструктор?

A) Считать, что монтаж выполняет заказчик
 B) Сразу подготовить полную заявку на монтажный материал
 C) Уточнить у менеджера или ПТО, кто выполняет монтаж
 D) Дождаться начала производства и задать вопрос позже

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: В каком случае компания должна определить потребность и подготовить заявку на монтажные материалы?

A) При любом запуске конструкций в производство
 B) Только если монтаж выполняется силами компании
 C) Только для противопожарных конструкций
 D) Если заказчик отдельно запросил перечень крепежа

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Подтверждено, что конструкции монтирует компания. Что нужно сделать следующим шагом?

A) Самостоятельно выбрать материалы по типовому списку
 B) Уточнить, кто и когда выезжает на замер, и обсудить с прорабом особенности объекта
 C) Передать подбор материалов снабжению без дополнительных данных
 D) Отложить работу до завершения производства конструкций

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Почему нельзя рассчитывать, что необходимые расходники уже есть у штатных монтажников?

A) Монтажникам запрещено хранить материалы
 B) Личные остатки используются только для ремонта
 C) Официального пополняемого резерва нет, поэтому материалы планируются отдельно по каждому ТЗ
 D) Все монтажные материалы всегда поставляет заказчик

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Менеджер подтвердил наш монтаж, но данных о проёмах и основании недостаточно. Как лучше организовать работу?

A) Сразу составить окончательный список материалов по аналогичному объекту
 B) Сначала оперативно обсудить с прорабом материалы стен, пола, потолка и особенности проёмов
 C) Заложить максимальный запас всех возможных материалов
 D) Передать прорабу пустую заявку для самостоятельного заполнения

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- C — При косвенных признаках нужно уточнить, кто выполняет монтаж

- B — Монтажные материалы компании требуются только при монтаже её силами

- B — После подтверждения нужно организовать сбор данных с прорабом

- C — Официального резерва нет, заявка формируется по каждому ТЗ

- B — При нехватке данных сначала уточняются условия объекта у прораба

## Тестирование 2. Как подобрать крепёж, изоляцию, расходники и нащельники

Вопрос №1: Прораб сообщил, что конструкция устанавливается в проём из пустотелого кирпича. Как правильно подобрать крепёж?

A) Использовать стандартный дюбель без дополнительных проверок
 B) Выбрать крепёж только по массе конструкции
 C) Учесть материал проёма и при сомнении проверить надёжность крепления, в том числе испытанием на вырыв
 D) Использовать самый длинный крепёж независимо от основания

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Наружные противопожарные конструкции будут монтироваться зимой. Какие материалы нужно предусмотреть для монтажного шва?

A) Обычную пену без изоляционных материалов
 B) Зимнюю противопожарную пену, а также гидро- и пароизоляцию
 C) Только противопожарный герметик
 D) Зимнюю пену без учёта требований к огнестойкости

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: От чего в первую очередь зависит выбор между креплением сквозь профиль и креплением через кронштейн или пластину?

A) От того, какой крепёж есть на складе
 B) От положения конструкции относительно плоскости проёма
 C) От количества изделий в заказе
 D) От предпочтений монтажной бригады

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Когда следует определять точные размеры нащельников?

A) Всегда до запуска конструкций по проектным размерам
 B) После изготовления конструкций, но до их монтажа
 C) Обычно после монтажа каркасов и замера фактических зазоров
 D) После окончательной сдачи объекта

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Для объекта разработан нестандартный нащельник сложной формы. Что нужно сделать до его согласования и запуска?

A) Передать чертёж в цех без дополнительных уточнений
 B) Проверить у производства, позволяют ли оборудование и технология изготовить такую форму
 C) Заказать пробную партию полного объёма
 D) Заменить его стандартным нащельником без согласования с прорабом

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- C — Крепёж подбирается по материалу проёма, а сомнительное основание требует проверки надёжности

- B — Для наружной ПП-конструкции зимой нужны соответствующая пена и изоляция

- B — Способ крепления определяется геометрией установки конструкции в проёме

- C — Нащельники обычно заказываются по фактическим зазорам после монтажа каркасов

- B — Технологичность нестандартного нащельника проверяется с производством заранее

## Тестирование 3. Как рассчитать количество монтажных материалов

Вопрос №1: Как правильно рассчитать количество крепежа для партии окон или витражей?

A) Взять среднее количество крепежа по прошлому объекту
 B) Посчитать точки крепления на одну конструкцию по нормативному шагу, умножить на количество изделий и добавить обоснованный запас
 C) Рассчитать крепёж только по общей площади конструкций
 D) Заложить одинаковое количество крепежа на каждое изделие независимо от размера

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Как рассчитать количество монтажной пены для наружной двери, если под порогом пропенка не предусмотрена?

A) Посчитать весь периметр двери, включая порог
 B) Исключить длину порога из периметра, а для узла порога отдельно учесть герметики
 C) Рассчитать пену только по высоте двери
 D) Использовать один баллон на каждую дверь независимо от размера

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Почему изоляцию нельзя рассчитывать строго по чистому периметру конструкции?

A) Изоляция всегда поставляется только целыми упаковками
 B) В углах и стыках материал укладывается внахлёст, поэтому фактический расход выше периметра
 C) Изоляция рассчитывается по площади заполнения
 D) Длина изоляции зависит только от количества крепёжных элементов

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: В заявке рассчитаны точные количества по формулам. Нужно ли дополнительно закладывать запас?

A) Нет, точный формульный расчёт полностью исключает отклонения
 B) Да, общий запас должен быть не менее 5%, а для мелкого крепежа возможен дополнительный запас до 10%
 C) Да, для всех материалов нужно одинаково добавить 20%
 D) Запас нужен только для монтажной пены

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: После расчёта выяснилось, что размеры проёмов были предварительными и могут измениться после фактического замера. Как действовать?

A) Считать заявку окончательной и не пересматривать её
 B) Увеличить все позиции в два раза
 C) Зафиксировать риск изменения и после получения фактических размеров скорректировать заявку или сформировать отдельный список на докупку
 D) Передать определение дополнительного количества монтажникам на объекте

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — Крепёж считается по нормативной схеме на одну конструкцию, затем на всю партию

- B — Порог исключается из расчёта пены, если пропенка под ним не предусмотрена

- B — Нахлёсты в углах и стыках увеличивают реальный расход изоляции

- B — Помимо точного расчёта требуется общий и, для отдельных позиций, дополнительный запас

- C — Предварительные размеры требуют последующей корректировки заявки по фактическим данным

## Тестирование 4. Как передать заявку в цех / ПТО / монтаж

Вопрос №1: Заявка на монтажные материалы запускается одновременно с конструкциями. Как правильно передать её дальше?

A) Поставить отдельную задачу снабжению и не включать заявку в пакет запуска
 B) Приложить заявку в общий пакет документов запуска; отдельная задача на снабжение не требуется
 C) Отправить заявку только прорабу
 D) Передать заявку напрямую монтажной бригаде

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Заявка сформирована отдельно от запуска конструкций. Кому её нужно направить в первую очередь?

A) Начальнику производства
 B) Инженеру ПТО
 C) Заведующему складом с указанием номера проекта или ТЗ
 D) Менеджеру, который поставил задачу

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Заявка уже согласовывалась с прорабом, но после этого в неё добавили новые позиции. Нужно ли повторное согласование?

A) Нет, достаточно первоначального согласования
 B) Да, изменённую заявку нужно снова согласовать с прорабом до передачи в цех
 C) Нет, если количество новых позиций небольшое
 D) Только если этого потребует заведующий складом

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Почему уведомление инженера ПТО должно быть отдельным действием?

A) ПТО не имеет доступа к Б24
 B) Почтовая рассылка и общий чат не гарантируют, что ответственный по объекту увидит заявку и включит материал в план отгрузки
 C) Инженер ПТО должен самостоятельно согласовать все позиции со снабжением
 D) Только ПТО имеет право хранить итоговую заявку

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: В заявке указан сертифицированный противопожарный материал, а на складе есть похожий аналог. Как действовать?

A) Разрешить заменить материал без согласования, если аналог дешевле
 B) Разрешить замену, если материал визуально похож
 C) Не допускать автоматическую замену и отдельно согласовать соответствие характеристик и сертификатов
 D) Передать решение монтажникам на объекте

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — При совместном запуске заявка входит в общий пакет документов

- C — Отдельная заявка сначала направляется заведующему складом

- B — Любые изменения после согласования требуют повторной проверки прорабом

- B — Ответственного инженера ПТО нужно уведомить напрямую

- C — Для сертифицированных и противопожарных материалов замена без согласования недопустима

## Итоговое тестирование 6. Монтажные материалы и подготовка к монтажу

### Часть 1. Тестовые вопросы

Вопрос №1: В задаче на запуск нет пометки «с монтажом», но приложены замеры прораба и комментарии о состоянии проёмов. Как начать работу с монтажными материалами?

A) Сразу рассчитать материалы по приложенным замерам
 B) Считать выезд прораба подтверждением нашего монтажа
 C) Уточнить у менеджера или ПТО, кто выполняет монтаж, и только после подтверждения начинать подбор
 D) Передать документы заведующему складом для самостоятельного решения

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Подтверждено, что компания монтирует наружные противопожарные двери зимой. Какие данные необходимо получить до расчёта количества материалов?

A) Только количество дверей и их стоимость
 B) Материал проёмов, положение конструкций, фактические размеры, способ крепления и условия монтажа
 C) Только наличие материалов на складе
 D) Только класс огнестойкости дверей

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Конструкция устанавливается с выносом относительно проёма из пустотелого кирпича. Как правильно определить крепление?

A) Использовать стандартный крепёж сквозь профиль
 B) Выбрать способ крепления по геометрии установки, подобрать метизы под пустотелый кирпич и при сомнении проверить их на вырыв
 C) Использовать наиболее длинный анкер независимо от основания
 D) Передать выбор крепежа монтажникам на объекте

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: В проекте есть наружные обычные окна и противопожарные двери, монтаж назначен на холодное время года. Как сформировать перечень изоляции и расходников?

A) Использовать одинаковую обычную пену для всех конструкций
 B) Для наружных конструкций предусмотреть гидро- и пароизоляцию, для окон — зимнюю пену, для противопожарных дверей — пену с требуемыми зимними и огнестойкими характеристиками
 C) Предусмотреть только герметик для всех конструкций
 D) Использовать противопожарную пену только вокруг дверного порога

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Нащельники нужны для закрытия зазоров, но фактическая геометрия станет понятна только после установки каркасов. Как организовать работу?

A) Заказать нащельники сразу по размерам из проекта
 B) Исключить нащельники из работы по объекту
 C) Оставить позицию открытой, после монтажа получить фактические замеры, подготовить чертёж и проверить возможность изготовления в цехе
 D) Передать изготовление нащельников монтажникам без чертежей

──────────────────────────────────────────

Вопрос №6: Для партии дверей разных размеров нужно рассчитать крепёж, пену и изоляцию. Какой подход корректен?

A) Рассчитать все материалы по самой маленькой двери
 B) Крепёж рассчитать по самой габаритной двери, остальные материалы — по фактическим периметрам и количеству конструкций с учётом требуемых запасов
 C) Использовать одинаковый комплект материалов на каждую дверь
 D) Рассчитать всё только по общей площади партии

──────────────────────────────────────────

Вопрос №7: При расчёте наружной двери под порогом не предусмотрена пропенка. Как отразить это в заявке?

A) Включить порог в периметр для расчёта пены
 B) Исключить длину порога из расчёта пены и отдельно предусмотреть материалы для герметизации узла
 C) Полностью исключить монтажные материалы для нижнего узла
 D) Увеличить количество пены на общий запас 20%

──────────────────────────────────────────

Вопрос №8: Количество рассчитано по нормативному шагу и периметрам, но в заявке указаны только итоговые цифры без формул и исходных данных. Что нужно изменить перед согласованием?

A) Ничего, если итог проверил сам конструктор
 B) Добавить понятную логику расчёта: типы конструкций, размеры, количество точек крепления, нормы расхода и применённые запасы
 C) Оставить только общий вес материалов
 D) Удалить запас, чтобы упростить проверку

──────────────────────────────────────────

Вопрос №9: Прораб согласовал заявку, после чего конструктор заменил крепёж и увеличил количество пены. Как действовать перед передачей в цех?

A) Передать изменённую заявку без повторного согласования
 B) Повторно согласовать изменения с прорабом, затем передать заявку по установленным каналам
 C) Сообщить об изменениях только инженеру ПТО
 D) Отправить прежнюю заявку, а новые позиции передать отдельным сообщением монтажникам

──────────────────────────────────────────

Вопрос №10: Отдельная заявка на монтажные материалы полностью готова и согласована. Какой порядок передачи является полным?

A) Отправить заявку только заведующему складом по электронной почте
 B) Поставить задачу заведующему складом с номером ТЗ, продублировать заявку по почте, приложить в архив сделки, отдельно уведомить инженера ПТО и сделать отметку в общем чате запусков
 C) Передать заявку только снабжению и прорабу
 D) Прикрепить файл к сделке в Б24 и считать действие завершённым

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- C — Сначала подтверждается ключевое условие: монтаж выполняет компания

- B — Подбор и расчёт требуют данных о конструкции, проёме и условиях монтажа

- B — Способ крепления зависит от геометрии, а метиз — от материала основания

- B — Изоляция и пена подбираются одновременно по расположению, сезону и типу конструкции

- C — Неточные нащельники заранее не заказывают; решение принимается по фактическим зазорам

- B — Крепёж для партии дверей считают по наиболее габаритной, а погонажные материалы — по фактическим размерам

- B — Участок без пропенки исключается из расчёта пены, но герметизация учитывается отдельно

- B — Заявка должна позволять проверить и восстановить логику расчёта

- B — Изменение состава или количества требует нового согласования

- B — Передача включает основной адресат, дублирование, хранение и отдельные уведомления ответственным

### Часть 2. Открытые вопросы

Вопрос №11: Как определить, требуется ли по конкретному ТЗ заявка на монтажные материалы, и что сделать после подтверждения нашего монтажа?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №12: Как подобрать крепёж, изоляцию и монтажную пену с учётом конструкции, проёма и условий монтажа?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №13: Как рассчитать количество крепежа, изоляции и расходных материалов для партии конструкций?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №14: Как организовать работу с нащельниками, если их точные размеры до монтажа конструкций неизвестны?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №15: Как согласовать и передать готовую заявку на монтажные материалы в склад, производство и ПТО?

Вопрос №11

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Проверку пометки «с монтажом» в задаче на расчёт или запуск в Б24.

- При отсутствии или неоднозначности пометки — прямое уточнение у менеджера или ПТО.

- Потребность возникает только при монтаже силами компании.

- Нельзя рассчитывать на личные остатки или неофициальный резерв монтажников.

- После подтверждения нашего монтажа нужно определить прораба и дату замера.

- Необходимо изучить конструкции, документацию, фотографии и особенности проёмов.

Вопрос №12

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Определение вида конструкции и её положения относительно проёма.

- Выбор крепления сквозь профиль или через кронштейн/пластину по геометрии установки.

- Подбор метиза с учётом материала проёма, глубины заделки и нормативного шага.

- При сомнительном основании — проверку надёжности крепления или испытание на вырыв.

- Для наружных конструкций — гидро- и пароизоляцию.

- Выбор обычной, зимней или противопожарной пены по сезону и типу конструкции.

- Согласование подобранного перечня с прорабом.

Вопрос №13

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Разделение конструкций по типам и использование их фактических размеров и количества.

- Расчёт крепежа по схеме установки и нормативному шагу.

- Учёт полного состава крепёжного узла: метизы, пластины, сверла, буры, заглушки и другие позиции.

- Расчёт изоляции и пены по периметру конструкции.

- Для наружной двери — исключение порога из расчёта пены, если под ним не предусмотрена пропенка.

- Учёт нахлёстов изоляции, запаса на мелкий крепёж и общего запаса не менее 5%.

- Фиксацию понятной логики расчёта и согласование количества с прорабом.

Вопрос №14

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- В типовом случае точные размеры нащельников определяются после монтажа каркасов.

- Прораб замеряет фактические монтажные зазоры и передаёт размеры конструктору.

- Конструктор переносит данные в AutoCAD и указывает форму, размеры, количество и цвет.

- До запуска нестандартного нащельника проверяется возможность его изготовления в цехе.

- Заранее включать нащельники можно только при точно известной типовой геометрии.

- Заказ по предположительным размерам недопустим из-за риска повторного изготовления.

Вопрос №15

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Финальную проверку артикулов, количества, длин и цветов.

- Повторное согласование с прорабом, если ранее его не было или заявка изменилась.

- При совместном запуске — включение заявки в общий пакет без отдельной задачи снабжению.

- При отдельном запуске — задачу заведующему складом с номером ТЗ или проекта.

- Дублирование заявки по почте и сохранение в архиве сделки Б24.

- Отдельное уведомление инженера ПТО и сообщение в общем чате запусков.

- Проверку фактической отправки писем и сообщений, чтобы они не остались в черновиках.

# Модуль 7. Корректировки и пересчёт после запуска

## Тестирование 1. Как принять корректировку после запуска

Вопрос №1: Менеджер по телефону сообщил, что после запуска заказчик изменил размеры конструкции, но задача в Б24 ещё не оформлена. Что нужно сделать в первую очередь?

A) Дождаться задачи и нового файла, не предпринимая действий
 B) Сразу предупредить производство и приостановить работу по старой версии, затем запросить задачу в Б24
 C) Самостоятельно изменить размеры в ПФ4 по устному описанию
 D) Попросить производство закончить текущие операции, а потом остановить запуск

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Заказчик хочет заменить только доводчик, который не влияет на резку профиля и сборку конструкции. Как можно организовать приостановку?

A) Полностью остановить все операции по ТЗ
 B) Продолжить производство без каких-либо ограничений
 C) Разрешить независимые операции, но приостановить обработку и действия, связанные с доводчиком
 D) Внести новый доводчик в расчёт без подтверждения клиента

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: После получения корректировки выяснилось, что профиль уже напилен по старым размерам. Что должен сделать конструктор?

A) Внести изменения в расчёт и не учитывать выполненные работы
 B) Определить, какие детали можно использовать, посчитать потери и стоимость нового материала и передать последствия менеджеру
 C) Самостоятельно решить, что расходы оплачивает заказчик
 D) Попросить производство подогнать все детали под новые размеры

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Заказчик просит установить новую фурнитуру на противопожарную дверь. Как действовать до подтверждения изменения менеджеру?

A) Внести фурнитуру в ПФ4, поскольку клиент уже выразил пожелание
 B) Проверить сертификаты, совместимость с профилем и противопожарной технологией, а при сомнении обратиться к старшему конструктору
 C) Согласовать только стоимость и срок поставки
 D) Передать решение производству после возобновления запуска

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Как правильно оформить срочное сообщение о приостановке запуска в производственном чате Б24?

A) Написать новое сообщение без номера ТЗ, указав только название объекта
 B) Ответить на исходное сообщение о запуске, указать номер ТЗ, причину и запрет работы по старому архиву
 C) Отправить сообщение только менеджеру и ждать, пока он уведомит производство
 D) Достаточно изменить статус задачи в Б24 без сообщения в производственный чат

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — Защитная остановка производства выполняется сразу, а официальная задача оформляется следом

- C — Необязательно останавливать операции, которые не зависят от изменяемого элемента

- B — Нужно учесть состояние производства, пригодность деталей и финансовые последствия

- B — Техническая возможность изменения проверяется до его подтверждения

- B — Сообщение привязывается к исходному запуску и однозначно запрещает работу по старой версии

## Тестирование 2. Как понять, какие документы и файлы нужно обновить

Вопрос №1: Менеджер прислал обновлённое ТЗ и сообщил, что клиент согласен с изменениями, но новая спецификация ещё не подписана. Что должен сделать конструктор?

A) Сразу обновить архив запуска по новому ТЗ
 B) Обновить только заявку на материал
 C) Не менять архив до подтверждения согласованной версии подписанной спецификацией
 D) Самостоятельно выбрать окончательную версию по переписке

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: После запуска изменился один габарит конструкции. Какие документы нужно обновить?

A) Только большой эскиз и ТЗ
 B) Только расчёт и спецификацию
 C) Весь связанный комплект: расчёт, спецификацию, эскизы, раскрой, заявки, ТЗ и акт приёма-передачи
 D) Только файлы, в которых старый размер заметен визуально

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Заказчик изменил только цвет профиля и фурнитуры. Как правильно подготовить обновлённые документы?

A) Полностью пересчитать проект и заново выгрузить все отчёты из ПФ4
 B) Вручную исправить документы, где указан цвет, и проверить цвет всей связанной фурнитуры
 C) Изменить только цвет профиля в ТЗ
 D) Обновить только заявку на материал, не затрагивая спецификацию и примечания

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: В корректировке изменилась толщина стеклопакета. Что необходимо проверить помимо заявки на заполнение?

A) Только цвет профиля
 B) Штапик, спецификацию, ТЗ, эскизы и заявку на материал
 C) Только количество крепежа
 D) Только акт приёма-передачи

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Конструктор заново выгрузил отчёты из ПФ4 после корректировки. Что нужно сделать перед сборкой нового архива?

A) Удалить старый архив и сразу отправить новые файлы
 B) Перенести ручные примечания, нестандартные позиции и цвета, отделить новые файлы от старых и проверить их взаимное соответствие
 C) Оставить только автоматически сформированные отчёты
 D) Объединить старые и новые файлы в одной папке, чтобы производство выбрало актуальные

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- C — Архив обновляется только после подтверждения согласованной версии

- C — Изменение размеров затрагивает весь взаимосвязанный комплект

- B — Цвет вносится вручную во все соответствующие документы и позиции

- B — Изменение заполнения влияет также на штапик, материалы, спецификацию и ТЗ

- B — Автоматически выгруженные файлы нужно дополнить ручными данными и проверить как единый комплект

## Тестирование 3. Как заменить архив и уведомить производство / смежные отделы

Вопрос №1: Обновлённый комплект документов готов и проверен. Как правильно заменить архив в Б24?

A) Загрузить новый архив рядом со старым и подписать его «актуальный»
 B) Удалить старый архив из рабочего поля, сохранить изменение, затем загрузить новый архив и снова сохранить
 C) Оставить старый архив в Б24, а новый отправить только по почте
 D) Переименовать старый архив, не удаляя его

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: После замены архива в Б24 конструктор отправил его по почте, но не написал в чат запусков. Запуск до этого был приостановлен. Что ещё нужно сделать?

A) Ничего, почтового уведомления достаточно
 B) Написать в чат запусков, что архив заменён, указать изменения и явно разрешить возобновить работу
 C) Уведомить только менеджера
 D) Создать новый номер ТЗ

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Корректировка затронула размеры стеклопакетов и формулу заполнения. Кого нужно включить в уведомление помимо базовых получателей?

A) Только менеджера по продажам
 B) Снабжение по стеклу и стекольный участок
 C) Только монтажников
 D) Только бухгалтерию

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Какое сообщение о замене архива является наиболее корректным?

A) «Архив обновлён»
 B) «По объекту внесены изменения, смотрите Б24»
 C) «ТЗ №1568: архив в Б24 заменён и продублирован на почту. Изменены размеры и заявка на материал. Просьба работать по новой версии»
 D) «Новая версия готова, старую не использовать»

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: После отправки письма конструктор обнаружил, что приложил старый архив. Как правильно действовать?

A) Ничего не делать, если новый архив уже есть в Б24
 B) Отправить новое письмо с правильным архивом и явно указать, что предыдущее вложение неактуально
 C) Удалить письмо из папки «Отправленные»
 D) Попросить производство самостоятельно сравнить два архива

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — В рабочем поле Б24 должен остаться только один актуальный архив

- B — После приостановки производство должно получить явный сигнал на возобновление

- B — Изменения заполнения напрямую затрагивают снабжение по стеклу и стекольный участок

- C — Уведомление должно содержать номер ТЗ, каналы передачи, перечень изменений и дальнейшее действие

- B — Ошибочное вложение нужно немедленно заменить новым письмом с однозначным пояснением

## Тестирование 4. Как проверить, что в работе актуальная версия

Вопрос №1: После корректировки размеров и заполнения конструктор заменил архив в Б24. Файл имеет новое название, но при загрузке возникал технический сбой. Как завершить проверку?

A) Проверить название и дату загрузки архива в Б24
 B) Скачать архив из Б24 и открыть файлы, в которых должны быть новые размеры и заполнение
 C) Проверить обновлённые документы только в своей рабочей папке
 D) Убедиться, что письмо об изменениях находится в папке «Отправленные»

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Корректировка затронула размеры и состав изделий. Что нужно проверить в ПФ4?

A) Только наличие проекта в списке
 B) Что «молоточек» стоит на актуальной версии, а старая версия больше не отправлена в производство
 C) Что старая и новая версии одновременно доступны цеху
 D) Только совпадение номера проекта с номером сделки

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: В Б24 находится правильный архив, но в отправленном письме приложена старая версия. Как действовать?

A) Ничего не исправлять, потому что Б24 является основным источником
 B) Удалить письмо из папки «Отправленные»
 C) Отправить новое письмо с актуальным архивом и явно указать, что предыдущее вложение использовать нельзя
 D) Написать исправление только менеджеру

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Производство спрашивает, какой архив актуальный. Как должен ответить конструктор?

A) Назвать последнюю версию по памяти
 B) Сначала проверить Б24, почту, чат и при необходимости ПФ4, затем указать конкретный архив и перечень изменений
 C) Попросить производство самостоятельно сравнить версии
 D) Сослаться только на дату последнего письма

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: После загрузки нового архива конструктор скачал его из Б24 и обнаружил старые файлы. Что нужно сделать?

A) Исправить только локальную папку и считать проверку завершённой
 B) Повторно заменить архив в Б24, проверить его содержимое и при необходимости уведомить участников об исправлении
 C) Оставить архив, если название файла новое
 D) Попросить цех не открывать затронутые документы

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — При критичных изменениях и сомнении в корректности загрузки нужно проверить именно архив, доступный производству в Б24, и открыть затронутые документы внутри

- B — Производство должно видеть актуальный расчёт, а не прежнюю версию

- C — Ошибочное письмо исправляется новым письмом с однозначной пометкой

- B — Версия подтверждается по рабочим каналам, а не по памяти

- B — Проверяется и исправляется именно файл, доступный производству в Б24

## Итоговое тестирование 7. Корректировки и пересчёт после запуска

### Часть 1. Тестовые вопросы

опрос №1: Менеджер устно сообщил, что заказчик хочет изменить размеры уже запущенной перегородки. Нового файла и задачи в Б24 пока нет, а производство могло начать нарезку профиля. Как действовать?

A) Начать пересчёт по устному описанию и позже запросить документы
 B) Сначала предупредить производство и приостановить запуск, затем запросить задачу в Б24 и точные данные
 C) Дождаться подписанной спецификации и только после этого уведомить производство
 D) Попросить менеджера самостоятельно договориться с цехом

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: После запуска заказчик меняет один доводчик. Новая модель не влияет на профиль, но требует других отверстий. Какой вариант действий корректен?

A) Полностью остановить все операции по конструкции
 B) Разрешить все операции, включая подготовку отверстий
 C) Разрешить независимые операции, но приостановить обработку, связанную с доводчиком, до подтверждения модели
 D) Заменить доводчик только в заявке на материал

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: Изменение технически возможно, но производство уже выполнило фрезеровку и заказало часть фурнитуры по старой версии. Что входит в задачу конструктора?

A) Самостоятельно определить, что все расходы оплачивает заказчик
 B) Определить, что можно использовать, рассчитать потери и дополнительную потребность и передать информацию менеджеру
 C) Только обновить расчёт и не учитывать уже выполненные операции
 D) Попросить производство самостоятельно оценить последствия

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: Заказчик подписал новую спецификацию с изменёнными размерами и количеством изделий. Как подготовить обновлённый комплект запуска?

A) Исправить только ТЗ и большой эскиз
 B) Обновить весь связанный архив и заново выгрузить расчётные документы из подтверждённой версии ПФ4
 C) Отредактировать вручную только те файлы, где старые данные заметны визуально
 D) Оставить прежний раскрой и заявки, если изменение кажется небольшим

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: После согласования изменился цвет профиля с чёрного на серый. Размеры и состав изделий не менялись. Что нужно сделать?

A) Полностью пересчитать проект в ПФ4
 B) Вручную обновить цвет во всех соответствующих документах и проверить цвет фурнитуры
 C) Исправить только примечание в ТЗ
 D) Заменить только заявку на материал, не проверяя остальные файлы

──────────────────────────────────────────

Вопрос №6: В корректировке изменились тип и толщина заполнения. Какие связанные позиции необходимо проверить?

A) Только заявку на стекло
 B) Заявку на заполнение, спецификацию, ТЗ, эскизы, штапик и заявку на материал
 C) Только раскрой профиля
 D) Только акт приёма-передачи и цвет фурнитуры

──────────────────────────────────────────

Вопрос №7: Обновлённые файлы подготовлены в отдельной папке. Как правильно передать новую рабочую версию производству?

A) Добавить новый архив рядом со старым в Б24 и отправить ссылку менеджеру
 B) Удалить старый архив из рабочего поля, загрузить новый, продублировать его по почте и сообщить в чате запусков, что изменилось
 C) Отправить архив только по почте, поскольку файлы в Б24 могут не обновиться
 D) Заменить архив в Б24 без дополнительных уведомлений

──────────────────────────────────────────

Вопрос №8: Корректировка увеличила размеры и количество стеклопакетов. Как определить получателей уведомления?

A) Направить архив только производству
 B) Уведомить базовых участников и дополнительно снабжение по стеклу или стекольный участок
 C) Отправить информацию всем сотрудникам компании
 D) Уведомить только менеджера и склад

──────────────────────────────────────────

Вопрос №9: Новый архив загружен в Б24, письмо и сообщение в чат отправлены. Корректировка затрагивала размеры и расчёт. Как завершить проверку?

A) Проверить только название архива в Б24
 B) Скачать архив из Б24, открыть ключевые файлы, проверить письмо, чат и актуальную отправленную версию в ПФ4
 C) Проверить только локальную папку конструктора
 D) Дождаться вопроса от производства и только тогда проверять

──────────────────────────────────────────

Вопрос №10: При итоговой проверке выяснилось, что в Б24 лежит актуальный архив, но по почте ушла старая версия, а «молоточек» в ПФ4 стоит на прежнем расчёте. Что делать?

A) Оставить всё как есть, поскольку архив в Б24 правильный
 B) Исправить только отправку в ПФ4
 C) Отправить новое письмо с пометкой не использовать прежнее, переключить ПФ4 на актуальную версию и при необходимости уточнить это в чате
 D) Попросить производство самостоятельно выбрать правильный источник

──────────────────────────────────────────

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- B — Сначала останавливается производственный риск, затем оформляется официальная задача и собираются точные данные

- C — Останавливаются только операции, зависящие от изменяемой фурнитуры

- B — Конструктор оценивает технические и материальные последствия, а коммерческое решение принимает руководство через менеджера

- B — Изменение размеров и количества требует обновления всего взаимосвязанного комплекта

- B — Цвет корректируется вручную во всех связанных документах и позициях

- B — Изменение заполнения влияет также на штапик, материалы, спецификацию и производственные документы

- B — Новая версия становится рабочей только после замены архива и уведомления по установленным каналам

- B — Состав получателей определяется содержанием изменения

- B — Проверяется именно версия, доступная производству во всех рабочих источниках

- C — Ошибки исправляются в каждом затронутом канале с однозначным указанием актуальной версии

### Часть 2. Открытые вопросы

Вопрос №11: Как принять корректировку после запуска, если информация поступила устно, а задача в Б24 и точные файлы ещё не оформлены?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №12: Как оценить возможность и последствия корректировки, если производство уже начало работу по старой версии?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №13: Как определить, какие документы нужно обновить после изменения размеров, заполнения, фурнитуры или цвета конструкции?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №14: Как заменить архив запуска и передать актуальную версию производству и смежным отделам?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №15: Как проверить, что производство действительно работает по актуальной версии после корректировки?

Вопрос №11

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Уточнение номера ТЗ или проекта и сути предполагаемого изменения.

- Немедленное предупреждение производства, если изменение может повлиять на изготовление.

- Сообщение о приостановке, связанное с исходным запуском в чате Б24.

- Запрос менеджеру на оформление задачи или смарт-процесса в Б24.

- Запрос точного нового файла, ТЗ, чертежа или перечня изменений.

- Отказ от пересчёта и изменения документов только по устному описанию.

Вопрос №12

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Проверку того, какие операции уже выполнены: резка, фрезеровка, заполнение, закуп фурнитуры или материала.

- Определение деталей и материалов, которые можно использовать после изменения.

- Расчёт себестоимости потерь и дополнительной потребности.

- Проверку технической возможности изменения по сертификатам, размерам, технологии и совместимости.

- Проверку наличия, стоимости и срока поставки новых комплектующих.

- Передачу менеджеру технических, финансовых и сроковых последствий без самостоятельного решения, кто оплачивает расходы.

Вопрос №13

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Наличие подписанной или окончательно согласованной спецификации как основания для обновления архива.

- Сверку подписанной спецификации с расчётом в ПФ4 и исходным архивом запуска.

- При изменении размеров, количества или геометрии — обновление всего связанного комплекта.

- При изменении фурнитуры или заполнения — проверку заявок, спецификаций, ТЗ, чертежей, посадочных размеров и связанных материалов.

- При изменении цвета — ручную правку всех документов и проверку цвета фурнитуры.

- Перенос ручных примечаний и проверку отсутствия противоречий между обновлёнными файлами.

Вопрос №14

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Сбор актуальных документов в отдельный архив с отличимым названием.

- Проверку правильной сделки и запуска во вкладке «Производство» Б24.

- Удаление старого архива из рабочего поля и загрузку нового.

- Дублирование актуального архива по почте нужным участникам.

- Сообщение в чат запусков с номером ТЗ, перечнем изменений и указанием работать по новой версии.

- Явное разрешение возобновить производство, если запуск ранее был остановлен.

- Уведомление менеджера о передаче корректировки в производство.

Вопрос №15

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Повторное открытие сделки и проверку архива во вкладке «Производство».

- При критичной корректировке — скачивание архива именно из Б24 и проверку ключевых файлов внутри.

- Проверку письма в отправленных: получатели, тема и актуальное вложение.

- Проверку сообщения в чате запусков и указания работать по новой версии.

- При расчётных изменениях — проверку, что «молоточек» в ПФ4 стоит на актуальной версии.

- При обнаружении ошибки — немедленную замену, повторную отправку и явное указание не использовать прежнюю версию.

# Итоговое тестирование

### Часть 1. Тестовые вопросы

Вопрос №1: Клиент напрямую просит конструктора подтвердить возможность установки нестандартного электропривода и назвать дату готовности изделия. Как действовать?

A) Подтвердить возможность и назвать ориентировочную дату, если похожий привод уже применялся
 B) Собрать технические данные, проверить применимость привода и передать менеджеру технический вывод; срок клиенту сообщает менеджер
 C) Перенаправить клиента напрямую в производство для согласования привода и срока
 D) Назвать предварительный срок с оговоркой, что его ещё должны подтвердить снабжение и производство

──────────────────────────────────────────

Вопрос №2: Конструктор выполняет объёмный расчёт. В это время производство задаёт вопрос, без ответа на который остановлена сборка, а снабжение ждёт уточнение по заявке со сроком ответа на следующий день. Что делать?

A) Сначала закончить расчёт, чтобы не терять концентрацию
 B) Сначала ответить снабжению, потому что его запрос поступил раньше
 C) Проверить и закрыть вопрос производства, затем вернуться к расчёту и обработать запрос снабжения
 D) Передать оба вопроса менеджеру

──────────────────────────────────────────

Вопрос №3: В заявке указан цвет «белый» и класс огнестойкости «60 минут», но точные обозначения отсутствуют. Как поступить?

A) Принять RAL 9016 и EIW60 как стандартное решение
 B) Рассчитать в неокрасе и указать огнестойкость только в примечании
 C) Запросить конкретный RAL и точную формулировку класса огнестойкости из ТЗ или проекта
 D) Подобрать параметры после согласования КП

──────────────────────────────────────────

Вопрос №4: В одном списке изделий указаны внутренние и наружные двери, но конструктор выбрал для всех одну холодную профильную серию. Какая проверка была пропущена?

A) Проверка количества изделий
 B) Проверка места установки и условий эксплуатации до выбора профильной системы
 C) Проверка наличия упаковки
 D) Проверка номера проекта в ПФ4

──────────────────────────────────────────

Вопрос №5: Габариты конструкции проходят по сертификату на изделие, но площадь выбранного стеклопакета превышает допустимое значение. Как действовать?

A) Оставить решение, поскольку общий размер конструкции допустим
 B) Уменьшить площадь стеклопакета только в заявке на заполнение
 C) Изменить разбивку, заполнение или техническое решение и повторно проверить ограничения
 D) Передать вопрос поставщику стекла после запуска

──────────────────────────────────────────

Вопрос №6: После изменения конструкции ПФ4 пересчитал основные материалы, но в проекте есть вручную добавленные работы и нестандартная фурнитура. Что нужно сделать?

A) Принять новый итог программы без дополнительной проверки
 B) Отдельно проверить ручные позиции, их стоимость, количество и связанные работы
 C) Удалить все ручные позиции и добавить их после запуска
 D) Обновить только итоговую цену в КП

──────────────────────────────────────────

Вопрос №7: Конструкция не рассчитывается штатно в ПФ4: требуется фигурное заполнение и нестандартная фурнитура. Какой порядок корректен?

A) Выбрать ближайшую стандартную конструкцию и передать отличие в примечании
 B) Выполнить ручную калькуляцию, запросить стоимость и документы, подготовить чертёж и согласовать рисковое решение со старшим
 C) Передать задачу снабжению для самостоятельного выбора конструкции
 D) Рассчитать только профиль, а остальное добавить при запуске

──────────────────────────────────────────

Вопрос №8: Менеджер поставил задачу «обновить КП» и приложил новый АР без перечня изменений. Как начинать работу?

A) Сразу пересчитать весь проект по новому файлу
 B) Обновить цены в старом проекте
 C) Сопоставить старый расчёт и новый АР по позициям, составить список изменений и определить вид работы
 D) Попросить менеджера самостоятельно отметить только изменённые размеры

──────────────────────────────────────────

Вопрос №9: При пересчёте создана новая версия проекта, но в старом расчёте были ручные примечания, специальные работы и нестандартные позиции. Что важно сделать?

A) Сохранить только новую цену
 B) Перенести актуальные ручные данные, проверить их стоимость и сохранить различимость версий
 C) Оставить ручные данные только в старом проекте
 D) Перенести только примечания, которые видит клиент

──────────────────────────────────────────

Вопрос №10: В БП на запуск приложена подписанная спецификация, но по документу непонятны дата подтверждения и полномочия подписавшего лица. Как поступить?

A) Запустить заказ, поскольку подпись формально присутствует
 B) Сверить документ только с последней версией КП
 C) Приостановить запуск и через менеджера подтвердить, что документ является основанием для производства
 D) Попросить производство самостоятельно оценить документ

──────────────────────────────────────────

Вопрос №11: В одном заказе есть конструкции двух разных цветов, а материалы и фурнитура легко перепутать. Как снизить риск на запуске?

A) Собрать всё в один архив и выделить цвета жирным шрифтом
 B) По возможности разделить запуск и рабочие комплекты по цветам, однозначно обозначив каждую группу
 C) Указать цвета только в подписанной спецификации
 D) Передать цветовое разделение снабжению после загрузки архива

──────────────────────────────────────────

Вопрос №12: В спецификации указана нестандартная электромеханическая фурнитура, но к запуску нет инструкции и схемы установки. Что делать?

A) Запустить по наименованию из спецификации
 B) Приложить каталог производителя без проверки конкретной модели
 C) Получить актуальные документы, проверить совместимость и подготовить понятную схему установки до запуска
 D) Попросить цех самостоятельно найти инструкцию

──────────────────────────────────────────

Вопрос №13: Для крупного объекта нужно срочно получить цену на редкий профиль. Как правильно сформировать запрос?

A) Написать первому найденному поставщику и запросить розничную цену
 B) Передать запрос через снабжение, указав объём, параметры, важность объекта и требуемый срок ответа
 C) Взять цену из предыдущего похожего расчёта
 D) Использовать среднюю стоимость стандартного профиля

──────────────────────────────────────────

Вопрос №14: В ответе поставщика указана цена нестандартной позиции, но нет минимального объёма закупки, транспортных расходов и срока поставки. Можно ли использовать цену в КП?

A) Да, если цена получена письменно
 B) Да, добавив стандартный процент запаса
 C) Нет, сначала нужно уточнить полные условия поставки и фактическую себестоимость
 D) Нет, цену должен определять только менеджер

──────────────────────────────────────────

Вопрос №15: Требуемый материал недоступен, а предложенный вариант отличается сроком, стоимостью и внешним видом. Как действовать?

A) Самостоятельно заменить материал на ближайший аналог
 B) Проверить техническую применимость, собрать последствия по цене и сроку и передать менеджеру варианты для согласования
 C) Оставить исходный материал в расчёте и сообщить о проблеме после запуска
 D) Исключить материал из КП

──────────────────────────────────────────

Вопрос №16: При подготовке монтажного узла обнаружено, что геометрия проёма в АР и КЖ различается. Как поступить?

A) Использовать АР, потому что в нём показана архитектура
 B) Использовать КЖ как более технический документ
 C) Зафиксировать противоречие, запросить актуальные исходные данные через ПТО или менеджера и только потом чертить
 D) Разработать два варианта узла и передать оба монтажникам

──────────────────────────────────────────

Вопрос №17: Геометрия в комплекте КМД выполнена правильно, но марки и количества в спецификации расходятся с чертежами. Можно ли передавать комплект?

A) Да, если производство сможет разобраться по чертежам
 B) Да, приложив поясняющее сообщение
 C) Нет, нужно сверить марки, количества и состав комплекта и устранить расхождения
 D) Можно передать только PDF без спецификации

──────────────────────────────────────────

Вопрос №18: Монтаж выполняет компания, но материал проёма и фактическое положение конструкции ещё неизвестны. Как подбирать крепёж?

A) Использовать типовой крепёж для соответствующего вида конструкции
 B) Выбрать наиболее универсальный анкер
 C) Получить данные замера от прораба или ПТО и подобрать крепёж по материалу проёма, способу установки и нормативным требованиям
 D) Передать выбор монтажникам на объекте

──────────────────────────────────────────

Вопрос №19: В заявке на монтаж рассчитано количество основных анкеров, но не учтены пластины, саморезы, свёрла, заглушки, изоляция и технологический запас. Как оценить заявку?

A) Заявка готова, потому что остальные позиции относятся к расходникам
 B) Нужно рассчитать полный состав каждого крепёжного узла, изоляцию, расходники и обоснованный запас
 C) Достаточно добавить 20% к количеству анкеров
 D) Остальные материалы определит склад

──────────────────────────────────────────

Вопрос №20: После запуска изменилось направление открывания двери, а производство уже выполнило часть отверстий по старой версии. Как действовать?

A) Изменить проект в ПФ4, уведомить менеджера и разрешить продолжить работу
 B) Остановить работы, оценить последствия, дождаться согласования и передать обновлённый комплект
 C) Завершить изделие по старой версии и исправить открывание при монтаже
 D) Обновить чертёж и архив, не дожидаясь дополнительного согласования

Правильные ответы

- B — Конструктор подтверждает техническую возможность применения электропривода, а по срокам клиента ориентирует менеджер после получения необходимых подтверждений

- C — короткий ответ, снимающий остановку производства, имеет приоритет

- C — цвет и огнестойкость должны быть определены однозначно

- B — профильная система выбирается с учётом места и условий эксплуатации

- C — допустимость изделия не отменяет отдельных ограничений заполнения

- B — ручные позиции и работы могут не обновляться автоматически

- B — нестандарт требует расчёта, подтверждающих данных и технической эскалации

- C — сначала определяется полный состав изменений, затем выполняются правки

- B — новая версия должна сохранять актуальные ручные данные и историю изменений

- C — запуск выполняется только по однозначно подтверждённому основанию

- B — разделение комплектов снижает риск смешения цветов и материалов

- C — производство должно получить проверенную и понятную документацию по установке

- B — снабжение учитывает объём, договорённости, скидки и реальные сроки

- C — единичная цена без условий поставки не показывает фактическую себестоимость

- B — конструктор проверяет техническую часть, а выбор согласуется через менеджера

- C — противоречивые исходные данные нельзя разрешать по собственному усмотрению

- C — чертежи и спецификации должны составлять единый непротиворечивый комплект

- C — крепёж зависит от фактического проёма и способа установки

- B — заявка должна включать весь монтажный комплект, а не только основные метизы

- B — Сначала останавливается работа по старой версии и оцениваются последствия; обновлённый комплект передаётся в производство только после согласования изменений

### Часть 2. Открытые вопросы

Вопрос №21: Вы получили заявку на наружную противопожарную дверь с нестандартной фурнитурой. Опишите путь работы от приёмки заявки до передачи результата менеджеру.

──────────────────────────────────────────

Вопрос №22: Клиент прислал новый АР без списка изменений, а в старом расчёте есть ручные позиции и нестандартные работы. Как организовать пересчёт, чтобы ничего не потерять?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №23: Нужно запустить заказ с двумя цветами, фигурным заполнением и нестандартным замком. Как подготовить рабочий комплект для производства?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №24: Для расчёта нужна редкая позиция, а снабжение сообщает о высокой цене и сроке поставки, который не соответствует ожиданиям клиента. Что должен сделать конструктор?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №25: Вы получили задачу на разработку узлов, но АР, КЖ и фактические замеры противоречат друг другу. Как действовать до начала работы в AutoCAD?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №26: Объект выполняется с монтажом компании. Опишите путь подготовки монтажных материалов от получения данных объекта до передачи заявки.

──────────────────────────────────────────

Вопрос №27: После запуска клиент меняет заполнение, а производство уже заказало стекло и начало обработку профиля. Как принять и обработать такую корректировку?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №28: После внесения корректировки нужно подтвердить, что производство действительно получило актуальную версию. Что и где необходимо проверить?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №29: Запрошенное клиентом решение не проходит по сертификату. Как объяснить ситуацию и организовать дальнейшую работу, не создавая технических и коммерческих обещаний?

──────────────────────────────────────────

Вопрос №30: В начале дня у конструктора есть запуск, обычные расчёты, задача по КМД, запрос снабжения и срочная корректировка после запуска. Как выстроить работу и что можно выполнять параллельно?

Вопрос №21

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Проверку задачи и исходных данных в Б24.

- Уточнение места установки, размеров, огнестойкости, цвета и требований к фурнитуре.

- Выбор профильной системы, заполнения и комплектации.

- Проверку сертификатов, размерных ограничений и совместимости нестандартной фурнитуры.

- Запрос через снабжение актуальной стоимости, наличия и срока поставки нестандартной фурнитуры.

- Расчёт конструкции в ПФ4 и, при необходимости, ручную калькуляцию нестандартных позиций.

- Фиксацию номера проекта, технических ограничений и рисков по стоимости или срокам и передачу результата менеджеру.

Вопрос №22

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Открытие старого расчёта и нового АР одновременно.

- Построчное сравнение позиций и составление списка изменений.

- Уточнение неясных или противоречивых данных до внесения правок.

- Создание новой версии проекта с сохранением исходника.

- Перенос и повторную проверку ручных позиций, работ и примечаний.

- Повторную проверку ограничений и итоговой стоимости после пересчёта.

Вопрос №23

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Сверку ПФ4 с подписанной спецификацией.

- Однозначное разделение конструкций и материалов по цветам.

- Подготовку реального чертежа фигурного заполнения.

- Проверку нестандартного замка и включение инструкции или схемы установки.

- Проверку заявок, раскроя, спецификаций и примечаний между собой.

- Формирование понятного архива и передачу его через Б24 по установленному порядку.

Вопрос №24

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Получение полной информации о цене, наличии, сроке, минимальной партии и доставке.

- Проверку того, можно ли использовать технически допустимый аналог.

- Сравнение вариантов по совместимости, стоимости и сроку.

- Отказ от самостоятельной замены позиции.

- Передачу менеджеру подтверждённых вариантов и последствий для КП.

- Фиксацию ответа снабжения и принятого решения в рабочем канале.

Вопрос №25

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Сопоставление АР, КЖ и фактических замеров.

- Формирование конкретного списка противоречий и недостающих данных.

- Обращение к ПТО, прорабу или менеджеру за актуальной версией.

- Отказ от самостоятельного выбора «удобного» источника.

- Подтверждение геометрии, материалов проёма и условий примыкания.

- Начало черчения только после разрешения критичных противоречий.

Вопрос №26

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Подтверждение, что монтаж выполняет компания.

- Получение замеров, материала проёмов, положения конструкций и условий объекта.

- Подбор крепежа, изоляции, пены, расходников и нащельников по фактическим условиям.

- Расчёт количества по периметру, шагу крепления и составу узлов.

- Добавление технологического запаса и точных артикулов, размеров, цветов.

- Согласование при необходимости с прорабом или ПТО и передача заявки в рабочие каналы.

Вопрос №27

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Немедленное предупреждение производства и остановку зависимых операций.

- Запрос официальной задачи, точного нового заполнения и подтверждённой спецификации.

- Проверку того, что уже заказано и выполнено по старой версии.

- Оценку возможности использования материалов, потерь, новой стоимости и сроков.

- Обновление расчёта, заявки на заполнение, ТЗ, спецификации, эскизов и связанных элементов.

- Передачу последствий менеджеру без самостоятельного решения о том, кто оплачивает потери.

Вопрос №28

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Проверку актуального архива в правильной сделке и запуске Б24.

- При необходимости скачивание архива из Б24 и открытие изменённых файлов.

- Проверку отправленного письма, получателей и вложения.

- Проверку сообщения в чате запусков и разрешения работать по новой версии.

- Проверку актуальной отправленной версии в ПФ4, если менялся расчёт.

- Немедленное исправление каждого найденного расхождения и уведомление участников.

Вопрос №29

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Спокойное подтверждение того, что запрос понят.

- Объяснение ограничения простыми словами со ссылкой на необходимость подтверждённого решения.

- Отказ от обещания выполнить неподтверждённый вариант.

- Поиск допустимого изменения размера, системы, заполнения, фурнитуры или конфигурации.

- Передачу менеджеру технического вывода и возможных альтернатив.

- Фиксацию следующего шага и срока предоставления подтверждённого ответа.

Вопрос №30

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Первым действием — остановку риска по уже запущенному заказу.

- Затем — выполнение запуска, блокирующего производство и снабжение.

- Быстрое закрытие коротких вопросов, которые останавливают другие отделы.

- Оценку сроков задачи по КМД и обычных расчётов по установленному приоритету.

- Раннюю отправку запросов снабжению, чтобы ожидание шло параллельно.

- Переключение на другую задачу, если текущая ждёт ответа.

- Отказ от одновременного ведения критичных правок в похожих версиях без фиксации состояния.